建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项目名称: 濮阳石源建材有限公司年生产

120万吨砂石骨料扩建项目

建设单位(盖章): 濮阳石源建材有限公司

编制日期  2020年6月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳石源建材有限公司年生产120万吨砂石骨料扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳石源建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙书起 |  |  | 联系人 |  | 孙志强 |  |  |
| 通讯地址 | 濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13839337699 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 457004 |
| 建设地点 | 濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-410972-42-03-038919 |  |  |
| 建设性质 | 新建£改扩建R技改£ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 20999.98 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 6.6 |  | 环保投资占总投资比例 | 3.3% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年8月 |  |  |  |
| 内容及规模 1、建设项目概况 濮阳石源建材有限公司于2018年5月投资3600万元在濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场建设年生产60万吨砂石骨料项目，并委托河南佳昱环保科技有限公司编制《濮阳市石源建材有限公司年生产60万吨砂石骨料项目》环境影响评价报告表，项目于2018年6月11日取得濮阳经济技术开发区环境保护局的批复（濮开环审[2018]18号），项目已经建设完毕，目前处于试运行阶段，暂未进行验收。 现有工程规模为年生产60万吨砂石骨料，为适应当下市场需求，对现有工程进行扩建，在原有项目基础上新增61.6万吨尾矿、水泥路面、桩头等为原料，项目不新增破碎设备，现有工程为昼间单班10h工作制，扩建工程实行两班10h工作制，可达到年生产120万吨砂石骨料规模要求。同时基于目前市场对机制砂的需求量，在现有工程破碎筛分生产线后新增机制砂生产线，针对5-10mm规格成品石子进行加工，项目建成后全厂年生产120万吨砂石骨料，其中5-10mm规格成品石子加工成28.8万吨机制砂。 表1 扩建工程基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 濮阳石源建材有限公司年生产120万吨砂石骨料扩建项目. 建设单位; 濮阳石源建材有限公司. 建设性质; 改扩建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 15人. 工作制度; 两班10小时，年工作日300天. 产业特征; 投资额（万元）; 200. 环保投资（万元）; 6.6. 产业类别; 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. 行业类别; 十九、非金属矿物制品业第51项-石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造及56石墨及其他非金属矿物制品. 产业结构调整类别; 鼓励类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 濮阳市. 县（市）; 濮阳经济技术开发区. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 属于海滦河流域. 排水去向; 本项目生产过程中车辆冲洗水直接进入三级沉淀池，水洗机制砂产生废水经沉淀罐絮凝沉淀后进入三级沉淀池，循环使用不外排，喷淋用水附着在原料上蒸发耗散；员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。. 本项目污染因子; ①废气：本项目生产过程中废气主要为破碎机破碎过程、筛选、制砂过程产生的粉尘，原料仓库粉尘，卸装料、运输过程中产生的粉尘。 ②废水：本项目生产过程中车辆冲洗水和洗机制砂产生废水絮凝沉淀后进入三级沉淀池，循环使用不外排；喷淋用水附着在原料上蒸发耗散；员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 ③噪声：主要为机械设备运行过程中产生的噪声； ④固废：主要为员工办公生活产生的生活垃圾、压滤机产生泥饼和除尘器收集粉尘，设备运行产生废液压油。. 本项目为改扩建性质，经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于目录中淘汰类、限制类建设项目，本项目属于目录中鼓励类第四十三项“环境保护和资源节约综合利用”第26条“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，符合国家产业政策。根据濮阳经济开发区王助镇人民政府出具的证明，本项目占地为建设用地。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号及2018年修改单），本项目属于十九、非金属矿物制品业第51项-石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造及56石墨及其他非金属矿物制品，该项目需编制环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为附录A中“J非金属矿采选及制品制造，62、石材加工和69、石墨及其他非金属矿物制品”，属于地下水环境影响评价Ⅳ类建设项目，根据导则要求无需开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目为非金属矿物制品业，项目类别为Ⅲ类项目，占地面积为20999.98m2≤5hm2，占地规模为小型，且项目占地为建设用地，项目西侧和北侧为企业，周边占地为原王助铁炉村林场用地，为较敏感区，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 2、建设地址 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场(经度：114.91480551，纬度：35.686274887)，距离本项目较近的敏感点为项目东侧1700m的后河村、东南侧1450m的西别寨村、东北侧2280m的西李庄村、北侧1240m处的铁炉村和西侧1120m处的杨村，紧邻项目北侧为正山建材厂，西侧为商砼站。项目周边环境示意图见图1。 N 图1 项目周边环境示意图 3、建设内容 3.1、主要建设内容 本项目在现有工程车间新增制砂机、洗砂轮、脱水筛细砂回收机和压滤机，依托原有沉淀池，不涉及新增土建工程，现有工程原料在生产车间西侧暂存，生产车间在建设过程考虑成品堆放，进行扩容，实际建筑面积3150m2，成品在生产车间内暂存，筛分在生产车间内进行，均不再单独进行建设。厂区主要包括办公生活510m2，生产车间3150m2。设备新增制砂机1台，洗砂轮2台，脱水筛细砂回收机2台，压滤机1台；主要新增机制砂成品。土建工程见表2，本项目组成及工程内容见表3，设备情况见表4，项目产品方案见表5。 表2 项目土建工程一览表 序号; 项目; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 办公生活用房; 510; 彩钢; 依托原有，实际建设较原环评大98m2，用于日常办公和员工食宿. 2; 生产车间; 3150; 钢构; 依托原有，生产加工及成品暂存，设备半地下结构. 3; 总建筑面积; 3660; ∕; /. 表3 扩建工程组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 用途. 主体工程; 生产车间; 彩钢结构，尺寸：45m×70m×10m; 生产加工，设备位于半地下，成品暂存. 配套工程; 办公用房; 砖混结构，建筑面积510m2; 办公生活使用. 公用工程; 给水; 依托现有工程自备水井; --. 供电; 依托现有工程电网; --. 环保设施; 废气; 生产粉尘：粗破工序粉尘经集气罩收集至袋式除尘器后经15m高排气筒（P1）排放，细破工序粉尘经集气罩收集至袋式除尘器后经15m高排气筒（P2）排放，筛分工序粉尘经集气罩收集至袋式除尘器后经15m高排气筒（P3）排放，机制砂制砂粉尘集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P4）排放; --. 废水; 本项目生产过程中车辆冲洗水和洗机制砂产生废水絮凝沉淀后进入三级沉淀池，循环使用不外排；喷淋用水附着在原料上蒸发耗散；员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。; --. 固废; 生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置，袋式除尘器收集粉尘作为最小粒径石粉产品外售，脱水泥饼作为建材外售制砖厂。设备运行过程产生的废液压油交由资质单位处理。; --. 噪声; 设备通过加装减震垫和墙体隔音降噪，车辆采取降低车速、禁止鸣笛等措施; --. 表4 扩建工程设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 1; 重型锤式反击破碎机; Pcz-1820; 1; 依托现有工程. 2; 轻型箱式整形破碎机; 8018; 1; 依托现有工程. 3; 振动给料机; /; 1; 依托现有工程. 4; 振动筛; 3090; 4; 现有工程2台，新增2台. 5; 铲车; /; 2; 依托现有工程. 6; 地磅; /; 1; 依托现有工程. 7; 制砂机; /; 1; 新增，加工机制砂. 8; 洗砂轮; /; 2; 新增，清洗砂石. 9; 脱水筛细砂回收机; /; 2; 新增，回收机制砂. 10; 压滤机; /; 1; 新增，泥水分离. 11; 沉淀罐; /; 2; 新增，泥水沉淀. 12; 三级沉淀池; 10m*40m*4m; 1; 依托现有工程. 禁止建设单位使用《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中限制类、淘汰类设备，且禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中“第一批、第二批、第三批、第四批”淘汰设备。 表5 扩建工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 年产量. 1; 石子; ≥30mm; 吨; 72000. 2; 10~30mm; 吨; 144000. 3; 米石; 10~20mm; 吨; 144000. 4; 石粉; ≤5mm; 吨; 96000. 5; 机制砂; 05~10mm; 吨; 288000. 3.2配套工程 3.2.1供电 本项目用电由濮阳经济技术产业集聚区王助乡电网统一供给，依托现有工程电网，可满足项目用电需求。 3.2.2给排水 给水：本项目用水由场区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。 排水：本项目生产过程中车辆冲洗水和洗机制砂产生废水絮凝沉淀后进入三级沉淀池，循环使用不外排；喷淋用水附着在原料上蒸发耗散；员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 本项目水平衡图见下图 图2 扩建工程用水平衡图 4、主要原料和能源消耗 在现有工程基础上增加夜间生产，新增61.6万吨尾矿、水泥路面、桩头原料，同时新增机制砂生产工艺利用现有工程5-10mm规格成品石子进行加工。 表6 扩建工程主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 尾矿; t; 31.6207; 外购. 2; 水泥路面、桩头; t; 30; 进厂前处理不含钢筋等杂物. 3; 絮凝剂; t; 0.05; 外购. 4; 水; m3; 21600; 由自备水井统一供给. 5; 电; 万kwh; 40; 由濮阳经济技术产业集聚区王助乡供电所供给. 絮凝剂：又称混凝剂。其作用是对水中悬浮微粒能产生吸附、“架桥”，从而集聚成粗大的粒子或絮团，达到加快沉降的目的。絮凝剂可分无机的和有机的，有天然的和合成的。易溶于水，无味、无腐蚀性，在常温下比较稳定。 5、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员20人，新增生产员工15人，实行两班10h工作制，年工作日为300天。 6、建设周期 根据现场探勘，本项目不新增土建工程，依托现有生产车间进行机制砂生产，同时增加夜间破碎筛分生产工序。主要为机制砂设备安装与调试，建设周期约为1个月。预计于2020年7月开工，2020年8月建设完成。 7、与饮用水源保护区规划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），经开区乡镇集中式饮用水源保护区划分如下： (1)濮阳市经开区新习乡水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西15米、南15米、北30米的区域。 (2)濮阳市经开区胡村乡水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围西、南、北各20米的区域。 (3)濮阳市经开区王助镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西35米、南25米、北40米的区域。 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区王助乡铁炉村南S101与大广高速交叉口，距离濮阳市经开区新习乡水厂地下水井2900m，不在饮用水源地保护区范围内。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 濮阳石源建材有限公司位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场，现有工程于2018年6月11日取得濮阳经济技术开发区环境保护局的批复（濮开环审[2018]18号），项目已经建设完毕，目前处于试运行阶段，暂未进行验收。本项目为改扩建项目，利用现有的生产车间增加夜间破碎筛分，扩建处理能力60万吨砂石骨料，建成后全厂年产120万吨砂石骨料，同时新增机制砂生产，本项目不新增土地和建筑面积，在原有生产基础上新增2台振动筛，并新增机制砂生产设备制砂机1台，洗砂轮2台，脱水筛细砂回收机2台，压滤机1台。现有工程情况见下。 1 现有工程基本情况 表7 现有工程基本情况 序号; 项目内容; 内容; 环保措施. 1; 濮阳市石源建材有限公司年生产60万吨砂石骨料项目; 占地面积20999.98m2，主要工艺为：原料——给料——粗破——细破——筛分——成品; ①废气：本项目生产过程中废气主要为破碎机破碎过程、筛选过程产生的粉尘，原料仓库粉尘，卸装料、运输过程中产生的粉尘。经喷淋、集气罩+袋式除尘器+15m排气筒处理。 ②废水：喷淋用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生；员工办公生活产生的生活污水，经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥； ③噪声：主要为机械设备运行过程中产生的噪声，基础减震、墙体隔音措施进行处理； ④固废：主要为员工办公生活产生的生活垃圾、沉淀池产生的沉渣和除尘器收集粉尘。袋式除尘器收集粉尘收集后作为最小规格石粉成品外售；沉淀池沉渣交由外售建材厂；生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。. 2 现有工程设备情况 表8 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 生产设备; 重型锤式反击破碎机; 1; 台; Pcz-1820. 2; 轻型箱式整形破碎机; 1; 台; 8018. 3; 振动给料机; 1; 台; /. 4; 振动筛; 2; 台; 3090. 5; 铲车; 2; 台; /. 6; 地磅; 1; 台; /. 3 现有工程主要原辅材料及能源消耗 表9 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 矿山石料; t; 602880; 采用林州矿山废弃青石料，易碎性矿石. 2; 水; m3; 841.2; 由自备水井统一供给. 3; 电; 万kwh; 40; 由濮阳经济技术产业集聚区王助乡供电所供给. 4 现有工程污染物排放情况 4.1 废气 现有工程已建设完毕，处于设备调试阶段，未正式投产，暂未验收。现有工程生产过程中废气主要为破碎机破碎过程、筛选过程产生的粉尘，原料堆放粉尘，卸装料、运输过程中产生的粉尘。 现有工程在粗破工序和细破工序分别安装1台袋式除尘器+15m高排气筒，筛分工序配备1台袋式除尘器+15m高排气筒。根据原环评分析产污情况如下表。 表10 现有工程生产工序粉尘产排情况一览表 序号; 生产工序; 粉尘产生量; 粉尘排放量; 单位; 备注. 1; 破碎工序; 85.939; 0.859; t/a; 有组织排放. 4.523; 0.452; t/a; 无组织排放. 2; 初筛工序; 68.728; 0.687; t/a; 有组织排放. 3.617; 0.362; t/a; 无组织排放. 3; 二次筛分工序; 27.36; 0.274; t/a; 有组织排放. 1.44; 0.144; t/a; 无组织排放. 4; 原料仓库; 0.2; 0.2; t/a; 无组织排放. 5; 运输车辆动力起尘; 0.601; 0.06; t/a; 无组织排放. 根据《濮阳市石源建材有限公司年生产60万吨砂石骨料项目环境影响报告表》预测结果可知厂区颗粒物排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒有组织排放颗粒物60mg/m3及无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3要求（严格执行50%）要求。 4.2 废水 原料区及破碎机上方分别设置联动喷淋装置，根据《濮阳市石源建材有限公司年生产60万吨砂石骨料项目环境影响报告表》可知，项目降尘用水量约为72L/d，21.6m3/a，用水附着在喷淋物上，蒸发耗散，无废水产生。每辆车出厂均需清洗，项目清洗次数为138车次/d，项目清洗水用量约为9.66m3/d（2898m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为7.728m3/d（2318.4m3/a）。喷淋用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生，车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环洗车不外排。运输车辆经清洗后可有效降低二次扬尘污染。 员工办公生活产生的生活污水经化粪池收集后，由建设单位定期清运，用于沤制农家肥，对周围环境影响很小。 4.3 噪声 主要为机械设备运行过程中产生的噪声，经基础减震、墙体隔音后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.4 固体废物 主要为袋式除尘器收集粉尘和员工办公生活产生的生活垃圾。袋式除尘器收集粉尘量为180.208t/a；本项目劳动定员20人，产生量为3t/a。 5 现有工程存在主要环保问题 现有工程目前处于试运行阶段，未进行验收，根据现场探勘，现有工程生产过程中废气、废水、噪声、固废均能做到达标排放或合理处置，其中废气部分设置3套袋式除尘器，生产废水建设有三级沉淀池，生活污水设有化粪池处理，一般固废设有一般固废暂存间。根据现场探勘情况，现有工程主要环保问题如下表： 表11 各生产工序粉尘产排情况一览表 序号; 主要环保问题; 改善措施. 1; 原料堆场未进行硬化处理; 原料堆场硬化，非存放原料区绿化处理，原料使用防尘网或毡布进行覆盖. 2; 部分成品物料车间外堆放; 成品物料全部生产车间内暂存，做到不露天堆放. 3; 车辆进出冲洗不到位; 对进厂车辆全部冲洗，减少粉尘产生. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场，国家濮阳经济技术开发区（简称开发区）位于濮阳市西北城区，1992年9月成立，于2013年1月份被国务院确定为国家级经济技术开发区，是濮阳市委、市政府的派出机构。辖区总面积307平方公里。 2、地形、地貌 濮阳市属于黄河下游第四纪冲积平原，地势西高东低，南高北低，地面海拔高程一般为48—57米。因黄河多次决口改道，逐渐形成了较为复杂的微地貌，其地形、地貌、大体可分三类，即金堤北黄河故道区域、金堤与临黄大堤之间区域和黄河滩区。 濮阳经济技术产业集聚区属于金堤北黄河故道区域，地势较为平坦，总体走势为西南高、东北低，最高处高程为54米，最低处高程为51米。 3、气候、气象 濮阳市位于中纬地带，常年受东南季风的影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候。四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。光辐射值高，能充分满足农作物一年两熟的需要；年平均气温为 13.3℃，年极端最高气温达 43.1℃，年极端最低气温为-21℃。无霜期一般为 205 天。常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量为 502.3 毫米—601.3毫米。 4、地表水 濮阳经济技术产业集聚区地表水主要为第三濮清南干渠、濮水河和若干灌溉渠。其中，第三濮清南干渠自南向北引黄河水，经濮阳新区、清丰县，至河北省，是区域重要的农业灌溉水渠；濮水河西向连接第三濮清南干渠，向东进入主城区与马颊河相连。 产业集聚区西部地下水水位埋深一般大于 10 米，东部地下水水位埋深一般为 2-4 米，标准冻土深度 0.41 米。 5、土壤 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土 3 个土类。潮土为主要土壤类型，占全市土地面积的 97.2%，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。 产业集聚区分布有潮土和风砂土。潮土是农业生产的理想土壤，主要位于铁路以南地区，以种植小麦、玉米、草莓为主。风砂土不利耕作，但适宜植树造林，主要位于铁路以北、大广高速两侧地区，种植以杨树为主的经济林带。 6、工程地质 濮阳经济技术产业集聚区地基土多为粘性土及粉砂交替分布，均匀性较差，地基承载力一般为 100—150KPa。部分地区在天然地基土之上的地表为人工填土所覆盖，填土土质复杂松散，承载力较低，一般为 70—90KPa。 7、植被、生物多样性 该区域粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等；林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等；动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 （1）环境质量达标区判定 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次评价选取2019年作为评价基准年，根据濮阳市环境保护局公布的2019年濮阳市环境质量概况，濮阳市基本污染物统计数据见表12。 表12 空气质量现状评价表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. PM2.5; 年均值; 61.46; 35; 0.756; 不达标. PM10; 年均值; 98.46; 70; 0.407; 不达标. SO2; 年均值; 11.23; 60; 0; 达标. NO2; 年均值; 32.89; 40; 0; 达标. O3; 8小时平均值; 105.7; 160; 0; 达标. CO; 24小时平均; 0.99mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. 2019年环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均值、O38小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值，均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.756、0.407，因此判定为非达标区。 为持续改善环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办（2020）7号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）。围绕大气污染防治目标，要求着力打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，工业企业绿色升级攻坚战役要求：强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。具体措施有：（1）持续推进工业污染源全面达标行动；（2）强化挥发性有机物（VOCs）污染防治；（3）实施重点企业深度治理专项行动；（4）加强餐饮油烟排放治理；（5）大力开展重点行业清洁生产；（6）推动绿色示范工厂建设；（7）开展秋冬季攻坚行动。待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。 2、地表水 距离本项目最近地表水为东侧712m的濮水河，最终排入马颊河。本次评价引用《濮阳乐享化科新材料有限公司年产3万吨合成橡胶材料项目环境影响报告书》 中由郑州德析检测技术有限公司于2018年8月29日~8月31日对顺河沟闸（1#断面）、顺河沟与马颊河交叉口上游200m（2#断面）、顺河沟与马颊河交叉口下游马庄桥断面（3#断面）的监测数据，监测结果见下表。 表13 地表水现状监测结果一览表 断面 名称; 项目; 监测值范围; 均值; 超标率 （%）; 均值标 准指数; 最大标 准指数; 评价 标准. 1#; pH; 7.14~7.26; /; 0; /; 0.72; 6-9. BOD5(mg/L); 13.1~14.6; 13.85; 100; 2.31; 2.43; 6. COD(mg/L); 51~60; 55.33; 100; 1.84; 2.0; 30. 氨氮(mg/L); 0.722~0.788; 0.76; 0; 0.51; 0.53; 1.5. SS（mg/L）; 102-117; 110.83; /; /; /; /. 总氮(mg/L); 8.71~9.86; 9.23; 100; 6.15; 6.57; 1.5. 总磷（mg/L）; 0.246-0.289; 0.27; 0; 0.9; 0.96; 0.3. 流量（m3/s）; 1.25~1.30; 1.28; /. 水温（℃）; 16.3~17.0; 16.72; /. 2#; pH; 7.11~7.31; /; 0; /; 0.78; 6-9. BOD5(mg/L); 11.1~14.1; 12.68; 100; 2.11; 2.35; 6. COD(mg/L); 46~53; 50.17; 100; 1.67; 1.77; 30. 氨氮(mg/L); 0.904~0.970; 0.94; 0; 0.63; 0.65; 1.5. SS（mg/L）; 62.5~76; 69.42; /; /; /; /. 总氮(mg/L); 7.12~8.83; 7.94; 100; 5.29; 5.89; 1.5. 总磷（mg/L）; 0.250~0.278; 0.26; 0; 0.87; 0.93; 0.3. 流量（m3/s）; 2.88~3.06; 3.0; /. 水温（℃）; 15.9~16.7; 16.28; /. 3#; pH; 7.22-7.38; /; 0; /; 0.85; 6-9. BOD5(mg/L); 8.0-9.4; 8.63; 100; 1.44; 1.57; 6. COD(mg/L); 34-43; 37.33; 100; 1.24; 1.43; 30. 氨氮(mg/L); 0.991-1.16; 1.04; 0; 0.69; 0.77; 1.5. SS（mg/L）; 54.0-67.0; 60.92; /; /; /; /. 总氮(mg/L); 8.10-9.62; 8.84; 100; 5.89; 6.41; 1.5. 总磷（mg/L）; 0.255-0.279; 0.27; 0; 0.9; 0.93; 0.3. 流量（m3/s）; 1.09-1.25; 1.17; /. 水温（℃）; 15.7-16.4; 16.03; /. 由上表可知，除氨氮、总磷外，其他监测因子均超过满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，根据调查，超标原因为沿途接纳了部分生活污水造成了水质超标。 3、声环境 根据本项目所在区域环境特征，本项目所在区域为声环境2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。根据项目区声环境现状监测，声环境现状采用河南中玖环保科技有限公司于2020年5月22日至23日对厂界的监测数据，厂界噪声监测结果见表14。 表14 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测时间; 测次; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 5月22日昼间; 1; 51.7; 52.3; 51.2; 53.6. 5月22日夜间; 1; 41.3; 42.8; 40.8; 43.6. 5月23日昼间; 1; 52.0; 52.7; 51.5; 53.8. 5月23日夜间; 1; 41.7; 43.0; 41.1; 43.8. 由表14可知：本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价区域内无自然保护区、水源保护区、未发现珍稀动植物保护物种，主要环境保护目标和保护级别见下表。 表15 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 1; 杨村; 114.904375; 35.690764; 居民区; 大气环境; 环境空气二类区; NW; 1120m. 2; 铁炉村; 114.915447; 35.700453; 居民区; 大气环境; NW; 1240m. 3; 西郭村; 114.922142; 35.703380; 居民区; 大气环境; N; 1783m. 4; 尚寨村; 114.911928; 35.705611; 居民区; 大气环境; NW; 1557m. 5; 赵庄村; 114.909010; 35.671522; 居民区; 大气环境; SW; 2151m. 6; 中召村; 114.892960; 35.677657; 居民区; 大气环境; SW; 2721m. 7; 陈寨村; 114.894075; 35.665176; 居民区; 大气环境; SW; 2426m. 8; 西李庄村; 114.943342; 35.699895; 居民区; 大气环境; NE; 2280m. 9; 后河村; 114.943771; 35.689300; 居民区; 大气环境; E; 1700m. 10; 西别寨村; 114.939137; 35.680098; 居民区; 大气环境; SE; 1450m. 11; 东别寨村; 114.945059; 35.680307; 居民区; 大气环境; SE; 2082m. 表16 地表水保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 濮水河; 114.928322; 35.685814; 地表水 环境; 地表水; 地表水Ⅳ类区; E; 712. 表17 声环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 厂界四周; /; 声环境; 声环境2类; /; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准 表18 环境空气质量标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 年平均浓度限值（μg/m3）; 60; 40; 70; 35. 24h平均浓度限值（μg/m3）; 150; 80; 150; 75. 1小时平均浓度限值（μg/m3）; 500; 200; /; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（COD≤30mg/L、NH3-N ≤1.5mg/L） 3、厂界执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒有组织排放颗粒物60mg/m3及无组织排放监控限值（周界外浓度最高点≤0.5mg/m3）（严格执行50%） - 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 表19 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水产生，主要为生活污水，产生的主要污染因子为COD和NH3-N，经化粪池收集后定期清掏用于沤制农家肥，不外排。 # 因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 施工期 本项目依托现有工程生产车间，不新增土建工程，主要为设备安装和调试，不再对施工期进行评价分析。 营运期 工艺流程简述： 本项目改扩建主要分两部分，一部分在原有设备基础上增加夜间加工工序，增加现有工程生产能力；第二部分在现有工程成品基础上新增机制砂加工，主要针对5-10mm规格石子进行加工处理，经现有工序筛分后由传送带进入制砂机进行加工。 尾矿、建筑垃圾破碎工艺： 项目夜间破碎原料为尾矿及建筑垃圾，属于易碎性矿石，原料载重为50t/车，根据《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016），本项目宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程。 本项目采用两段破碎闭路筛分流程，项目所用破碎原料无需水洗，不需建设化验室，直接由振动给料机将原料送入重型锤式反击破碎机进行粗破。 粗破后的石块再由铲车送入轻型锤式整形破碎机进行细破，细破后的石子经密闭传送带传送至振动筛进行筛分，筛分工序分为五级筛分，筛分出五种不同规格成品。不同规格的成品经密闭传送带运至对应规格产品储料区内进行存放，不符合规格的骨料通过传送带返回到破碎机进行再次破碎再次进行筛选，符合规格的骨料利用铲车运至成品堆放区存放，整个过程由电脑进行控制。 机制砂加工工艺： - 制砂：原料经密闭传送带运输至制砂机料斗，进一步磨碎制砂，制砂机开始工作后，待破碎物料由进料口给入破碎腔，经粉料器分流成2部分，一部分进入高速旋转的叶轮中，被其带动迅速加速运动，然后以60-70米/秒的的速度从叶轮三个均布的流道内被抛射出去，先同粉料器自由落下的物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶端，被改变方向，斜向下运动，和叶轮流道抛射出的物料一起形成物料幕。这样，每块物料在破碎腔内都至少受到2次甚至多次几率碰撞、摩擦和研磨作用而破碎。被破碎至适宜粒度的物料，从下部的排料口排出制砂机。此工序产生粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放。 - 洗砂：磨细后砂石经传送带进入洗砂机，经叶轮洗砂机进行清洗，洗砂水进入细砂回收机进一步回收细砂，清洗后湿砂进入脱水设备进行脱水，脱水后成品入库待售。 - 脱水：洗砂废水经沉淀罐沉淀后，上清液进入沉淀池再次沉淀，沉渣经压滤机压滤成泥饼外售建材厂，清水循环使用。

主要污染工序： 施工期： 本项目依托现有工程生产车间，不新增土建工程，主要为设备安装和调试，不再对施工期进行评价分析。 营运期： 1、废气 本项目破碎筛分工序主要在夜间生产，与现有工程工艺流程和产污环节相同，扩建工程生产过程中废气主要为破碎机破碎过程、筛选过程、制砂过程产生的粉尘，原料仓库粉尘，卸装料、运输过程中产生的粉尘。 1.1粗破粉尘 本项目新增夜间生产工序，年生产60万吨砂石骨料，投产后全厂年产120万吨砂石骨料。厂区设置1台重型锤式反击破碎机和1台轻型箱式整形破碎机，分别安装有袋式除尘器。整个生产工序均在密闭车间内进行，为了减少生产过程中粉尘的产生，原料在破碎前用水管进行洒水，使原料在后续生产工艺过程中保持湿润状态，以减少粉尘产生量。参考《乡镇工业污染物排放系数表》及《工业污染核算》中数据，粗破工序粉尘产生系数按0.15kg/t物料计，本项目原料量为61.6万吨/年，则本项目粗破工序粉尘产生总量为92.4t/a。重型锤式反击破碎机上方设置集气罩，然后通过袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒（P1）排放，本项目集气罩收集效率为95%、袋式除尘器除尘效率为99.9%，风机的风量为10000m3/h，则粉尘有组织产生量为87.78t/a，经袋式除尘器处理后排放量为0.08778t/a，即排放速率为0.029kg/h，排放浓度为2.9mg/m3。无组织产生量为4.62t/a，即产生速率为1.54kg/h，经车间喷淋装置降尘后，可降低粉尘量约95%，粉尘最终排放量为0.231t/a，排放速率为0.077kg/h，大大降低了无组织粉尘对周围环境的影响。 1.2细破粉尘 轻型箱式整形破碎机用于再次破碎，粗破后原料直接由密闭传送带运输至轻型箱式整形破碎机，同时设备上方有喷淋装置进行洒水，是原料保持湿润状态下破碎，细破工序粉尘产生系数亦按《乡镇工业污染物排放系数表》及《工业污染核算》中数据0.15kg/t物料计，因粗破工序收集粉尘量为87.69t/a，新增原料量中占比较小，则本项目粗破工序粉尘产生总量为92.4t/a。破碎机上方设置集气罩，然后通过袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒（P2）排放，本项目集气罩收集效率为95%、袋式除尘器除尘效率为99.9%，风机的风量为10000m3/h，则粉尘有组织产生量为87.78t/a，经袋式除尘器处理后排放量为0.08778t/a，即排放速率为0.029kg/h，排放浓度为2.9mg/m3。无组织产生量为4.62t/a，即产生速率为1.54kg/h，经车间喷淋装置降尘后，可降低粉尘量约95%，粉尘最终排放量为0.231t/a，排放速率为0.077kg/h，大大降低了无组织粉尘对周围环境的影响。 1.3筛分工序粉尘 本项目分为两级筛分，类比《易县先创建材有限公司年产1000万吨砂石骨料项目》，筛分工序粉尘产尘量产生系数按0.12kg/t物料计，初次筛分进入原料为61.6万t/a，进入二次筛分原料量为24万t/a，则本项目初筛工序粉尘产生总量为102.72t/a，产生粉尘经集气罩收集后通过管道连接到一个脉冲袋式除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒（P3）排放，本项目集气罩收集效率为95%、袋式除尘器除尘效率为99.9%，风机的风量为10000m3/h，则粉尘有组织产生量为97.584t/a，经袋式除尘器处理后排放量为0.098t/a，即排放速率为0.0327kg/h，排放浓度为3.27mg/m3。无组织产生量为5.136t/a，即产生速率为1.712kg/h，经现有工程车间内喷淋装置喷洒处理，经采取措施后，可降低粉尘量约95%，粉尘最终排放量为0.257t/a，排放速率为0.0856kg/h，大大降低了无组织粉尘对周围环境的影响。 1.4制砂粉尘 本项目制砂工序物料由现有工程筛分后5-10mm石子，直接由密闭传送带运输至制砂机料斗，车间顶部安装洒水喷淋装置，对整个车间进行降尘处理，投料后密闭磨碎，类比《桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目》，其生产工艺及设备与本项目类似，砂石在投料制砂过程产生粉尘量为0.1kg/t物料，本项目加工机制砂原料为28.8万t，即产生粉尘量28.8t/a，制砂机上方设置集气装置，风机风量10000m3/h，收集效率95%，进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒（P4）排放，处理效率99.9%，制砂工序为两班倒工作制，即有组织产生量27.36t/a（4.56kg/h），处理后有组织排放0.02736t/a（0.00456kg/h），排放浓度为0.456mg/m3。无组织产生量1.44t/a，经洒水抑尘后降低95%，即无组织排放0.072t/a（0.012kg/h）。 1.5原料装卸粉尘 本项目原料为大块粒径石块，装卸过程通过洒水喷头定时进行喷水，粉尘排放量较低，类比《濮阳万洁再生资源有限公司年加工回收废弃建材100500吨项目》，原料仓库装卸粉尘产生量约为0.2t/a，对周围环境影响很小。 1.6运输车辆动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目原料和成品运输车辆空车质量约10t，原料运输车辆质量约50t，产品运输车辆质量约70t，车辆在厂区内行驶速度约5km/h，则由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表20。 表20 汽车运输道路扬尘量预测结果 车辆类型; 平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 空车; 5; 10; 0.1; 0.054. 原料运输车辆; 50; 0.21. 产品运输车辆; 70; 0.28. 项目车流量：原料每年运输量为61.6万t，单车每次运输量按50t计算，每年运输车辆为24640车次（载重12320次，空车12320次）；产品每年运输量为60万t，单车每次运输量按70t计算，每年运输车辆为17144车次（载重8572次，空车8572次）。 汽车在厂区内行驶距离按100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.612t/a。 为了最大限度减少原材料及成品运输带来的不利影响，评价要求在现有工程上进行改进措施，具体采取如下措施：及时对厂区内地面进行洒水降尘；运输车辆要严密遮盖，以减少原材料的散落；对原料进行洒水，以减少原料中细小颗粒的扬起，在料场周围种植高大乔木等植物降低粉尘量，经采取措施后，可降低粉尘量约90%，粉尘最终排放量为0.06t/a，大大降低了运输粉尘对周围环境的影响。 各生产工序粉尘产排情况见表21。 表21 扩建工程各生产工序颗粒物产排情况一览表 序号; 生产工序; 粉尘产生量; 粉尘排放量; 单位; 备注. 1; 粗破工序; 87.78; 0.08779; t/a; 有组织排放. 4.62; 0.231; t/a; 无组织排放. 2; 细破工序; 87.78; 0.08779; t/a; 有组织排放. 4.62; 0.231; t/a; 无组织排放. 3; 筛分工序; 97.5844; 0.098; t/a; 有组织排放. 5.136; 0.257; t/a; 无组织排放. 4; 制砂工序; 27.36; 0.2736; t/a; 有组织排放. 1.44; 0.072; t/a; 无组织排放. 5; 原料仓库; 0.2; 0.2; t/a; 无组织排放. 6; 运输车辆动力起尘; 0.612; 0.06; t/a; 无组织排放. 综上所述，经采取相应的防尘、降尘措施后，无组织排放的粉尘量为1.051t/a，无组织排放速率为0.3kg/h（其中破碎筛分工序主要为夜间，制砂工序包括白天和夜间）。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，十六、其它行业无组织排放治理标准，评价要求： ①本项目原辅料、半成品、成品进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 ②密闭料场必须覆盖堆放区、工作区和主通道区。 ③车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 ④所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 2、废水 2.1生产废水 本项目现有工程生产车间顶部全部设有洒水喷淋装置，新增夜间洒水工序，同时新增部分车辆冲洗水和水洗机制砂产生废水。 车间洒水装置属于间歇式洒水，平均用水量为0.2m3/h，本项目年用水量1200m3/a，用水附着在喷淋物上，蒸发耗散，无废水产生。每辆车出厂均需清洗，项目清洗次数为140车次/d，自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取70L/辆次，则项目清洗水用量约为9.8m3/d（2940m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为7.84m3/d（2352m3/a）。 机制砂水选过程产生废水经沉淀罐将泥渣和水初步分离，泥渣进入压滤机压块分离，清水引至清水池循环使用，根据同类型项目用水量分析，生产1t机制砂需要用水0.5t，本项目共加工28.8万t/a机制砂，则项目洗砂用水量为14.4万t/a，其中机制砂含水率为10%，则机制砂带走水量为1.44万t/a，根据物料平衡，底泥产生量为2.88万t/a，含水率为50%，经压滤机压滤后含水率为10%，则底泥带走水量为0.288万t/a，其余水量进去沉淀池循环使用，则循环使用水量约为12.672万t/a（422.4t/d），消耗水量为1.728万t/a（57.6t/d）。 经上述分析可知进入沉淀池水量总量为430.24t/d，此部分为沉淀后清水，沉淀过程有部分蒸发损耗，损耗量以5%计，即每天损耗21.512t/a。 扩建工程依托现有沉淀池可行性分析：由工程分析和水平衡可知，扩建工程循环使用水量为430.24t/d，现有工程循环水量为7.728t/d，总水量为437.968t/d，沉淀池水力停留时间约为2h，即沉淀池中最大停留水量为43.8t，建设三级沉淀池规格为10m*40m*4m，按照容积率0.8计算，最大存放1280t，可以满足扩建工程水量存放要求。 2.2生活污水 本项目新增劳动定员15人，年工作日300天，生活用水按40L/（人·d）计，用水量约为0.6m3/d（180t/a）；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为0.48m3/d（144t/a）。经类比，COD产生浓度为350mg/L、产生量约为0.0504t/a，NH3-N产生浓度为30mg/L、产生量约为0.00432t/a。 依托现有工程化粪池可行性：现有工程员工20人，产生废水量为0.64m3/d，扩建工程新增夜间生产工人15人，项目厂区建设有卫生间2座，产生生活污水0.48m3/d，化粪池容积为2m3，废水停留时间为48h，项目全厂48h内产生废水量为2.24m3，化粪池容积可以满足生活污水处理规模。 3、噪声 本项目噪声主要来源于制砂机、洗砂轮、细砂回收机等机械设备产生的噪声。制砂机、洗砂轮、细砂回收机等机械设备噪声源强为85～90dB(A)，建设单位在制砂机、洗砂轮、细砂回收机下各设置一套减振垫，以减少设备运行时的震动。安装减震垫可降低噪声值约为15dB(A)。当声波入射到墙体表面上时，会反射一部分声场，降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表22。 表22 扩建工程主要高噪声设备源强一览表 设备; 治理前设备声源值dB(A); 治理后设备声源值dB(A); 治理措施. 制砂机; 90; 65; 安装减震垫，加强管理. 洗砂轮; 85; 60. 脱水筛细砂回收机; 90; 65. 压滤机; 85; 60. 振动筛; 85; 60. 破碎机; 90; 65. 振动给料机; 85; 60. 4、固体废物 主要为员工办公生活垃圾和生产固废。一般固废主要为袋式除尘器收集粉尘和底泥压滤产生泥饼，危险废物主要为废液压油。 4.1袋式除尘器收集粉尘 袋式除尘器收集粉尘量为272.87t/a，收集后作为最小规格石粉成品外售。 4.2泥饼 类比《金乡县鲁盛建材有限公司年产100万吨水洗砂项目》底泥产生量为原料10%，故本项目沉淀池底泥（含水率50%）产生量为2.88万t/a，经压滤机压滤后含水率约10%，即产生泥饼量为1.6万t/a（干分1.44万t/a）。 4.3危险废物 主要为设备运行过程产生的废液压油，液压油（危废代码：900-218-08）平均一年更换一次，产生量约为0.2t/a。 4.4生活垃圾 本项目新增劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量为2.25t/a，收集后交由环卫部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 粗破粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 87.78t/a | 2.9mg/m3，0.08778t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 4.62t/a，1.54kg/h | 0.231 t/a，0.077kg/h |
|  |  | 细破粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 87.78t/a | 2.9mg/m3，0.08778t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 4.62t/a，1.54kg/h | 0.231 t/a，0.077kg/h |
|  |  | 筛分粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 97.584t/a | 3.27mg/m3，0.098t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 5.136t/a，1.712kg/h | 0.257 t/a，0.0856kg/h |
|  |  | 制砂粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 27.36t/a | 0.456mg/m3，0.02736t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 1.44t/a，0.24kg/h | 0.072 t/a，0.012kg/h |
|  |  | 原料装卸、车辆运输 | 颗粒物 | 无组织 | 0.812t/a | 0.206t/a，0.332kg/h |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 机制砂及车辆冲洗废水 | SS |  | 经沉淀池处理后循环使用 |  |
|  |  | 员工生活污水（排放量144t/a） | COD |  | 350mg/L，0.0504t/a | 化粪池处理后，用于沤制农家肥，项目单位定期清掏，不外排 |
|  |  |  | NH3-N |  | 30mg/L，0.00432t/a |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活区 | 生活垃圾 |  | 2.25t/a | 收集后运至垃圾中转站，交环卫部门统一处理 |
|  |  | 生产 | 袋式除尘器收集粉尘 |  | 272.87t/a | 作为石粉成品外售 |
|  |  |  | 泥饼 |  | 1.6万t/a | 外售建材厂 |
|  |  |  | 废液压油 |  | 0.2t/a | 交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 主要为机械设备运行过程中产生的噪声源强在85～90dB之间，通过安装减震垫、厂房隔音等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期： 本项目依托现有工程生产车间，不新增土建工程，主要为设备安装和调试，不再对施工期进行评价分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1废气源强 根据河南佳昱环保科技有限公司编制《濮阳市石源建材有限公司年生产60万吨砂石骨料项目》环境影响评价报告表，项目现有工程为单班10h工作制，破碎筛分工序在昼间生产加工，产污环节以昼间10h工作进行核算。本项目在现有工程基础上新增废建筑垃圾为原料，依托现有工程破碎生产线在夜间进行加工，产污情况分布于夜间10h，与现有工程产污时间无交叉，全厂排放情况无需进行叠加现有工程部分，只针对本项目夜间污染源进行预测分析。 本项目生产过程中废气主要为破碎、筛分、投料和制砂机制砂过程产生粉尘。P1有组织排放颗粒物排放量0.08779t/a（0.029kg/h）；P2有组织颗粒物排放量为0.08779t/a（0.029kg/h）；P3有组织颗粒物排放量为0.098t/a（0.0327kg/h）；P4有组织颗粒物0.02736t/a（0.00456kg/h）。全厂无组织排放量1.051t/a（0.338kg/h）。 1.2排气筒等效分析 本项目车间共配备4根排气筒，其中制砂工序和细破间隔较近，排气筒高度（15m）相加大于排气筒之间距离（约20m），需进行排气筒等效分析。 等效排气筒计算如下： 等效排气筒污染物排放速率计算： Q=Q1+Q2 式中：Q—等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2—排气筒1、排气筒2的某污染物排放速率； 等效排气筒高度计算： h=12h12+h22 式中：h—等效排气筒高度； h1、h2—排气筒3、排气筒4的高度； 经计算，等效排气筒的高度为15m，粉尘等效排放速率为0.03356kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准15m高排气筒最高允许排放速率≤1.75kg/h（严格执行50%），可以实现达标排放对周围环境影响很小。 1.3废气环境影响分析 （1）预测模式 评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，采用推荐估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 （2）评价因子和评价标准 表23 评价因子和评价标准表 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准. PM10; 年平均; 70; 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）二级. 24小时平均; 150. TSP; 1小时评价; 900. （3）评价因子与源强参数 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.1. 最低环境温度/℃; -21. 土地利用类型; 城市. 区域适度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向; /. 表25 本项目点源参数一览表 编号; 点源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气流速 /（m/s）; 废气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物. 1; P1; 114.920412; 35.685527; 56; 15; 0.4; 11.05; 20; 3000; 正常排放; 0.029. 2; P2; 114.920723; 35.685817; 56; 15; 0.4; 11.05; 20; 3000; 正常排放; 0.029. 3; P3; 114.920557; 35.686071; 56; 15; 0.4; 11.05; 20; 3000; 正常排放; 0.0327. 4; P4; 114.920704; 35.685954; 56; 15; 0.4; 11.05; 20; 3000; 正常排放; 0.00456. 表26 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物. 1; 生产加工; 56; 272; 100; 12; 6000; 正常排放; 0.332. 一、预测结果如下： 表27 估算模式预测有组织扩散结果 序号; 距离(m); P1（颗粒物）; P2（颗粒物）. 浓度（ug/m3）; 占标率(%); 浓度（ug/m3）; 占标率(%). 1; 25; 30.07; 6.682222222; 30.07; 6.682222222. 2; 50; 24.29; 5.397777778; 24.29; 5.397777778. 3; 75; 14.57; 3.237777778; 14.57; 3.237777778. 4; 100; 10.18; 2.262222222; 10.18; 2.262222222. 5; 200; 5.632; 1.251555556; 5.632; 1.251555556. 6; 300; 4.198; 0.932888889; 4.198; 0.932888889. 7; 400; 3.409; 0.757555556; 3.409; 0.757555556. 8; 500; 2.901; 0.644666667; 2.901; 0.644666667. 9; 700; 2.272; 0.504888889; 2.272; 0.504888889. 10; 1000; 1.752; 0.389333333; 1.752; 0.389333333. 11; 1500; 1.299; 0.288666667; 1.299; 0.288666667. 12; 2000; 1.047; 0.232666667; 1.047; 0.232666667. 13; 2500; 0.8837; 0.196377778; 0.8837; 0.196377778. 14; 下风向最大质量浓度及占标率/%; 32.8; 7.288888889; 32.8; 7.288888889. 15; 最大浓度出现距离/m; 30; 30. 表28 估算模式预测有组织扩散结果 序号; 距离(m); P3（颗粒物）; P4（颗粒物）. 浓度（ug/m3）; 占标率(%); 浓度（ug/m3）; 占标率(%). 1; 25; 33.83; 7.517777778; 4.773; 1.060666667. 2; 50; 27.33; 6.073333333; 3.856; 0.856888889. 3; 75; 16.39; 3.642222222; 2.313; 0.514. 4; 100; 11.46; 2.546666667; 1.617; 0.359333333. 5; 200; 6.336; 1.408; 0.8941; 0.198688889. 6; 300; 4.723; 1.049555556; 0.6665; 0.148111111. 7; 400; 3.836; 0.852444444; 0.5413; 0.120288889. 8; 500; 3.264; 0.725333333; 0.4605; 0.102333333. 9; 700; 2.557; 0.568222222; 0.3608; 0.080177778. 10; 1000; 1.971; 0.438; 0.2781; 0.0618. 11; 1500; 1.461; 0.324666667; 0.2062; 0.045822222. 12; 2000; 1.178; 0.261777778; 0.1662; 0.036933333. 13; 2500; 0.9942; 0.220933333; 0.1403; 0.031177778. 14; 下风向最大质量浓度及占标率/%; 36.32; 8.071111111; 5.125; 1.138888889. 15; 最大浓度出现距离/m; 30; 30. 表29 估算模式预测无组织扩散结果 序号; 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 预测浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 25; 43.54; 4.837777778. 2; 50; 52.14; 5.793333333. 3; 75; 60.46; 6.717777778. 4; 100; 68.38; 7.597777778. 5; 200; 84.95; 9.438888889. 6; 300; 69.62; 7.735555556. 7; 400; 59.17; 6.574444444. 8; 500; 51.64; 5.737777778. 9; 700; 41.64; 4.626666667. 10; 1000; 33.7; 3.744444444. 11; 1500; 25.34; 2.815555556. 12; 2000; 20.7; 2.3. 13; 2500; 19.59; 2.176666667. 14; 下风向最大质量浓度及占标率/%; 85.84; 9.537777778. 15; 最大浓度出现距离（m）; 182. 根据估算结果可知，本项目最大占标率PMax=9.5%（1%≤PMax≤10%），评价等级为二级评价，结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 二、污染物排放量核算 表30 扩建工程大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 2.9; 0.029; 0.08778. 2; P2; 颗粒物; 2.9; 0.029; 0.08778. 3; P3; 颗粒物; 3.27; 0.0327; 0.098. 4; P4; 颗粒物; 0.456; 0.00456; 0.02736. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.30092. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.30092. - 表31 扩建工程大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; a; 生产车间; 颗粒物; 封闭式厂房; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 900; 1.051. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.051. 表32 扩建工程大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.35192. 项目建设项目大气环境影响评价自查表见报告附件部分。 综上所述，评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 1.4大气环境防护距离 计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于同属一生产单元的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，其计算参数及计算结果详见表33。 表33 扩建工程无组织排放单元大气环境防护距离 单位：mg/m3 无组织排放 单元; 污染物; 源强值 （kg/h）; 面积/ m2; 面源高度/m; 小时标准值 （mg/m3）; 大气环境 防护距离/m. 生产车间; TSP; 0.3; 3150; 10; 0.45; 无超标点. 由上表可知，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。 项目大气环境自查表如下： 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他R. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子(颗粒物); 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C本项目占标率≤100%□; C本项目占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子 ：（颗粒物）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测□; 无监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（四周）厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.30092）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 2.1地表水影响分析 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3—2018），设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表34。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。间接排放建设项目评价等级为三级 B。 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田，地表水评价等级为三级B。 表34 水污染影响型建设项目评价等级判定 判定等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q﹤200且W﹤6000. 三级B; 间接排放; --. 本项目; 无废水产生，按三级B评价. 地表水评价等级为三级 B，其评价范围应符合以下要求：重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。 （1）生产废水 本项目现有工程生产车间顶部全部设有洒水喷淋装置，新增夜间洒水工序，用水附着在喷淋物上，蒸发耗散，无废水产生。主要生产废水为车辆冲洗水和水洗机制砂产生废水。 每辆车出厂均需清洗，项目清洗次数为140车次/d，自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取70L/辆次，则项目清洗水用量约为9.8m3/d（2940m3/a），产污系数按80%计，则车辆清洗废水量约为7.84m3/d（2352m3/a）。 机制砂水选过程产生废水经沉淀罐将泥渣和水初步分离，泥渣进入压滤机压块分离，清水引至清水池循环使用，根据同类型项目用水量分析，生产1t机制砂需要用水0.5t，本项目共加工28.8万t/a机制砂，则项目洗砂用水量为14.4万t/a，其中机制砂含水率为10%，则机制砂带走水量为1.44万t/a，根据物料平衡，底泥产生量为2.88万t/a，含水率为50%，经压滤机压滤后含水率为10%，则底泥带走水量为0.288万t/a，其余水量进去沉淀池循环使用，则循环使用水量约为12.672万t/a（422.4t/d），消耗水量为1.728万t/a（57.6t/d）。车辆冲洗废水经门口冲洗装置，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果。冲洗废水经导流槽进入车间北侧沉淀池经沉淀后循环使用。运输车辆经清洗后可有效降低二次扬尘污染。 （2）生活污水 本项目新增劳动定员15人，年工作日300天，生活用水按40L/（人·d）计，用水量约为0.6m3/d（180t/a）；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为0.48m3/d（144t/a）。经类比，COD产生浓度为350mg/L、产生量约为0.0504t/a，NH3-N产生浓度为30mg/L、产生量约为0.00432t/a。经厂区现有工程化粪池处理后用于周边农田施肥。 2.3地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为附录A中“J非金属矿采选及制品制造，62、石材加工和69、石墨及其他非金属矿物制品”，属于地下水环境影响评价Ⅳ类建设项目，根据导则要求无需开展地下水环境影响评价。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目噪声主要来源于制砂机、洗砂轮、细砂回收机等机械设备产生的噪声。制砂机、洗砂轮、细砂回收机等机械设备噪声源强为85～90dB(A)，建设单位在制砂机、洗砂轮、细砂回收机下各设置一套减振垫，以减少设备运行时的震动。安装减震垫可降低噪声值约为15dB(A)。当声波入射到墙体表面上时，会反射一部分声场，降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表34。 表34 扩建工程主要高噪声设备源强一览表 设备; 治理前设备声源值dB(A); 治理后设备声源值dB(A); 治理措施. 制砂机; 90; 65; 安装减震垫，加强管理. 洗砂轮; 85; 60. 脱水筛细砂回收机; 90; 65. 压滤机; 85; 60. 振动筛; 85; 60. 破碎机; 90; 65. 振动给料机; 85; 60. 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行两班10小时工作制度，厂界噪声预测结果见表35。 表35 扩建工程厂界噪声预测结果一览表 预测点位; 设备名称; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）; 衰减距离m; 贡献值 dB（A）; 叠加值 dB（A）; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东 厂 界; 制砂机; 90; 经隔音、基础减振噪声源强可降低约25dB(A); 65; 15; 41.5; 49.1; 50/60; 达标. 洗砂轮; 85; 60; 10; 40; 达标. 脱水筛细砂回收机; 90; 65; 10; 45.0; 达标. 压滤机; 85; 60; 10; 40; 达标. 振动筛; 85; 60; 10; 40; 达标. 破碎机; 90; 65; 35; 34.1. 振动给料机; 85; 60; 20; 34.0. 北 厂 界; 制砂机; 90; 65; 50; 31.0; 39.0; 50/60; 达标. 洗砂轮; 85; 60; 52; 25.7; 达标. 脱水筛细砂回收机; 90; 65; 40; 33.0; 达标. 压滤机; 85; 60; 25; 32.0; 达标. 振动筛; 85; 60; 25; 32.0; 达标. 破碎机; 90; 65; 60; 29.4. 振动给料机; 85; 60; 60; 24.4. 西 厂 界; 制砂机; 90; 65; 30; 35.5; 47.1; 50/60; 达标. 洗砂轮; 85; 60; 30; 30.5; 达标. 脱水筛细砂回收机; 90; 65; 30; 35.5; 达标. 压滤机; 85; 60; 30; 30.5; 达标. 振动筛; 85; 60; 50; 26.0; 达标. 破碎机; 90; 65; 10; 45. 振动给料机; 85; 60; 10; 40. 南 厂 界; 制砂机; 90; 65; 25; 37.0; 47.02; 50/60; 达标. 洗砂轮; 85; 60; 23; 32.7; 达标. 脱水筛细砂回收机; 90; 65; 50; 31.0; 达标. 压滤机; 85; 60; 55; 25.2; 达标. 振动筛; 85; 60; 55; 25.2; 达标. 破碎机; 90; 65; 10; 45. 振动给料机; 85; 60; 10; 40. 由上表可知，项目厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物环境影响分析 主要为员工办公生活垃圾和生产固废。一般生产固废主要为袋式除尘器收集粉尘和底泥压滤产生泥饼，危险废物主要为废液压油。 4.1生活垃圾 本项目新增劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量为2.25t/a，收集后交由环卫部门处理。 4.2一般生产固废 本项目新增劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量为2.25t/a，收集后交由环卫部门处理。一般生产固废主要为袋式除尘器收集粉尘和沉淀底泥。袋式除尘器收集粉尘量为272.87t/a，收集后作为最小规格石粉成品外售；类比《金乡县鲁盛建材有限公司年产100万吨水洗砂项目》底泥产生量为原料10%，故本项目沉淀池底泥（含水率50%）产生量为2.88万t/a，经压滤机压滤后为1.6万t/a（干分1.44万t/a），厂区暂存后外售建材厂作为制砖原料。项目依托现有工程临时固废堆放场，一般工业固废分类收集后储存于临时固废堆放场，定期外售。 4.3危险废物 主要为设备运行过程产生的废液压油，液压油（危废代码：900-218-08）平均一年更换一次，产生量约为0.2t/a。办公区东侧设置一间危废暂存间用于危险废物临时存放。鉴于废液压油为流体状态，建议建设单位设置危废贮存桶1个（0.05m3/个），废液压油危废桶收集后暂存于危废间并定期委托有资质单位处理。根据本项目实际生产状况，建议建设单位建设1×10m2危险间一座，用于储存生产过程中产生的危险废物。危废桶、危险间的设计运行应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，结合本项目特征，建设单位拟采取一下措施： 危废桶的设置要求： ①采用符合标准的危废桶盛装，要求桶的材质和衬里与切削液、废机油不反应； ②危废桶应满足相应的强度要求，必须完好无损； ③危废桶开口直径应不超过70mm并有放气孔，同时桶上要贴上警示标签，做到专桶专用。 危险废物暂存间具体要求如下： A危险废物暂存间应按GB15562.6规定设置明显的警示标志，即暂存间门口要设置警示牌；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合规定的危险废物标签。 B危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 C作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 D危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 E必须定期对所贮存的危险废物包装窗口及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 F危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯电器、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 G危险废物暂存间地面要做耐腐蚀、防渗处理，严禁废润滑油在收集、转运、储存过程中发生撒漏现象。 H根据危险废物管理相关法规，为防止公司危险固废危害环境，将危险废物管理责任到人。 本项目所产生的固体废物均可得到妥善处理，在按照相关处置要求进行情况下，对人体健康不会造成危害，不会对周围环境造成二次污染。本项目危险废物汇总如下表所示。 表36 扩建工程危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.002; 设备运行; 液态; 油脂油污、水; 烃类; 1年; T/I; 按照危废管理办法储存、由厂家回收再利用. 表37 扩建工程危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力（t/a）; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-218-08; 厂区北侧; 10; 桶装; 0.01; 30天. 为防止危废对地下水造成污染，危废暂存间严格做到防渗措施，使用HDPE土工膜，两布一膜复合防渗层。具体技术参数选型如下： 规格：一层高密度聚乙烯膜与一层土工布一膜一布复合，其中乙烯膜厚度1.5mm（克重：1700g/m2）、土工布质量400 g/m2。 技术指标：断裂拉伸强度N/cm：常温≥80，60℃≥30；扯断伸长率%：常温≥400，-20℃≥10；撕裂强度N≥：20；不透水性30min（无渗透）：0.3Mpa；低温弯折温度℃≤：-20；加温伸缩性mm：伸缩≤2，收缩≤4。 防渗层铺设要求： （1）场地平整夯实，先铺设一层土工布(规格400g/m2)，再铺设一层HDPE-HY11-1.5-400复合防渗膜，膜在中间，防止裸露，可起到保护膜的作用，避免日照风化。 （2）复合防渗膜必须四边留焊接边，布膜平齐，以便于施工，膜边焊接好后做充气试验，再将土工布用缝包机缝好。 通过以上措施，项目在营运过程中产生的固废不会对周围环境产生较大影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价等级确定要求，该项目属于污染影响型项目，需根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。 （1）项目类别判定 经对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目球类制品制造属于非金属矿物制品业，属于 III 类项目。 （2）占地规模判定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）将污染影响型项目占地规模分为大型（≥50hm²）、中型（5-50hm²）、小型（≤5hm²），占地主要为永久占地。本项目占地面积20999.98m²≤5hm2，属于小型项目。 （3）敏感程度判断 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下表所示。 表38 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的；. 较敏感; 建设项目周边存在其他环境敏感目标的；. 不敏感; 其他情况；. 该项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场，项目占地为建设用地，项目西侧和北侧为企业，周边占地为原王助铁炉村林场用地，为较敏感区。 （4）污染影响型评价工作等级划分依据 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，污染影响型评价工作等级划分如下表所示。 表39 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开战土壤环境影响评价工作. 该项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型项目、且所在区域较敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、改扩建完成后项目污染物“三笔账” 本项目污染物产排放汇总见表40。 表40 本项目污染物产排量计算一览表 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 本项目; 以新带老削减量(t/a); 工程完成后排放总量(t/a); 排放增减量(t/a). 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 排水量（万m3/a）; 0; 144; -144; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0.0504; -0.0504; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0.00432; -0.00432; 0; 0; 0; 0. 废气; 粗破粉尘; 0.859; 87.78; 87.69222; 0.08778; +0.08778; 1.03456; +0.08778. 细破粉尘; 87.78; 87.69222; 0.08778; +0.08778; +0.08778. 一次筛分粉尘; 0.687; 97.584; 97.486; 0.098; +0.098; 1.059; +0.098. 二次筛分粉尘; 0.274. 制砂粉尘; 0; 27.36; 27.33264; 0.02736; +0.02736; 0.02736; +0.02736. 固废; 除尘器收集粉尘; 180.208; 272.87; 0; 272.87; +272.87; 453.078; +272.87. 员工生活垃圾; 3; 2.25; 0; 2.25; +2.25; 5.25; +2.25. 泥饼; 0; 1.6万; 0; 1.6万; +1.6万; 1.6万; +1.6万. 液压油; 0; 0.2; 0; 0.2; +0.2; 0.2; +0.2. 7、平面布局合理性分析 根据本项目平面布局图可知，办公用房位于厂区北侧，生产车间位于厂区东南侧，车间进行密闭，能够减少无组织粉尘和噪声对于项目四周的影响。根据本项目工艺特点，项目设备按照生产线紧邻布置，物料经密闭传送带连接各个工序相互衔接，减少了物料运输距离，可有效提高工作效率，减少粉尘产生，符合《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）的要求；厂区北侧临近S101省道，交通便利，因此，本项目平面布局合理。 8、选址合理性分析 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场，根据王助乡人民政府出具的证明，本项目地块为建设用地，拟用于建设砂石骨料生产示范工程。 距离本项目最近的集中式饮水水源地保护区为2900m外的濮阳市经开区新习乡水厂地下水井，该保护区的一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西15米、南15米、北30米的区域，本项目不在一级保护局范围内，项目产生的废水综合利用，不会对该水源地保护区造成影响。 根据《公路安全保护条例》第十一条的要求，高速公路的公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米，距离本项目最近的为270m外的大广高速，能够满足该要求。 本项目营运期原料及产品运输车辆来往较为频繁，来往车辆从S101省道驶入厂区，沿途经过的敏感点为厂区西侧1120m处的杨村，为防止车辆对项目周围敏感点产生较大影响，评价建议本项目运输过程中覆盖苫布，可有效防止产品在运输过程出现掉落、遗撒等对大气环境造成污染影响，并且限制运输时间，严禁夜间和午休间（12:00~14:00）进行车辆运输和物料装卸，车辆途径村庄时应减速行驶，严禁鸣笛，以减轻车辆噪声对周围敏感点影响。 项目营运期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取评价提出的相应污染防治措施后，均可得到有效的治理或综合利用，实现达标排放，根据现场调查，距离本项目最近的敏感点为厂区西侧1120m处的杨村，项目卫生防护距离范围内无敏感点，项目运营过程中产生的废气对周围环境敏感点影响很小。 因此，本项目在严格落实评价提出的污染防治措施的前提下，从环保角度分析，项目选址是可行的。 9、环保投资 环保设施及投资估算情况 表41 扩建工程环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 粗破工序集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 依托现有工程. 细破工序集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 依托现有工程. 筛分工序集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 依托现有工程. 制砂工序集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 4. 废水治理; 化粪池; 依托原有; /. 噪声治理; 减震垫; 若干; 0.6. 固废治理; 危废暂存间; 1×10m2; 2.0. 合计(万元); 6.6. 备注:环保投资占总投资比例3.3%（6.6/200×100%=3.3%）. 10、排污口规范化 根据《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，所有排放污染物的单位必须对排放口进行规范化整治，并达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求。 （1）废气排污口规范化 ①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。 ②当采样平台设置在离地面高度≥5m 的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。 （2）噪声排污口规范化 须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物 本项目固体废物应分类收集存放。 （4）排污口立标要求 设置排污口标志牌，标志牌由国家环境保护部统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）的规定。 11、环境监测计划与竣工环保验收 11.1 环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 11.2环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及项目自身情况，建议本项目项目监测计划如下表。 表42 扩建工程环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行排放标准. 废气; P1排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2监控限值. P2排气筒; 颗粒物; 1次/半年. P3排气筒; 颗粒物; 1次/半年. P4排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 无组织排放厂界监控点; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 四周场界外1m; 等效声级; 1次/季度，昼夜各监测1次; 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 11.3 排污许可制要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48 号）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），本项目应按照规定的时限申请并取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品制造，64砖瓦、石材等建筑材料制造中3039其他建筑材料制造及70石墨及其他非金属矿物制品制造中3099其他非金属矿物制品制造”，分别为简化管理和登记管理项目，按照规定在验收前申领排污许可证。 11.4环境保护“三同时”验收一览表 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位自行开展项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收方案详见下表。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 表43 扩建工程环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 粗破粉尘; 集气罩+袋式除尘器（P1）+15m排气筒; 排放浓度及排放速率; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 细破粉尘; 集气罩+袋式除尘器（P2）+15m排气筒. 筛分粉尘; 集气罩+袋式除尘器（P3）+15m排气筒. 制砂粉尘; 集气罩+袋式除尘器（P4）+15m排气筒. 无组织粉尘; 喷淋设施、传送带密闭、场地硬化; 排放浓度. 废水; 车辆冲洗废水; 2个沉淀罐+三级沉淀池处理后循环使用; 2个沉淀罐和三级沉淀池; /. 洗漱废水; 经化粪池收集处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥; 依托原有; /. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 减震垫、墙体隔音; 等效连续 A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 收集后交当地 环卫部门统一处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 除尘器收集粉尘; 作为石粉产品外售; 1×100m2临时固废堆放场. 底泥; 外售建材厂. 废液压油; 交由有资质单位处理; 1×10m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 粗破粉尘 | 粉尘 | 洒水喷头喷淋、集气罩+袋式除尘器（P1）+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 细破粉尘 | 粉尘 | 洒水喷头喷淋、集气罩+袋式除尘器（P2）+15m排气筒 |  |
|  |  | 筛分粉尘 | 粉尘 | 洒水喷头喷淋、集气罩+袋式除尘器（P3）+15m排气筒 |  |
|  |  | 制砂粉尘 | 粉尘 | 洒水喷头喷淋、集气罩+袋式除尘器（P4）+15m排气筒 |  |
|  |  | 原料仓库、运输车辆 | 粉尘（无组织） | 地面硬化、车间密闭、传送带密闭处理、洒水喷头喷淋 |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | COD | 经化粪池收集后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后运至垃圾中转站，交环卫部门统一处理 | 不造成二次污染 |
|  |  | 生产区 | 除尘器收集粉尘 | 作为石粉成品外售 |  |
|  |  |  | 泥饼 | 外售建材厂 |  |
|  |  |  | 废液压油 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 主要为机械设备运行过程中产生的噪声，通过安装减震垫、墙体隔音等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于目录中淘汰类、限制类建设项目，本项目属于目录中鼓励类第四十三项“环境保护和资源节约综合利用”第26条“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，符合国家产业政策。目前该项目已经濮阳经济技术开发区经济发展局备案（2020-410972-42-03-038919），本项目的建设符合国家当前的相关产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区（含濮阳经济开发区）王助铁炉村林场，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。经分析，本项目无需设置大气环境防护距离，根据濮阳经济开发区王助镇人民政府出具的证明，本项目占地为建设用地。因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状 2019年环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均值、O38小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值，均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.756、0.407，因此判定为非达标区。《濮阳乐享化科新材料有限公司年产3万吨合成橡胶材料项目环境影响报告书》 中顺河沟闸（1#断面）、顺河沟与马颊河交叉口上游200m（2#断面）、顺河沟与马颊河交叉口下游马庄桥断面（3#断面）的监测数据，除氨氮、总磷外，其他监测因子均超过满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，根据调查，超标原因为沿途接纳了部分生活污水造成了水质超标。项目厂界四周噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、营运期影响分析结论 4.1大气环境影响分析结论 主要为破碎、筛分和制砂过程中产生的粉尘，经喷淋、集气罩+袋式除尘器+15m排气筒处理后，运输动力起尘通过地面硬化、密闭、喷淋处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒有组织排放颗粒物60mg/m3及无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3要求（严格执行50%）。 4.2水环境影响评价结论 喷淋用水附着在原料上，蒸发耗散，无废水产生；车辆冲洗废水直接进入三级沉淀池，机制砂水洗废水经沉淀罐絮凝沉淀后，进入沉淀池后清水循环使用。员工办公生活产生的生活污水经化粪池收集后，由建设单位定期清运，用于沤制农家肥，对周围环境影响很小。 4.3声环境影响评价结论 主要为机械设备运行过程中产生的噪声，经基础减震、墙体隔音后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.4固体废物环境影响评价结论 主要为生产固废和员工办公生活产生的生活垃圾。袋式除尘器收集粉尘收集后作为最小规格石粉成品外售。沉淀底泥经压滤机压滤成泥饼后外售建材厂。设备运行过程产生废液压油，由危废贮存桶盛装后暂存危废间，交由资质单位进行处理。生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理。 5、总量指标 项目不涉及大气污染物总量控制指标，废水均不外排，总量控制指标均为0。 二、建议 （1）建设单位应建立、健全环境保护监督管理机构、制度。公司应由专人负责全公司的环保工作。在公司内部落实环保责任制，重视废气治理工程的设计，落实环保措施的实施。 （2）建设单位要严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。 （3）加强生产设施及防治措施运行，定期对各项污染防治设施进行保养检修，清除故障隐患，确保污染物达标排放。 （4）各排污口的设置要符合要求，做好排污口设置及规范化整治工作。 （5）切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减震、降噪工作，确保厂界噪声达标。 （6）建设单位应严格管理好各项危险废物，做到合法、安全处置。 （7）建设单位必须严格遵守安全生产有关规定，全面落实安全生产防护措施和制定应急计划，消除事故隐患，杜绝泄漏等重大风险事故发生。 （8）建议建设单位进一步加大技术创新和管理力度，切实降低生产成本，减少“三废”产生，确保在环境和经济两方面取得显著成绩，达到进一步清洁生产的目的。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日