目  录

第一章   概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	4

1.4关注的主要环境问题	4

1.5环境影响报告书主要结论	5

第二章  总则	6

2.1编制依据	6

2.2评价目的、指导思想、评价原则和评价重点	9

2.3场址周围环境特点及环境保护目标	10

2.4环境影响因子识别及评价因子筛选	12

2.5评价标准	13

2.6评价工作等级	16

2.7评价范围	22

2.8 政策符合性分析	23

2.9 总图平面布置合理性分析	32

2.10 报告书主要结论	33

第三章  建设项目工程分析	34

3.1建设项目概况	34

3.2工程分析	43

3.3主要产污环节分析	47

3.4项目主要污染物产排情况	56

第四章  区域环境概况及环境质量现状评价	58

4.1区域自然环境概况	58

4.2环境保护目标调查	64

4.3环境质量现状评价	65

第五章  环境影响预测与评价	75

5.1施工期环境影响分析	75

5.2 运营期环境影响预测与评价	84

5.3环境风险评价	108

5.4环境风险潜势初判	109

第六章  环保措施可行性论证	118

6.1 施工期污染防治措施分析	118

6.2 营运期污染防治措施	121

6.3环保验收三同时	138

第七章 环境影响经济损益分析	141

7.1环保投资估算	141

7.2环境影响经济损益分析	142

7.3环境损益分析	143

7.4社会效益	144

7.5环境效益分析	144

7.6环境经济损益分析结论	145

第八章  环境管理与监测计划	146

8.1 环境管理	146

8.2环境监测计划	149

第九章  清洁生产与总量控制	150

9.1 清洁生产分析	150

9.2总量控制的原则	153

9.3污染物排放总量控制因子	153

第十章  环境影响评价结论	154

10.1项目建设概况	154

10.2环境现状	154

10.3 污染物排放情况	155

10.4污染防治措施	156

10.5环境影响预测与评价	158

10.6环境风险分析	160

10.7公众意见采纳情况	160

10.8综合结论	160

10.9建议	161

附图：

附图一   本项目地理位置示意图

- 附件二   项目周边环境示意图

附图三   项目场区平面布置

附图四   项目场区重点防渗区图

附图五   项目卫生防护距离包络图

附图六   项目周边环境及监测布点图

附图七   项目现状图

附图八   区域水系图

附件：

附件一    委托书

附件二    备案确认书

附件三    濮阳县郎中乡人民政府关于项目的选址规划意见

附件四    濮阳县国土局关于项目用地申请备案的复函

附件五    建设项目不在濮阳县禁养区和限养区划分范围的证明

附件六    设施农用地复耕合同书

附件七    濮阳县农村土地承包经营权委托流转合同

附件八    废水消纳协议

附件九    鸡粪委托转化处理合同

附件十    无害化处理证明

附件十一  监测报告

# 第一章   概述

## 1.1项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

为了促进农业产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，濮阳县宏祥农业科技有限公司拟投资1800万元，在濮阳市濮阳县郎中乡霍营村东南建设《濮阳县宏祥农业科技有限公司规模化养鸡场年出栏240万只肉鸡建设项目》，项目性质为新建，主要建设内容及规模：占地75.52亩，其中鸡舍面积17100平方米，建设标准化鸡舍12栋，配套设备12套，办公室、检疫室、消毒室及配套附属设施。

项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类第一条农林业第5项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，濮阳县发展和改革委员会以（2019-410928-03-03-051031）准予本项目备案（见附件2），本项目的建设符合当前国家产业政策要求。

本项目位于濮阳县郎中乡霍营村东南。根据《郎中乡土地利用总体规划》（2010-2020年），本项目现状用地为一般耕地，濮阳县自然资源局已出具关于本项目选址意见（见附件4），按农村设施用地进行管理。濮阳县农业农村局出具了该项目不在濮阳县畜禽养殖禁养区限养区的证明（见附件5）；濮阳县宏祥农业科技有限公司作出了养殖场租赁合同期满后承担土地复耕的承诺（见附件6）。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改版）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第 1 号）的相关要求，该项目属本项目属于“畜牧业”第 1 项中的“畜禽养殖场、养殖小区”类别，本项目年出栏240万只肉鸡，经折合计算为年出栏生猪40000头（经查，《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）1.2.2中规定：60只肉鸡折算成1头猪），环评类别为环境影响报告书。受濮阳县宏祥农业科技有限公司委托，河南慧之扬环保科技有限公司承担该项目的环境影响报告书编制工作（委托书见附件1）。

我司接受委托后，收集有关的资料，进行现场踏勘调查，了解厂址及周边环境概况，并组织对现场各环境要素进行检测，分析和实测工程相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制完成了《濮阳县宏祥农业科技有限公司规模化养鸡场年出栏240万只肉鸡项目环境影响报告书》。

## 1.2项目特点

本项目是肉鸡养殖基地的建设，此类项目会产生大量的污水和粪便，产生的恶臭气体影响范围较大。项目选址于农村地区，农村地区充裕的耕地对项目产生的污水和粪便有较好的消纳能力。

（1）产业政策合理性分析

本项目建成后年出栏240万只肉鸡。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“农林业”“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。因此，该项目产业结构，属于农林业鼓励类项目。

（2）养殖场选址合理性分析

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）中选址要求规定，禁止在禁建区域内建设畜禽养殖场。禁建区域包括生活饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、浏览区等人口集中地区；市级人民政府依法划定的禁养区域。同时，新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

本项目位于濮阳县郎中乡霍营村东南，本项目所在地四周均为空地，占地类型为一般耕地。结合我国的相关法律法规及前述分析内容，养殖项目选址环境可行性分析如下：

1）场界500m范围内没有禁建区域，距离项目最近的环境敏感区域为霍营村，距本项目场界520m。

2）场址所在地不属于当地人民政府依法划定的禁养区域；

3）根据环境质量现状调查，拟建项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其环发[2000]1号文修改单的要求，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目所在地周围无工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物的生产区域，适宜作为大型畜禽养殖基地。

4）本项目养殖所在地质条件尚好，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的发生可能性不大。

综上所述，项目选址从环境影响评价的角度分析，是合理可行的。

- （3 ）总图布置合理性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）中厂区布局规定，新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉（或填埋井）应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

本工程占地面积为75.52亩。本项目主要建设内容为：建设肉鸡养殖场，养殖场包括如下设施：鸡舍、办公区、污水处理系统等等。

拟建场址常年主导风向为南风。办公区、生活区位于场区北侧，场区最东侧为污水处理系统、有机肥生产车间。养殖场道路旁边及围墙四周种植绿化带，绿化带应乔灌结合，针阔叶混交。本项目生活区位于生产区和粪污处理区的侧风向，粪污处理区设在地势低洼处，便于排通，远离生活区。

距离本项目最近的居民区为北侧520m霍营村，处于侧风向，本项目产生的恶臭等污染物对其影响甚微。

综上所述，本项目场内布设合理，不仅能够缩短各饲养环节场内运输距离，也能避免对周围居民区产生不良影响。所以本项目总平面布置合理可行。

## 1.3环境影响评价的工作过程

本项目建成后年出栏白羽肉鸡240万只。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“农林业”“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。环境影响评价的工作过程见图1.3-1。

图1.3-1环境影响评价工作过程图

## 1.4关注的主要环境问题

根据本项目工程特点和项目周边环境现状，关注的主要问题为：

（1）鸡舍、污水处理系统和发酵车间产生恶臭气体（NH3、H2S）；食堂废气。

（2）鸡舍冲洗废水、职工生活污水。

（3）病死鸡、鸡粪、医疗废弃物及员工的生活垃圾等。

（4）鸡群鸣叫及设备噪声。

## 1.5环境影响报告书主要结论

本项目建设符合相关产业政策，选址符合国家和地方相关规划。经采取设计及环评提出的污染防治措施后，可最大限度降低对周边环境的影响。在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”，取得周边公众理解和支持的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 第二章  总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）（征求意见稿）》(2018.7.11)；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

（9）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

（10）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，2011年1月8日修订）；

（11）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年修改版)；

（13）《环境影响评价公众参与办法》(2019.1.1)；

（14）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）；

（15）《医疗废物管理条例》（国务院令第380号，2011.1.8修订）。

（16）《中华人民共和国畜牧法》（中华人民共和国主席令第45号，2006年7月1号）；
   （17）《中华人民共和国动物防疫法》（2012年6月）；
   （18）《动物防疫条件审查办法》（中国人民共和国农业部令2010年第7号，2010年1月21日）。

### 2.1.2 行业标准和技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》，（HJ2.1－2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》，（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》，（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》，（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》，（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

（9）《国家大气污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）；

（10）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（11）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（14）《完全混合式厌氧反应池废水处理工程技术规范》（HJ2024-2012）；

（15）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发【2010】151号；

（16）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（17）农业部“关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知”（农医发〔2017〕25号）；

（18）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。

（19）《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]100号）。

### 2.1.3 地方法规和规章

(1)《河南省建设项目环境保护管理条例》，2016年3月29日修订；

(2)《河南省固体废物污染环境防治条例》，2012年1月1日实施；

(3)《河南省水污染防治条例》，2010年3月1日实施；

(4)《河南省主要污染物排放总量预算管理办法(试行)》，2011年12月31日；

(5) 《河南省畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见(试行)》 (豫环文[2012]99号)；

(6) 《河南省环保厅省农业厅省畜牧局关于印发2014年河南省畜禽养殖主要污染物总量减排实施方案的通知》(豫环文[2014]111 号)；

(7)《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2013]107 号，2014年1月7日)；

(8)《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23 号，2016 年3月4日)；

(9)河南省人民政府办公厅关于印发《河南省主要污染物排放总量预算管理办法(试行)》的通知(豫政办[2011]144 号)；

(10)河南省环境保护厅关于印发《河南省主要污染物排放总量预算管理办法(试行)实施细则》的通知(豫环文[2012]42号)；

(11)《河南省人民政府关于印发河南省2016年度蓝天工程实施方案的通知》(豫政办[2016]27 号)；

(12)《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案(2016—2017年)》；

(13)《河南省环境保护厅关于调整建设项目重点污染物总量指标分级审核的通知》(豫环文[2016]38号)；

(14) 《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》(豫环文[2015]33号)；

(15)《河南省人民政府关于印发河南省碧水工程行动计划(水污染防治工作方案)的通知》(豫政文[2015]86号)；

(16)《关于印发濮阳市2016年度蓝天工程实施方案的通知》(濮政办[2016]19 号)；

(17) 《濮阳县人民政府办公室关于印发濮阳县畜禽养殖禁养区划分调整方案的通知》（濮县政办〔2020〕30号）；

（18）《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办〔2019〕82号）；

（19）《河南省人民政府关于印发河南省大气污染防治攻坚战8个专项实施方案的通知》（豫环攻坚办[2018]24号）。

### 2.1.4 与项目相关的文件

(1)环评委托书；

(2)濮阳县发改委投资项目备案证明；

(3)濮阳县宏祥农业科技有限公司提供的本项目环境影响评价公众参与报告及其他相关资料。

## 2.2 评价目的、指导思想、评价原则和评价重点

### 2.2.1 评价目的

（1）分析项目的建设与国家产业政策、行业政策的相符性，论证场址可行性。

（2）根据同类行业类比调查、查阅数据手册、物料衡算等方法，分析确定本项目工艺产污环节及污染物排放情况，并进行达标分析。

（3）对评价区域环境质量现状进行调查、监测与评价，明确环境保护目标。

（4）预测本项目投产后全场污染物排放对周围环境影响的程度和范围，并对其进行影响评价，给出影响结论。

（5）分析论证本项目拟采取的污染防治措施的技术经济可行性。

（6）分析本项目清洁生产水平，并提出持续清洁生产的建议。

（7）根据预测评价结果，分析项目选址的可行性。

（8）预测环境风险事故发生后对周围环境及人员的影响程度和范围，提出防范措施和应急预案。

（9）从环保角度，给出本项目建设是否可行的明确结论，为工程设计和环境管理提供科学依据。

### 2.2.2 指导思想

本次评价的指导思想以工程特征和区域环境特征为基础，以国家环境保护法律法规为依据，以突出建设项目环境影响特征为重点，以项目区域环境质量保护为目标，在充分利用已有资料的基础上，结合必要的环境现状监测，充分进行类比调查研究，坚持用科学、客观公正的态度对建设项目的环境可行性予以合理论证，做到工程环保措施实用可行，为决策部门、环境管理部门以及下阶段设计提供科学依据。在资源开发建设过程中，遵循发展地区经济与改善区域自然环境和社会环境相结合的原则，以实现区域经济的可持续发展。

### 2.2.3 评价原则

按照《环境影响评价导则总纲》（HJ2.1-2016）中评价原则的要求：突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

- 依法评价。

- 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

- 科学、规范环境影响评价方法，科学分析项目项目建设对环境质量的影响。

- 突出重点

根据工程项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.2.4 评价重点

根据拟建项目对环境影响的特点，以工程分析为基础，重点进行环境空气影响评价、水环境影响评价、固体废物环境影响评价和厂址选择的合理性分析等专题内容的评价。

## 2.3 场址周围环境特点及环境保护目标

（1）区域地表水

距项目最近的河流为项目东侧1390m的五星沟，最终汇入金堤河，金堤河流向东北。

（2）周围环境特点

该项目位于濮阳县郎中乡霍营村东南，场区四周农田围绕，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

项目周围环境保护目标见表 2.3-1。

表 2.3-1      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 霍营村 | NE | 520 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 西白丘村 | SE | 1443 |  |
|  | 东白丘村 | SE | 1950 |  |
|  | 贾白邱村 | SE | 1072 |  |
|  | 马白邱村 | SE | 1927 |  |
|  | 梁大郭村 | SE | 973 |  |
|  | 祝大郭村 | SW | 1309 |  |
|  | 于寨村 | SW | 2255 |  |
|  | 杨营 | SW | 2192 |  |
|  | 桑营 | SW | 1923 |  |
|  | 芦营 | SW | 1904 |  |
|  | 大赵寨村 | W | 1618 |  |
|  | 减杜 | NW | 2309 |  |
|  | 大碾村 | W | 690 |  |
|  | 尚寨村 | W | 759 |  |
|  | 紫弟张占村 | N | 1354 |  |
|  | 山王寨村 | NE | 2476 |  |
|  | 詹邱村 | NE | 1362 |  |
|  | 西王海村 | NE | 1809 |  |
|  | 东王海村 | NE | 2072 |  |
|  | 鲁白丘村 | ES | 1514 |  |
|  | 管白丘村 | ES | 1724 |  |
| 地表水 | 五星沟 | E | 1390 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 地下水 | 项目绿化区下游村庄地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 绿化区域附近土壤环境 |  |  | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 |
| 声环境 | 各场区四周场界 |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

## 2.4环境影响因子识别及评价因子筛选

### 2.4.1 环境影响因子识别

在项目工程分析的基础上，分析项目施工期和营运期对周围自然环境、社会环境的影响，建立项目环境影响识别矩阵表见表 2.4-1。

表 2.4-2      环境影响识别一览表

| 阶段 段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 工程废水 | ● | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 生产恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 |  | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ |
|  | 土壤 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表 2.4--1 可以看出，本项目施工期将对当地大气、声环境和居民生活等产生一定程度的影响。施工期产生的扬尘、废水、噪声是施工期的主要环境问题；但施工期对环境产生的不利影响是局部的、短期的。运营期对环境的影响是长期的，主要是养殖过程中产生的养殖废水、鸡粪在处理过程中产生恶臭、噪声等对周围环境的影响。

### 2.4.2 评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量现状，确定评价因子包括环境现状评价因子和预测评价因子，具体评价因子见表 2.4-2。

表 2.4-2 评价因子筛选一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP | H2S、NH3 | / |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、 总磷、粪大肠菌群 | / | / |
| 地下水环境 | pH、浑浊度、臭和味、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / | / |
| 固体废物 | / | 鸡粪、污泥、病死鸡、 生活垃圾、医疗废物等 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） | / |
| 土壤 | pH、镉、铬、汞、铅、砷、铜、镍、锌 |  |  |

## 2.5评价标准

### 2.5.1 环境质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区二级标准；其中恶臭气体（H2S、NH3）参考《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018中标准；

养殖区环境现状评价执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中相关要求。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区二级标准；其中恶臭气体（H2S、NH3）参考《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求；。

表 2.5-3      环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | SO2 | µg/m3 | 年平均：60 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |  |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 年平均：40 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：80 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |  |
|  |  | PM2.5 | µg/m3 | 年平均：35 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：75 |  |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均：70 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  | TSP | µg/m3 | 年平均：200 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：300 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | H2S | μg/m3 | 1小时平均：10 |  |
|  |  | NH3 | μg/m3 | 1小时平均：200 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | pH | / | 6～9 |  |
|  |  | COD | mg/L | ≤30 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤6 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤20000 |  |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | ≤100 |  |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 氟 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
|  |  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  |  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 | pH | / | ≥7.5 |  |
|  |  | 铜（其他） | mg/kg | 100 |  |
|  |  | 镉（其他） | mg/kg | 0.6 |  |
|  |  | 汞（其他） | mg/kg | 3.4 |  |
|  |  | 砷（其他） | mg/kg | 25 |  |
|  |  | 铅（其他） | mg/kg | 170 |  |
|  |  | 铬（其他） | mg/kg | 250 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 300 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 190 |  |
| 环境现状评价 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值禽类 | pH | / | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 总硬度 （以CaCO3） | mg/L | 1500 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 3 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 2000 |  |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 3.0 |  |
|  |  | 硫酸盐 （以SO42-） | mg/L | 250 |  |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.20 |  |
|  |  | 汞 | mg/L | 0.001 |  |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.10 |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |  |
|  |  | 镉 | mg/L | 0.01 |  |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 2.0 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 镉 | mg/kg | 1.0 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.5 |  |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 400 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 铬 | mg/kg | 300 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 200 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | NH3 | mg/m3 | 5 |  |
|  |  | H2S | mg/m3 | 2 |  |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 1 |  |
|  |  | TSP | mg/m3 | 2 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 | 昼间 | dB（A） | 60 |  |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 50 |  |

### 2.5.2污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水“零排放”。

本项目大气污染因子（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模排放限值和油烟去除效率要求。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。具体标准值如下表 2.5-4所示。

表 2.5-4      污染物排放标准一览表

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | -- | -- | 最高允许排放浓度 |  |  |
|  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）有组织 | NH3 | 4.9kg/h |  |  |
|  |  | H2S | 0.33kg/h |  |  |
|  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）厂界无组织 | NH3（mg/m3） | ≤1.5 |  |  |
|  |  | H2S（mg/m3） | ≤0.06 |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001） | 臭气浓度 | ≤70 |  |  |
|  | 食堂油烟《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） | 油烟 | 1.5mg/m3，处理效率90%以上 |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 噪声dB（A） | 昼间 | 70 |  |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 噪声dB（A） | 功能类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 2类 | 60 | 50 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |  |  |  |  |

## 2.6评价工作等级

### 2.6.1 环境空气

依据工程分析以及《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气评价工作进行分级。估算模式中第i种污染物的最大地面浓度占标率Pi的定义见下列公式：

QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价工作等级按表2.6-1的分级判据进行划分，本次采用AERSCREEN估算模式计算出的等级结果见表2.6-1。

表2.6-1     评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10％ |
| 三级 | Pmax<1% |

根据估算模式计算得出各污染源占标率见表2.6-2。

表 2.6-2    估算模式参数取值及结果一览表

| 排放源名称 |  |  | 主要污染物 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（mg/m3） | Pmax（%） | 判断等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆肥车间排气筒 |  | NH3 | 184 | 0.001819 | 0.12 | 三级 |
|  |  |  | H2S | 184 | 0.000606 | 1.01 | 二级 |
| 2 |  | 面源（养殖区） | NH3 | 202 | 0.013385 | 0.89 | 三级 |
|  |  |  | H2S | 202 | 0.001257 | 2.09 | 二级 |

由表2.6-2可知，结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价，大气环境影响评级范围为以排放源为中心点直径为5km的圆形区域范围内。

### 2.6.2地表水

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定因素见表2.6-。

表2.6-3     地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d） 水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200 且 W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 本项目 | 有废水产生，全部综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |  |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 2.6.3地下水

本项目位于濮阳县郎中乡霍营村，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B 农、林、牧、渔、海洋 14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表2.6-。

表2.6-4   地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

项目位于濮阳县郎中乡霍营村东南。经现场调查，项目区周边村庄采用集中供水，供水水源为中深层地下水（供水来源为濮阳县庆祖镇地下水井（共3眼井，一级保护区范围:水厂厂区及外围30米、东至Z036线的区域(2、3号取水井)，1号取水井外围30米的区域），地下水流向为：自西南向东北。另外，项目离周边的濮阳县海通乡地下水井群(共2眼井，一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西至212省道、南30米、北50米的区域) 和濮阳县八公桥镇地下水井群(共3眼井，一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南至023县道、北10米的区域)至少在5km以上，即项目处于未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区。根据地下水敏感程度分级表本项目所在区域地下水敏感程度为不敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表 2.6-5。

表 2.6-5     本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合以上分析，地下水评价工作等级确定为三级。

### 2.6.4噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自排风扇、废水处理设备、空气能热泵采暖机组等运行产生的设备噪声及鸡只叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表 2.6-。

表 2.6-6      声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增多时 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

### 2.6.5土壤环境

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求分析，本项目属于畜禽养殖项目，属于附录A项目类别：III类项目。本项目属于同时涉及生态影响型和污染影响型的项目。

生态影响型：项目位于华北平原，土壤干燥度为0.97--3.50之间，季节变化性较大；拟选址位于非盐碱地，并结合浅层地下水监测结果，判定土壤含盐量<2.0g/kg；pH值6.88--7.80，敏感程度为不敏感。经判定，可不开展土壤环境影响评价。

表2.6-7   生态影响型敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4.0g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位埋深≥1.5m的地势平坦区域；或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区域；或2.0g/kg<土壤含盐量≤4.0g/kg的区域 | 4.5<pH≤5.5 | 8.5≤pH<9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5<pH<8.5 |  |

表2.6-8   生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | -- |
| 注“--”表示可不土壤影响评价工作 |  |  |  |

污染影响型：项目占地规模属于小型。项目拟选址周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。经判定，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。本次评价采用定性描述进行预测。

表2.6-9污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.6-10   污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注“--”表示可不土壤影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上判定，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。本次评价采用定性描述进行预测。

### 2.6.6生态环境

项目场址所在地为一般耕地，不属于生态敏感区，工程占地75.52亩（40590m2），根据《环境影响评价技术导则·生态影响》[HJ19－2011]，结合项目特点区域内没有需要特殊保护的珍稀动植物和文物，因此评价生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。

表2.6-11      生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2～20km2或 长度50km～100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.6.7环境风险

本项目不涉及危险物质及重大危险源，项目的环境风险主要来自动物疫情。项目所处区域为非敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）导则，本项目风险Q值小于1，环境风险潜势为I，环境风险评价可以做简要分析，在描述危险物质、环境污染途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

表2.6-12     评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 2.7评价范围

本次各环境要素的评价范围见下表。

表2.7-5工程评价范围表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以项目所在场地为中心，边长为5km的矩形 |
| 噪声 | 场界外200m范围 |
| 地下水 | 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境现状“调查评价范围确定”中查表法：三级评价调查评价面积为6km2。 因此，确定本项目地下水评价范围为：项目所在区域6km2，项目地下水流向上游1000m、下游2000m，两侧各1000m范围内的矩形 |
| 地表水 | —— |
| 生态 | 项目场地及四周200m范围 |
| 风险 | 周边3km范围内 |

## 2.8 政策符合性分析

### 2.8.1与“三线一单”的相符性

本项目与“三线一单”相符性分析具体见表2.8-1。

表2.8-1   “三线一单”相符性分析

| 通知文号 | 类别 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| “十三五”环境影响改革实施方案《环评[2016]95号》 | 生态保护红线 | 项目位于濮阳市濮阳县郎中乡霍营村，根据《河南省生态保护红线划分方案》（征求意见稿）中要求濮阳县境内为黄河河道；濮阳县渠村饮用水源地；本项目距离黄河河道最近8.6km，距离渠村乡边界42km；项目不属于生态红线区 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 项目产生的鸡粪发酵后外售，实现固废资源化和减量化；生活废水和鸡舍清洗水经处理后回用农田，使用燃料为天然气，效率高，污染小，能有效利用可利用资源 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单 | 项目属于农业规模化养殖，符合国家和地方产业标准 | 符合 |

### 2.8.2产业政策相符性分析

(1)与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的相符性

本项目为规模化养殖肉鸡建设项目，根据国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于鼓励类“一、农林业中 5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，符合国家产业政策。

(2)项目与《濮阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的相符性分析

《濮阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中与本项目有关的内容如下：

“第十三章 推进农业产业结构调整—第四节—着力发展现代畜牧业：进一步优化畜牧产业布局，依托我县区位、资源、品种优势，综合考虑粮食、土地、水等资源和环境承载能力，积极推进肉牛、奶牛、生猪、家禽、肉羊五大产业优势区域开发，形成资源共享、优势互补、特色突出、竞相发展的现代畜牧业发展新格局。

现代家禽产业优势集聚区。依托柳屯、户部寨、文留、五星、子岸、庆祖、梨园、白堽、习城建设现代肉禽集聚区，依托城关、鲁河、习城、郎中、徐镇建设现代蛋禽集聚区。以全力、顺发、鸿飞、星发、永达等肉禽加工龙头企业为基础，大力发展肉禽集约化生产。新建肉鸡屠宰加工厂1个，扩建肉鸡饲料加工厂2个，新建肉种鸡场1个，建设肉鸡生产基地3个，年出栏100万只以上肉鸡场6个，改造标准化蛋鸡场3个。

本项目为肉鸡规模化养殖项目，与《濮阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中所提出的，“打造现代家禽产业优势集聚区”相符。

(3) 河南省畜牧业发展“十三五”规划（2016～2020 年）

到 2020 年，畜牧业综合生产能力稳步提升，产业结构更加优化，畜产品质量安全水平和竞争力不断提高，生态畜牧业发展取得明显成效，畜牧业现代化全国领先。

| 序号 | 要求 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| (一)推进种养业结构调整 | 1、加快实施肉牛奶牛“双百万千亿”工程。按照种养结构调优、加工能力调强、经营规模调大、产业链条调长的总要求，大力推进布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，强化科技支撑，突出龙头带动，实施品牌战略，将牛产业打造成河南农业的特色产业、优势产业和品牌产业。到 2020 年，全省新增肉牛 100 万头，新增高品质生鲜乳 100 万吨,新增产值 1000 亿元。 2、调整粮经饲结构。在稳步提升粮食产能的前提下，大力发展饲草料种植，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养业发展格局。抓好国家和省级“粮改饲”试点，实施振兴奶业苜蓿发展行动，推动紫花苜蓿等牧草规模化种植。积极推广青贮、微贮、氨化等实用技术，提高花生、玉米、小麦等农作物秸秆饲料化利用率。到 2020年，全省秸秆饲料化利用率提高到 33%，新增饲料作物种植面积 500 万亩。 | 符合 |
|  | 3、调整畜牧业结构。稳定生猪家禽生产，加快发展草食畜牧业，扩大优质肉牛肉羊生产，加强优质奶源基地建设，形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局。以牛奶为主，适当发展山羊奶等特色奶源基地。加快推广应用现代生物技术和先进实用技术，提高单位产出水平，降低生产成本。积极开发无公害、绿色、有机畜产品和特色畜产品，打造和培育一批畜产品优质品牌。 | 符合 |
| (二)大力发展标准化规模养殖 | 1、加快规模养殖场标准化建设。充分利用畜禽标准化健康养殖、奶牛肉牛规模养殖场标准化建设、生猪调出大县奖励等扶持政策，结合养殖规模和污染防治需要，支持规模养殖场进行标准化改造，建设相应的畜禽粪便、污水贮存、有机肥加工、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 符合 |
|  | 2、提升规模养殖标准化水平。深入开展畜禽养殖标准化示范创建活动，按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，遴选创建一批高标准示范场，发挥示范场辐射引领作用，引导养殖场户发展适度规模标准化养殖，提高畜禽规模养殖质量效益。 | 符合 |
|  | 3、培育大型标准化养殖企业。依托雏鹰集团、牧原公司、新大牧业公司、龙凤山公司、大用公司、永达公司等龙头企业，培育大型标准化养殖企业,提高智能化、信息化水平，引领现代畜牧业发展。 | 符合 |
| (三)提高新技术新装备应用水平 | 1、加强科技攻关。重点围绕生物育种、智慧畜牧业、生态环保等领域，组织实施科技创新重点专项和工程,全面提高畜牧业自主创新能力。 | 符合 |
|  | 2、加快现代畜禽种业发展。坚持高产高效的育种方向，以培育自主品种、打造地方品牌、提升核心种源自给率、扩大良种覆盖面为目标，加强畜禽良种繁育体系建设，实施品种遗传改良计划，扎实开展生产性能测定等基础工作，加快优良品种推广。应用现代生物技术，加快本品种选育和新品种培育，推动主要畜禽品种国产化。加强夏南牛、南阳牛、郏县红牛等地方品种资源保护和开发利用，加快“皮南牛”、“德南牛”等新品种培育。 | 符合 |
|  | 3、推进物联网应用示范建设。选择一批基础较好、区域带动性强的大型龙头企业，开展畜牧业物联网技术集成应用示范，大力推广养殖场环境智能监控系统和养殖个体体征智能监测系统，实现养殖环境监控、畜禽体征监测、精准饲喂、废弃物自动处理、远程疫病诊断等智能化管理，提升畜牧业生产和管理水平。 | 符合 |
| (四)推进一二三产业融合发展 | 1、培育壮大龙头企业。支持一批基础条件好、发展潜力大、有一定经济实力的畜牧养殖、饲料兽药和屠宰加工企业加快股份制改造，建立现代企业制度，加快上市步伐。到 2020 年，上市或挂牌的畜牧企业发展到 60 家以上，引领现代畜牧业转型升级。 | 符合 |
|  | 2、加快畜牧产业化集群建设。统筹布局畜产品生产基地建设与初加工、精深加工发展及副产品综合利用。以“强链、延链、补链”为重点，完善双汇集团产业链条，提高生猪自供能力；提升雏鹰农牧、众品集团、牧原公司、新大牧业、大用集团、永达公司等生猪、家禽龙头企业集约化、专业化生产水平；支持花花牛等乳品加工企业通过自建或联建等方式，建设一批布局合理、优质稳定的奶源生产基地；鼓励南阳科尔沁、驻马店恒都等肉牛企业加快产品研发，推进皮、毛、骨、血、内脏等副产品精深加工，大力发展生物制药；推动广安集团等饲料兽药龙头企业向养殖加工领域延伸，打造一批“全链条、全循环、高质量、高效益”的现代畜牧产业化集群。 | 符合 |
|  | 3、培育知名品牌。启动实施“豫产”品牌工程，支持引导龙头企业加大品牌建设投入，提高品牌培育能力,逐步建立“豫产生猪”、“豫产牛肉”、“豫产鲜蛋”等区域品牌，发挥品牌引领作用，推动畜产品由中低端向中高端转型。 | 符合 |
|  | 4、积极发展新型业态。大力推进电商与实体结合、互联网与产业融合、生产者与消费者直接对接等新业态，创新流通方式，减少流通环节，加强畜产品冷链物流建设，实施产地预冷工程，使养殖环节分享更多收益。 | 符合 |
| (五)推进生态畜牧业建设 | 1、优化空间布局。依法依规科学划定调整禁养区、限养区，完成禁养区内养殖场关闭搬迁和限养区内养殖场改造，调减水源地一二级保护区内养殖总量，引导规模养殖向环境容量大的浅山丘陵地区布局。 | 符合 |
|  | 2、完善规模养殖场粪污处理配套设施。充分利用畜禽标准化健康养殖、生猪调出大县奖励等政策，支持规模养殖场基础设施改造，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施干湿分离、雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到 2020 年，规模养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用。 | 符合 |
|  | 3、加强畜禽废弃物资源化利用。实施畜牧养殖大县种养结合整县推进和畜禽粪污资源化利用试点项目，加大农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用力度，推进病死畜禽及畜禽粪污综合利用，建立第三方治理与综合利用机制，促进畜禽养殖粪污减量化排放、无害化处理、资源化利用。 | 符合 |
|  | 4、开展生态畜牧业示范创建活动。以养殖大县和养殖密集区为主，组织开展畜禽标准化示范场、生态畜牧业示范场、畜牧业绿色发展示濮阳县等创建活动，大力推行种养结合、林牧结合、牧渔结合等生态养殖模式，探索建立布局合理、规模适度、资源节约、环境友好的现代畜牧业发展道路。 | 符合 |

本项目位于濮阳县郎中乡霍营村，属于标准化养殖场建设项目，采用种养结合方式，可实现畜禽粪便就地、就近消纳。与上述《河南省畜牧业“十三五”发展规划》中的“大力发展标准化规模养殖”和“推进生态畜牧业建设”的具体要求相符，因此，本项目符合《河南省畜牧业“十三五”发展规划》。

### 2.8.3 项目建设与郎中乡土地利用总体规划的相符性分析

本项目拟选场址位于濮阳县郎中乡霍营村，根据郎中乡镇土地利用总体规划图，本项目占地性质主要为一般耕地，用于养殖，符合郎中乡土地利用总体规划。

### 2.8.4饮用水源保护规划

本项目

(1)濮阳市饮用水源保护区

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》(豫政办[2007]125 号)内容可知，濮阳市共有5个饮用水源保护区，分别为：中原油田彭楼地表水饮用水源保护区；西水坡地表水饮用水源保护区一级保护区；沿西环线地下水饮用水源保护区(共 25 眼井)；中原油田基地地下水饮用水源保护区（共 84 眼井）；李子园地下水饮用水源保护区(共 23 眼井)。

根据实际调查，距离本项目最近的为中原油田彭楼地表水饮用水源保护区，中原油田彭楼地表水饮用水源保护区的具体保护范围如下：

一级保护区:黄河干流范县2号护堤站至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域;输水管道两侧30米和输水明渠两侧50米的区域;彭楼水厂厂界外300米内的区域。

二级保护区：黄河干流范县2号护堤站至武祥屯村的小路、13号坝至16号坝的水域，以及一级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域；输水明渠一级保护区外两侧1000米的区域；彭楼水厂西厂界和北厂界一级保护区外1000米以及黄河大堤以内的陆域。

准保护区：黄河干流武祥屯村小路至马口村路口、16号坝17号坝的水域,以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域。

本项目位于濮阳县郎中乡霍营村，不在中原油田彭楼地表水饮用水源保护区一级保护区、二级保护区和准保护区范围内。

#### (2)乡镇级集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23 号)：

濮阳县户部寨镇地下水井群( (共3眼井) )

一级保护区范围: 水厂厂区及外围东 40米、西 70米、南15 米、北50米的区域。

本项目位于濮阳县郎中乡霍营村，依据现场勘查，本项目距离濮阳县户部寨镇地下水井群( (共3眼井) 5000m。

### 2.8.5 《濮阳县人民政府办公室关于印发濮阳县畜禽养殖禁养区划分调整方案的通知》（濮县政办〔2020〕30号）相符性分析

2.8.5.1 划分区域

(一)禁养区范围

1、城镇居民区和文化教育科学研究区

县城规划区西、北至县界，南至帝舜大道（新南外环），东至金堤区域；乡镇政府驻地等人口集中区域，距上述区域外延500米内。

2、饮用水水源保护区

西水坡饮用水水源地：包括渠村黄河取水口下游河道以及沿黄河西岸纵深到生产堤外1000米、沿环渠村沉砂池道路外延500米、西水坡沉砂池周围外延500米的区域。取水河道明渠部分外延500米的区域。

乡镇集中饮用水水源保护区：地下水井群一级保护区范围内的区域。

3、风景名胜区

瑕丘遗址、唐兀公碑等现有建设控制地带外延200米的区域。

4、自然保护区

濮阳金堤河国家湿地公园：西起城关镇南堤村，东至清河头乡桃园村桃园桥，北至金堤北侧100米，南至金堤河南岸200米的区域。

濮阳县黄河湿地自然保护区：西起渠村乡王窑村与滑县交界处，东到习城乡乡界，南部与山东省东明县隔河相望，北部从东到西依次为习城乡、郎中乡、渠村乡三个乡生产堤以南区域。

5、县辖区域内金堤河、马颊河、濮清南、引黄入冀补淀等沿河道两侧外延100米的区域。

6、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

（二）限养区范围

1、国道、省道、高速公路、铁路两侧500米范围内的区域；

2、禁养区外延500米范围内的区域；

3、根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。

（三）适养区范围

禁养区、限养区以外的区域。

2.8.5.2 工作要求

（一）在禁养区及限养区内严禁新建、改扩建各类畜禽规模养殖场。禁养区内现有的畜禽养殖场、养殖专业户要限期实现关停、转产或搬迁；

（二）限养区内现有的畜禽养殖场、养殖专业户要按照环境保护的有关规定，控制养殖规模，并严格落实污染防治措施，实现污染物达标排放。

（三）在适养区内新建、改扩建畜禽养殖场必须符合城镇总体规划和土地利用规划，满足动物防疫条件，严格执行环保“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）制度。

（四）各乡镇应严格依据本方案并结合本辖区发展规划，把好畜禽养殖业发展关口，严格审批，严禁“先污染，后治理”现象，实现畜禽养殖业良性适度发展。

（五）县发改、环保、农牧、国土等部门在规划、立项、审批畜禽养殖项目时，应根据有关法律法规和本方案的相关要求严格审批，确保全县畜禽养殖业持续健康发展。

本项目拟建于濮阳县郎中乡霍营村，不在濮阳县畜禽养殖禁养区范围，项目建设符合《濮阳县畜禽养殖业禁养区划分调整方案》。

### 2.8.6 与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）符合性

严格落实畜禽规模养殖环评制度。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，环保部门予以处罚；

完善畜禽养殖污染监管制度企业拟建立污染监管制度；

整治燃煤锅炉。9 月 30 日前，其他区域 10t/h 以下（不含）各类燃煤锅炉完成清洁能源改造或拆除，逾期不落实的遗留依法清理取缔。本项目为新建；企业拟建立污染监管制度；场区采用空气热源泵（电能）供暖方式，符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017 〕48  号）。

### 2.8.7与《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》（濮环【2015】34号）的相符性分析

按照《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施细则》（豫环文〔2015 〕33 号）及《河南省环境环保厅关于进一步优化建设项目“三同时”管理工作的通知》（豫环〔2014 〕207 号）文件要求，濮阳市 制定了 《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革及优化建设项目“三同时”管理工作的实施细则（试行）》（以下简称《细则》）。本项目与《实施细则》对比情况详见表2.8-2。

表2.8-2 本项目与实施细则对比情况一览表

| 类别 | 实施细则中相关规定 |  | 对照情况 | 结论/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体功能区分区 | 农产品主产区 | 清丰县、南乐县、范县、台前县（除工业准入优先区、城市人居功能区及禁止开发区域以外范围）） | 本项目位于濮阳县郎中乡 | 项目选址属于农产品主产区 |
|  | 重点生态功能区 | 开发区：胡村乡、王助乡、华龙区：孟轲乡、岳村乡；濮阳县：城关镇、子岸乡、五星集、渠村乡；清丰县：城关镇；南乐县：城关镇；范县：城关镇、辛庄、濮城镇、王楼乡；台前县：城关镇。 |  | 项目选址属于重点生态功能区 |
| 所属污染防控单元 | 水污染防治重点单元 （ 华龙区、开发区、工业园区、市城乡一体化示范区、濮阳县、清丰县、南乐县、范县、台前县））、大气污染防治重点单元（ 濮阳市城市建成区 （ 包括西部开发区、 市城乡一体化示范区、华龙区、东部工业园区建成区部分）） ，各县县城建成区及其主导风向上方向10 公里以内区域））、重金属污染防控单元（ 全市范围内 ） |  | 项目选址在濮阳县郎中乡内属于水污染防治重点区 | 防治重点单元、重金属污染防治 |
| 农产品主产区环境准入政策 | 1、不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等目影响粮食生产安全的二类工业新建项目（ 矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外））。 2、在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。 |  | 不属于 | 项目不属于农产品主产区不予审批 |
| 重点生态功能区 环境准入政策 | 不予审批 《 工业项目分类清单 》中二类、三类工业项目 （ 矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外））。 |  | 不属于 | 项目不属于 重点生态功 能区不予审 |

由上表可知，项目选址位于农产品主产区和重点生态功能区，项目建设符合农产品主产区和重点生态功能区环境准入政策。

### 2.8.8 场址选择的基本要求

场址选择的基本要求及本项目的相符性见表2.8-3。

表 2.8-3 场址选择的基本要求及本项目的相符性分析一览表

| 类 别 | 相关要求 | 本项目基本情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域（禁建区域为生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文件科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府规定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域），在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。 | 本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在县级人民政府规定的禁养域（详见第2 项分析），不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。本项目最近的敏感点为项目北520m处霍营村，且在霍营村的侧风向。 因此场址不在上述规定的禁建区范围。 | 相符 |
|  | 畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 |  | 相符 |
| 2、中华人民共和国畜牧法（第四十五号令） | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： 1、生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 3、法律、法规规定的其他禁养区域。 | 1、本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；2、本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；本项目最近的敏感点为项目北520m处霍营村。3、本项目不在法律、法规规定的其他禁养区域 | 相符 |
| 3、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》(豫政办[2007]125 号) | 根据实际调查，距离本项目最近的为中原油田彭楼地表水饮用水源保护区，中原油田彭楼地表水饮用水源保护区的具体保护范围如下： 一级保护区:黄河干流范县2号护堤站至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域;输水管道两侧30米和输水明渠两侧50米的区域;彭楼水厂厂界外300米内的区域。 二级保护区:黄河干流范县2号护堤站至武祥屯村的小路、13号坝至16号坝的水域,以及一级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域;输水明渠一级保护区外两侧1000米的区域;彭楼水厂西厂界和北厂界一级保护区外1000米以及黄河大堤以内的陆域。 准保护区:黄河干流武祥屯村小路至马口村路口、16号坝17号坝的水域,以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域。 | 本项目位于濮阳县郎中乡霍营村，不在中原油田彭楼地表水饮用水源保护区一级保护区、二级保护区和准保护区范围内。 | 相符 |
| 4、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办（2013）107号 | 1.清丰县：清丰县八里庄地下水井群(共24眼井)。 2.南乐县：南乐县自来水公司地下水井群(共13眼井)。 3.范县：(1)范县新城区地下水井群(共8眼井)(2)范县老城区地下水井群(共2眼井) 4.台前县：台前县马楼地下水井群(马楼乡黄河左岸,共16眼井)。 | 本项目位于濮阳县郎中乡霍营村，濮阳县无县级集中式饮用水水源保护区；不在饮用水源保护区范围内。 | 相符 |
| 5、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》[豫政办〔2016〕23号] | 濮阳县户部寨镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西70米、南15米、北50米的区域。 | 距本项目最近的水源地保护区位于本项目东南侧 5000m 处，不在饮用水源保护区范围内，也不在濮阳县饮用水源保护区范围内。 | 相符 |

建议项目在建设过程严格按照与敏感点 500m 防护距离进行建设；郎中乡人民政府应按照不在养殖场四周 500m 范围内建设居民点、学校、医院等环境敏感点的进行管理，确保测定边界范围内不再建设新的敏感点。

## 2.9 总图平面布置合理性分析

项目场区实行生产区、办公区与污染治理区的三区分离，项目共分为办公生活区、养殖区和粪污处理区三部分。

濮阳县全年主导风向为东南偏南，本项目共设置1处养殖小区，养殖小区配套办公生活区位于养殖区西部，配套粪便污水处理设施位于场区西南部，粪便污水处理设施位于办公区和养殖区的下风向，且办公区和养殖区、粪污治理区之间有绿化带相隔，可最大程度减轻对场区内部的影响，满足畜禽养殖场平面布置的相关要求，因此本项目场区的平面布置满足规定要求。

项目设有不同的净污通道，方便不同人员进入各区，减少病菌的传播；同时，场区排水采用雨污分流制，雨水经收集后，顺着场区内雨水明沟流至场区外的农田；污水经暗渠排入污水处理设施进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求，因此本项目场区平面布置合理。

评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，如在鸡舍之间及堆肥车间加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

## 2.10 报告书主要结论

本项目属生态养殖业，营运过程中主要污染中，恶臭对周围环境产生影响不大；鸡粪、污水不外排，鸡粪经输送带清运至鸡粪堆肥区进行发酵，污水经处理达标后回用于场区农田施肥；本项目在创造经济价值的同时能较好地减少对环境的影响。项目符合国家及河南省最新产业政策要求，符合相关法律法规的要求。在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声等污染物达标处理，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，制定应急计划和落实环境风险防范措施，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

# 第三章  建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1项目基本情况

本项目为新建项目，工程基本情况见3.1-1。

表 3.1-6      项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 濮阳县宏祥农业科技有限公司规模化养鸡场年出栏240万只肉鸡项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 濮阳县宏祥农业科技有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 行业类别 | 畜牧业 |
| 5 | 建设地点 | 濮阳县郎中乡霍营村 |
| 6 | 占地 | 占地75.52亩（172m×282m） |
| 7 | 建筑面积 | 鸡舍建筑面积17100m2，绿化面积10000m2 |
| 8 | 投资 | 1800万元，企业自筹 |
| 9 | 规模 | 年出栏240万只肉鸡 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 全场劳动定员28人，其中管理类4人，生产类24人。年工作日365天，24小时工作制。 |
| 11 | 选址及周边环境现状 | 项目场址位于濮阳县郎中乡霍营村，项目周边500m范围为农田；项目东距五里沟最近直线距离1390m。 |
| 12 | 工程主要组成及设备 | 本项目分三期建设：标准化鸡舍12栋，办公室、检疫室、消毒室、仓库、宿舍以及配套附属设施。主要设备：配套设备12套，每套包括笼架系统2784组、喂料系统12套、清粪系统、饮水系统、喷雾系统、降温系统、进风系统、环控系统、6套空气能热泵采暖机组、变压器1台（400千瓦）。 |
| 13 | 排水去向 | 养殖废水通过场内污水处理站处理后用于附近农田施肥、不外排；沼渣和鸡粪销售至濮阳市万丰农牧农民专业合作社作为肥料综合利用，协议见附件8；死亡鸡全部委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司处理，协议见附件9。 |
| 14 | 预计正式运行日期 | 2021年4月 |

### 3.1.2项目建设内容

项目主要建设内容见3.1-2。

表 3.1-7     项目主要建设内容

| 项目 组成 | 名称 |  |  | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 标准化鸡舍 |  |  | 95*15*5（单栋） | 12栋，单栋存栏约4万只。 |
|  | 办公室 |  |  | 1座，面积：500m2 | 砖混钢构结构 |
|  | 检疫室 |  |  | 1座，面积：50m2 | 砖混钢构结构 |
|  | 消毒室 |  |  | 1座，面积：25m2 | 砖混钢构结构 |
|  | 仓库 |  |  | 1座，面积：100m2 | 砖混钢构结构 |
|  | 发电机房 |  |  | 1座，面积：40m2 | / |
| 辅助 工程 | 消毒池 |  |  | 2个，尺寸：6m*6m*0.4m | 用于进出车辆消毒。 |
|  | 食堂 |  |  | 1座，面积：40m2 | 砖混钢构结构 |
|  | 宿舍 |  |  | 1座，面积：250m2 | 砖混钢构结构 |
|  | 卫生间 |  |  | 一座，50 m2 | 砖混钢构结构 |
| 公用 工程 | 供水 |  |  | 取自地下水 | 供水井1口，深80m， 出水量20m3/h。 |
|  | 排水 |  |  | 采用雨污分流，综合处理的原则 | 职工生活污水、鸡舍冲洗水均排入污水处理设施处理后用于周边农田施肥。 |
|  | 供电 |  |  | 国家电网提供 | 由濮阳县电业局引至项目区。 （400kv变压器1台） |
|  | 供热 |  |  | 鸡舍内配有空气能热源泵（电能） | 冬季为育雏育成舍保温所用。 |
| 环保 工程 | 废气 | 养殖区域恶臭 |  | 通过饲养密度、加强舍内通风、定期喷洒除臭剂、及时清粪、加强绿化等措施减少臭气的产生 |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 |  | 通过喷洒除臭剂、加强绿化等措施减少恶臭气体的产生 |  |
|  |  | 堆肥车间恶臭 |  | 经密闭收集后经生物除臭装置处理后有组织排放 |  |
|  |  | 食堂油烟 |  | 经静电式油烟净化器处理后高于楼顶排放 |  |
|  | 废水 |  |  | 生活污水经化粪处理后与生产废水进入厂区污水处理站进一步处理，处理后的液体回用于农田灌溉。 |  |
|  | 噪声 |  | 设备噪声 | 减震、隔声、绿化等措施 |  |
|  | 固废 |  | 鸡粪 | 鸡粪采用干清粪，日产日清，堆肥处理后销售至濮阳市万丰农牧农民专业合作社作为肥料综合利用 |  |
|  |  |  | 病死鸡 | 委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司处理 |  |
|  |  |  | 医疗废物 | 暂存于危废暂存间，交有资质单位进行处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 绿化 |  | 养殖场周围种植高大乔木，养殖场与办公用房等配套设施之间设置绿化隔离带 |  |  |

### 3.1.3项目主要产品方案、养殖方案

#### 3.1.3.1产品方案

本公司每年向社会提供肉鸡240万只。

表 3.1-8         公司产品方案

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肉鸡 | 240万只 |

#### 3.1.3.2养殖方案

项目建成后主要用于饲养肉鸡（0-50日龄），每年饲养5批次，每批次49万只，批次之间需要空场23天。将实现“自动控温”“自动通风”“自动供料”“自动供水”“自动加湿”“自动控光”“自动清粪”的全制动控制模式，实现鸡舍小范围环境自动可控，减少人为操作。

### 3.1.4主要原辅材料及动力消耗

（1）雏鸡来源

本项目不进行孵化生产小鸡，项目外购雏鸡。引进的鸡只应来自健康的父母代种鸡群，有检疫证明和无禽流感证明。

（2）饲料

饲料外购，本项目年消耗饲料11400吨。饲料运送至场区后，采用全自动配送喂料系统，机械化操作，定时定量供应饲料。

（3）原辅助材料消耗

项目主要原辅材料及能源消耗详见表3.1-4。

表3.1-4   工程主要原辅材料及能源资源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鸡苗 | 只 | 245万 |  |
| 二 | 饲料 | t/a | 11400 | 外购成品颗粒状饲料 |
| 1 | 消毒剂 | / |  | 鸡舍消毒 |
| 2 | 福尔马林 | m3/a | 0.552 |  |
| 3 | 高锰酸钾 | t/a | 0.28 |  |
| 三 | 兽药 | / |  | 鸡的疾病预防和治疗 |
| 1 | 阿莫西林 | t/a | 0.232 |  |
| 2 | 妥曲珠利（球虫药） | t/a | 0.092 |  |
| 3 | 氟哌酸 | t/a | 0.112 |  |
| 四 | 生物除臭剂 | kg | 12.0 |  |
| 五 | 发酵剂 | t/a | 1.0 |  |
| 六 | 水电消耗 | / |  | / |
| 1 | 水 | m3/a | 37788.8 | 自备水井 |
| 2 | 电 | 104kw·h/a | 340 | 国家电网提供 |

### 3.1.5项目主要生产设备

本项目仪器设备及选型为三层层叠式（行车）喂料肉鸡笼养设备（共12套）包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、饮水系统、喷雾系统、降温系统、进风系统、环控系统，单栋鸡舍设备一览表如下，详见表3.1-5。

表3.1-5 每栋鸡舍设备一览表

| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.1养鸡送料设备-主供料 | 栋 | 1 |
| 1.2养鸡送料设备-料塔系统 | 栋 | 1 |
| 2.养鸡喂料设备-3层主体系统 | 栋 | 1 |
| 3.养鸡喂料设备-行车 | 栋 | 1 |
| 4.乳头式饮水设备 | 栋 | 1 |
| 5.环境控制设备-清粪系统 | 栋 | 1 |
| 7.环境控制设备-照明系统 | 栋 | 1 |
| 8.环境控制设备-风机 | 栋 | 1 |
| 9.环境控制设备-进风窗系统 | 栋 | 1 |
| 10.环境控制设备-湿帘（内嵌） | 栋 | 1 |
| 11.环境控制设备-电气控制系统 | 栋 | 1 |
| 12.空气能热泵采暖机组 | 套 | 2栋共用1套 |

### 3.1.6配套工程

#### 3.1.6.1供电、供水条件

（1）供水

养殖场给水来源来自于地下水，项目拟在场区设置1口深水井，井深80米，每口井出水量大于20m3/h，全自动控制，供给养殖场用水需求。

（2）供电

项目生产及生活燃气设施由濮阳县电业局引至项目的专用线路供给。

（3）暖通

本项目建成投产后，冬季鸡舍采用空气能热泵取暖，以电为能源，不产生燃烧废气；办公生活区采用空调供热降温；夏季鸡舍采用水帘降温。

#### 3.1.6.2项目用水情况

项目用水主要为办公生活用水，鸡只饮用水、鸡舍冲洗用水、消毒用水、夏季鸡舍控温用水及绿化用水。

（1）办公生活用水

本项目劳动定员为28人，在厂区食宿；全年工作日为365天，食宿人员用水量按每人每天100L计，用水量为2.8m3/d，年用水量为1022m3，废水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为2.24m3/d，年产生量为817.6m3。

（2）鸡舍冲洗用水

根据《养鸡场无公害标准化生产卫生管理示范规程》，清扫和冲洗是降低污染程度、改善卫生环境最基本、也是最有效的方法。本项目鸡舍鸡粪采取全自动皮带封圈输送分流自动清粪机清粪工艺，正常饲养期不产生废水。项目鸡舍12栋一年冲洗6次（类比原种鸡场实际运营经验及数据，并经建设方核实，每平方米用水量为0.01m3，鸡舍面积共16380m2，则鸡舍冲洗用水量为163.8m3/次），每年冲洗用水量为982.8m3。

实际清洗过程是使用高压喷枪先对整个鸡舍地面、鸡笼、传输皮带以及墙体四周清洗，然后用福尔马林和高锰酸钾熏蒸消毒。考虑鸡舍地面吸收残留及自然蒸发，评价按20%计，则每次冲洗废水量为131.04m3，每年鸡舍冲洗废水排放量为786.24m3。

（3）鸡只饮用水

根据《肉鸡饮水量监测与控制》（顾敏清，美国安伟捷育种公司北京代表处，中国家禽，2008年第30卷第22期），肉鸡饮用水量与采食量比值为1.8:1，本项目饲料食用量为11400/a，肉鸡饮用水量为82.08 m3/d，20520m3/a。肉鸡饮用水部分新陈代谢损失，部分进入鸡粪，不外排。

（4）夏季鸡舍控温用水

夏季高温时会导致鸡体重下降，因此鸡舍在采用保温隔热材料的同时也采取水帘降温。项目鸡舍温度在35℃以上时进行湿帘降温，每栋鸡舍一端墙面处水帘，评价按每年需降温时间为夏季4个月，每天运行10个小时，控温水除部份蒸发损失。循环水不足时补充，不外排。根据有关资料报道和建设单位提供资料，每栋鸡舍水帘每天需补充降温水4m3，每天补水量为48m3，夏季水帘运行天数为4个月，补给水用量为5760m3/a。

（5）绿化用水

本项目养殖场绿化面积10000m2，用水0.9m3/m2·a，（不计算排污量），则项目绿化用水量为9000m3/a。

- 消毒用水

本项目日常管理需要定期消毒，根据企业提供资料，消毒用水量为240m3/a，项目采用喷雾状消毒器对鸡舍进行喷洒消毒，采用喷雾消毒方式可节省消毒水使用，且消毒水在鸡舍内蒸发消耗，不会产生消毒废水。

3.1.6.3项目排水情况

本项目实行严格的雨污分流排水方案，雨水排入场区周边农田，养殖场养殖过程中鸡舍冲洗废水经污水处理设施处理后作为液体肥用作农田施肥，本项目不设生产废水排放口。

项目排水主要为鸡舍冲洗废水、办公生活用水（食堂废水）。

（1）办公生活水排水

本项目劳动定员为28人，在厂区食宿；职工生活污水产生量约为2.24m3/d，年产生量为817.6m3，养殖场工作人员的生活污水经化粪池处理后进入污水处理设施处理。

（2）鸡舍冲洗排水

项目12栋鸡舍一次全部转群，冲洗用水量为163.8m3/.批次，本项目所有鸡舍冲洗 6 次。考虑鸡舍地面吸收残留及自然蒸发，评价按20%计，则项目鸡舍冲洗、消毒水排放量折合每年废水排放量为786.24m3，该废水经厂区内管网收集后排入厂区污水处理设施处理后用于附近种植合作社农作物液体肥料。

#### 3.1.6.4喂料情况

每栋鸡舍外部配料塔，饲料外购，加料时将料车的管子放到料塔上料口，采用下料绞龙把料送入料塔中，最后使用链条式自动喂料机将饲料推送到鸡舍内。鸡喂料采用自动喂料行车，保证料槽内一直有饲料。鸡饮水采用乳头式饮水器，既保持一直供水，又不使水受到污染和洒泼。

#### 3.1.6.5供暖情况

冬季鸡舍采用空气能热泵取暖，以电为能源，不产生燃烧废气；办公生活区采用空调供热降温；夏季鸡舍采用水帘降温。食堂使用燃气。

#### 3.1.6.6鸡舍通风降温情况

为保持舍内温度达到相应的温度要求，鸡舍采用湿帘降温，可以使鸡舍降温7-8℃左右，可以满足鸡的生理要求；通风在任何季节都是需要的，夏季可促进鸡体蒸发散热，其他季节则可排除舍内的有害气体、水汽、尘埃和微生物，各鸡舍采用负压机械通风。

#### 3.1.6.7鸡舍清粪情况

项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清。每层鸡笼下设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，在纵向流动空气的作用下，把鸡粪的部分水分带出舍外。在鸡粪清理时，由于清粪带平整光滑，被清出的鸡粪为颗粒状，出舍鸡粪含水率低，可实现减量化生产，有利于后续生产。鸡粪粪污应采用密闭的运粪车运输，运输车辆均在厂区内进行运输，不得在厂区外进行，企业应保证输送过程时应采用塑料布铺底，同时对鸡粪密封遮挡，喷洒化学除臭剂，尽量减少运输途中鸡粪遗洒以及臭气逸出。鸡粪日产日清，清理后直接运往有机肥发酵车间进行发酵，以减轻运输过程中臭气对周围环境的影响。委托资质单位转化处理（转化处理协议见附件8）。

#### 3.1.6.8病死鸡处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。第一时间对病死鸡及所在鸡舍进行隔离，病死鸡委托有资质单位进行无害化处理。

本项目一般病死鸡采取病死动物无害化高温灭菌处理（委托当地畜禽无害化处理中心处理），证明见附件9。根据环评单位的调查，濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司于2016年11月15日正式投入运行，该厂位于濮阳市华龙区岳村镇东北5公里，占地面积13亩，投资1000万元，热处理病死畜禽40吨以上，承当着濮阳市全市的病死畜禽任务。处理工艺采用高温高压干化法，废水经生物学处理后达标排放，废气采用离子树脂处理后零排放。该厂正常投入运行标志着“全市统一收集、集中处理”的无害化处理进入了一个新时期，达到行政区域的全覆盖和收集体系的全覆盖，实现病死畜禽及时处理的目标，完全能够收集本项目产生的病死鸡。

项目产生的病死鸡由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司负责提供运输根据，病死鸡应采用专用运输车辆运输，运输车辆需配备冷冻、密闭等功能，运用乡道与省道，尽量避开村庄，病死鸡于每天下午15:30左右运输一次，避开人流车流高峰高峰期，运输车辆需严格按照《操作章程》进行操作，及时做好消毒、防疫措施。

根据《病死动物无公害处理技术规范》的相关要求，针对病死鸡，企业应按照制定的《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案。否则可能会对饲养人员的健康产生危害，甚至发生疫情。

### 3.1.7生产管理方案

#### 3.1.7.1雏鸡的引进

本项目不进行孵化生产小鸡，项目外购雏鸡。雏鸡的运输要求迅速、及时、舒适。运输时间：应在雏鸡羽毛干燥后开始，至出壳后36小时结束，如果远距离运输，也不能超过48小时，以减少中途死亡。运输工具：运雏时选用专门的运雏箱，箱壁四周适当设通气孔，箱底要平而且柔软，箱体不得变形。

#### 3.1.7.2肉鸡的饲养

养殖场将实现“自动控温”、“自动通风”、“自动供料”、“自动供水”、“自动加湿”、“自动控光”、“自动清粪”的全自动控制模式，实现鸡舍小范围环境自动可控，减少人为操作。

#### 3.1.7.3鸡只防疫

鸡场制订合理的免疫程序，并注意细菌性疾病的预防工作。

#### 3.1.7.4鸡舍管理

鸡舍为全封闭式构筑物，舍内环境采燃气脑全自动控制系统，对温度、湿度、通风量等进行自动控制。单栋鸡舍配备上料塔及饮水设施，饲料和饮水分别由全自动料线和水线传输，采用喂料机的料线进行喂料、乳头式饮水器自动供水，输送饲料及饮水均为全封闭输送。

#### 3.1.7.5鸡舍、堆肥车间消毒

肉鸡出栏后，鸡舍内的生产器具及屋顶、地面、墙面全部使用高压水枪冲洗，冲洗后采用福尔马林加高锰酸钾熏蒸24h以上进行消毒，消毒液外购后直接使用，不在场内长期存放，鸡舍冲洗消毒废水进入污水处理设施。堆肥车间喷洒生物除臭剂，喷洒频率为每日一次。

### 3.1.8项目平面布置

项目所在区域的夏季主导风向为南风，鸡舍设置在厂区南北侧，污水区位于养殖区的西南部，办公生活区位于养殖区的西侧，养殖区及办公区域周边为绿化区域，起到恶臭污染的隔离作用。项目平面布置图见附图三。

项目平面布置设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）执行，各场区内建筑设施之间以及与周边建筑之间的安全距离能够达到GBJ16-87《建设设计防火规范》规定，符合安全管理要求。

### 3.1.9劳动定员及生产班制

本项目劳动定员28人。项目实施后养殖场实行封闭式生产，养殖场采取三班8小时工作制，年有效工作日365天。

### 3.1.10建设期限

项目建设期：2020年12月-2021年3月。

## 3.2工程分析

### 3.2.1施工期工程分析

建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。其简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下3.2-1：

基础工程

主体工程工程

装饰工程

安装工程

工程验收

噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣

噪声、固体废物

场地平整

施工污水、生活污水、生活垃圾

### 图3.2-1  项目施工期主要污染环节示意图

### 3.2.2运营期工程分析

### 3.2.2.1养殖生产工艺流程图

图 3.2-2    养殖生产运行工艺流程及产污环节示意图

#### 3.2.2.2养殖工艺说明

本项目采用“立体笼养”的饲养方式，鸡舍内三层重叠式笼养。养鸡场接收同一批次的雏鸡苗，同时进雏，同时出栏。每批饲养50天，每年饲养5批肉鸡，外购饲料喂养。每批进雏鸡约49万只，成活率96%以上，年出栏肉鸡约240万只。自动供料、自动饮水、自动清粪、出栏肉鸡自动传送，人工装箱。具体工艺如下：

（一）养殖整个生产工艺：

1、喂料

在初饮后2小时后开始喂料。1-21日龄使用1号颗粒料，22-50日龄使用2号颗粒料。1-3日龄在开食盘或者垫纸上喂料，少喂勤添，每2-3小时饲喂一次，每只鸡1-2克。4日龄后采用料槽喂料，每天喂料2-4次，匀料3-4次，厚度不超过料槽高度的1/3。

2、饮水

前三天可以使用饮水罐或者浅水盘，在雏鸡上笼前2小时准备好，并加入适量葡萄糖和水溶多维，葡萄糖添加量为5-6%，每天换水4-5次，连续1-2天。三天之后使用乳头饮水管。每隔三天提高饮水管或水槽高度一次，前两周保持乳头高度与雏鸡眼部平行，两周后与鸡头顶平行。

3、温湿度

雏鸡所需适宜温度随日龄的增加而逐渐降低，1-3日龄温度为33-35℃，4-7日龄温度为29-32℃，2-3周龄以后每周下降3℃，4周龄以后稳定在21℃左右。1-3日龄适宜的湿度为70%左右，4日龄以后基本维持在55-60%之间。

4、光照

1-5日龄，光照时间为24小时，光照强度为20Lux；6-15日龄，光照时间为22小时，光照强度15Lux；16日龄以后，光照时间为22小时，光照强度为5Lux。

5、通风

在雏鸡1-5日龄可以使用自然通风进行通风换气；6-10日龄由于鸡只快速生长，可以在白天使用定时风机、夜间仍采用自然通风进行换气；10日龄以后再继续使用定时风机或连续通风换气。

6、适宜的饲养密度

及时将雏鸡群分为二层和三层，以减小饲养密度，促进雏鸡生长发育，分层同时，可以将弱雏挑选出来，单独饲养。1周龄，饲养密度为30只/平方米，2周龄为22只/平方米，3-6周龄，饲养密度为10-12只/平方米。

（二）养殖工艺技术要点：

环境措施：环境对肉鸡的健康和生产力有着多方面的影响，为保证肉鸡的健康和生产力的发挥，必须为其创造适宜的环境，在环境诸多因素中起重要主导作用是温度、湿度、通气和采光。项目为保证夏季鸡舍温度不过高采用风机通风换气、水帘降温的温控措施。

自动饮水：鸡饮水采用乳头式饮水器，既保持一直供水，又不使水受到污染和洒泼。

喂料：鸡喂料采用自动喂料行车，保证料槽内一直有饲料。

排粪：采取机械全自动清粪带输送，集中处理。

消毒：鸡只出舍后，鸡舍冲洗、消毒，消毒剂 溶液，采用熏蒸方式进行消毒。

防疫：鸡只定时注射疫苗，对进出车辆彻底清洗、消毒；饲养人员进入生产区应更衣、帽及鞋靴，淋浴、消毒；严格杜绝其他养禽场人员参观；定期对禽舍及周围环境进行消毒；定期消灭养禽场内有害昆虫如蚁、蝇等和鼠类；引进禽种需来自无禽流感的养禽场；做好鸡只饲养管理。提高鸡只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作。按照消毒程序做好消毒前的准备工作。贯彻好卫生防疫制度，根据禽流感的流行特点，要求其贯彻好卫生防疫制度，避免鸡只和野生鸟类接触，尤其是避免与水禽如鸭、鹅、野鸭等接触。养禽场内不饲养狗、猫等宠物。养禽场的职工不要饲养家禽或笼养鸟；采取封闭式饲养，严防野鸟从门、窗进入禽舍；防止水源和饲料被野禽粪便污染。

#### 3.2.2.3鸡粪堆肥发酵工艺

鸡粪发酵原理：利用微生物的活性，对废弃物中的有机质进行生物分解、腐熟，使有机废弃物转化成有机肥原料。有机肥料可用于土壤改良、园林绿化，最终实现有机废物的资源化利用，并保护环境。

畜禽粪便加入EM好氧菌（即发酵菌床），当温度、水分、氧量等条件合适时，这些微生物大量繁殖，并分解畜禽粪便中含有的有机物。畜禽粪便的高温好氧发酵过程实际上就是畜禽粪便中的微生物发酵的过程。不溶性大分子有机物先附着在微生物外，由微生物所分泌的胞外酶分解为可溶性小分子物质，再送入微生物细胞内被利用。

鸡粪

铲车

好氧发酵

水

堆肥车间

恶  臭

成肥外售

图 3.2-3      鸡粪发酵工艺流程及产污环节示意图

本项目共养殖5批次，每批次养殖49万只，每批次每天产生鸡粪量为49吨，据项目方提供及查阅相关资料可知1立方鲜鸡粪约等于1.25吨，因此每日每批次产鸡粪为39.2m³。根据本项目特点传统槽式发酵法是将鸡粪堆成长55m，宽3m，高1.2m长方体发酵堆，加入8.4kg生物发酵剂（按照生物发酵剂用量每吨鸡粪使用0.2kg发酵剂）进行发酵发酵周期为14天，14天后堆肥发酵完成，外售。

## 3.3主要产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

### 3.3.1施工期污染源

#### 3.3.1.1大气污染源

施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。

（1）施工扬尘

在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

（2）道路扬尘

在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆主要经过区域濮阳县新东环公路进入施工区，施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。

#### 3.3.1.2废水污染源

施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人50人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，整个施工期共90d，用水量为1.5 m3/d，135m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生108m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

#### 3.3.1.3噪声污染源

项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车，电锯等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-90dB（A），具体见表3.3-1。

表 3.3-1     施工机械噪声强度

| 设备名称 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- |
| 推土、挖土机 | 78 |
| 锯机、切割机 | 90 |
| 装载汽车 | 80-90 |
| 水泵 | 80 |

#### 3.3.1.4固体废弃物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人•d计，本项目施工期施工人员50人，施工期为3个月，则项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为2.25t。

项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积19425m2，则项目建筑垃圾产生量为19.425t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方20000m3，全部用于回填及绿化覆土，不对外排放对环境无明显影响。项目土方平衡表见表 3.3-2。

表3.3-2     项目土方平衡表

| 挖方 | 填方 | 剩余土方 |
| --- | --- | --- |
| 20000m3 | 20000m3 | 0m3 |

#### 3.3.1.5生态影响

项目养殖场占地75.52亩，全部为一般农田，项目占地类型及生物量情况具体见表3.3-3。

表 3.3-3   项目占地类型及损失生物量情况一览表

| 群落类型 | 面积（亩） | 植物种类组成 | 损失生物量 （t/亩） | 合计（t） | 占地 类型 | 临时 占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物 群落 | 75.52 | 小麦 | 1 | 75.52 | 一般 农田 |  |

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为农田植被，农田植被主要是小麦。

项目建设共破坏农田植被75.52 亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为10000m2，从而对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放在各厂区的北侧及西北侧，并加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、环保砖、沥青砼均在濮阳县购买，运距约10km，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。本项目建筑材料用量表见3.3-4。

表 3.3-4  项目施工期所需建筑材料消耗表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼 | m3 | 6000 |
| 2 | 水泥 | m3 | 5400 |
| 3 | 碎石 | m3 | 4400 |
| 4 | 透水砖 | m3 | 3200 |
| 5 | 水泥砂浆 | m3 | 7000 |

建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于各施工场地西北角，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

### 3.3.2运营期主要污染源分析

#### 3.3.2.1废气污染源分析

拟建项目废气主要来源于养殖过程中产生的恶臭气体、厨房油烟和污水处理站恶臭。

（1）养殖过程中产生的恶臭气体

养殖过程中不可避免地有恶臭产生，臭气中的氨气、硫化氢等，浓度低时可降低畜禽的生产性能，浓度高时可使肉鸡中毒死亡，使养殖工作人员健康受损，易患呼吸道疾病。本项目养殖为规模化养殖，鸡舍内的鸡粪通过自动清粪设备及时清出，制作肥料外售，同时鸡舍严格控制通风系统，保证鸡舍内空气新鲜，因此，产生的恶臭相比一般养鸡场，鸡舍内恶臭源较低。

鸡粪产生的恶臭气体主要有NH3和H2S等，本项目采用合理设计日粮、加强通风、及时清粪，在鸡及周边喷洒除臭剂等措施，类比相关资料（濮阳惠丰牧业有限公司全自动标准化养殖年出栏240万只白羽肉鸡项目，本项目与其养殖过程产污环节及污染物相同），确定以下参数：NH3产生量约为0.005g/只·天、H2S平均产生量为0.0002g/只·天，根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表 3.3-5。

表 3.3-5    项目养殖过程鸡舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3（kg/a） | H2S（kg/a） |  | NH3（kg/a） | H2S（kg/a） |
| 12栋 | 625 | 25 | 合理设计日粮、加强通风、及时清粪，喷洒除臭剂去除效率可达到50%，厂区进行绿化 | 312.5 | 12.5 |

为了减少恶臭气体对周围环境的影响，项目产生的恶臭气体可采取下列措施：

①场区内利用一切空地、边角地带以及房顶等地方进行绿化，工程绿化率应保持在70%以上，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响；

②将“亚罗康菌”的微生物制剂，添加到饲料中，可将鸡体内的NH3、H2S等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质；

③加强个人劳动卫生保护；

④重视杀虫灭蝇工作。

（2）厨房油烟

根据建设单位提供资料，餐厅厨房设置2个基准灶头，本项目厨房使燃气加热，项目食堂按照河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型饮食业中最高允许排放浓度1.5mg/m3的要求，根据相关资料调查，本项目食用油量平均按0.01kg/（p·d）计，每天就餐人数28人，则日平均耗油量为0.28kg/d，年耗油量为0.1022t/a，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目日产生油烟量为0.007924g/d（即0.825kg/a），按日高峰期2小时计，则高峰期该项目所排油烟的量0.003962kg/h，评价要求，项目拟设置总风量为1000m3/h、净化效率为90%的油烟净化器，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.0003692kg/h，油烟排放浓度为0.37mg/m3，通过高出屋顶的专用烟道排放，该项目油烟排放浓度低于河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型饮食业中最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施去除效率不低于90%的要求，项目油烟能够达标排放。评价要求建设单位将食堂油烟排放口设计在食堂所在建筑屋顶，且油烟排气口与周围环境敏感目标距离不应小于20m。

（3）污水处理站废气恶臭气体

污水处理站臭气产生点位主要为格栅、调节池、肥液暂存池，评价要求在过格栅、调节池等设施进行封闭并喷洒除臭剂进行脱臭，增加污水处理站周边绿化。为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，评价臭气污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。项目生活废水及鸡舍冲洗废水产生量为1603.84m3/a，BOD5浓度处理前500mg/L，处理后85mg/L，则污水处理站臭气产生及排放情况见3.3-6。

表3.3-6  污水处理站臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量 |  | 拟处理措施 | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S(g/a) | NH3(g/a) |  | H2S(g/a) | NH3(g/a) |
| 污水处理站恶臭 | 24.88 | 642.82 | 喷洒除臭剂，进行场区绿化 | 12.44 | 321.41 |

（4）发酵恶臭气体

本项目鸡舍采用干清粪工艺，根据物料平衡计算，日产鸡粪量240t/d。查阅相关资料，鸡粪中总固体量约 35～40%，以40%计，其中含氮量 0.6%，含硫量 0.2%，则项目日产鸡粪中，含氮总量为 576kg/d，含硫量 192kg/d。由于鸡粪在堆肥车间中进行搅动，预计总氮、总硫转化成NH3、H2S量不大于1%，NH3、H2S最大产生速率分别为5.76kg/d（1.0t/a）、1.92kg/d（0.35t/a）。

处理措施：堆肥车间全封闭，在发酵池上方安装集气罩，用于收集生产时产生的恶臭气体，收集到的臭气送生物除臭装置进行处理，该系统风机风量为5000m3/h，对恶臭气体的收集效率为95%，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒排放。生物除臭装置填料中采用恶臭处理细菌，配合循环水喷淋，臭气通过送风机送到生物反应填料层，与之进行充分接触，通过耐较高温度的细菌微生物将废气中的残留有害气体消耗掉，恶臭气体的去除效率可达到90%以上，本次评价以90%计，经计算，鸡粪发酵生产车间恶臭气体产排情况见表3.3-7。

表3.3-7      有机肥生产车间恶臭气体产、排情况统计

| 序号 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生 速率 （kg/h） | 产生 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） |  | 排放 速率 （kg/h） | 产生 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 一 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NH3 | 0.24 | 48 | 1.0 | 喷洒除臭剂、生物除臭装置1套 | 0.0228 | 4.8 | 0.095 |
| 2 | H2S | 0.08 | 16 | 0.35 |  | 0.0076 | 1.6 | 0.046 |
| 二 | 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NH3 | 0.012 | / | 0.05 | / | 0.012 | / | 0.05 |
| 2 | H2S | 0.004 | / | 0.0175 |  | 0.004 | / | 0.0175 |

为了减少恶臭气体对周围环境的影响，项目产生的恶臭气体可采取下列措施：

①场区内利用一切空地、边角地带以及房顶等地方进行绿化，工程绿化率应保持在70%以上，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响；

②将“亚罗康菌”的微生物制剂，添加到饲料中，可将鸡体内的NH3、硫化氢（H2S）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质；

④加强个人劳动卫生保护；

⑤重视杀虫灭蝇工作。

#### 3.3.2.2废水污染源

（1）污染因素分析

废水是养鸡场产生的重要污染物，包括鸡舍冲洗水及工人生活用水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

A、鸡舍冲洗排水

项目鸡舍12栋一次全部转群，冲洗一次用水量为163.8m3/批次，考虑鸡舍地面吸收残留及自然蒸发，评价按20%计，则项目鸡舍冲洗水排放量折合每天废水排放量为131.04 m3，每年废水排放量为786.24 m3，该废水经“格栅+调节池+厌氧池+暂存池”用于厂区农田施肥，冲洗废水中主要污染物产生浓度分别为COD 1000mg/L、BOD5 500mg/L、SS 800mg/L、NH3-N 100mg/L，污染物产生量分别为COD 0.786/a、BOD5 0.393t/a、SS 0.629t/a、NH3-N 0.0786t/a。

B、办公生活排水

本项目劳动定员为28人，职工生活污产生量约为2.24m3/d ，年产生量为817.6 m3，该废水全部进入污水处理设施处理后回用。

生活污水产生量为817.6m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N 30mg/L，污染物产生量分别为COD 0. 245t/a、BOD5 0.128t/a、SS 0.164t/a、NH3-N 0.0245t/a。

- 全厂项目水平衡

鸡舍冲洗水

职工生活

消毒用水

水帘降温

新鲜水

37524.8

绿化用水

损耗196.56

损耗204.4

污水处理设施

蒸发、风力损耗4392

982.8

786.24

1022

817.6

240

1603.84

4392

9000

20520

鸡饮用水

种植

合作

社农

作物

液体

肥料

损耗196.56

图 3.3-2    本项目水平衡图（单位：m3/a）

#### 3.3.2.3噪声排放情况

噪声主要为鸡鸣叫、排风机、清粪机器、发电机组噪声、污水处理站泵与风机运营等，根据类比调查，其源强为55～85dB(A)。工程主要噪声设施、治理措施和产排源强情况见3.3-8。

表3.3-8      工程主要噪声源强一览表

| 污染源 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声级[dB(A)] |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 鸡场 | 排风机 | 216个 | 85 | 65 | 隔声、减振 |
|  | 正压风机 | 40台 | 85 | 65 | 隔声、减振 |
|  | 鸡鸣叫 | / | 55~65 | 50 | 隔声 |
|  | 清粪带 | 60条 | 70 | 60 | 隔声、减振 |
|  | 空气能热泵 | 6台 | 80 | 65 | 隔声、减振 |
| 污水处理站 | 泵、风机 | 4台 | 85 | 65 | 隔声、减振 |

#### 3.3.2.4固体废弃物排放情况

本项目相关固体废弃物主要为鸡粪、饲料残渣及散落毛羽、病死鸡尸、生活垃圾、医疗废物。

（1）鸡粪（包含废饲料、羽毛等）

本项目采取干法清粪工艺，将粪及时、单独清出，实现日产日清。每层鸡笼下设置一条纵向鸡粪传送带，鸡粪散落在传送带上，在纵向流动空气的作用下，把鸡粪的部分水分带出舍外。在鸡粪清理时，由于清粪带平整光滑，被清出的鸡粪为颗粒状，出舍鸡粪含水率低，可实现减量化生产，有利于后续生产。鸡粪每天清理一次，清理时，先启动鸡粪传送带，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带输送至堆肥车间。根据《中国环境科学》2006.26（5）614-615发表的《中国禽畜粪便产生量估算及环境效应》（王方浩等）表1：每只肉鸡粪便排泄量为0.1kg/d，项目肉鸡年出栏量为240 万只，养殖期为50天，则鸡粪产生量约为240t/d，12000 t/d。经厂区堆肥车间处理后外售给濮阳市万丰农牧农民专业合作社。鸡粪运输途中可能有遗洒或者臭气逸出，会对环境产生一定的影响。企业应保证运输时应采用塑料布铺底，同时对鸡粪密封遮挡，尽量减少运输途中鸡粪遗洒以及臭气逸出。

（2）病死鸡尸

由期刊论文《规模化畜禽养殖场环境影响评价与实例研究》（农业环境科学学报，2007年）可知，规模化养鸡场病死鸡控制在0.1%~0.2%，本项目取平均值0.15%，本项目年出栏240万只肉鸡，则每年病死鸡约有3600只。按照病死鸡的重量为1kg进行计算，每年产生的病死鸡的重量为3.6t/a。企业设置危险废物暂存间，危险废物暂存间内设置电冰柜用于冷冻病死鸡，项目生产过程中产生的病死鸡需及时交濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司进行处理。根据《禽畜养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）的要求，项目饲养过程中产生的病死鸡应及时处理，及时冷冻保藏，并及时交由有资质单位处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。

（3）生活垃圾

该厂职工共28人，职工生活垃圾按每人0.5kg/天计，则每天产生生活垃圾14kg/d。生活垃圾年总产生量约为5.11t/a（按365天计），定期送往郎中乡垃圾中转站，由中转站统一送往县垃圾填埋场进行填埋处理。

（4）医疗废物

拟建项目医疗废物包括鸡舍消毒废包装物、注射器、废药品、药品包装等医疗废物，医疗废物产生量约为100kg/a。根据《国家危险废物名录》（2016），医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01。要求企业在场区建设危废暂存间（1座，20m2），用于医疗废物及危险废物的临时储存，定期委托有资质的医疗废物处置中心处置。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，并设立危险废物标志。严禁将医疗废物露天存放，以防风吹、日晒、雨淋，污染环境。

本项目固体废物汇总如下3.3-9。

表 3.3-9   本项目固体废物汇总表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 12000t/a | 一般固废 | 收集后发酵外售 |
| 2 | 病死鸡 | 3.6t/a | 一般固废 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 5.11t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 4 | 医疗废物 | 0.1t/a | 危险废物HW01 | 交有处理资质单位处置 |

## 3.4项目主要污染物产排情况

表 3.4-1    本项目污染物产排情况一览表

| 项目 |  |  | 污染因子 | 产生情况 | 削减情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍消毒冲洗废水、生活污水 |  |  | 污水处理站废水量 | 1603.84m3/a | 1603.84m3/a | 全部用于附近种植合作社农作物液体肥料，不外排 |
| 固废 |  |  | 鸡粪 | 12000t/a | 12000t/a | 0 |
|  |  |  | 病死鸡 | 3.6t/a | 3.6 t/a |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5.11t/a | 5.11t/a |  |
|  |  |  | 医疗废物 | 0.1t/a | 0.1t/a |  |
| 废气 | 鸡舍恶臭、发酵车间、污水处理站恶臭 | 有组织 | NH3 | 1.0t/a | 0.905t/a | 0.095t/a 4.8mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 0.35t/a | 0.304t/a | 0.046/a 1.6mg/m3 |
|  |  | 无组织 | NH3 | 0.685t/a | 0.3175t/a | 0.3675t/a |
|  |  |  | H2S | 0.042t/a | 0.0123t/a | 0.0298t/a |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 0.003962 kg/h | 0.0033567kg/h | 0.0003962kg/h0.37mg/m3 |
| 噪声 |  |  | 噪声主要为鸡鸣叫、排风机、鸡粪清理设备运行等噪声等，根据类比调查，其源强为55～85dB(A) |  |  |  |

# 第四章  区域环境概况及环境质量现状评价

## 4.1区域自然环境概况

### 4.1.1地理位置

濮阳县位于河南省东北部，黄河下游北岸，南和东南与山东省东明、菏泽、鄄城隔河相望，东和东北与范县及山东莘县毗邻；北与西北倚濮阳市区；西和西南与内黄、滑县、长垣接壤。县城距省会郑州市192km。地理位置：北纬35°20′～35°50′，东经114°52′～115°25′。东西长约49.2km，南北宽约44km，总面积1455km2，耕地面积120万亩。

本次评价对象为濮阳县宏祥农业科技有限公司规模化养鸡场年出栏240万只肉鸡项目，项目位于濮阳县郎中乡霍营村东南，场区四周为农田，周边500m内无学校、医院、疗养院等环境敏感点及无功能性地表水体。项目地理位置详见附图一，项目周围环境卫星图见附图二。

### 4.1.2地质地貌

濮阳县地处黄河中下游冲积平原，位于内黄隆起和鲁西隆起的东（明）濮（阳）地堑带，系我国地貌第三阶梯的中后部，是中、新生代的沉积盆地。地势南高北低，西高东低，由西南向东北倾斜，自然坡度南北约为1/4000，东西约为1/8000，地面海拔50～58m。全县地貌较相似，由于历史上河水入海和黄河沉积、淤塞、改道等作用，形成了濮阳县平地、岗洼、沙丘、沟河相间的地貌特征。

### 4.1.3水文及水文地质

(1)区域水文地质概况

濮阳县地处渤海湾沉降带的东濮凹陷，位于鲁西隆起区、太行山隆起带、秦岭隆起带等三大构造体系交汇处，该区域东有兰聊断裂、南接兰考凸起、北临马陵断层、西连内黄隆起。其主要地质构造是在古生界基岩之上，沉积了以第三系为主的中、新生界沙岩地层。地震烈度为7 度。

(2)区域地表水概况

濮阳县地域大部分属黄河流域，主要过境河流有黄河和金堤河。北部少数引黄灌区属海河流域。项目所在地濮阳市共有97 条河流，多为中小河流，多数源于境内。

青碱沟：青碱沟系无源头水，1969 年开挖，源于该县习城乡南游村南地，流经古庄、梨园、白堽、王称堌、碱王庄于柳屯镇赵庄南入金堤河，全长45.09km，其主要功能是农田灌溉和汛期排涝，非农灌季节河段基本无地表径流，仅为沿途的少量工业及生活污水，农灌季节河段有引黄灌溉农田退水汇入。

金堤河：金堤河作为黄河中下游的一条支流，系平原排水河道，地跨豫鲁两省，分属河南新乡、安阳、濮阳和山东聊城4 地市12 个县，是当地农业灌溉的主要水源之一。金堤河发源于新乡县荆张庄排水沟，于台前县张庄闸入黄河，金堤河境内流长48.4km，流域面积1750km2，且支流很多。

根据对金堤河干流濮阳和范县两个水文站多年实测资料进行统计分析，濮阳站多年平均径流量为1.64 亿m3，范县站为2.2 亿m3。实测径流年际变化很大，濮阳站年最大径流量为7.047 亿m3，年最小流量为0.131 亿m3，两者相差53.8 倍。范县站年最大径流量5.03 亿m3，最小径流量为0.35 亿m3，两者相差14.4 倍。濮阳、范县两站的实测径流量年内分配不均，汛期（7～10 月）濮阳站占全年的比例为68.3%，范县站为75% 。

（3）区域地下水概况

濮阳市地下水分为浅层地下水、中层地下水和深层地下水。地下水位埋深深浅不一，西部地下水埋深一般大于10m，东部埋深较浅为2―4m。根据含水层的结构及埋藏条件，可分为第四系孔潜水和层间孔隙水两种，地下水的径流条件较好，但其水位、水量等的动态变化，受大气降水和季节的影响较大，特别是人为因素的影响尤其大。由于天旱、降水偏少等因素使地下水位在逐年下降。

评价区域地下水主要为孔隙潜水，主要含水层为6m 以下的细砂及细砂含卵石层，根据濮阳县地形特点，该区域地下水大致分为浅层含水层组、中层含水层组（承压水）和深层含水层组。评价区地下水埋深一般在8.5～9.0m，根据含水层的结构及埋藏条件，可分为第四系孔隙潜水和层间孔隙水两种，地下水的径流条件相对较好。评价区内地下水的水位、水量等的动态变化，受大气降水和季节的影响比较大，特别是人为因素的影响尤其大。由于天旱、降水偏少等因素使地下水位在逐年下降。

项目所在区域浅层地下水主要由大气降水和地表水补给，地下水流向一般沿地形坡度方向流向，即从西南向东北流，洪水期和农业灌溉期河水补给地下水，枯水期地下水补给河水，项目用水自建1口水井供水。

### 4.1.4气候气象

濮阳县属暖温带大陆型季风气候，半湿润，四季分明，温度适宜，光照充足，春旱夏涝交替明显。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽日照长，冬季干冷少雨雪。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。由于降雨不匀，也常出现旱涝不均现象。干旱是近年来主要灾害性天气。四季气温变化大致情况是：

春季(3～5 月)，气温明显回升，降水逐渐增多。在一般年份里，4 月份为春季降雨量较多的月份，平均36.1mm。5 月份降雨量又明显减少，气温大幅度升高。

夏季(6～8 月)，天气炎热，最高气温可达42.2℃左右。每月平均降雨量110mm，为全年总降水量的20%，也是暴雨集中的季节。

秋季(9～11 月)，降水量明显减少，气温下降较缓，树木逐渐落叶。

冬季(12 月～次年2 月)，气温较低，降水量为全年中最少的季节，占全年降水量的3%。最低气温可降至-20.7℃左右。

### 4.1.5土壤

濮阳县土壤大致分为三个类型：潮土、风砂土和碱土。除碱土外，其它两种土壤均适宜多种农作物生长。

### 4.1.6矿产资源

濮阳县处于华北平原东部，地势平坦，地质条件比较简单，矿藏资源较少，境内尚未发现可供开采的矿物质资源。

### 4.1.7动植物资源

濮阳县属落叶阔叶林带。由于耕作历史悠久，原有的自然植被已不复存在，主要是栽培植被。境内生长的植物可分为农作物、人工种植的木本草本植物和野生杂草三部分。

粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、绿豆、红薯等，经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜等，蔬菜主要有白萝卜、红萝卜、大白菜、小白菜、白头白菜、菠菜、芹菜、韭菜、大葱、土豆、蒜、辣椒、生椒、芫荽、藕、丝瓜、苦瓜、芸豆、豆角、木耳、蘑菇、茄子等。

乔木有杨、槐、榆、柳、松、椿、桐，灌木有笸箩柳、柽柳、酸枣棵等，果木有苹果、杏、枣、柿、石榴、葡萄等，药材有苍耳子、香附、寸冬、金银花、枸杞、红 花、地黄、杏仁等，花卉有牡丹、芍药、月季、夹竹桃、菊、玫瑰、木槿、文竹、茉莉、仙人掌、仙人球、裙子兰、鸡冠花等。

野生杂草有蒲公英、蒺藜、马齿苋、鱼醒草、猪毛菜、狼尾巴蒿、灰灰菜、茅草、米米蒿、扫帚菜、抓地秧、小雀卧单、三棱草、勾勾秧、水杂草等。

动物可分为饲养动物、野生动物两部分。

传统的饲养家畜有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、狗、猫等，引进饲养的有肉牛、奶牛、长毛兔等。传统的饲养家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等，以鸡为主，引进饲养的有肉食鸡、乌鸡等。

野生动物主要有兽类、鸟类、爬行类、水生类、两栖类、昆虫类。兽类有鼠、刺猬、蝙蝠、黄鼠狼等，鸟类有麻雀、喜鹊、燕子、乌鸦、布谷、啄木鸟、斑鸠、猫头鹰、杜鹃、画眉、雁等，爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎、蜗牛、蝎子、蚯蚓等，水类有鱼、鳖、虾、蟹、蚌、泥鳅等，两栖类有青蛙、蟾蜍等，昆虫类益虫有蜜蜂、蚂蜂、螳螂、蜘蛛、蜻蜓、蚂蚁等，昆虫类害虫有蛴螬、蝼蛄、蚜虫、棉铃虫、地老虎、蝴蝶、飞蛾等。

本项目所在区域范围内无珍稀动植物资源。

### 4.1.8文物古迹

濮阳县是中华民族的发祥地之一，夏时称昆吾国，战国时因在濮水之阳，始名濮阳。秦赢政七年置濮阳县，之后朝代更迭，曾沿用“澶渊”、“澶水”、“澶州”、“开州”等名称，民国三年复称濮阳。《礼记》中就有“桑间濮上”的记载。上古五帝中的颛顼、虞舜及其部族曾在此繁衍生息，开启华夏文明；春秋卫国在此建都长达388年，孔子以文化人，十年居卫，促成礼仪之邦，素有“颛顼遗都”、“帝舜故里”、“中华帝都”之称；中华张姓、柳姓源于此地，特别是1987年在县城西水坡发掘的距今6400多年的蚌塑龙型图案，轰动中外考古界，被称为“中华第一龙”，濮阳因此被誉为“中华龙乡”、“华夏龙都”。

（1）唐兀公碑

唐兀公碑坐落杨十八郎南唐兀公祖莹，上刻“大元赠敦武校尉军民万府百夫长唐兀公碑”，碑文记述墓主自唐兀台至唐兀闾马、达海、崇喜等历代情况，是蒙汉两族融合的实证， 具有很高的历史，艺术、科学价值。曾建立西夏的党项族消亡过程的重要研究资料。1987年被列为河南省第二批重点文物保护单位。 2006年05月25日，唐兀公碑作为元代石刻，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。

- 中心阁

中心阁又名四牌楼，位于濮阳老城十字街。该建筑高8.6米，6.6米见方，占地面积43.56平方米，为木石结构，呈方形，四角以石柱支撑阁顶。阁顶以全木构成，扣榫严紧，四角各有斗拱相托，阁檐上挑，上覆琉璃瓦，青光闪烁。顶脊塑八只蹲狮，栩栩如生。四道垂脊各塑龙、凤、鱼、马，呈龙飞凤舞、鱼跃马腾状。四角套兽下垂铜铃，风吹摆动，叮当作响。阁内绘饰图案，雕梁画栋，非常美观。外壁四块额板，雕字如斗，苍劲有力，为书法家刘文选所书。东曰颛顼遗都，西曰澶渊旧郡，南曰河塑保障，北曰北门锁钥，概括了濮阳历史悠久和地理上的重要位置。

- 八都坊

八都坊由坊座、坊身、坊顶三部分组成。坊座四个，由上下两层巨石作基。坊身有四大方形石柱，立于坊基之上，四柱下部均有抱鼓相夹，抱鼓中部和顶部雕有石狮，威武雄壮。坊身上部分左、中、右三个层次，左右结构相同，形式对称。中部三架横梁，相嵌两块石板，层次分明，明暗相间。坊顶凌空，有座威严庄重庑殿，殿顶有前后坡和假瓦垄；殿脊两端，雕有石吻、石兽；殿脊正中，雕有石狮，背驮葫芦、宝瓶，张嘴昂首，挺胸远望，神态逼真，栩栩如生。整个坊身，组合严紧，端庄大方，对称美观，充分显示出我国明代匠人运用力学原理进行重型建筑的高超技艺，闪耀着劳动人民的聪明和才智。

八都坊为明朝万历年间所建，是明代濮阳籍都御史纪著、候英，大理寺卿李珏、史褒善、王廷，尚书赵廷瑞、董汉儒，巡抚吉澄同立。坊顶镌刻“八都坊”三个大字，笔锋雄健，隽永端庄，系当时书法家韦大秦所书。据说，当时坊之南北还立有两个下马坊，文官到此下轿，武官到此下马，皇帝到此，也要“龙行三步”。

- 回銮碑

回銮碑，亦曰“契丹出境碑”，位于河南省濮阳城内御井街西侧。此碑原为青石，高2.6米，宽1.3米，碑文为宋真宗所赋《契丹出境》诗，相传为寇准书写，字大如掌，苍劲挺拔，秀丽流畅。其南有一古井，水清澈甘甜，相传为真宗驻跸时所凿，故称“御井”。此迹是宋辽大战与“澶渊之盟”的唯一见证。公元1004年，契丹族的辽圣宗耶律隆绪和他的母亲肖太后率兵二十万进攻北宋，兵临澶州。宋真宗在宰相寇准等主战派的督促下，御驾亲征，于澶州大败辽兵，双方议和，订"澶渊之盟"。在班师回京之前宋真宗曾赋诗以志这次亲征胜辽之事，由寇准书丹，镌石于城内，也就是现存的回銮碑。御井相传是当年宋真宗用过的水井，旧志称“御井”，为濮阳八景之一，现为省级文物保护单位。

- 中华第一龙

1987年在位于河南省濮阳县城西水坡仰韶文化址发现”中华第一龙”。在一个墓室中部的壮年男性骨架的左右两侧，有用蚌壳精心摆塑的龙虎图案，龙图案身长1.78米，高0.67米，昂首、弓身、长尾，前爪扒、后爪蹬，状腾飞。虎图案身长1.39米，高0.63米。虎头微低，圜目圆睁，张口露齿，虎尾下摆，四肢交替，如行走状，形下山之锰虎。墓主人的两侧用蚌壳精心摆塑的龙虎图案，被考古学者验定为“中华第一龙”。

据现场调查，本项目场址周围 500m 范围内无地表文物古迹存在。

## 4.2环境保护目标调查

该项目位于濮阳县郎中乡霍营村东南，场区四周农田围绕，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

项目周围环境保护目标见4.2-1。

表 4.2-9      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 霍营村 | NE | 520 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 西白丘村 | SE | 1443 |  |
|  | 东白丘村 | SE | 1950 |  |
|  | 贾白邱村 | SE | 1072 |  |
|  | 马白邱村 | SE | 1927 |  |
|  | 梁大郭村 | SE | 973 |  |
|  | 祝大郭村 | SW | 1309 |  |
|  | 于寨村 | SW | 2255 |  |
|  | 杨营 | SW | 2192 |  |
|  | 桑营 | SW | 1923 |  |
|  | 芦营 | SW | 1904 |  |
|  | 大赵寨村 | W | 1618 |  |
|  | 减杜 | NW | 2309 |  |
|  | 大碾村 | W | 690 |  |
|  | 尚寨村 | W | 759 |  |
|  | 紫弟张占村 | N | 1354 |  |
|  | 山王寨村 | NE | 2476 |  |
|  | 詹邱村 | NE | 1362 |  |
|  | 西王海村 | NE | 1809 |  |
|  | 东王海村 | NE | 2072 |  |
|  | 鲁白丘村 | ES | 1514 |  |
|  | 管白丘村 | ES | 1724 |  |
| 地表水 | 五星沟 | E | 1390 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
| 地下水 | 项目绿化区下游村庄地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 绿化区域附近土壤环境 |  |  | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 |
| 声环境 | 各场区四周场界 |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

## 4.3环境质量现状评价

### 4.3.1环境空气质量现状监测与评价

项目位于河南省濮阳市濮阳县郎中乡霍营村东南，本次区域环境质量达标情况采用濮阳市生态环境局于2018年发布的濮阳县全年环境空气质量数据（http://www.pyshbj.gov.cn/SecondPage.aspx?id=102），具体数据如下：

表 4.3-10  2018年濮阳县环境空气质量数据

| 评价因子 | 平均时段 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均值 | 63 | 35 | 0.8 | 不达标 |
| PM10 | 年均值 | 102 | 70 | 0.46 | 不达标 |
| SO2 | 年均值 | 16 | 60 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 36 | 40 | 0 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 117 | 160 | 0 | 达标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1.1 | 4mg/m3 | 0 | 达标 |

由上表可知，根据濮阳市生态环境局公布的2018年濮阳县环境空气质量数据，所在区域的 SO2、NO2、CO 均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，超标原因主要是建筑施工、道路扬尘、工业污染等所致。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目所在区域环境空气质量属于不达标区。

采取措施：根据濮阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室印发《濮阳市大气污染防治2019年攻坚行动方案》的通知、《濮阳市2019—2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，通过全面实施“三散”治理。推进“双替代”供暖，2019年采暖季前完成26.6万户“双替代”改造任务，保障人民群众温暖过冬。推进“散煤”治理，除电煤、集中供热和原料用煤外，全市范围内实现燃煤清零。推进“散尘”治理，狠抓工地扬尘污染防治，强化城市散尘防治，深化城市清洁行动，实施国、省干线公路扬尘整治，推进农业生产散尘防治，开展餐饮油烟污染专项整治，实施烟花爆竹污染专项整治，持续做好秸秆综合利用。推进“散乱污”治理，实现“散乱污”企业动态清零，开展成品油市场专项整治。

通过加快推进三大结构调整。推进产业结构调整，加快“红黄蓝绿”标识管理，开展化工产业集群升级改造，实施绿色环保调度，加强排污许可管理。推进能源结构调整，压减煤炭消费总量，增强清洁能源供应保障能力，加快供热基础设施建设，完成工业燃煤设施拆改。推进运输结构调整，加快老旧车淘汰，推广使用新能源和清洁能源汽车。

通过持续深化工业企业治理。完成工业企业治理任务，加快铸造行业污染治理、工业窑炉深度治理、锅炉提标改造和工业企业无组织排放治理。推进挥发性有机物综合治理，大力推进源头替代，强化挥发性有机物排放管控，开展专项执法检查，对设施不正常运行、不能稳定达标排放的企业，纳入季节性生产调控清单，实施停产治理。

有效应对重污染天气。强化重污染天气应急管控，修订重污染天气应急预案，落实应急减排措施，实施季节性生产调控。坚持“一厂一策”，10月底前纳入应急减排清单的工业企业要制订“一厂一策”方案，明确不同预警条件下停产的生产线、工艺环节和各类减排措施等指标。

不断强化基础能力建设。增强环境监测能力，加快智慧环保建设，加大环境空气质量监测网络覆盖力度，强化污染源自动监控体系建设，加快机动车“天地人”监控系统建设。增强环境执法监管能力，强化燃气监管，10月底前完成所有涉气排污单位污染治理设施燃气监管系统现场端安装和联网。通过培训提高执法人员业务能力和综合素质，配齐执法装备，不断加强执法能力建设。

通过采取以上措施，全面提升大气污染防治水平，保证污染物最终达标排放。

#### 监测点位的布设：

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对硫化氢、氨进行补充检测，检测点位及检测结果如下。

评价区位于濮阳市濮阳县，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设3个。河南中裕检测技术有限公司于2020年4月26日-5月3日对项目监测点位进行了监测，点位布设详见下表。

表4.3-11 环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 位置名称 | 位置说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 霍营村 | 项目北侧约520m | 根据监测环境适当调整测点位置并注明 |
| G2 | 项目厂界中心 | / |  |
| G3 | 贾白邱村 | 项目北侧主导风向下风向，距离项目约930m |  |
| 补充监测因子 |  | TSP、NH3、H2S |  |

#### 监测因子及分析方法：

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为TSP、NH3、H2S。监测方法见下表。

表4.3-12 环境空气监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限（mg/m³） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 0.001 | GB15432-1995 |
| NH3 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | 0.004 | HJ534-2009 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 | GB11742-1989 |

#### 监测时间及监测频率：

河南中裕检测技术有限公司于2020年4月26日-5月3日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见下表。

表4.3-13 环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
| H2S | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次 |
| NH3 | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次 |

#### 评价方法：

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

#### 评价标准：

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的小时浓度限值，评价执行标准具体见下表。

表4.3-14 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | mg/m3 | 0.3 |
| H2S | 1小时平均 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.20 |

#### 监测结果与分析：

本评价环境空气质量监测统计结果列于下表。

表4.3-15 环境空气质量现状评价结果

| 大气监测指标 | 监测点 | 1小时浓度值mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大值标准指数 | 超标率 （%） | 最大值超标倍数 |
| H2S | 霍营村 | 0.00139~0.00169 | 0.83 | 0 | 0 |
|  | 项目厂界中心 | 0.00212-0.0052 | 0.48 | 0 | 0 |
|  | 贾白邱村 | 0.0011-0.00125 | 0.86 | 0 | 0 |
| NH3 | 霍营村 | 0.0383~0.0508 | 0.75 | 0 | 0 |
|  | 项目厂界中心 | 0.0610-0.0732 | 0.63 | 0 | 0 |
|  | 贾白邱村 | 0.0186-0.0425 | 0.79 | 0 | 0 |
| TSP | 霍营村 | 0.063~0.104 | 0.63 | 0 | 0 |
|  | 项目厂界中心 | 0.069~0.108 | 0.64 | 0 | 0 |
|  | 贾白邱村 | 0.060~0.110 | 0.63 | 0 | 0 |

由监测结果可知，各监测点位TSP、NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D小时浓度限值。

### 4.3.2地表水环境质量现状监测与评价

#### 4.3.2.1监测断面布设

本项目运行过程中产生的生产和生活废水经污水处理设施处理后全部用于附近农田农作物灌溉，不排入地表水体。场区区域地表水体为项目金堤河。根据项目附近水域特点，为了反映项目区的地表水体现状，采用濮阳市生态环境局发布的关于2018年金堤河宋海桥监测断面的环境现状监测数据，见下表：

表 4.3-16  地表水环境现状监测断面布设一览表

| 时间 | 断面名称 | 监测因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 2018年3月 | 金堤河宋海桥监测断面 | 82 | 3.06 | 0.34 |
| 2018年4月 |  | 62 | 2.6 | 0.31 |
| 2018年5月 |  | 39 | 0.11 | 0.03 |
| 2018年6月 |  | 37 | 0.13 | 0.06 |
| 2018年7月 |  | 38 | 0.10 | 0.14 |
| 2018年8月 |  | 56 | 2.36 | 0.60 |
| 2018年9月 |  | 33 | 1.19 | 0.25 |
| 2018年10月 |  | 20 | 0.65 | 0.10 |
| 2018年11月 |  | 74 | 1.5 | 0.24 |
| 2018年12月 |  | 34 | 1.05 | 0.23 |
| 2019年1月 |  | 37 | 1.18 | 0.21 |
| 2019年2月 |  | 10 | 0.17 | 0.06 |
| 2019年3月 |  | 37 | 0.66 | 0.14 |
| 2019年4月 |  | 19 | 0.19 | 0.25 |
| 2019年5月 |  | 19 | 0.36 | 0.13 |
| IV水体标准 |  | 30 | 1.5 | 0.3 |

由上表可知，2018年金堤河宋海桥监测断面COD除2018年10月份、2019年2月份、4月份、5月份外均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求，2018年3月、4月、8月氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求，2018年3月、4月、8月总磷不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。其中COD超标率73.3%，氨氮超标率20%，总磷超标率20%。

金堤河是黄河下游左岸的一条支流，为平原河道，南临黄河干流，北界卫河、徒骇河、马颊河，发源于河南省新乡县境，流经新乡、鹤壁、安阳、濮阳和山东省聊城等五地市 12 个县，在河南省台前县张庄入黄河，河道全长 158.6km，流域面积 5047km2。

经收集资料、现场调查发现，金堤河沿岸农业面源污染严重，上游及支流来水水质不稳定，内源污染呈加重趋势，局部河段泥位较深，金堤河及其支流沿岸存在规模化养殖，天然径流匮乏， 污净比较高，因此水质情况较差。

为加快改善河南省濮阳市水环境质量，濮阳市委市政府研究决定，在打好大气污染攻坚的同时，开打水污染防治攻坚战，印发《关于打赢濮阳市水污染防治攻坚战的实施意见》等“1+2+6” 系列方案。计划用 3 年的水污染防治攻坚，提前一年实现“十三五”水生态环境保护目标，到 2019 年，濮阳市主要河流水质稳定达到Ⅴ类；市城区全面消除黑臭水体，县城基本完成黑臭水体整治任务；市级饮用水源水质达标率达到 100%，县级饮用水源水质达标率达到 96%以上。濮阳市紧紧围绕改善水环境质量这个核心目标，开展工业污染防治、城区黑臭水体治理、基础设施建设农村综合整治(包括畜禽污染治理)、饮用水源保护和流域综合治理等六个专项行动，对造纸、农副产品加工等 6 个重点排水行业实施整治，完成 13 个重点工程项目建设。

根据金堤河宋海桥常规监测数据，至2019 年 5 月 COD、氨氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的要求，水质有所改善。

### 4.3.3地下水质量现状监测与评价

#### 4.3.3.1 监测断面的设置

评价区内地下水主要为深层地下水，地下水流向西南向东北。本项目监测点位所在区域周边地下水水位为50-60m，依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设3个监测点，地下水监测布点设置见表 4.3-。

表 4.3-8      地下水现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 相对位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 贾白邱村 | WS |
| 2# | 厂址区域 | / |
| 3# | 霍营村 | N |

#### 4.3.3.2 监测项目、时间及分析方法

监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项。

监测时间：地下水监测由河南中裕检测技术有限公司于 2020 年4月26日~4月27日进行监测。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》(GB/T5750.2-2006)进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8-2006)中相关规定的监测方法进行。

4.3.3.3 评价方法

采用单因子污染指数法。

4.3.3.4 评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类标准。

4.3.3.5 监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表4.3-9、表 4.3-10。

表 4.3-9        地下水水质监测统计及评价结果表 （单位：mg/L，其中 pH、总大肠菌群、细菌总数除外）

| 检测时间 | 2018.07.17 |  |  | 2018.07.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 贾白邱村 | 厂址区域 | 霍营村 | 马庄村 | 厂址区域 | 单寨村 |
| K+ | 14.5 | 15.8 | 15.1 | 14.5 | 15.0 | 15.1 |
| Na+ | 77.2 | 89.1 | 76.3 | 75.9 | 88.3 | 76.2 |
| Ca2+ | 94.4 | 96.7 | 93.5 | 93.4 | 94.1 | 91.8 |
| Mg2+ | 9.85 | 11.6 | 10.1 | 10.0 | 11.7 | 9.89 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | 5.21 | 5.82 | 5.97 | 5.16 | 5.85 | 5.69 |
| Cl- | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 |
| SO42- | 5.97 | 6.38 | 5.91 | 5.75 | 5.89 | 5.52 |
| pH值（无量纲） | 7.04 | 7.11 | 7.08 | 7.05 | 7.14 | 7.07 |
| 氨氮 | 0.214 | 0.423 | 0.416 | 0.224 | 0.444 | 0.406 |
| 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硝酸盐氮 | 0.639 | 0.644 | 0.768 | 0.715 | 0.744 | 0.720 |
| 挥发酚 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0009 |
| 氰化物 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.009 |
| 砷(µg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞(µg/L) | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.39 |
| 六价铬 | 0.004 | 0.01 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.004 |
| 总硬度 | 332 | 318 | 339 | 345 | 315 | 306 |
| 铅(µg/L) | 7.30 | 8.42 | 7.79 | 8.24 | 8.42 | 8.17 |
| 氟化物 | 0.172 | 0.173 | 0.170 | 0.172 | 0.184 | 0.161 |
| 镉(µg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 锰 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 溶解性总固体 | 564 | 584 | 569 | 535 | 551 | 549 |
| 耗氧量 | 2.15 | 1.96 | 2.03 | 1.92 | 1.81 | 2.22 |
| 硫酸盐 | 5.97 | 6.38 | 5.91 | 5.75 | 5.89 | 5.52 |
| 氯化物 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 细菌总数（个/mL） | 80 | 70 | 75 | 60 | 75 | 70 |

注：未检出为水体中未监测出污染物。

表4.3-10   地下水检测结果

| 检测时间 | 2020.04.26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 尚寨村 | 梁大郭村 | 紫弟张占村 | 贾白邱村 | 厂址区域 | 霍营村 |
| 井深 | 60.1 | 119.7 | 80.0 | 70.4 | 60.2 | 79.8 |
| 水位 | 49.2 | 51.0 | 47.7 | 52.1 | 47.1 | 47.9 |
| 水温（℃） | 17.2 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.5 | 17.1 |

由 4.3-9、表 4.3-10 的监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III 类标准。

### 4.3.4 声环境质量现状监测与评价

#### 4.3.4.1 监测布点、频率及时间

#### 根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设 4个声环境监测点，布点位置见表 4.3-11。

表 4.3-11  声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008执行 | 2020年4月26日至4月27日 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |  |

#### 4.3.4.2 评价标准

#### 本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2类标准，具体见表 4.3-12。

表 4.3-17  声环境质量现状评价标准      单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

#### 4.3.4.3 监测结果统计及评价

#### 本次声环境质量现状监测数据统计分析结果见表3.3-13。

表 4.3-18   声环境现状监测结果统计表      单位：dB(A)

| 监测点位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月26日 |  |  | 4月27日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |
| 东场界 | 54 | 46 | 54 |  | 46 |
| 南场界 | 54 | 46 | 54 |  | 46 |
| 西场界 | 53 | 45 | 53 |  | 45 |
| 北场界 | 51 | 45 | 52 |  | 45 |

#### 由表 4.3-13的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目建设地点位于濮阳县郎中乡霍营村，总占地面积 75.52亩。施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

#### 5.1.1.1 施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为 CO、SO2、NOX等。防治措施：

（1）参与施工的各种车辆和作业机械，应有尾气年检合格证；

（2）在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。

#### 5.1.1.2 施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

- 动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的 60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m 2 。

表 5.1-1   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m 2 | 0.2kg/m 2 | 0.3kg/m 2 | 0.4kg/m 2 | 0.5kg/m 2 | 1kg/m 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表 5.1-1 为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，可使扬尘减少 70%左右，表 5.1-2 为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水 4~5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到 20~50m 范围内。

表 5.1-2   施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.67 | 0.6 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘，项目建设周边，路况较好，运输便利，建设所需原材料就近购买。评价要求，项目在建设前先做好各场区的“三通一平”工作，及时做好厂区道路及与厂区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好厂区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k （ V–V 0 ） 3 e -1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V 0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

为减少项目施工期扬尘对周边环境及环境敏感点的印象，评价要求：施工按照《河南省人民政府关于印发河南省大气污染攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办[2016]117号）中《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案（2016-2017年）》、《河南省2016蓝天工程实施方案》（豫政办【2016】27号）《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2016年底蓝天工程实施方案的通知》及《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市大气污染防治攻坚战七个实施方案的通知》相关内容，本次评价提出的施工扬尘防治措施如下：

（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”；

（2）施工工地100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）不低于2米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。

（3）出入车辆100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。

（4）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘。沉淀淤泥要及时清理。

（5）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。

（6）物料堆放100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。

（7）渣土车辆100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。

（8）施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土及禁止现场配制砂浆。

（9）建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

（10）项目施工前需首先施工通往各场区与省道和乡道相连的道路，道路采取硬化处理，厂区内部建设时要求道路硬化处理，先进行“三通一平”，各场区施工期围墙设置自动喷淋系统，用于抑制施工期扬尘，厂区外道路加强洒水抑尘，减少进出场车辆运输起尘量。

（11）出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。

（12）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；施工单位应当采取各种措施，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。

（13）建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。

（14）项目工地应使用散装水泥。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 5.1.2 施工期噪声环境影响分析

#### 5.1.2.1 施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表 5.1-3。

表 5.1-3 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级 dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表 5.1-4。

表 5.1-4   距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

#### 5.1.2.2 施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）见表5.1-5。从表 5.1-4 中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源 40m 范围内，夜间施工噪声超标情况出现在 100m 范围内；混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源 40m 范围内，夜间施工噪声超标情况出现在 150m 范围内。

表 5.1-19     建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距场界最近的居民点为北侧520m 处的霍营。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准昼间标准要求的最大距离范围为 100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为100m。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12 时至 14时）和晚上（22 时至次日 6 时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对留固什村村庄居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 5.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人50人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，整个施工期共90d，用水量为1.5 m3/d，135m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生108m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。对环境影响不大。

### 5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

施工期产生的土石方大部分用于厂区回填，多余部分用于项目区绿化覆土，施工期建筑垃圾用于场区回填，无废弃的土石方及建筑垃圾，生活垃圾一起交由当地环保部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

该项目场址周围大部分是农田，地形平坦，植被以农作物为主，植被较单一，地面有裸露。

施工期对场内土地的平整、土方的开挖，均会造成局部地面植被的破坏及水土流失。项目施工过程中应减少土方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复。施工临时性的占地可以通过复垦进行补偿，在项目建设完成后应尽可能恢复裸露地面植被。在项目建设完成后对场区四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

- 1、生态破坏影响

（1）生物量损失的影响

项目建设共破坏农田植被75.52亩，导致生物量减少量为75.52t，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。在施工期结束后恢复植被，适当补偿植被生物量，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。

（2）土地利用变化的影响

根据现状调查，本项目用地为一般农田，生态环境较简单，植被以农田植被为主，主要为玉米、小麦。项目的建成将改变土地利用性质，由一般农田变为养殖场区建设用地，失去其原有的功能。但根据对当地种植情况的调查，目前濮阳县地区种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主，秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2500元，根据预测，本项目建成后，每亩地年产值约为3万元，大大提高了单位面积土地的利用价值。

项目的建设只改变了本项目所在地的土地利用性质，项目周边土地仍然保持原有的土地性质。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

- 2、水土流失

（1）水土流失情况

本项目由于场地平原地带，本项目建设用地75.52亩，因土建施工，将产生水土流失，土壤侵蚀模数剧增，主要表现在：①施工过程中开挖使植被层破坏，表土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；②在建设过程中施工区的挖方、堆积的土石渣料，不可避免地产生水土流失；③施工过程中的土石方因受到地形和运输条件及工期、填方需要限制，不便及时运走时，由于其结构疏松，孔隙较大，容易产生水土流失；④填方未及时压实及道路未及时硬化易引起水土流失。

（2）影响预测

本项目采用水土流失预测模式：Mss=A•F

Mss—水土流失量，t/a；

A—土壤流失量，即侵蚀模数，t/km2•a；

A=R•K•LS•C•P；

R—降雨因子，589.5；

K—土壤可蚀性因子（旱地取0.0308）；

LS—地形因子（取2）；

C—植物和作物管理因子（完全破坏1.0，有绿化0.06-0.6）；

P—植被因子（无防护措施取1.0，有防护措施取0.5）；

F—流失区面积，0.04059km2；

经计算若施工过程中不加防护，水土流失量可高达0.442/a。

项目施工期将进行场区地面平整，产生的废弃土方及未及时硬化的地面，如不采取水土保持措施，水土流失量可达0.442t/a。因此，应根据地域特点和环境特征，采取一定的防护措施和恢复方案。

施工期水土流失影响较大的是道路开通、管道铺设等和建筑垃圾临时堆放区、开挖土石方时降水冲刷造成的。评价认为施工期应针对工程建设开挖、弃土和建筑垃圾临时堆放造成的水土流失，植被面积减少和弃土、建筑垃圾处置等问题采取相应的防护措施和恢复方案：

①施工应合理安排施工进度，尽量避开雨季，降雨特别是暴雨是形成水土流失的重要因素；

②本项目挖方回用于回填，对于建筑材料堆放场地、临时弃土堆放和建筑垃圾临时堆放地应设置临时排水沟、覆盖雨蓬等防护措施，防止雨水冲刷产生水土流失，建筑垃圾及时清运，修建临时排水沟长度和覆盖的雨蓬；

③施工场地周围铺设沉砂池和临时排水沟等排水防护工程，防止水土流失，沉沙池体积约为20m3；

④凡因工程建设形成的裸露地面，均应重新绿化，防止产生新的水土流失源；

⑤加强管理，在施工前必须确定施工范围，禁止施工人员进入施工范围以外，合理规划，减少土方开挖，严格控制临时占地面积；

⑥加大宣传教育力度，增强人们对人为水土流失的忧患意识；

采取水土保持措施后，水土流失大大的减少，因此本项目在施工期间对生态环境产生的影响，可以通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复来进行修复，因此综上所述，经落实评价提出的污染防治措施后，项目施工期对区域生态环境影响较小。

## 5.2 运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1 大气环境影响预测与评价

5.2.1.1预测因子、评价标准、污染物排放源强、评价等级的确定

1、预测因子

根据工程污染特征，评价预测因子为H2S、NH3。

- 2、评价标准

- （1）质量标准

表5.2-1  评价标准   单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 小时平均 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D |
| NH3 | 小时平均 | 0.2 |  |

（2）排放标准

表5.2-2   污染物排放标准

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | -- | -- | 最高允许排放浓度 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）有组织 | NH3 | 4.9kg/h |
|  |  | H2S | 0.33kg/h |
|  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）厂界无组织 | NH3（mg/m3） | ≤1.5 |
|  |  | H2S（mg/m3） | ≤0.06 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001） | 臭气浓度 | ≤70 |

（3）本项目污染排放源强与评价等级

本项目污染源排放源强见5.2-3、5.2-4。

表 5.2-3      点源污染源排放参数及评价等级

| 污染源名称 | 高度 | 排气筒内径 | 烟气 流速 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | H2S | NH3 | TSP | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m/s | K | h | 正常 排放 | Kg/h |  |  |  |  |
| 堆肥车间 | 15 | 0.4 | 12.06 | 25 | 8760 |  | 0.0076 | 0.0228 | / | / | / |

表 5.2-4      面源污染源排放参数

| 项 目 | 污染物 | 排放速率kg/h | 排放源参数 | 占标率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高m |  |  |
| 鸡舍恶臭（全厂） 鸡粪堆肥 污水处理站 | NH3 | 0.0641 | 280*149*5 | / | / |
|  | H2S | 0.0061 |  |  |  |

#### 5.2.1.2评价范围、预测内容

（1）评价范围

以本项目场址为原点，环境空气评价范围定为以本项目场址为原点，以2500m为半径的圆。

（2）预测内容

根据《环境影响评价的技术导则-大气环境》HJ2.2-2008中推荐模式，计算项目运营期各污染因子最大落地浓度点及出现的距离，预测对项目周边环境的影响，并叠加现状监测值，并计算无组织排放源的大气环境防护距离、确定卫生防护距离。

#### 5.2.1.3预测结果与评价

1、堆肥车间有组织排放—堆肥车间有组织排放污染物预测

表 5.2-5       堆肥车间有组织排放污染物预测结果

| 序号 | 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 10 | 0.00001 | 0.00 | 0.000003 | 0.01 |
| 2 | 25 | 0.000068 | 0.00 | 0.000023 | 0.04 |
| 3 | 50 | 0.000949 | 0.06 | 0.000316 | 0.53 |
| 4 | 75 | 0.001522 | 0.10 | 0.000507 | 0.85 |
| 5 | 100 | 0.001805 | 0.12 | 0.000602 | 1.00 |
| 6 | 184 | 0.001819 | 0.12 | 0.000606 | 1.01 |
| 6 | 200 | 0.001803 | 0.12 | 0.000601 | 1.00 |
| 7 | 300 | 0.001592 | 0.11 | 0.000531 | 0.88 |
| 8 | 400 | 0.001479 | 0.10 | 0.000493 | 0.82 |
| 9 | 500 | 0.001319 | 0.09 | 0.00044 | 0.73 |
| 10 | 700 | 0.00107 | 0.07 | 0.000357 | 0.59 |
| 11 | 1000 | 0.000862 | 0.06 | 0.000287 | 0.48 |
| 12 | 1500 | 0.000602 | 0.04 | 0.000201 | 0.33 |
| 13 | 2000 | 0.000504 | 0.03 | 0.000168 | 0.28 |
| 14 | 2500 | 0.000433 | 0.03 | 0.000144 | 0.24 |
| 15 | 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.001819 | 0.12 | 0.000606 | 1.01 |
| 16 | D10%最远 距离/m | / |  | / |  |

由上表可知，堆肥车间恶臭经生物滤塔除臭装置、喷洒除臭剂处理后NH3最大质量浓度为0.001819mg/m3，H2S最大质量浓度为0.000606mg/m3，最大浓度距离均在184m处。

2、无组织排放预测结果—鸡场无组织排放污染物预测

表5.2-6     无组织排放污染物预测结果

| 距离中心下风向距离D（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.005846 | 0.39 | 0.000549 | 0.91 |
| 100 | 0.010292 | 0.69 | 0.000966 | 1.61 |
| 200 | 0.013384 | 0.89 | 0.001257 | 2.09 |
| 202 | 0.013385 | 0.89 | 0.001257 | 2.09 |
| 300 | 0.012167 | 0.81 | 0.001142 | 1.90 |
| 400 | 0.010816 | 0.72 | 0.001016 | 1.69 |
| 500 | 0.009677 | 0.65 | 0.000909 | 1.51 |
| 600 | 0.008757 | 0.58 | 0.000822 | 1.37 |
| 700 | 0.008011 | 0.53 | 0.000752 | 1.25 |
| 800 | 0.007389 | 0.49 | 0.000694 | 1.16 |
| 900 | 0.006874 | 0.46 | 0.000645 | 1.08 |
| 1000 | 0.006778 | 0.45 | 0.000636 | 1.06 |
| 1100 | 0.006338 | 0.42 | 0.000595 | 0.99 |
| 1200 | 0.005961 | 0.40 | 0.00056 | 0.93 |
| 1300 | 0.005635 | 0.38 | 0.000529 | 0.88 |
| 1400 | 0.005348 | 0.36 | 0.000502 | 0.84 |
| 1500 | 0.005095 | 0.34 | 0.000478 | 0.80 |
| 1600 | 0.004869 | 0.32 | 0.000457 | 0.76 |
| 1700 | 0.004666 | 0.31 | 0.000438 | 0.73 |
| 1800 | 0.004482 | 0.30 | 0.000421 | 0.70 |
| 1900 | 0.004315 | 0.29 | 0.000405 | 0.68 |
| 2000 | 0.004162 | 0.28 | 0.000391 | 0.65 |
| 2100 | 0.004022 | 0.27 | 0.000378 | 0.63 |
| 2200 | 0.003893 | 0.26 | 0.000365 | 0.61 |
| 2300 | 0.003773 | 0.25 | 0.000354 | 0.61 |
| 2400 | 0.003662 | 0.24 | 0.000344 | 0.59 |
| 2500 | 0.003558 | 0.24 | 0.000334 | 0.56 |
| 最大落地距离（202m） | 0.013385 | 0.89 | 0.001257 | 2.09 |

由5.2-6可知，鸡场无组织排放NH3最大浓度为0.013385mg/m3，占标率0.89%；H2S最大浓度为0.001257mg/m3，占标率2.09%；最大浓度距离为在202 m处。

3、无组织排放厂界浓度贡献值预测

由工程分析可知，项目污水处理站恶臭气体产生量相对鸡舍产生的废气较小，本次预测仅对鸡场无组织排放厂界浓度贡献值预测，鸡舍距离东、南、北厂界2m，距离西厂界5m。

预测结果见5.2-7。

5.2-7    鸡场场界无组织排放预测结果

| 预测点 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值（mg/m3） | 占标率（％） | 预测值（mg/m3） | 占标率（％） |
| 西场界 | 0.006304 | 0.42 | 0.000582 | 0.97 |
| 北场界 | 0.006203 | 0.41 | 0.000592 | 0.99 |
| 东场界 | 0.006304 | 0.42 | 0.000582 | 0.97 |
| 南场界 | 0.006203 | 0.41 | 0.000592 | 0.99 |
| 标准值 | 1.5 |  | 0.06 |  |

由5.2-7可知，本项目鸡舍无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

4、关心点污染物浓度预测

表 5.2-8 关心点污染物浓度预测结果一览表

| 关心点 | 因子 | 预测增值 | 现状监测最大值 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍营村 | NH3 | 0.008364 | 0.0508 | 0.0592 |
|  | H2S | 0.000785 | 0.00169 | 0.0025 |
| 贾白邱村 | NH3 | 0.006733 | 0.0425 | 0.078 |
|  | H2S | 0.000632 | 0.00125 | 0.006 |

经预测可知，本项目对项目周边敏感点贡献值与周边敏感点现状背景值的叠加值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，项目的建设及运营不会对项目周边敏感点大气环境产生明显的影响。

- 5.2.1.4污染物与排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下述公式计算：

式中；E 年排放——项目年排放量，t/a；

Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a；

表 5.2-9   项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量 /（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堆肥车间排气筒 | NH3 | 4.8 | 0.0228 | 0.095 |
|  |  | H2S | 1.6 | 0.0076 | 0.046 |

表 5.2-10      项目大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 鸡舍恶臭（全厂） 鸡粪堆肥 污水处理站 | NH3 | 场界绿化、喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1500 | 0.3675 |
|  |  | H2S |  |  | 600 | 0.0298 |

表 5.2-11       项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.4625 |
| 2 | H2S | 0.0758 |

#### 5.2.1.5防护距离的确定

（1）大气环境防护距离计算

本次计算大气环境防护距离时将整个养殖场区（鸡舍）作为无组织排放单元计算项目实施后大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放单元的大气环境防护距离。经计算本项目无组织排放单元大气环境防护距离见5.2-12。

表 5.2-12    本项目无组织排放单元大气环境防护距离    单位：mg/m3

| 无组织排放 单元 | 污染物 | 源强值 （kg/h） | 面积/m2 | 面源高度/m | 小时标准值 （mg/m3） | 大气环境 防护距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂 | NH3 | 0.0641 | 280*149 | 5 | 0.2 | 无超标点 |
|  | H2S | 0.0061 |  |  | 0.01 | 无超标点 |

由上表可知，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离计算

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991) 卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD

式中各参数意义如下：

Cm—标准浓度限值，mg/Nm3。

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/)0.5，r=91m。

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及结果见5.2-13。

表 5.2-13   无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放速率kg/h | 标准浓度 限值（小时值） （mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 卫生防护距离m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | 计算 结果 | 实际 距离 | 提级后距离 |
| 鸡舍恶臭（全厂） | NH3 | 0.0641 | 0.2 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.789 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0061 | 0.01 |  |  |  |  | 6.360 | 50 |  |

因项目涉及两种无组织排放的污染物，《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中的“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，确定本项目养殖场的卫生防护距离范围为：100m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001），养殖场场界与禁建区域边界的最小防护距离不得小于500m，本项目最终核定养殖场区卫生防护距离为500m。本项目卫生防护距离包络线范围见附图六。

#### 5.2.1.6环境空气预测结论

①项目实施后，各场区有组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放限值要求；

②工程采取处理措施后无组织排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度及叠加背景值后的浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

③本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

④经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

⑤经计算，本项目养殖场的卫生防护距离为500m，防护距离内无敏感点存在，满足项目防护距离的条件下，评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

表5.2-14 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹤500t/a√ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5R 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  |  |  | 网络模型 □ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可接受√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  |  | NOx：（0）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.1.7大气环境影响评价结论与建议

根据估算模式及大气环境防护距离计算结果，经采取各种治理措施对污染物进行治理后，本项目排放的大气污染物对周边环境空气影响较小，不需要设置大气环境防护距离。因此，本项目选址及总图布置合理、可行。

### 5.2.2地表水环境分析

防疫化验委托县兽医站，厂区不进行解剖，没有化验废水产生。运营期废水主要来自职工生活和鸡舍冲洗水，收集后经污水处理设施处理后全部回用，不外排。项目地表水评价等级为三级B，本次评价分析项目废水处理措施的可行性及农田利用可行性。

（1）办公生活

办公生活用水最大量为2.8t/d，排放量为2.24t/d。生活废水和经隔油池出来的食堂废水混合后，主要污染物为COD、BOD5、SS 、NH3-N等。水质见5.2-15。

表5.2-15     生活污水水质情况

| 污染物名称 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 200 | 30 |

- 生产过程

本项目每年所有鸡舍冲洗六次，每次用水163.8m3，合1022m3/a，冲洗废水按冲洗废水用水量的80%计算，项目鸡舍冲洗废水量为131.04m3/批次，年冲洗废水量786.24m3/a。其水质见5.2-16：

表 5.2-16     鸡舍冲洗水水质情况

| 废水类别 | 废水水质 单位：mg/L（PH除外） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| 冲洗废水 | 6.5 | 1000 | 500 | 100 | 800 |

排放去向及达标性分析：

鉴于养殖业废水的特点，评价建议采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的养殖废水处理模式，本项目拟采用“格栅+调节池+厌氧+暂存池”工艺进行污水处理，工艺流程图见5-3，各主要单元处理效果预测见表5.2-17。

污水处理设施规模为10t/d，间接运行处理生活污水。其中调节池至少150m3（至少能够容纳一次鸡舍冲洗废水）。

废水

隔油池

格栅

调节池

厌氧池

暂存池

回用农田施肥

图 5-3 污水处理工艺流程图

表5.2-17  废水处理工序污染物处理效率

| 项目 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 机械格栅 | 去除率% | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 调节池 | 去除率% | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 厌氧池 | 去除率% | 70 | 75 | 40 | 50 | / |
|  | 出水 | 240 | 112.5 | 48 | 160 | 12 |
|  | 出水 | 192 | 85 | 48 | 32 | 6.7 |
| 暂存池 | 去除率 | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 192 | 85 | 48 | 32 | 6.7 |
| 污染物总去除效率% |  | 80 | 82 | 52 | 96 | 55 |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准 |  | 200 | 100 | / | 100 | // |

项目营运期废水全部可用于农田施肥，不外排，对地表水环境影响较小。

雨污分流情况：

本项目各场区实行雨污分流，雨水经暗渠外排。养殖区鸡舍屋顶雨水未受污染，通过布置在屋檐下的雨水管线与其他区域的雨水一起排入场外路边沟。杜绝废水排入周围环境。

表5.2-18  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季（；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下√；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总悬浮物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口；Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类√；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类口；第二类口；第三类口；第四类口 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况√：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况√：达标√；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况√：达标√；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区□ |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□：生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案√ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□：替代消减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. |
| 影响评价 | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  | 年排放量（t/a） |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测√ |  |  |  |  | 手动√；自动□；无监测□ |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  |  | （①号排放口 ） |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  |  | （pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷） |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.3地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

#### 5.2.3.1区域环境水文地质状况

本项目养殖场位于濮阳县郎中乡霍营村，地下水流向自西向东，补给形式以降水补给为主。

项目建成投产后，办公生活废水与间接排放的六次养殖冲洗废水经污水处理设施处理达标后回用于农田施肥，对地下水的影响主要为场区内污水处理工程防渗措施不到位导致废水下渗对地下水的影响；鸡粪堆肥发酵做好防渗措施，不会影响到地下水环境；废水的施肥可能对地下水质产生的影响。

#### 5.2.3.2预防地下水污染的要求和管理建议

（1）场区对地下水影响分析

项目在施工和运营阶段，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理设施进行处理。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②事故池、污水处理站各构筑物按期清淤，各池高出地面在50cm，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

③施肥区域的东部和西部各设置1口地下水观测井。

具体防渗措施见表5.2-19：

表 5.2-19   本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 防渗类别 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 一般防渗区 | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度渗透系数≦1.0×10-7cm/s | 符合《规模化畜禽养殖场污水处理站设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；雨污分流。 |
| 2 | 污水管道 | 重点防渗区 | 50cm三七灰土压实+20cm混凝土垫层+混凝土管道防渗系数≦1.0×10-12cm/s | 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 |
| 3 | 污水处理站 | 重点防渗区 | 50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s | 西部和东部各设置1口地下水观测井。 |
| 4 | 危废暂存间 | 重点防渗区 |  | -- |
| 5 | 场区内净道与脏道设置 | 重点防渗区 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s） | -- |

（2）分区防渗措施

本项目防渗工程污染防治分区情况如下表 5.2-20。

表 5.2-20 本项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪沟、尿道 | 重点防渗区 |
| 2 | 鸡粪发酵区 | 堆粪棚地面 | 重点防渗区 |
| 3 | 污水处理区 | 池底、池壁 | 重点防渗区 |
| 4 | 肥液储存池 | 池底、池壁 | 重点防渗区 |
| 5 | 其他区域 | 地面 | 一般防渗区 |

养殖区、鸡粪发酵区采用混凝土防渗，污水处理区采用 HDPE 膜＋混凝土防渗，沼液储存池采用 HDPE 膜＋混凝土防渗。HDPE 膜抗渗能力比较强，HDPE膜+混凝土的抗渗组合，渗透系数能够达到 1.0×10 -10 cm/s。

（3）肥液消纳区地下水影响分析

本项目为肉鸡养殖项目，营运期对地下水的环境影响因素主要为肥液，本项目所在区域的地下水流向自西南流向东北，肥液消纳区地下水影响范围为施肥区。

①肥液消纳区土壤

根据类比同类项目区域地质资料，区域土壤层以黏土为主，沼液消纳区的渗透系数一般在 1.2×10 -6 cm/s，沉积物呈下粗上细的典型“二元结构”。上部为黏土和中砂，下部多为细砂和粘土组成，结构密实，场地包气带防污性能为中，含水层不易污染。

目前本项目肥液消纳区使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。导致土壤板结,肥力下降.化肥使用过多，大量的 NH4+ 、K+ 和土壤胶体吸附的 Ca2+ 、Mg2+ 等阳离子发生交换，使土壤结构被破坏，导致土壤板结。大量施用化肥，用地不养地，造成土壤有机质下降，化肥无法补偿有机质的缺乏，进一步影响了土壤微生物的生存，不仅破坏了土壤肥力结构，而且还降低了肥效。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥过入农田土壤造成污染。

肥液对于提高土壤中有机质的含量具有一定促进作用，有机质能吸附较多的阳离子，使土壤具有保肥力和缓冲性，它还能使土壤疏松和形成结构，从而改善土壤的物理性状，它也是土壤微生物必不可少的碳源和能源。本项目农作物以水稻、小麦、玉米为主，这些农作物需要大量的养分，肥液能提供充足的养分。

肥液中主要含有以下三大类物质：营养物质、矿物质和活性物质。肥液中不但含有氮、磷、钾元素，还含有丰富的多种微量原素，19 种氨基酸，抗菌素、植物激素和水解酶，能很好的促进作物生长，同时含有氨态氮有较强的防治病虫害的能力。肥液中的大最有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。肥液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含最降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②肥液消纳区对地下水的影响

肥液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区肥液暂存池引至施肥农田主干管长度为2.0km，每米管网左右各辐射 75m；项目使用的管材为 PVC 管，主干管直径为 160mm，支管直径分别为 110mm 和 75mm。用作基肥，当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

③肥液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的肥液暂存于肥液暂存池内，在施肥季节施用于农田，肥液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。肥液中 NH 3 -N 在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水水质简单，经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的NH 3 -N 被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH 3-N 在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为 NO3- ，NO3- 扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为 N 2或 N2O而去除。

A.正常工况下污染源预测

据文献资料《废水中氨氮在土壤处理系统中迁移转化的模拟研究》，包气带对污染物的吸附过程是线性的，即 S=KdC，吸附系数 Kd =0.0976；降解曲线符合一级动力学方程，即 C=C0 e-λt ，降解系数 λ=0.0324d -1。在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下大致需要 6 天，污染能穿透 1m 的包气带土层；10 天能穿透 2m 的包气带土层；23天后污染物浓度会降为 0。由此可知，NH3 -N 基本上不会到达地下水层，因此，本项目 NH3 -N 排放对地下水不会产生较大影响。

另外，对于肥液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，肥水适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

B.事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑肥液暂存及使用单元、污水处理单元渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解左右，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

评价建议项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响：

对场内肥液暂存池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏对地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生肥液泄漏、防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

④地下水的防治措施

肥液对于提高作物产量与品质提升土壤肥力促进植物种子萌发防治病虫害等方面具有积极作用，但长时间大量使用对于土壤地下水存在污染风险；农户由于自身的局限性，在实际生产中往往只关注提高作物产量，一味的加大沼液用量，而忽视了此举给地下水环境带来的不可逆污染。为了解决沼液对地下水环境的影响，建立地下水预警系统，在沼液消纳区地下水上下游建两口地下水监测井。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

（4）肥液施肥对饮用水源地的影响

经对比濮阳县饮用水水源地保护区划，距本项目最近的水源地保护区距离本项目 5000m 处，不在饮用水源保护区范围内，也不在濮阳县饮用水源保护区范围内。本项目建设对其影响不大。

（5）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

A.加强管理

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②鸡粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③做好收集调节池、排水沟、肥液暂存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水收集调节池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少 20cm 以上（本项目各池高出地面在 50cm 左右），以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④在厂址北侧方位、东侧方位以及厂址各设置 1 口地下水观测井，同时派出管理和技术人员指导农户合理施用肥液。

B.实验运用测土施肥技术

测土施肥就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充不同作物所需的营养元素，作物缺什么元素就补充什么元素，需要多少补多少，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要；达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质。

C.建议建立肥液施肥示范田

公司前期可以从村民手中租赁农田作为高效农业示范田，为农民推广肥液利用技术，并进行指导，逐步形成完备成熟的肥液施用制度，从而更好的利用肥液，提高肥液利用率，减小对地下水环境的影响。

评价要求建设单位必须将废水处理成肥液用于周围农田施肥，同时在厂区施肥区的东侧和北侧设置地下水水质监测点，对施肥区域的地下水水质情况进行定期监测。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，对地下水的影响能得到有效控制，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.4声环境影响分析与评价

#### 5.2.4.1预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，鸡舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表5.2-21所示。

表 5.2-21   项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 污染源 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声级[dB(A)] |  | 治理措施 | 治理后叠加噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |  |
| 鸡舍 | 排风机 | 108个 | 80 | 65 | 隔声、减振 | 52.3 |
|  | 鸡鸣叫 | / | 55~65 | 55 | 隔声 |  |
|  | 清粪带 | 60条 | 80 | 60 | 隔声、减振 |  |
|  | 空气能热泵机组 | 6 | 80 | 60 | 隔声、减振 |  |
| 污水处理站 | 泵（间歇性） | 4 | 80 | 60 | 隔声、减振 |  |
|  | 风机（间歇性） | 2 | 85 | 65 | 隔声、减振 |  |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

#### 5.2.4.2厂界噪声预测

预测模式采用：

① 点声源衰减模式

Lr＝Lo－20lg（r/ro）

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

② 多源叠加公式

L＝10lg（100.1Li）

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

③面源计算公式：

b

r

a

r

预测点

作为一个整体的长方形面源（b>a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r<a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减Adiv≈10lg(r/r0)，当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg(r/r0)，其中面声源的b＞a。

本项目鸡场的产噪源点为鸡叫、风机、清粪带运输等由很多点声源连续分布组成，可视为面声源，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-1995），作为一个整体的长方形面源根据其中心轴线的几何发散声衰减可类似为线声源或者点声源。预测声源对场界噪声的贡献值见表5.2-23。

表 5.2-23      项目场界噪声贡献值            dB(A)

| 序号 | 厂区 | 预测点 | 噪声源 | 噪声值 | 厂界最近距离（m） | 贡献值（dB(A)） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区 | 东场界 | 鸡舍、污水处理站 | 55 | 2 | 45.5 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |
|  |  | 西场界 |  |  | 5 | 44.3 |  |
|  |  | 南场界 |  |  | 2 | 45.5 |  |
|  |  | 北场界 |  |  | 2 | 45.5 |  |

由以上分析知：项目主要噪声源经采取房屋隔声、基础减振、消声及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，同时项目距离距离敏感点较远（距离项目最近敏感点578m），项目运营过程中对各敏感点影响较小。

### 5.2.5固体废物对环境的影响分析

#### 5.2.5.1项目固体废物产生情况及处置措施

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括鸡粪、病死鸡尸及疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾脂等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见5.2-24。

表 5.2-24    项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 12000t/a | 一般固废 | 在厂区发酵制作成肥料外售 |
| 2 | 病死鸡 | 13.6t/a | 一般固废 | 委托当地畜禽无害化处理中心处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 5.11t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 4 | 医疗废物 | 0.1t/a | 危险废物 HW01 | 交由处理资质单位处置 |

#### 5.2.5.2固体废物环境影响分析

一般固废暂存间的建设需满足以下要求：

①一般固废暂存间内地坪应进行硬化处理；

②自然地基采用粘土夯实硬化；

③地坪建设应采用高标号防渗混凝土；

④地坪采取上下两层钢筋混凝土，中间内衬2～3mm 边缘上翻的防水塑料层结构进行防渗处理；

⑤混凝土浇注严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝。

⑥合理设计坡度、设置导流水沟。

⑦堆场地坪应按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及修改单有关防渗要求进行建设。

（2）危险废物存放及处置措施

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装桶以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定，危险固废要有专门的容器进行分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理；管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。该项目产生的固废由有资质单位定期外运处理。

厂区危废间选址、设计、建设应满足GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求。危险固废的存放及处置措施如下：

①危险固废储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB318597-2001）及修改单执行，企业拟在设置一处专门的危险废物暂存间，面积20m2，危废首先使用密闭包装桶分类收集，然后放置于暂存区。项目危险废物定期外运，暂存区储存能力能够满足危废储存要求。

其设置满足需下述要求：

a、采取室内贮存方式，房屋设坡屋顶防雨。地面做硬化处理，其地面采用水泥、沥青固化防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

b、有严密的封闭措施、设专人管理、避免非工作人员进出、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

②废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封且不与所贮存的废物发生反应等特性，容器的存放应设一定间隔，容器容积应具备一个月以上的贮存能力。

③贮存场所内禁止混放不相容危险废物。收集、贮存危险废物必须按照危险废物特性分类进行，禁止危险废物混入非危险废物中储存。

④由专人管理、负责暂存工作。在暂存场地应设置醒目的警示标牌，严禁无关人员进入或擅自移动。直接从事收集、储存危险废物的人员接受专业培训。

⑤制订固体废物管理制度，管理人员定期巡视。

⑥危险固废转移必须按照国家有关危险废物转移规范要求办理废物转移联单：做好贮存、交接、外运等登记工作。建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入及运出日期等详细记录在案并长期保存。

根据《禽畜养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）的要求，项目饲养过程中产生的病死鸡应及时处理，在危废暂存间内设置电冰箱对病死鸡进行及时冷冻保藏，并及时交由有资质单位处理。不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。

项目鸡粪经发酵堆肥后外售给种植基地。项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

## 5.3环境风险评价

### 5.3.1 概述

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环境保护部环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的精神，本次环评对项目区进行环境风险评价，以便达到降低风险性、减少危害程度之目的。

本项目把预测和评价环境风险事故对厂界外人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。

### 5.3.2风险识别与评价等级的确定

（1）建设项目危险物质数量和分布情况

结合工程原辅材料消耗情况及产品、副产品产生和贮存情况，工程危险物质数量和分布情况具体如下：

表5.3-20建设项目危险物质数量和分布情况单位：t/a

| 原料名称 | 年消耗量 | 厂区最大储存量 | 储存形式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福尔马林 | 1.38m3/a | 0.2 | 瓶装 | 原料仓库 |
| 高锰酸钾 | 0.7t/a | 0.1 | 桶装 | 原料仓库 |

（2）生产工艺特点

本项目属于畜禽养殖项目，属于养殖白羽鸡的项目，日常运行过程中需要使用福尔马林、高锰酸钾用于厂区内的消毒使用。

（3）原料危险物质理化性质

本项目原料所涉及的仅有福尔马林属于危险化学品，通过对比《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），具体的性质如下：

表5.3-21建设项目涉及的化学品危险物质危险特性一览表

| 产品 | 理化性质 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 福尔马林 | 属于甲醛与水的混合物，含有37%的甲醛。无色水溶液或气体，有刺激性气味。能与水、乙醇、丙酮等有机溶剂按任意比例混溶。液体在较冷时久贮易混浊，在低温时则形成三聚甲醛沉淀。蒸发时有一部分甲醛逸出，但多数变成三聚甲醛。该品为强还原剂，在微量碱性时还原性更强。在空气中能缓慢氧化成甲酸。pH值：2.8～4.0，闪点：60℃。LD₅₀：800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC₅₀：590mg/m³（大鼠吸入）；人吸入60～120mg/m³，发生支气管炎、肺部严重损害； 人吸入12～24mg/m³，鼻、咽黏膜严重灼伤、流泪、咳嗽；人经口10～20mL，致死。 | 主要用于消毒，含有37%的甲醛 |

同时由于项目特征，在生产运行过程中会有部分的硫化氢、氨，具体性质如下：

鸡粪挥发产生的硫化氢和氨气对人体健康的危害较小，但是人体对硫化氢和氨气的臭味较敏感，会引起人的不适感甚至厌恶的感觉，其危险特性见下表。

表5.3-22硫化氢和氨气危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢H2S | 易燃气体（有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50：5700ug/kg。大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 2 | 氨气NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230ppm/1H。 人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟，3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

## 5.4环境风险潜势初判

### 5.4.1危险物质及工艺系统危险性（P）判定

- 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：

q1，q2……qn——每种危险化学品最大存在总量，单位为吨；

Q1，Q2……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）的有关规定，

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据以上公式计算，Q值计算结果如下：

表5.4-23危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 原料名称 | 年消耗量 | 厂区最大储存量 | 临界量 | 比值Q | 临界量取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福尔马林（含有甲醛） | 0.444 | 0.074 | 0.5 | 0.148 | 附录B |

根据以上分析，建设项目临界量比值Q=0.148＜1

可以直接判定项目的风险潜势为I级。

5.4.2评价等级的划分

根据上一章节的分析，本项目的危险物质与临界量的比值为0.148＜1，可以直接按照风险潜势为I级进行评价：

表5.4-24环境风险评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上表建设项目环境风险潜势判断结果，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），确定本次风险评价大气环境、地表水和地下水环境按简单分析进行。

表5.4-25环境风险评价工作等级划分结果

| 要素 | 环境风险潜势判定结果 | 评价工作等级确定 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | Ⅰ | 简单分析 |
| 地表水环境 | Ⅰ |  |
| 地下水环境 | Ⅰ |  |

### 5.4.3风险事故识别

在本项目生产环节中，主要存在以下的环境风险：

（1）鸡只发生大规模疫情，养殖人员与鸡群接触而产生禽流感。

（2）有机肥生产车间、污水处理系统防渗措施不当，导致污染物入渗污染地下水。

#### 环境源项分析

（1）禽畜传染病特性分析

目前，常见的鸡群大规模传染病有禽流感和鸡新城病，下面就以这两种传染病作为例子，说明疫情发生的事例。

①禽流感

禽流感是禽流行性感冒的简称，这是一种由甲型流感病毒的一种亚型引起的传染性疾病综合征，被国际兽疫局定为A类传染病，又称真性鸡瘟或欧洲鸡瘟。临床症状是精神沉郁，采食量下降，有呼吸道症状；肿头、流泪、流涕，眼睑水肿，冠、肉垂肿胀、出血、坏死，冠紫，肢鳞呈蓝紫色等。

文献中记录的最早发生的禽流感在1878年，意大利发生鸡群大量死亡，当时被称为鸡瘟。到1955年，科学家证实其致病病毒为甲型流感病毒。此后，这种疾病被更名为禽流感。禽流感是由甲型流感病毒引起的一种禽类疾病综合征。至今已发生过许多次，造成了重大的经济损失，而更为严重的是由禽流感造成的人的感染。以下是近几年发生的国内禽流感案例。

2005年11月5日湖北孝感市孝南区毛陈镇井冈村、天井村，扑杀家禽2722只。

2006年3月18日全国共发生35起高致病性禽流感疫情，共有19.4万只禽发病，死亡18.6万只，扑杀2284.9万只。

2006年11月9日新疆维吾尔自治区泽普县，两地在疫点周围3公里范围内扑杀家禽32.25万只。

1997年5月，我国香港特别行政区1例3岁儿童死于不明原因的多器官功能衰竭，同年8月经美国疾病预防和控制中心以及WHO荷兰鹿特丹国家流感中心鉴定为禽甲型流感病A（H5N1）引起的人类流感。这是世界上首次证实流感病毒A（H5N1）感染人类，因而引起了医学界的广泛关注。

世界卫生组织公布人类感染H5N1禽流感病例，自2003年底以来，共有121件病例，62人死亡，但是仍然没有确定人传人禽流感发生。所有报告出现人感染病例的国家中，越南共计发现禽流感患者93人，其中19人死亡。

②鸡新城疫

近年来，我国一些鸡场出现非典型新城疫，发生速度慢，发病数量少，流行缓慢，死亡较少，与典型新城疫的发病率、死亡率较高，流行较快有明显区别。鸡新城疫（NewCastledisease），由副粘病毒引起的高度接触性传染病。又称亚洲鸡瘟或伪鸡瘟。常呈急性败血症状。主要特征是呼吸困难、便稀、神经紊乱、粘膜和浆膜出血。死亡率高，对养鸡业为害严重。1926年首先发现于印度尼西亚，不久又在英国新城发现，世界各国均有流行记载。

鸡只在饲养、生长的过程中，有可能发生病情，相互感染爆发成大面积的疫情，发生的原因主要有以下因素：

因管理不严造成外来人员进入鸡舍，带入病菌；

对鸡只没有严格按照免疫程序进行免疫接种；

对鸡舍消毒不严格，对病死鸡没有及时进行隔离。

本项目制定有严格的管理制度及防疫、免疫措施，对鸡只进行多次免疫接种，设有病鸡隔离室，鸡只发生大面积疫情的可能性很小，对周围人群造成危害的概率很低。

（2）有机肥生产车间、污水处理系统事故特性分析

在有机肥生产车间、污水处理系统地底和池壁破裂导致污水渗漏时，将对地下水产生一定程度的污染。

该项目产生的废水主要为鸡舍冲洗水，废水中无难处理的特殊污染物，故在污水处理站建成后，一般不会出现较大排放事故。引起该项目废水处理系统出现故障主要表现在以下2个方面：

①污水处理站因设备故障、停电而导致各处理单元不能运行，导致废水事故排放。

②人为操作不当引起的事故排放。

如污水处理设施或者废水引排管（暗沟）破裂时，将会导致大量废水渗漏进入地下水；暴雨天气废水引排暗沟废水溢流，也将会导致养殖废水渗漏进入地下水；废水输送过程中洒落渗漏及过度施肥也会进入地下水。养殖废水一旦进入地下水，将导致地下水水质污染。

#### 废水事故排放风险影响分析

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复，因此应杜绝废水事故排放，做好厂区事故应急措施。

### 5.4.4险防范对策及措施

#### 机构设置

项目安全环保管理需配备专业管理人员，通过技能培训，承担该项目运行后的环保安全工作。

项目建成后，应根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和盐化产业园园区具体情况，制定本项目的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

#### 危险化学品贮运安全防范措施

项目的危险化学品根据用途和类型不同，分别贮存在不同储罐区。

危险化学品管理：严格按《危险化学品安全管理条例》要求来管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

危险化学品的储存和使用：设立专用库区，且其符合储存危险化学品的条件（防晒、防潮、通风、防雷、防静电等安全措施）；对于特别需要控制的物质应该按照其危害特性设置更严格的安全防护措施；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

危险化学品采购和运输：采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，要求提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用。项目危险化学品运输应委托有资质单位从事，押运人员应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志，不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

#### 福尔马林泄漏事故预防措施

在原料贮存区设施围堰，同时在周围原料贮存区的外围设置灭火器、应急砂等设施，确保万一福尔马林发生泄露后能够及时进行应急处理，防治福尔马林进入外环境或者对外环境造成影响。

#### 污染治理系统事故预防措施

废气、废水、固废治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。

项目将采取清污分流方式，通过设立完善的事故收集系统，保证泄漏物料能迅速、安全地集中到事故池，进行集中处理。

项目将通过对主要生产装置区设立单独的围堰、罐区四周设置完整的围堰，从而确保将所有污染区内产生的废水（含初期雨水和事故废水）全部经由各自的收集系统收入事故收集池，事后分批进入厂内污水处理站，确保事故污水不会直接超标进入外部水体。由于设计上考虑了充足的事故接纳总容积，事故污水可以有效的收集应急池中，因此可以有充足的时间，通过逐步稀释、限流混入的方式将其得到有效的处理，从而避兔了对厂内污水处理系统及污水处理厂的冲击。

#### 事故废水三级防控

本项目针对废水排放采取三级防控措施来杜绝环境风险事故对环境的造成污染事件，将环境风险事故排水及污染物控制在厂区内，环境风险事故排水及污染物控制在排水系统事故池内。

（1）第一级防控措施

为防止设备破裂而造成储存液体泄漏至外环境，设置围堰和防火堤，拦截、收集泄漏的物料，防止泄漏物料进入附近水体，污染环境。各围堰总容积不得小于所有储罐总容量。工程各物料贮存区围堰、防火堤设置要求具体如下：

表5.4-26原料贮存区设置要求

| 物料名称 | 储存位置 | 类型 | 围堰设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福尔马林 | 原料仓库 | 玻璃瓶 | 设置应急、消防设施 |

（2）第二级防控措施

在厂区设置事故收集池，并设计相应的切换装置。正常生产运行时，打开雨水管道阀门，收集的雨水直接排入厂区雨水管网进入污水处理设备 。事故状态下和下雨初期，打开切换装置，收集的初期雨水和事故消防水排入厂内事故池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。参照《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号）和中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》Q/SY1190-2013，事故储存设施总有效容积计算公式如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V1——收集系统范围内生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

本项目事故废水核算如下：

  - 泄漏物料量V1

储罐区：V1——原料暂存区采用小包装贮存，同时泄露可能性不大。

  - 消防水量V2

根据本项目可研消防设计资料，项目最大消防供水设计流量为50L/s。参考根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），消防水历时需按1h考虑，本项目按1h取值，则本项目消防水产生量：

V2=50×3600/1000=180m3。

  - 转移物料量V3

罐区：V3——不存在物料转移。

  - 进入的生产废水V4

罐区：V4——发生单罐泄露事故时，可能排入系统事故废水量为0。

  - 降雨量V5

企业采用雨污分流制，初期雨水量前10分钟的雨水：

雨水量计算公式采用下式：

Q=WqF

式中：Q—雨水量（L/s）

W—径流系数，一般为0.5~0.7，取0.5；

q—设计暴雨强度（L/sha），取44mm/h；

F—汇水面积（ha），面积为55611m2计算，

初期雨水量约为22.25L/s，集水时间取15min，则一次暴雨雨水产生量为203m3/次。则本次取V5为203m3。

  - 总事故废水量V总

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=180+203=383m3

经计算，本项目需建设有效容积不小于400m3的事故池。

# 第六章  环保措施可行性论证

## 6.1 施工期污染防治措施分析

### 6.1.1 环境空气污染防治措施分析

为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格执行《河南省人民政府关于印发河南省大气污染攻坚战 7 个实施方案的通知》(豫政办[2016]117 号)中《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案(2016-2017 年)》、《河南省 2016 蓝天工程实施方案》(豫政办[2016]27 号)、《濮阳市 2017 年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案(试行)》(濮政办[2017]3 号)和关于印发濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知濮政办〔2018〕8号以及相关内容，本次评价提出的施工扬尘防治措施如下：

- 施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位(施工单位管理人员、责任部门监管人员)”；

(2) 施工工地 100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡(墙)高度不低于 2.5 米，次干道围挡(墙)不低于 2 米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。

(3) 出入车辆 100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。

(4) 建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘。沉淀淤泥要及时清理。

(5) 施工现场地面 100%硬化：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。

(6) 物料堆放 100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。

(7) 渣土车辆 100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。

(8) 施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土及禁止现场配制砂浆。

(9) 建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

(10) 项目施工前需首先施工通往各场区与省道和乡道相连的道路，道路采取硬化处理，厂区内部建设时要求道路硬化处理，先进行“三通一平”，各场区施工期围墙设置自动喷淋系统，用于抑制施工期扬尘，厂区外道路加强洒水抑尘，减少进出场车辆运输起尘量。

(11) 出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。

(12) 在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；施工单位应当采取各种措施，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。

(13) 建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。

(14) 建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。

(15) 水泥使用量在 500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆。

采取以上措施后， 有效降低了施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响，经同类工程类比分析，该项目采取的扬尘防治措施可行。

6.1.2 废水处理措施分析

该项目施工阶段废污水主要为工作人员的生活污水和建筑废水，项目区施工生活污水将经临时化粪池处理后由周边农民拉走做农肥使用。

建筑施工污水主要污染物为油污、建筑垃圾和泥沙，废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。主要污染物为 SS，该废水经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。

6.1.3 噪声污染防治措施分析

施工期噪声污染最主要的影响阶段为结构施工和装修阶段。特别是夜间施工对周边居民的影响尤其突出，该项目将从声源控制、施工时间、施工计划及施工进度的安排上、施工工地的管理等方面采取措施：

①在施工前，施工单位必须到环保管理部门办理《建设项目施工环境影响审批表》，严格按环保部门要求施工；

②从声源上控制，建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：选液压机械取代燃油机械；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

⑤在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距居民区较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，较大声设备挺远离西北侧敏感点闫寨村，减小对敏感点的影响；

⑥施工场地的施工车辆出入地点应远离声环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；

⑦建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；

采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围居民区的声环境的影响可减少到最小，因此，噪声防治措施可行。

6.1.4 固废处置措施分析

项目施工期工程挖方量约为 20000m3，其中表土 20000m3；填方量为 20000m3，项目挖方产生的弃土全部回用，无多余弃土外排；施工中建筑垃圾及时清运至指定的建筑垃圾填埋场进行填埋；工作人员生活垃圾禁止随意乱丢，要集中收集，定期雇用清洁工人统一清运至指定的垃圾填埋场。施工期的固体废物均得到了安全合理的处置，对周边环境影响较小，评价认为固体废物处置措施可行。

6.1.5 生态保护治理措施分析

为了使施工期造成的建设区域植被被破坏的现象得到补偿，施工完成后，在有限的区域范围内实施绿化，并且以稳定的乔木、灌木和花草取代植被稀少的现状。

在施工中采取适当措施降低施工期对城市景观的影响，如施工区采取高位挡板作业，施工现场洒水作业，避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。施工结束后，城市景观将在很大程度上得到改善。

采取以上措施后，能有效的解决项目区施工带来的生态破坏影响，评价认为生态保护治理措施可行。

## 6.2 营运期污染防治措施

### 6.2.1 养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现养殖区、生活管理区的隔离粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的养殖区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

为了便于两侧共计12个鸡舍的管理和日常维护，根据建设单位设计，办公生活区设置在养殖区的中部，周边与养殖区使用绿化带进行隔离；污水处理站处于养殖场的西北侧。项目拟在南侧种植大片绿化，用于降低项目运营期恶臭气体对南侧贾白邱村敏感点的影响。

养殖场的排水系统则采取雨、污分流并采取暗沟布设。雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中；冲洗废水则由废水管道收集后经污水处理设施处理后用于厂区农田施肥。

本工程鸡粪采取鸡粪带收集、自动清粪、封闭传输，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的相关要求。

### 6.2.2 废水处理及综合利用措施分析

#### 6.2.2.1 废水处理工艺比选

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文[2012]99号）中肉鸡场污染源减排技术措施要求，干清粪分离的笼养肉鸡场，鸡场产生的污水量较少，污染物浓度低，建议建设污水暂存池，将污水进行沉淀、发酵后还田。本项目污水处理设施的建设本着经济适用，资源化利用的目的，结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关要求，采取“格栅+调节池+厌氧+暂存池”处理后用于厂区农田施肥。污水处理设施工艺流程如图5-1。

废水

格栅

调节池

厌氧池

暂存池

用于厂区农田施肥

图 6-1 污水处理工艺流程图

2、废水处理工艺比选：

（1）常规厌氧消化法

常规厌氧消化法是一种结构简单、应用广泛的工艺类型，该消化器无搅拌装置，原料在消化器内呈自然沉淀状态，一般从上到下分为浮渣层、上清液层、活性层、沉渣层，其中厌氧消化活动旺盛的场所只限于活性层内，因为效率较低，一般停留时间5~10天，COD去除效率为50%左右，如果条件允许，停留时间能够超过40天（但需要增加曝气或搅拌装置定期搅拌）COD去除率可达到80%以上。

废水经格栅后进入调节池，之后入厌氧池使废水达到稳定化，最后进入暂存池贮存以备施肥使用。其建议工艺流程如图5-2。

污泥堆肥

废水

格栅

调节池

厌氧池

暂存池

肥料

图6-2  常规厌氧消化法处理废水工艺流程图

（2）絮凝沉淀法

絮凝沉淀工艺是一种比较典型的物理化学处理系统，能够有效去除悬浮物及溶解的污染物。用无极絮凝剂和有机阴离子配置成水溶液加入废水中，便会产生压缩双电层，是废水中的悬浮微粒失去稳定性，胶粒物相互凝聚使微粒增大，形成絮凝体、矾花。絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀，从而去除废水中的大量悬浮物，从而达到水处理的效果。为提高分离效果，可适时、适量加入助凝剂。絮凝沉淀处理工艺见下图5-3。

废水

调节池

絮凝沉淀池

机械排泥

消毒池

暂存池

达标排放或综合利用

图6-3   絮凝沉淀处理工艺流程图

和厌氧、好氧处理工艺相比，此工艺优点：占地面积小；出水水质好，且比较稳定；对废水水量、水温和浓度变化适应性强；可去除有害的重金属离子；控制加药量可以提高去除率。缺点是处理养殖废水需要增加消毒工艺，投资成本高。

（3）水解酸化法

水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。水解酸化处理工艺见5-4。

废水

格栅

调节池

固液分离机+筛网

水解酸化调节池

厌氧池

好氧池

二沉池

混凝絮凝池

沉淀池

储水池

达标排放或回用

图 6-4 水解酸化处理工艺流程图

表6.2-1  养殖废水处理工艺比较一览表

| 处理工艺 对比项 |  | 常规厌氧处理 | 絮凝沉淀 | 水解酸化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程 |  | 从上到下分为浮渣层、上清液层、活性层和沉渣层 | 污水先经过调节池调节水量，后进入絮凝沉淀池，加入絮凝剂，沉淀处理后进入暂存池 | 废水经过格栅和筛网后进入调节池，然后经过厌氧和好氧处理絮凝沉淀 |
| 处理设备 |  | 三格式厌氧池 | 虹吸式机械排泥机 | 厌氧池、好氧池 |
| 进水方式 |  | 间歇 | 间歇 | 间歇 |
| 进水水质 |  | 低悬浮物 | / | COD＞1000 |
| 去除率 | COD | 50 | 50~70 | ＞98 |
|  | BOD5 | 60 | 60~80 | ＞90 |
|  | SS | 70 | 90~95 | ＞95 |
|  | 氨氮 | / | / | ＞90 |
| 投资 |  | 低 | 较高 | 高 |

结合养殖场周边环境特点，项目周边无地表水体，同时所在区域内无配套的污水管网，因此项目拟采用水解酸化的处理方法处理养殖废水，处理后废水回用不外排。

3、采取废水处理措施工艺流程如下：

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得低于30天的排放总量。

结合相关法规、本项目养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，本项目实际肥液暂存池按能够容纳不少于90天的肥液量设计，据此估算，项目50天冲洗鸡舍1次，按2次计算，冲洗废水为262.08m3，生活废水90天，废水量为201.6m 3 ，肥液储存池有效容积应不低于500m3。本项目肥液暂存池总容积为500m3。

（1）机械格栅主要用于主要作用是拦截、去除污水中较大的漂浮物和羽毛等杂物，采用不锈钢或PP耙齿。

（2）调节池主要配合固液分离机使用，配备粗格栅、立轴搅拌机、潜污泵、液位控制仪，池体构造选宜用圆形避免死角。

（3）生化处理部分

厌氧池：氨氮负荷取0.02-0.03kg氨氮/kgSS·d，污泥浓度取2500-3500mg/L，回流比100%-200%，水力停留时间960h，配备潜水搅拌系统。

肥液暂存池：废水经厌氧消耗排入肥料暂存池暂存。

各废水处理单元技术参数见表6.2-2。

表6.2-2   废水各处理单元技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 可容纳鸡舍冲洗与生活废水量，设计池容150m3 |
| 2 | 调节池 | 可容纳鸡舍冲洗与生活废水量，设计池容150m3 |
| 3 | 厌氧池 | 水力停留时间24h，设计池容150m3 |
| 4 | 暂存池 | 池容500m3 |

各废水处理工序污染物处理效率见表6.2-3。

表6.2-3  废水处理工序污染物处理效率

| 项目 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 1000 | 500 | 100 | 800 | 15 |
| 格栅 | 去除率% | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
|  | 出水 | 950 | 475 | 85 | 700 | 13.5 |
| 调节池 | 去除率% | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 950 | 475 | 85 | 700 | 13.5 |
| 厌氧池 | 去除率% | 42 | 30 | 40 | 65 | / |
|  | 出水 | 551 | 332.5 | 51 | 245 | 13.5 |
| 肥液暂存池 | 去除率 | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 551 | 332.5 | 48 | 245 | 13.5 |
| 污染物总去除效率% |  | 55 | 66 | 48 | 31 | 10 |

备注：进水水质以污染物最大产生浓度计算。

由表6.2-3可见，厌氧池出水进入肥液暂存池，暂存池肥液用于周围农田农肥。由于项目所在地区无配套污水管网，周边也无地表水体，因此拟将处理后的污水排入场区设置的储水池用于厂区农田施肥，不外排。

结合《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文[2012]99号）中养鸡场污染源减排技术措施，由于鸡场产生的污水量较少，所以建污水暂存池，将污水进行厌氧后还田即可。污水暂存池容积根据污水产生量设计，要求能容纳三个月以上的污水产生量，因此根据场区污水产生量要求设置1个450m3的废水暂存池，在农闲时期或连续降雨期间储存场区处理后的废水。

4、废水消纳可行性分析：

养鸡场场区绿化面积10000m2，绿化用水量以0.9m3/m2·a计算，则年绿化用水量为9000m3/a。

拟建项目为肉鸡规模化养殖，选址位于一般养殖农用地上，所在区域周围 500m 范围内无村庄，农作物主要以玉米、小麦为主。本项目为鸡的养殖，废水主要鸡舍冲洗废水及生活污水，产生量相对较小，约为1603.84m3/a，经过污水处理设施处理后可作为液体肥料用于项目方自有的种植合作社农田施肥，据项目周边30hm2 农田，主要种植农作物，蔬菜等。根据有关资料，沼肥的养分组成与含量分别为：氨氮 0.056%，速效磷0.067%，速效钾0.113%，10t沼肥所含有的氮、磷、钾养分量分别为：氨氮5.6kg，速效磷6.7kg，速效钾11.30kg。如果以一季作物需施用氮肥（N）150~180kg/hm2、磷肥（P2O5）45~75kg/hm2、钾肥（K2O）110~120kg/hm2来计算的话，10t沼肥所含养分需要的承载土地量分别为：氮0.03~0.04hm2，磷0.09~0.15hm2，钾0.09~0.1hm2，最大需0.1hm2的土地，即10t沼肥需要0.1hm2（1.5亩）的土地消纳，即每亩每季作物可消纳的沼液量为6.7t。种植合作社按照每年2季种植，可知每亩农田可消纳的沼液量为13.4t。拟建项目废水处理后液体肥料量为1603.84m3/a，可用于119亩农田消纳，仅占30hm2（450亩）的26.4%，因此项目废水处理后用于种植合作社农作物液体肥料从水量上分析可行。

综上，项目生活废水及鸡舍冲洗水经处理后完全满足农田施肥，因此处理后的废水用于场区周围农田施肥可行。

#### 6.2.2.2地下水污染防治措施分析

本次评价主要从以下方面提出运营期废水对地下水影响的污染防控对策。

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为鸡舍、污水处理站、绿化区如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；鸡粪若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①鸡舍采用乳头饮水器，减少水资源不必要的流失，鸡舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②冲洗废水暂存池，容积不小于冲洗一次的废水产生量；废水暂存池底部采用50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，池内壁采取20cm防渗混凝土结构，池深度为6m，内壁和底面做防渗处理，周围设置导流渠，防止雨水、径流等进入贮存池内；周围应设置明显的标志和围栏等防护设施并进行绿化；

本工程拟用HDPE膜覆盖废水暂存池，可以防止臭气物质的扩散；

③各水池应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理，高出地面50cm；

④雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理；路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5 及表6进行判定，具体判定内容见表 6.2-4。

表 6.2-4       污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表 6.2-5       天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以粘土为主，污水处理站及绿化区区的渗透系数一般在5.8×10--5cm/s，天然包气带防污性能属于中，因项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，固污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表 6.2-6：

表 6.2-6     地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、 持久性有机物 污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、 持久性有机物 污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

结合建设单位设计的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见表 6.2-7。

表 6.2-7     本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 防渗类别 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 一般防渗区 | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度渗透系数≦1.0×10-7cm/s | 符合《规模化畜禽养殖场污水处理站设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；雨污分流。 |
| 2 | 污水管道 | 重点防渗区 | 50cm三七灰土压实+20cm混凝土垫层+混凝土管道防渗系数≦1.0×10-12cm/s | 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 |
| 3 | 污水处理站 | 重点防渗区 | 50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s | 西南方位、厂址、东北方各设置1口地下水观测井。 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 重点防渗区 |  | -- |
| 5 | 场区内净道与脏道设置 | 重点防渗区 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s） | -- |

（2）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

1、项目地下水污染防治采取源头控制、分区防治、污染监控相结合的原则。厂区按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区分别进行污染防治：

2、不防渗区：公用工程区、办公生活区、绿化区为非污染防治区采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设防渗层；

3、一般防渗区：鸡舍等采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪；

4、重点防渗区：污水处理站、初期雨水池、消毒池、危险废物储存室及污水管道等均为重点污染防治区，重点污染防治区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）采取防渗措施，所有重点防渗区采用50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，污水管道采取50cm三七灰土压实+20cm防渗钢筋混凝土垫层+防渗涂料，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s。

5、场内污水输送管道严防跑冒、滴漏等，防止污水渗漏地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生管线泄露、防渗层破裂，应立即组织人力、物力和财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移进入暂存池，以防止污染地下水。

6、排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

7、做好排水沟、收集调节池、出水池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

8、合理绿化，防止在雨天进行绿化，以避免随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

综上，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.3废气污染防治措施分析

#### 6.2.3.1鸡舍恶臭及污水处理站恶臭污染防治措施分析

由于鸡舍的恶臭污染源较分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理，本评价提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

(1) 在鸡舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少鸡粪污染；及时清理鸡舍，减少鸡粪在处理前堆存时间和堆存量通过在日粮中添加合成氨基酸，喂食优质日粮；粪便中有臭味的成份主要是过剩的蛋白质发酵分解而来的，通过在日粮中添加合成氨基酸使日粮氨基酸数量和比例符合鸡只的需要，则日粮中氨基酸的消化率提高，粗蛋白的水平可显著地降低而不影响鸡的生长，这样可以减少未消化蛋白质的分解及氨和硫化氢的排放，有试验证明可显著地减少粪便的臭味。

(2) 鸡场采用干清粪工艺，每个鸡舍都安装一套水帘降温系统，夏季用以降低鸡舍温度，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣及时清理运走，以减少污染，易污染地面要经常打扫，并经常喷洒石灰，蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇的生长。

(3) 在鸡舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

(4) 喷洒除臭剂：用多种化学和生物产品来控制恶臭

鸡舍除臭：将除臭剂稀释20-30倍，用喷雾器均匀喷洒鸡舍各部位（包括地面、角落、笼具、鸡粪传送带等）。初期2天喷一次，连续喷洒2~3次后，待臭味减轻可7-10天喷一次。

污水处理站除臭：将除臭剂稀释20-30倍，污水处理期间污水池、酸化池等臭味产生单元每天喷洒一次。

(5) 场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，易种植椿树、法国梧桐、柏树等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响；

(6)加强养殖场自动化生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能和管理水平；

经合理搭配采用上述各种措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，并在场界外设置500m卫生防护距离，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

### 6.2.4噪声污染防治措施分析

本工程主要噪声为有排风机、鸡鸣叫、空气能热泵机组、清粪设备、运输车辆、水泵等噪声，其源强为55～85dB(A)。

1、企业在设备选型上，包括风机、水泵，应选择低噪声设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

2、对鸡舍风机等噪声源强较高的设备，采取加设减振垫并安装在密闭场房内隔声处理等，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

3、在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地进行绿化；场区绿化应结合场区鸡舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

4、评价要求鸡舍风机等噪声源强较高的设备，距项目各场界距离均不低于10m，因距离的原因衰减值可达15～20dB(A)/10m。

经采取以上措施噪声可衰减约35～45dB(A)，各场界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，本项目噪声对该区域声环境影响不大。

### 6.2.5固废污染防治措施分析

#### 6.2.5.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的鸡少量病死鸡尸、鸡粪固形物、职工生活垃圾、医疗废弃物等。

固废污染产生及防治措施见表 6.2-8。

表 6.2-8    固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 12000t/a | 一般固废 | 收集后堆肥处理后外售 |
| 2 | 病死鸡 | 3.6t/a | 一般固废 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 5.11t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 4 | 医疗废物 | 0.1t/a | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |

#### 6.2.5.2固体废物储存措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目厂区一端设置危险废物暂存间，共1个，占地面积20m2，用于收集、暂存养鸡过程产生的医疗废物，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。转移病死鸡的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危险废物暂存池的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 6.2.6养殖场防疫及病死鸡预防措施分析

#### 6.2.6.1防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染病的发生与传播，必须具备三个相互连接的基本环节：传染源、传播途径和易感禽群。其中缺少任何一个环节，传染病都不可能流行和传播。

传染源，亦称传染来源，是指某种传染病的病原体在其中寄居、生长、繁殖，并能排出体外的动物机体。具体地说传染源就是受到感染的病禽，包括传染病病禽和带菌（毒）家禽、死禽、野鸟、鼠类和其它动物。家禽在急性爆发疾病的过程中或在病情转剧期可排出大量病原体，故此时传染源的危害作用最大。

病原体由传染源排出后，经一定的方式再侵入其它易感动物所经的途径为传播途径。了解传染病传播途径的目的在于切断病原体的继续传播，防止易感动物受到感染。从传播方式上，可经消化道、呼吸道或皮肤粘膜创伤等在同一代动物之间的横向传播，为水平传播。下表列出了鸡粪便中潜在的病原微生物。

表 6.2-9     畜禽粪便中潜在的病原微生物

| 类别 | 病原种类 |
| --- | --- |
| 鸡粪 | 病原菌大肠杆菌，沙门氏菌，禽结核杆菌、白色念珠菌、梭菌、棒杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、烟曲霉、鹦鹉热衣原体等 |

#### 6.2.6.2防疫卫生要求分析

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①采用“全进全出”的饲养方式，有足够的空舍消毒时间；

②严格“三区分离”制度，将办公区（含仓库）、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染；

③进入养殖区出入口设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置防溢、防渗措施，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率；定期消灭养禽场内有害昆虫如蚁、蝇等和鼠类；引进禽种需来自无禽流感的养禽场；做好鸡只饲养管理。提高鸡只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作；避免鸡只和野生鸟类接触，尤其是避免与水禽如鸭、鹅、野鸭等接触。养禽场内不饲养狗、猫等宠物。养禽场的职工不要饲养家禽或笼养鸟；采取封闭式饲养，严防野鸟从门、窗进入禽舍；防止水源和饲料被野禽粪便污染。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然；提高鸡只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作。

⑤《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，本项目采用福尔马林和高锰酸钾作为鸡舍消毒剂，可有效消灭病毒和致病菌，并可防止产生氯代有机物及其它的二次污染物产生。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高。并且企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有一定科学管理水平，因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小。

#### 6.2.6.3医疗废物的处理与处置

鸡只在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，类比其它企业实际生产情况，全场鸡防疫废物产生量约为0.1t/a，定期交由有处理资质的单位进行处置。

#### 6.2.6.4病死畜禽尸体的处理及处置

根据《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号），病死动物无害化处理主要有焚烧法、化制法、掩埋法、发酵法四种处理方式。

本项目病死鸡委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理，证明见附件10，该公司日处理规模为40吨，地址：濮阳市华龙区岳村镇瓦岗村东北1000米。

### 6.2.7场区绿化

#### 6.2.7.1原则要求

（1）在规划设计前要对鸡场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置鸡场饲养鸡的类型、头数，从而优化鸡场本身的生态条件。

（2）鸡场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在鸡场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合鸡场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

#### 5.2.7.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（3）对于养殖区内的鸡舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

### 6.2.8应急措施

（1）鸡粪处置应急措施

每栋鸡舍将清粪带收集的鸡粪通过密闭的管道运送到每区集中的加盖的清粪沟，后通过出粪机的传送装置输送，运至鸡粪堆肥发酵车间发酵。

（2）病死鸡处置应急措施

项目所产生的病死鸡委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理，若出现该公司无法及时运输处理病死鸡时，则将病死鸡按照相关处置要求临时放入厂区填埋井处置，填埋井只做应急处置时使用，平日为空，以应对紧急情况。

评价建议：建设单位可在项目西南角绿化区设置填埋井一座，设置规格：深度10m，直径2m，混凝土结构，井口加盖密封，每次投入尸体后，覆盖大于10cm的熟石灰。可以满足项目应急情况的处理。

（3）运输路线

场区鸡粪及病死鸡严格按照规划线路运输，运输线路尽量避免经过人口集中地区，运输车辆进出场区时做好清洁消毒工作，减少对线路周边环境的影响。

## 6.3环保验收三同时

（1）竣工环保验收责任主体

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

（2）竣工环保验收主要依据

建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括：

①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；

②建设项目竣工环境保护验收技术规范；

③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。

（3）其它要求

①建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。

②建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。

③调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。

本项目“三同时”环保竣工验收表如下：

表 6.4-1   环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 验收内容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水、生活污水 |  | 生活污水经隔油池处理后跟鸡舍冲洗水一起排入污水处理设施（“格栅+调节池+厌氧+暂存池”工艺），设备：格栅井1座；调节池；厌氧池、暂存池 | 满足《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2005）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 |
|  | 雨水 |  | 场区内设置雨、污分流管网； 场区外不得设置排污口 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 |
| 废气 | 鸡舍 |  | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风，喷洒除臭剂，厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 食堂 |  | 食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道高空排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准 |
|  | 鸡粪发酵车间 |  | 集气罩+生物除臭塔+15m排气筒；同时强制通风系统、除臭剂、消毒剂等减少无组织废气产生 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 污水处理系统 |  | 要求在过格栅、调节池等设施进行密闭，喷洒除臭剂进行脱臭，增加污水处理站周边绿化。 |  |
| 固废 | 鸡粪 |  | 输送皮带清出的鸡粪运至堆肥发酵车间 | 及时收集堆肥处理后外售，对环境影响可以接受 |
|  | 生活垃圾 |  | 固废暂存间1个，定期由当地环卫部门收运，在明显处设置固体废物的图形标志 | / |
|  | 病死鸡尸 |  | 委托濮阳市畜禽无害化处置厂妥善处置 |  |
|  | 医疗固废 |  | 设危险废物暂存间1座20m2，用于收集养殖场危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 噪声 | 鸡舍、污水处理站区 |  | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50 dB（A） |
| 风险 | 厂区消防 |  | 消防器材若干、事故池400m3一座 | / |
|  | 场区防渗 | 鸡舍 | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，渗透系数达到1.0×10-7cm/s | 符合《规模化畜禽养殖场污水《污水处理站设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  |  | 污水处理系统 | 50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s |  |

# 第七章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 7.1环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，本项目总投资1800万元，环保投资190万元，占总投资的比例为10.6%。具体见7.1-1。

表 7.1-1    项目污染防治投资估算表

| 项目 | 类别 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水、生活污水 | 生活污水经隔油池处理后，与鸡舍冲洗废水经地下封闭废水管进入污水站（采用“格栅+调节池+厌氧+暂存池”工艺）处理后暂存作为厂区农田施肥，不外排。 | 50 |
|  | 食堂废水 | 隔油池1个2 m3 | 1.5 |
| 废气 | 鸡舍臭气 | 采用干清粪工艺及时清理鸡舍内粪便，减少鸡粪在鸡舍内停留时间，强制通风，喷洒除臭剂等，，加强场区、场界绿化和设置大气环境防护距离等 | 8 |
|  | 污水处理站 | 加强管理，周边绿化，喷洒除臭剂等 | 4 |
|  | 发酵车间恶臭 | 采用吹吸式排气系统（收集效率95%）+填充塔式生物除臭装置（去除率：90%）+15m高排气筒高空排放；同时强制通风系统、除臭剂、消毒剂等减少无组织废气产生 | 11 |
|  | 食堂 | 油烟净化器 | 1 |
| 固废 | 鸡粪 | 输送皮带清出的鸡粪用封闭罐车输送至运输车，堆肥发酵； | 15 |
|  | 病死鸡尸体 | 委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司妥善处置 | 5 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 设危险废物暂存间1座，用于收集危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置 | 10 |
|  | 生活垃圾 | 厂区设置垃圾收集箱，垃圾桶，送往指定区域，后由环卫部门统一清运处理 | 1 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声等措施 | 15 |
| 风险事故 | 消防器材、事故池 | 若干、事故池400m3 | 4 |
|  | 生态保护 | 场区绿化 | 50 |
|  | 水土保持 | 施工场地硬化，施工期设置导流沟，建筑材料土方及时覆盖 | 5 |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，周边设置雨水导流沟 | 并入污水处理站投资 |
|  | 场区、排污管 | 鸡舍及排污管在清场夯压的基础上混凝土防渗，排污管采用防渗混凝土管 |  |
| 环境监测 |  | 在场址西南侧方位、场址东北侧方位 各设置1口地下水观测井 | 3 |
| 卫生事故 |  | 加强场区内卫生防疫工作 | 2.5 |
| 环境管理 |  | 制定环境管理体系，加强环境管理 | 2 |
| 环境监理 |  | 加强施工期环境监理 | 5 |
| 合 计 |  |  | 190 |

## 7.2环境影响经济损益分析

### 7.2.1噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 7.2.2环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，鸡舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、改善饲料结构、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，且本项目周围500m范围内无环境敏感点，因此，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

### 7.2.3水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是鸡舍冲洗废水、员工生活污水，全部通过管道输污水处理工程统一处理后作为厂区农田施肥用水，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 7.2.4生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

## 7.3环境损益分析

本项目为肉鸡养殖及配套项目，总投资为1800万元，包括鸡舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表 。

表 7.3-1    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 1800 |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 1600 |

项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

项目能很好的带动当地周边养鸡产业、农业产业生产的发展，具有良好的发展前景。本项目可直接为项目区农民新增部分就业岗位，同时可带动项目附近种植业的发展，具有明显的社会效益。

另外，该项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会；此外项目建设运营后每年将缴纳较多的税收，“税收取之于民、用之于民”，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业各等各个方面的发展，从而进一步提高当地居民的生活水平和生活质量。

综合上述分析可知，本项目的建设具有一定的社会效益。

## 7.5环境效益分析

通过环保投资，采取各种环保措施对废气、废水、噪声、固体废物污染进行控制，实现了废物资源化利用，同时减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。具体表现在以下方面：

（1）建设污水处理系统，将生产废水处理后全部回灌农田，实现了资源化利用，大大减少了污染物的排放。

（2）项目制成的有机肥全部出售，使鸡粪的减量化、无害化、资源化处理与处置满足环境保护要求，形成肉鸡养殖→粪污→肥料还田→生产粮食→养鸡饲料良性循环的产业结构链，对项目区域农业生态环境、大气环境、地表水环境、地下水环境的改善都将产生积极作用。

（3）项目噪声源经采取隔声减振等消声、降噪处理措施后，场界噪声能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。

（4）有机肥发酵车间配套建设生物滴滤除臭系统，臭气经处理后可达标排放；有机肥加工车间配备布袋除尘器，使粉尘可以达标排放，减轻了对环境的影响。

（5）项目产生固废均得到了综合利用和合理处置。

环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

## 7.6环境经济损益分析结论

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。养殖场采用干清粪技术，鸡粪全部外售得到资源化的利用。同时，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为鸡的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）该项目所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（3）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业等行业的快速发展。

（4）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综上所述，本工程采取了一定的环保措施后，减少了废水、废气、噪声、恶臭等污染物的排放量，减轻了对环境的污染，有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

- 第八章  环境管理与监测计划

- 8.1 环境管理

环境管理是企业日常管理中的重要环节之一。本项目在施工期和运营期将不可避免会对周围环境产生一定的影响，建设单位应加强环境管理，同时定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标，从而提高企业的管理水平和改善区域环境质量，使企业得以健康持续发展。

### 8.1.1 环境管理的意义

建设项目的环境管理包括两个方面，一方面是政府环保部门对企业的管理，另一方面是企业对自身的环境管理。本次论述的主要是企业对自身的环境管理。

企业通过对自身进行良好的环境管理，对企业内部来说，可以节约企业的生产成本，提高企业的经营效益；对外部来说，可以树立企业的良好环保形象，有利于企业融资、扩大生产规模等，也有利于获得公众和管理部门的认可和支持。

### 8.1.2环境管理机构的设置及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，本项目应在“三同时”的原则下配套成立相应的环境管理机构，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1~2名，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。

1、总经理职责

（a）负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

（b）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

2、安全环保部职责

（a）贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

（b）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（c）汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

（d）制定环保考核制度和有关奖罚规定。

（e）对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

（f）负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报集团公司。

（g）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

（h）负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备的运行情况，并负责对收尘器的大、中修的质量验收。

（i）组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

3、环卫部门职责

（a）在总经理领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

（b）按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

（c）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

4、部门环保人员职责

（a）负责本部门的具体环境保护工作。

（b）按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

（c）负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

（d）及时上报本部门出现的污染事故报告。

### 8.1.3环保管理的内容

建设单位在生产管理中应制定的主要环境管理内容如下：

1、“三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

2、报告制度

执行省厅制定的重点企业月报表实施月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况及污染事故或污染纠纷等。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改扩建等必须向当地环保部门申报。

3、污染治理设施的管理、监控制度

必须确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行，配合上级环保主管部门检查、监督与项目配套建设的废水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维护和管理情况，监督场内各排放口（废水、废气等）污染物的排放状态。

4、日常环境管理制度

根据建设项目的环境保护目标，制定并实施企业环保工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，对每个员工均应按岗位责任制制定专门的责任范围及操作规程，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

5、环保奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例；对爱护环保治理设施、节约原料的工作者实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者予以处罚。

## 8.2环境监测计划

#### 建设单位环保科负责监测任务计划的安排。配备专职技术人员负责项目环保和安全方面的监测工作。对安全方面和一般项目公司可自行监测；难度较大的项目可委托监测单位协同进行。担任监测工作的人员应掌握分析化学、环境工程和生态方面的专业知识。

拟建项目污染源监测制度见表8.2-1。

表8.2-1  污染源监测制度表

| 项目 | 监 测 制 度 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | 臭气、氨和硫化氢 |
|  | 监测布点 | 厂区厂界下风向。 |
|  | 监测频率 | 正常生产条件下，每季度监测一次，每次连续2天，每天采样2次，采样时间需保证能够达到最低检出限。 |
|  |  | 非正常情况发生时，随时进行必要的监测。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》的有关规定进行。 |
| 地下水 | 监测项目 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、磷酸盐、总大肠菌群、铜、锌。 |
|  | 监测布点 | 厂区监测井，监测浅层水。 |
|  | 监测频率 | 每年两次。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)、《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行。 |
| 噪声 | 监测项目 | LAeq。 |
|  | 监测布点 | 厂区四周厂界。 |
|  | 监测频率 | 每季昼夜各一次。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的有关规定进行，昼间测量一般选在8:00～21:00，夜间一般在22:00～5:00。 |
| 固体 废物 | 监测项目 | 固体废弃物名称、产生量、去向。粪肥的无害化指标。 |
|  | 监测频率 | 每月统计一次。 |

在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。

# 第九章  清洁生产与总量控制

## 9.1 清洁生产分析

### 9.1.1  清洁生产要求

清洁生产是指对人类及环境危害到最小的生产过程，其基本要求为：

1、节约原材料和能源，使资源得到最有效的利用

2、尽量采用无毒、无害、无污染、少污染的原材料

3、采用无污染、少污染、节省原材料及能源的高效技术设备

4、采用的生产工艺能够把原材料最大限度地转化为产品

5、发展换代型的对环境无污染或少污染的新产品

### 9.1.2  清洁生产目的

清洁生产即污染预防，是优于污染末端控制且需优先考虑的一种环境战略，清洁生产分析的目的为：

1、减轻建设项目的末端处理负担

2、提高建设项目的环境可靠性

3、提高建设项目的市场竞争力

4、降低建设项目的环境责任风险

5、节能降耗、减少污染物排放总量、提高经济效益和环境效益

清洁生产分析：

1、农牧生产的生态良性循环

污染主要来源于粪便和污水。项目粪便和污水均得到了妥善处理，可实现废物的综合利用。

（1）鸡粪

鸡粪最普遍的利用方式有三种，鸡粪作肥料、鸡粪作饲料、鸡粪作生物能源。拟建项目采用干清粪工艺，产生量12000t/a，拟采用鸡粪经堆肥处理后，委托。鸡粪对植物是很好的肥料，鸡粪经干燥或发酵处理后，可制成专用肥料，特别适合于盆栽花卉和无土栽培，拟建项目建在农村地区，并且有200亩种植基地消纳，鸡粪经过处理后用于施肥，既解决了鸡粪的污染问题，同时也能增加土壤的有机质，提高土壤肥力。

（2）废水

本项目废水主要来源于生产废水、生活污水及食堂污水。其中生产废水主要为鸡舍冲洗废水，约786.24m3/a；生活污水约817.6m3/a。生活废水和生产废水通过选用传统、可靠的污水处理工艺，使废水经污水处理站处理后作为液体肥料用于厂区周围农田。

2、清洁的饲料

养殖饲料采用青贮玉米、精饲料、豆粕等。本项目所需饲料均由指定厂家负责生产，其产品质量符合国家饲料标准，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，确保饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。拟建项目严禁使用兽药禁药目录里面的兽药品种，确保饲料安全地和药品使用。

3、卫生及防疫设施

（1）养殖环境与方式

养鸡场的总体规划设计、场内布置、舍内环境的控制等，都应考虑有利于防疫、灭病，适宜“全进全出”的饲养方式。

a、场地选择。场址选择在环境开阔，利于通风，地势高燥，水电设施齐全，远离村庄、屠宰场、交易市场和便于污染物处理的地方。

b、场内布置。饲料加工应在全场的上风向处，育雏室布置在成年鸡舍的上风向处，粪便应堆积在场外的下风向处。鸡场周围应建筑围墙防止外来人员和动物进入。鸡场和鸡舍入口处要设消毒池，生产区入口处要设洗澡更衣室；生产区和生活区严格分开，并保持适当的距离。

c、鸡舍环境。饲养密度不宜过大。温度要适宜、稳定，l 一 7日龄为 35℃，8—14日龄为 32℃，15—21日龄为29℃，22—28日龄为26℃，成年鸡的饲养温度可控制在10—30℃范围内。湿度控制，1—4日龄为 80％，5—7日龄为75％，8—15日龄为70％，16—20日龄为65％，成年鸡的适宜饲养湿度为50％一75％。湿度过高时，应及时采取通风和清扫场地等措施；过低时，可通过地面洒水等措施加以提高。光照时间和强度，可影响鸡只的生长发育和健康，光照强度过大，尤其当饲养密度过高时，易引起鸡只烦燥不安、神经质和互啄恶癖。

d、饲养方式。规模养鸡应实行“全进全出制”，每批鸡出栏后要对栏舍进行彻底清洗消毒。饲养方式最好采用笼养或搭架离地饲养，不接触粪便，减少污染机会，以利控制白痢、球虫等病的发生与传播。

（2）免疫接种

鸡的疫病种类很多，只有贯彻以“预防为主”的方针，才能防止疫病的发生传播。本项目鸡的免疫接种委托专业的防疫站进行。

（3）卫生消毒

每一个鸡场必须制定严格的消毒制度，并且认真贯彻执行，杜绝一切可能的传染来源。

a、进出口消毒。人口地面设置消毒池，主要消毒车辆轮胎和人员鞋靴；另外还应设置喷雾消毒装置，主要消毒车身及人员体表，消毒药可用新洁尔灭等。

b、人员消毒。工作人员进入鸡舍前，要在更衣室更换工作服、鞋、帽；凡必须进入生产区的外来人员，均要进行喷雾或紫外线消毒等，然后换上经消毒后的衣、鞋、帽。

c、器具、鸡舍消毒。凡已使用过的生产用具，如蛋箱、推车、料桶、鸡笼等，均用高压水枪冲洗，最后用福尔马林薰蒸消毒。

饲养期间食槽、饮水器必须每天洗刷，地面要保持清洁干燥，定期带鸡消毒和全场消毒。

d、防蚊蝇，灭鼠害。搞好鸡舍的卫生，填平鸡舍外的污水坑，设地下排水沟。粪便要及时清理，蚊、蝇繁殖季节，每周可用0.5％敌百虫或 0.02％溴氢菊脂撒布粪池和水沟。鸡场环境分别喷洒溴氧菊酯和敌敌畏。一般鸡舍均应装配纱窗、纱门。对管道、通风口，应用铁丝网封堵，防止老鼠。等侵入为害。

e、病死鸡处理。及时妥善处理病死鸡，是防制传染病的重要措施之一。由于拟建项目采用科学化管理与养殖，病死鸡产生量较小，则死亡量约为10t/a。主要来源为弱雏和呼吸道疾病，其中弱雏占较大比例。本项目场区不设置焚烧炉等，病死鸡委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司处置。

f、鸡粪堆肥车间及污水处理设施，肥液暂存池必须每日喷洒生物除臭剂，通过生物质抑制恶臭气体的排放，减少厂区内恶臭气体的排放量。

本项目发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”； 本项目充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保鸡粪有效合理处置，防止二次污染。综上所述，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》中清洁生产相关要求。

## 9.2总量控制的原则

《建设项目环境保扩管理条例》中第三条规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。其原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不对周围地区环境造成有害影响，

即评价区域环境质量应保持在功能区的目标，区域污染物的排放总量控制在上级环境保护主管部门下达的目标之内。

## 9.3污染物排放总量控制因子

《建设项目环境保扩管理条例》中第三条规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。其原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不对周围地区环境造成有害影响。根据分析，本项目废水经厂区污水处理设施处理后用于农田灌溉，不外排，因此本项目不涉及总量指标。

# 第十章  环境影响评价结论

## 10.1项目建设概况

本项目是由濮阳县宏祥农业科技有限公司拟建设的全自动标准化养殖年出栏肉鸡240万只养殖项目，项目总投资1800万元，主要建设内容及规模：占地75.52亩，其中建筑面积17400平方米，绿化面积：10000m2，建设标准化鸡舍12栋，配套设备12套，办公室、药品室、消毒室、仓库、冷藏室及配套附属设施。

项目周边最近敏感点为北侧520m处的霍营村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目不在禁养区和限养区范围内，符合《濮阳县人民政府办公室关于印发濮阳县畜禽养殖禁养区划分调整方案的通知》的要求。

## 10.2环境现状

### 10.2.1环境空气

根据濮阳市生态环境局公布的2018年濮阳县环境空气质量数据，项目所在区域的 SO2、NO2、CO 、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，超标原因主要是建筑施工、道路扬尘、工业污染等所致。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目所在区域环境空气质量属于不达标区；根据检测单位对硫化氢、氨检测数据，NH3、H2S小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中小时平均浓度，评价区域内环境空气质量一般。

### 10.2.2地下水

本次监测共设置3个监测点位，有贾白邱村、场址区域、霍营村，监测因子有K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项。由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的III类标准，项目区及周边地下水环境质量良好。

### 10.2.2声环境

本次监测分别在厂址的东、西、南、北设置4个监测点位，监测结果表明，项目各场界均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，声环境现状质量良好。

## 10.3 污染物排放情况

### 10.3.1废气

- 项目废气主要来源于养殖过程中产生的恶臭气体、污水处理站恶臭、鸡粪堆肥发酵车间、厨房油烟。

1、养殖过程中产生的恶臭气体

养殖过程中不可避免地有恶臭产生，臭气中的氨气、硫化氢等，浓度低时可降低畜禽的生产性能，浓度高时可使肉鸡中毒死亡，使养殖工作人员健康受损，易患呼吸道疾病。本项目养殖为规模化养殖，鸡舍内的鸡粪通过自动清粪设备及时清出，制作肥料外售，同时鸡舍严格控制通风系统，保证鸡舍内空气新鲜，因此，产生的恶臭相比一般养鸡场，鸡舍内恶臭源较低。

鸡粪产生的恶臭气体主要有NH3和H2S等，NH3和H2S的产生量为：625kg/a、25kg/a（12栋鸡舍合计），经采用合理设计日粮、加强通风、及时清粪，在鸡舍及周边喷洒除臭剂等措施，NH3和H2S的排放量为：312.5kg/a、12.5kg/a。项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

- 2、厨房油烟废气

根据相关资料调查，本项目食用油量平均按0.01kg/（p·d）计，每天就餐人数28人，则日平均耗油量为0.28kg/d，年耗油量为0.1022t/a，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目日产生油烟量为0.007924g/d（即0.825kg/a），按日高峰期2小时计，则高峰期该项目所排油烟的量0.003962kg/h，评价要求，项目拟设置总风量为1000m3/h、净化效率为90%的油烟净化器，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.0003692kg/h，油烟排放浓度为0.37mg/m3，通过高出屋顶的专用烟道排放，该项目油烟排放浓度低于河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型饮食业中最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施去除效率不低于90%的要求，项目油烟能够达标排放。

- 污水处理站恶臭

污水处理站臭气NH3排放量为321.41g/a、H2S排放量为12.44g/a。

- 鸡粪堆肥发酵车间

鸡粪产生的恶臭气体主要有NH3和H2S等，NH3、H2S有组织最大产生量分别为0.095t/a、0.046t/a，平均小时排放速率最大为 0.0228kg/h、0.0076kg/h。无组织最大产生量分别为0.05t/a、0.0175t/a，平均小时排放速率最大为 0.012kg/h、0.004kg/h。

### 10.3.2废水

本项目废水主要为鸡舍冲洗水和生活废水，进厂区污水设施的废水量为1603.84m3/a；生活污水经隔油池处理后同鸡舍废水经采取“格栅+调节池+厌氧+暂存池”工艺进行污水处理，处理后全部用于厂区周边农田施肥。

### 10.3.3噪声

本项目噪声主要为鸡叫声、排风机、鸡舍降温配套负压风机、清粪带、污水处理站泵及风机等设备运行噪声，源强为55～85dB(A)。

### 10.3.4固废

本项目产生的固体废物主要包括鸡粪、病死鸡尸、医疗废物、职工生活垃圾等。其中鸡粪经堆肥处理后外售；病死鸡3.6t/a，委托有资质单位公司运输与处理；医疗废物0.1t/a，委托资质单位处理；职工生活垃圾5.11t/a，环卫部门统一处理。

## 10.4污染防治措施

### 10.4.1废气

本项目大气污染物主要为养殖过程中产生的恶臭气体、厨房油烟、污水处理站恶臭和鸡粪堆肥恶臭。

鸡舍采用控制饲养密度、及时清粪，加强绿化喷洒除臭剂；食堂废气经油烟净化器处理后从屋顶排放；污水处理站恶臭经过加强绿化喷洒除臭剂；鸡粪堆肥发酵恶臭经生物除臭装置除臭后排放。

通过各项防护措施后，项目运营过程中产生的废气能够实现达标排放，对周围环境影响较小。

### 10.4.2废水

本项目废水主要为鸡舍冲洗水和生活废水，废水总量为1791.04m3/a，进厂区污水设施的废水量为1791.04m3/a；经采取“格栅+调节池+厌氧池+暂存池”工艺进行污水处理，处理后全部用于厂区周边农田施肥。为保证项目运营不会对地下水环境产生影响，营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②初期雨水池、污水处理站、粪道进行重点防渗，按期清淤，采用50cm三七灰土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料的防渗工艺，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s，各池高出地面在50cm以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

经上述措施处理后，废水完全实现资源化利用不排入地表水体，对地表水环境无影响。

### 10.4.3噪声

噪声主要为鸡叫声、排风机、鸡舍降温配套负压风机等设备运行噪声，根据类比调查，其源强为55～85dB(A)。通过对主要噪声源经采取房屋隔声、基础减振、消声及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)），项目运营对项目周边敏感点及项目所在的声环境明显较小。

### 10.4.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括鸡粪、病死鸡尸、医疗废物、职工生活垃圾等。其中鸡粪经堆肥处理后外售；病死鸡3.6t/a，委托有资质单位运输与处理；医疗废物0.1t/a，委托资质单位处理；职工生活垃圾5.11t/a，环卫部门统一处理。

本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。

### 10.4.5生态影响

项目建设共破坏农田植被75.52亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为10000m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

## 10.5环境影响预测与评价

### 10.5.1地表水

（1）正常工况

工程废水经污水处理设施处理后全部用于厂区周围农田施肥，废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

（2）非正常工况

本项目事故主要考虑污水处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，事故池可起到防范事故发生的作用，接收废水。

（3）雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，因此，本项目对周边地表水环境的影响较小。

### 10.5.2地下水

项目在施工和运营阶段，做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②污水处理站各构筑物、粪道进行重点防渗，按期清淤，采用50cm三七灰土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料的防渗工艺，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s，各池高出地面在50cm以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

采取并落实以上措施后，项目运营对地下水环境影响较小。

### 10.5.3环境空气

（1）经预测，项目实施后，各场区有组织排放的污染物浓度及叠加背景值后的浓度都能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中SO2、NOX及TSP的二级标准浓度限值的要求；

（2）经预测，工程采取脱臭措施后无组织排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度及叠加背景值后的浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

（3）经预测，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

（4）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

（5）经计算，本项目养殖场的防护距离为500m，防护距离内无敏感点存在防护距离内无敏感点存在。

在满足项目防护距离的条件下，项目运营期有组织及无组织废气的排放对环境的影响较小。

### 10.5.4噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取房屋隔声、基础减振、消声及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)），项目实施对周边环境影响较小。

### 10.5.5固体废物

本项目产生的固体废物主要包括鸡粪、病死鸡尸、医疗废物、职工生活垃圾等。其中鸡粪经堆肥处理后外售；病死鸡3.6t/a，委托有资质单位运输与处理；医疗废物0.1t/a，委托资质单位处理；职工生活垃圾5.11t/a，环卫部门统一处理。

通过加强管理，定期维护，确保各项措施得到落实，本项目固废均可得到有效处置，对环境影响较小。

### 10.5.6生态影响

项目建设共破坏农田植被75.52亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化（专门建设有绿化区），绿化面积为10000m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

- 10.6环境风险分析

本项目不涉及危险化学品，也没有重大危险源。只要严格遵守各项目安全操作规程的制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。

## 10.7公众意见采纳情况

公众参与调查结果表明，参与调查的公众对项目的建设给予肯定，100%的公众对本项目表示支持，无人反对本项目的建设，同意本项目选址和建设。

## 10.8综合结论

本项目建设符合属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“农林业”“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策，符合《濮阳县城乡总体规划（2016—2030）》等地方政策文件的要求，符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《濮阳县人民政府办公室关于印发濮阳县畜禽养殖禁养区划分调整方案的通知》（濮县政办〔2020〕30号）、《动物防疫条件审查办法》等政策文件的要求。经采取设计及环评提出的污染防治措施后，可最大限度降低对周边环境的影响。在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”，取得周边公众理解和支持的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

## 10.9建议

（1）加强管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识；

（2）加强本项目污染物排放的日常监测，预防事故排放，加强日常环境污染治理设施的管理，确保正常运行；

（3）做好病死畜禽的处置工作，落实好处置方案，严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），发现病死畜禽时及时处理，防止疫情的蔓延。

（4）严格按照本报告中论述的治理措施进行实施，项目经环保主管部门验收合格后方可运营。

（5）建立和健全环保管理网络及环保运行台帐（尤其针对废水、固废），加强对各项环保设施的日常维修管理。

综上，本项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本工程建设是可行的。