建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南龙都石油化工有限公司 年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南龙都石油化工有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘纪轩 |  | 联系人 | 杨世威 |  |
| 通讯地址 | 濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）现有厂区内 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18790976378 | 传真 | / | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口现有厂区内 |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 河南濮阳工业园区经济发展局 |  | 批准文号 | 2020-410971-25-03-004136 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  | 行业类别 及代码 | G5942危险化学品仓储 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2683.24m2 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 1600 | 其中：环保投资(万元) | 94 | 环保投资占总投资 比例 | 5.88% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021.4 |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 河南龙都石油化工有限公司成立于2013年2月，位于濮阳工业园区黄河路东段许信路与河寨路交叉口，是一家从事危险化学品生产的企业。 河南龙都石油化工有限公司（以下简称“龙都石化公司”）现有项目为“河南龙都石油化工有限公司10万吨/年石脑油芳构化、12万吨/年MTBE项目一期工程”，该项目环境影响报告书于2014年2月由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制完成，2014年5月4日通过河南省环保厅审批，批复文号为“豫环审[2014]165号（见附件4）。由于实际建设过程中，企业对建设内容经行了变更，2015年8月河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制完成了该项目的环境影响变更报告，2015年8月21日河南省环境保护厅对该变更报告进行了备案登记，备案编号为“豫环评备[2015]2号”（见附件5）。2016年12月濮阳市环境监测站编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告，2017年1月9日通过濮阳市环境保护局环境保护验收，验收文号为“豫环验[2017]1号”（见附件6）。2020年3月12日企业自行组织了河南龙都石油化工有限公司年产10万吨石脑油芳构化、12万吨MTBE项目油气回收装置竣工环境保护验收，通过专家组评审（见附件7）。2017年12月23日办理了排污许可证，证书编号为91410900063807119R001P（见附件8），现有项目环保手续完善，正常生产。 龙都石化公司位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）范围内，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——土地使用规划图（见附图4），项目用地性质为三类工业用地，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——空间结构与功能布局规划图（见附图5），项目位于新能源材料与精细化工区，项目建设符合濮阳市产业集聚区规划要求。根据龙都石化公司土地证（见附件3），项目用地性质为工业用地。 近年来国际、国内油品的价格波动比较大，为了获得较好的经济效益，龙都石化公司拟投资1600万元在现有厂区预留空地建设年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目（以下简称“扩建项目”）。一方面扩大罐区储存规模，加长原料和产品的储存周期，在原料价格较低的时候多储存，产品价格较高的时候卖出，另一方面为将来芳构化装置加氢改造做好准备。项目属于扩建性质，不新增用地，经现场勘查，项目占地目前为空地，尚未开工建设，不属于未批先建。 扩建项目为石脑油、高辛烷值汽油、混合芳烃的仓储项目，扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。项目已通过河南濮阳工业园区经济发展局备案，项目代码2020-410971-25-03-004136，备案证明详见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，该项目需进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号），扩建项目属于“149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库），其中属于“总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库”的项目应编制环境影响报告书，属于“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”的项目应编制环境影响报告表。扩建项目为地上储罐，属于有毒、有害及危险品的仓储项目，因此扩建项目应编制环境影响报告表。 受龙都石化公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，根据《环境影响评价技术导则》，编制完成了《河南龙都石油化工有限公司年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目环境影响报告表》。 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类，为允许类项目，且扩建项目所用设备无限制类和淘汰类，满足《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年本）》的规定要求，符合当前国家产业政策要求。扩建项目已通过河南濮阳工业园区经济发展局备案，项目代码2020-410971-25-03-004136，备案证明详见附件2。 三、扩建项目概况 3.1扩建项目基本情况 项目名称：河南龙都石油化工有限公司年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目 建设规模：2个2500m3石脑油储罐，1个2500m3高辛烷值汽油储罐、1个2500m3的混合芳烃储罐 建设单位：河南龙都石油化工有限公司 项目性质：扩建 投资总额：1600万元 建设地点：濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口现有厂区内 占地面积：2683.24m2 3.2扩建项目建设地点及周围环境状况 扩建项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口现有厂区内，利用现有厂区预留空地进行建设（罐区中心坐标为东经115°12'11.05"，北纬35°45'23.05"）。扩建项目位于龙都石化公司厂区中部西侧，西侧为厂区道路，东侧为现有工程罐区，南侧为现有工程装置区，北侧为现有工程车用液化气罐区。龙都石化公司北侧为濮阳市诚信钻采助剂有限公司，南侧隔许信路为濮阳华润刘屯天然气门站，东侧隔河寨路为农田，西侧为濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园。 扩建项目东南侧495m为李信村，南侧755m为许家庄村，北侧595m为大河寨村。扩建项目地理位置图见附图1，周边敏感目标示意图见附图2，周边环境示意图见附图3。 3.3备案相符性分析 扩建项目拟建内容与河南濮阳工业园区经济发展局出具的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2020-410971-25-03-004136）相符性分析见表1。 表1 扩建项目拟建内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建内容; 相符性. 建设单位及 项目名称; 河南龙都石油化工有限公司年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目; 河南龙都石油化工有限公司年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目; 相符. 建设地点; 濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口; 濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口现有厂区内; 相符. 建设性质; 扩建; 扩建; 相符. 投资; 1600万元; 1600万元; 相符. 占地面积; 2683.24m2; 2683.24m2; 相符. 主要工艺技术; 物料储存采用槽车装卸、储罐储存，工艺过程主要由卸车、储存和装车三部分组成。; 物料储存采用槽车装卸、储罐储存，工艺过程主要由卸车、储存和装车三部分组成。; 相符. 主要设备; 2座2500m3石脑油储罐、1座2500m3高辛烷值汽油储罐、1座2500m3的混合芳烃储罐; 2座2500m3石脑油储罐、1座2500m3高辛烷值汽油储罐、1座2500m3的混合芳烃储罐; 相符. 由表2可知，扩建项目名称、建设单位、建设地点、占地面积、建设性质、投资、主要工艺技术及设备均与备案内容一致。 3.4扩建项目建设内容 扩建项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，主要建设内容一览表见表2。 表2 扩建项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 罐区; 占地面积2683.24m2，建设2座2500m3石脑油储罐、1座2500m3高辛烷值汽油储罐、1座2500m3的混合芳烃储罐。; 新建. 辅助工程; 汽车装卸区; 占地面积7445.3m2，位于厂区北侧。卸车鹤位和装车鹤位依托现有。; 依托现有. 控制室; 占地面积72m2，位于厂区西南侧。; 依托现有. 公用工程; 给水; 扩建项目不新增员工，储罐在正常使用情况下无供水需求。; /. 排水; 扩建项目正常情况下无废水产生，产生的废水主要为非正常工况下的储罐清洗废水、前期雨水。经现有污水处理站进行处理，处理后达标排放。; 依托现有污水站. 供电; 由濮阳市市政供电电网供应。; 依托现有. 供热; 项目每3~5年需要对储罐进行一次检修，采用蒸汽清洗，热源来自现有工程300万kcal/h的导热油炉。; 依托现有. 空压制氮机房; 项目仪表需净化空气4Nm3/min。; 依托现有. 储罐氮封及管道吹扫氮气用量为400Nm3/h。; 依托现有，同时新建一套100Nm3/h的制氮系统. 环保工程; 废气; 储罐大小呼吸及装载废气经“冷凝+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒排放。针对无组织废气，制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生。; 新建. 废水; 扩建项目正常情况下无废水产生，产生的废水主要为非正常工况下的储罐清洗废水、前期雨水。经现有污水处理站进行处理，处理后达标排放。; 依托现有污水站. 噪声; 采取基础减振等措施。; 新建. 固体废物; 依托现有危废暂存间10m2; 依托现有. 3.5扩建项目储罐设置情况 - 扩建项目规划存储的物质及年周转量情况见表3。依据储存物质性质、原料来源及产品销售去向，考虑市场变化及转运频次，扩建项目储罐设置情况见表4。 表3 扩建项目规划储存物质及年周转量一览表 - 序号; - 名称; - 年周转次数; - 年周转量; - 来源; - 备注. - 1; 石脑油; 7.28次; 2.6万t; 市场外购; /. - 2; 高辛烷值汽油; 7.9次; 1.3万t; 现有工程产品、市场外购; /. 3; 混合芳烃; 7.1次; 1.3万t; 现有工程产品、市场外购; 甲苯≥63%、二甲苯≥36%. 表4 扩建项目储罐设置情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 主要材料; 工作条件; 数量; 备注. 1; 高辛烷值汽油储罐; Ф15000×15000，V=2500m3 实际操作容积2100m3; Q235B; 常温常压; 1台; 内浮顶. 2; 石脑油储罐; Ф15000×15000，V=2500m3 实际操作容积2100m3; Q235B; 常温常压; 2台; 内浮顶. 3; 混合芳烃储罐; Ф15000×15000，V=2500m3 实际操作容积2100m3; Q235B; 常温常压; 1台; 内浮顶. 3.6扩建项目主要生产设备 扩建项目主要设备见表5。 表5 扩建项目主要设备一览表 序号; 单元名称; 设备名称; 规格型号; 数量(台); 备注. 1; 储罐区; 高辛烷值汽油储罐; V=2500m3; 1; 内浮顶，新增. 2; 石脑油储罐; V=2500m3; 2; 内浮顶，新增. 3; 混合芳烃储罐; V=2500m3; 1; 内浮顶，新增. 4; 汽车装车泵; Q=100m3/h H=60m N=37kW; 4; 离心泵，兼倒罐泵，新增. 5; 空压制氮机房; 制氮系统; 100Nm3/h; 1; 新增. 6; 500Nm3/h; 1; 依托现有. 7; 空压机; 13Nm3/min; 1; 依托现有. 8; 3.6Nm3/min; 1. 9; 汽车装卸区; 石脑油卸车鹤管; DN100; 4; 底部卸车，依托现有. 10; 高辛烷值汽油卸车鹤管; DN100; 1; 底部卸车，依托现有. 11; 混合芳烃卸车鹤管; DN100; 1; 底部卸车，依托现有. 12; 石脑油装车鹤管; DN80; 2; 底部密闭，依托现有. 13; 高辛烷值汽油装车鹤管; DN80; 2; 底部密闭，依托现有. 14; 混合芳烃装车鹤管; DN80; 2; 底部密闭，依托现有. 3.7扩建项目储存物料理化性质 - 扩建项目储存物料理化性质见表6。 表6 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物质名称; 理化性质. 1; 石脑油; 别名溶剂油、粗汽油、石油英，主要为烷烃的C4~C7成分，常温、常压下为无色或浅黄色液体。不溶于水，溶于多数有机溶剂。沸点：20~160℃，相对密度(水=1)：0.78~0.97，闪点＜-18℃。. 2; 高辛烷值汽油; 分子式C5H12-C12H26(脂肪烃和环烃)，分子量72-170，熔点＜-60℃，沸点40~200℃，相对密度（水=1）0.70~0.79，闪点-50℃。无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。饱和蒸汽压KPa冬季≤88，夏季≤74。. 3; 混合芳烃; 无色透明液体，有特殊气味，窄馏分重整芳烃抽提所得的芳烃混合物。甲苯和二甲苯的混合物，相对密度（水=1）0.80~0.89。闪点18~23℃，沸点85~170℃。不溶于水。. 4; 甲苯; 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。分子式：C7H8，分子量：92.14。熔点：-94.9℃，沸点：110.6℃；相对密度（水=1）0.87；相对密度（空气=1）3.14；饱和蒸汽压（30℃）：4.89kPa；闪点：4℃；引燃温度：535℃；爆炸上限：7.0%；爆炸下限：1.2%。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。. 5; 二甲苯; 为对二甲苯、邻二甲苯，间二甲苯的混合物，分子式C8H10，相对密度约为0.86。闪点：27.2-45.1℃。颜色及性状：为无色透明液体。溶解度：溶于乙醇和乙醚，不溶于水。蒸气压1.33kPa/28.3℃。熔点-47.9℃，沸点139℃。. 3.8扩建项目与现有工程的依托关系 扩建项目不涉及生产工艺，扩建项目建成后，全厂生产工艺、生产设备及生产产能均不发生变化。扩建项目与现有工程依托关系见表7。 表7 扩建项目与现有工程依托关系一览表 依托 项目; 现有工程; 扩建项目情况; 依托关系. 空压制氮机房; 现有工程空压制氮机房建设一套500Nm3/h的制氮系统，2台空压机，额定产气能力为16.6Nm3/min。现有装置净化风消耗量为9Nm3/min，净化风供应量尚有7.6Nm3/min的富余。现有装置氮气消耗量为150Nm3/h，氮气供应量尚有350Nm3/h的富余。; 扩建项目仪表需净化空气4Nm3/min，储罐氮封及管道吹扫氮气用量为400Nm3/h。; 依托现有空压机和现有制氮系统，同时新建一台100 Nm3/h的制氮系统. 供电; 现有工程用电由集聚区内供电电网供给; 扩建项目总用电量为5万kW·h/a。; 依托现有. 排水; 污水处理站采用“隔油+调节+接触氧化”工艺，处理规模为100m3/d，总排口安装在线监测装置。污水经厂内污水处理站处理后与脱盐水系统废水和循环冷却废水在厂总排口汇合后排入濮阳市第三污水处理厂进行处理，达标后排入金堤河。; 扩建项目正常情况下无废水排放。产生的废水主要为非正常工况下的储罐清洗废水、前期雨水。经现有污水处理站处理后进入濮阳市第三污水处理厂进一步处理，最终排入金堤河。; 依托现有. 供热; 现有工程建设有1台加热炉（型号为1800KW/h）和1台300万kcal/h的导热油炉。; 扩建项目每3~5年需对储罐进行一次检修，采用蒸汽清洗; 依托现有导热油炉. 危废暂存间; 建设一座10m2危废暂存间。; 油气回收装置产生少量废活性炭，依托现有工程危废暂存间; 依托现有. 事故水池; 现有工程建成一座1000m3的事故水池。; 事故废水、前期雨水依托现有事故水池; 依托现有. 汽车装卸区; 卸车鹤位：石脑油4个、高辛烷值汽油1个、混合芳烃1个；装车鹤位：混合芳烃2个、苯2个、高辛烷值汽油2个、轻柴油1个、石脑油2个、液化石油气1个; 利用现有石脑油、高辛烷值汽油、混合芳烃装卸车鹤位; 依托现有. 控制室; DCS（集散控制系统）控制系统; 利用现有; 利用现有. 3.9项目平面布局 扩建项目位于现有厂区中部西侧，利用现有厂区预留空地进行建设，共布置四个储罐，分两排布置，北侧为高辛烷值汽油储罐和石脑油储罐，南侧为混合芳烃储罐和石脑油储罐。储罐区西侧为厂区道路，东侧为现有工程罐区，南侧为现有工程装置区，北侧为现有工程车用液化气罐区。整个平面布局能够做到充分提高空间综合利用率，平面布置功能分区明确，布置紧凑，防止相互干扰，保证操作流程顺畅简捷，整体平面布局简单合理。 扩建项目具体平面布置图详见附图8。 3.10公用工程 扩建项目不涉及生产工艺，无主要原辅材料消耗情况，主要为水、电、净化风等公用工程的消耗。 （1）给水：扩建项目不新增员工，储罐在正常使用情况下无供水需求。 （2）排水：扩建项目正常情况下无废水排放。产生的废水主要为非正常工况下的储罐清洗废水、前期雨水。经现有污水处理站处理后进入濮阳市第三污水处理厂进一步处理，最终排入金堤河。 （3）供电：扩建项目总用电量为5万kW·h/a，由现有供电电网供应。 （4）供热：储罐约每3~5年需要进行一次检修（属于非正常工况），检测之前需用蒸汽清洗储罐内壁，2500m3的储罐每次检测清洗所需蒸汽量约为75t，4个储罐需要蒸汽300t。储罐检修清洗用蒸汽由300万kcal/h的导热油炉供给。 （5）压缩空气、氮气 现有工程空压制氮机房建设一套500Nm3/h的制氮系统，2台空压机。 扩建项目仪表需净化空气4Nm3/min，储罐氮封及管道吹扫氮气用量为400Nm3/h。 现有工程建设的空压站净化风额定产气能力为16.6Nm3/min，现有装置净化风消耗量为9Nm3/min，净化风供应量尚有7.6Nm3/min的富余。厂内现有制氮站氮气额定产氮能力为500Nm3/h，现有装置氮气消耗量为150Nm3/h，氮气供应量尚有350Nm3/h的富余，不能满足扩建项目的需求，扩建项目新建一套100Nm3/h的制氮系统。 3.11劳动定员及工作制度 扩建项目不新增劳动定员，从现有人员中调剂。现有工程劳动定员为125人，实行8小时一班制工作，年工作时间为330天，7920h/a，四班三运转工作制。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 河南龙都石油化工有限公司成立于2013年2月，位于濮阳工业园区黄河路东段许信路与河寨路交叉口，是一家从事危险化学品生产的企业。 扩建项目不涉及生产工艺，扩建项目建成后，全厂生产工艺、生产设备及生产产能均不发生变化。现有工程环保手续完善，正常生产，现有工程环保手续办理情况见表8。 表8 现有工程环保手续办理情况一览表 序号; 项目名称; 环保手续情况; 备注. 1; 河南龙都石油化工有限公司10万吨/年石脑油芳构化、12万吨/年MTBE项目一期工程环境影响报告书; 2014年5月4日通过河南省环保厅审批，批复文号为“豫环审[2014]165号”; 见附件4. 2; 河南龙都石油化工有限公司10万吨/年石脑油芳构化、12万吨/年MTBE项目一期工程环境影响变更报告; 2015年8月21日河南省环境保护厅对该变更报告进行了备案登记，备案编号为“豫环评备[2015]2号”; 见附件5. 3; 河南龙都石油化工有限公司10万吨/年石脑油芳构化、12万吨/年MTBE项目一期工程竣工环境保护验收监测报告; 2017年1月9日通过濮阳市环境保护局环境保护验收，验收文号为“豫环验[2017]1号”; 见附件6. 4; 河南龙都石油化工有限公司年产10万吨石脑油芳构化、12万吨MTBE项目油气回收装置环保竣工验收监测报告; 2020年3月12日通过自主验收; 见附件7. 5; 河南龙都石油化工有限公司排污许可证; 2017年12月23日办理了排污许可证，证书编号为91410900063807119R001P; 见附件8. 本次评价根据现有工程环境影响评价报告、竣工环境保护验收监测报告、例行监测报告、在线监测数据和项目实际建设情况，对现有工程建设情况及污染物产排情况进行分析。 1、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表9。 表9 现有工程基本情况一览表 序号; 项目名称; 内容及规模. 1; 建设地点; 濮阳市产业集聚区（工业园区）内. 2; 建设性质; 新建. 3; 占地面积; 全厂60000m2. 4; 总投资; 40393万元（一期25000万元、二期15393万元）. 5; 主体工程; 石脑油芳构化及芳烃分离装置一套. 6; 设计生产规模; 10万吨/年石脑油芳构化，主要产品为高辛烷值汽油3.41万吨/年、苯0.69万吨/年、甲苯和二甲苯4.1万吨/年、轻柴油0.35万吨/年、干气0.2万吨/年、车用液化气1.2万吨/年. 7; 原料; 石脑油. 8; 公用工程; 供水; 由集聚区供水系统集中供水. 用电; 由集聚区内变电站供给. 供热; 1台1800KW/h加热炉和1台300万kcal/h的导热油炉. 供气; 华润燃气公司管道供气。. 排水; 污水经厂内污水处理站处理后排入集聚区污水处理厂进行处理，达标后排入金堤河。. 9; 劳动定员; 全厂职工125人. 10; 工作制度; 年工作330天，7920h/a，四班三运转工作制. 2、现有工程产品方案 现有工程产品方案见表10。 表10 现有工程主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 高辛烷值汽油; 3.41万吨/年; /. 2; 苯; 0.69万吨/年; /. 3; 混苯（甲苯和二甲苯混合物）; 4.1万吨/年; /. 4; 轻柴油; 0.35万吨/年; /. 5; 干气; 0.2万吨/年; 作为现有工程加热炉燃料使用，不储存. 6; 车用液化气; 1.2万吨/年; /. 3、现有工程原辅材料及动力消耗情况 现有工程原辅材料及动力消耗情况见表11。 表11 现有工程原辅材料及动力消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 备注. 1; 原料; /; /. 1.1; 石脑油; 100000; 外购，专用汽车运输. 2; 辅料; /; /. 2.1; 软化水; 6600; 自制. 2.2; 环丁砜; 1.26; 外购，槽罐车运输. 3; 催化剂; /; /. 3.1; 芳构化催化剂; 26; 外购，专用汽车运输. 3.2; 脱硫剂; 10; 外购，专用汽车运输. 4; 燃料; /; /. 4.1; 干气; 0.2万t/a; 企业自产. 4.2; 天然气; 16×105m3/a; 由华润燃气公司管道提供. 5; 水; 83754m3/a; 集聚区供水系统集中供水. 6; 电; 2.53×106kwh; 集聚区内变电站供给. 4、现有工程主要生产设备设施情况 现有工程主要生产设备情况见表12，现有工程配套罐区情况见表13。 表12 现有工程生产设备情况 序号; 设备名称; 规格（型号）; 主体材质; 数量（台）. 1; 稳定塔; DN1200×33437×14×12; Q-345R; 1. 2; 吸收塔; DN1200/1000×39237×18/16/12; Q-345R; 1. 3; 芳构化反应器; DN2800×13887×9; 06Cr18Ni11Ti; 2. 4; 原料加热炉; 1800KW; Q-235B; 1. 5; 芳烃分离塔; Φ1200×37900; Q-345R; 1. 6; 回收塔; Φ1400×34300; Q-345R; 1. 7; 苯塔; Φ1000×46300; Q-345R; 1. 8; 石脑油原料缓冲罐; DN1600×6374×12; Q-345R; 1. 9; 燃料气罐; DN1000×3170×10; Q-345R; 1. 10; 反应产物气液分离罐; DN1800×6470×10; Q-345R; 1. 11; 稳定塔顶回流罐; DN2000×6778×14; Q-345R; 1. 12; 芳烃分离进料缓冲罐; Φ2000×12000; Q-235B; 1. 13; 回收塔回流罐; Φ1400×4600; Q-235B; 1. 14; 苯塔回流罐; Φ1000×4100; Q-235B; 1. 15; 重芳烃罐; Φ1000×3000; Q-235B; 1. 16; 原料-反应产物Ⅰ换热器; BES600-2.5-90-6/25-2I; 20#; 2. 17; 原料-反应产物Ⅱ换热器; BES600-2.5-90-6/25-2I; 20#; 2. 18; 吸收解析塔底再沸器; BJS500-2.5-55-6/25-2I; 10#; 1. 19; 稳定塔进料换热器; BES500-2.5-55-6/25-2I; 10#; 1. 20; 稳定塔顶水冷器; BJS800-2.5-170-6/25-2I; 10#; 1. 21; 稳定塔反应器再沸器; BJS500-2.5-55-6/25-2I; 06Cr19Ni10; 1. 22; 稳定塔导热油再沸器; BJS600-2.5-90-6/25-2I; 10#; 1. 23; 苯产品冷却器; AES400-1.0-35-6/25-2I; 20#; 1. 24; 苯塔重沸器; BIU600-2.5/2.5-45-3/25-2I; 20#; 1. 25; 苯塔顶冷却器; BJS700-1.6-120-6/25-4; 20#; 1. 26; 重芳烃冷却器; AES325-2.5-10-5-3/25-2I; 20#; 1. 27; 各种泵类; /; /; 29. 28; 导热油炉; YY(Q)W-3500YQ; 300万kcal/h; 1. 29; 各种风机; /; /; 2. 30; 制氮系统; 500Nm3/h; /; 1. 31; 脱盐水系统; 10t/h; /; 1. 32; 空压机; 1404-C-101; /; 1. 33; 1404-C-102; /; 1. 34; 脱硫塔; DN1600×13000; Q345R; 4. 35; 混苯精馏塔; ￠1400×29700; Q235-B,20Ⅱ; 1. 36; 混苯精馏塔顶冷凝器; 螺旋板式150m2; 20，Q235B; 2. 37; 混苯精馏塔回流罐; ￠2000×3500; 20，Q235B; 1. 38; 混苯精馏塔再沸器; ￠900×3900; 20，Q235-B; 1. 表13 现有工程配套罐区情况 罐区; 储罐类型; 储罐尺寸; 数量; 储存介质. 原料罐区; 固定顶罐; φ11.5m*12m（V=1000m3）; 6个; 石脑油. 内浮顶罐; φ11.5m*12m（V=1000m3）; 4个; 石脑油. 产品罐区; 固定顶罐; φ8.6m*9m（V=500m3）; 2个; 高辛烷值汽油. 固定顶罐; φ8.6m*9m（V=500m3）; 2个; 轻柴油. 固定顶罐; φ8.6m*9m（V=500m3）; 2个; 混合苯. 固定顶罐; φ8.6m*9m（V=500m3）; 2个; 苯. 内浮顶罐; φ8.6m*9m（V=500m3）; 2个; 混合苯. 液化气罐区; 卧罐; V=200m3; 2个; 液化气. 5、现有工程公用及辅助设施 根据对现有工程的全面调查，现有工程公用及辅助设施情况见表14。 表14 现有工程公用及辅助设施情况 工程名称; 项目 名称; 项目内容; 备注. 公用工程; 供热; 型号为1800KW/h加热炉和300万kcal/h的导热油炉各1台，提供全厂热源。; 扩建项目储罐3~5年一检修，检修所需蒸汽来自导热油炉. 供水; 由集聚区供水管网供水; /. 排水; 污水经厂内污水处理站处理后排入集聚区污水处理厂进行处理，达标后排入金堤河。; /. 脱盐水站; 采用离子交换工艺，规模10t/h; /. 循环冷却系统; 循环冷却系统规模为2×1000m3/h; /. 辅助工程; 办公生活设施; 位于厂区东南侧，占地900m2; /. 锅炉房; 位于厂区西南侧，配备1台300万kcal/h的导热油炉; /. 空压制氮机房; 空压机净化风额定产气能力为16.6Nm3/min，现有装置净化风消耗量为9Nm3/min，净化风供应量尚有7.6Nm3/min的富余。; 扩建项目仪表所需净化空气4Nm3/min由现有工程供给. 现有工程空压制氮机房建设一套500Nm3/h的制氮系统，现有装置氮气消耗量为150Nm3/h，氮气供应量尚有350Nm3/h的富余。; 扩建项目储罐氮封及管道吹扫氮气用量为400Nm3/h，依托现有制氮系统，同时新建一台100 Nm3/h的制氮系统。. 汽车装卸区; 占地面积7445.3m2，位于厂区北侧。; 扩建项目依托现有工程. 控制室; 占地面积72m2，位于厂区西南侧。; 扩建项目依托现有工程. 环保工程; 废水; 污水处理站采用“隔油+调节+接触氧化”工艺，处理规模为100m3/d，总排口安装在线监测装置。污水经厂内污水处理站处理后与脱盐水系统废水和循环冷却废水在厂总排口汇合后排入濮阳市第三污水处理厂进行处理，达标后排入金堤河。; 扩建项目正常情况下无废水排放。非正常工况下的储罐清洗废水、前期雨水依托现有工程污水处理站进行处理。. 废气; ①不凝气和回收塔真空泵废气全部收集后用于加热炉作燃料，加热炉废气经25m高排气筒直接排放；②导热油炉废气经“低氮燃烧+烟气再循环技术”后通过20m排气筒排放；③罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气由油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，由15m高排气筒排放；④废水处理有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放；⑤食堂油烟经2台高效油烟净化器处理后经专用烟道引至屋顶高空排放。; ①300万kcal/h的导热油炉已完成低氮改造，并安装在线监测系统； ②南厂界、北厂界各安装1套无组织废气在线监测系统。. 非正常工况废气处理设施; 一座封闭式地面火炬，高15米位于厂区西南侧，锅炉房西侧，距原料储罐180m。; /. 固废; ①设置一般固废临时堆场1座（20m2）；②设置危废暂存间1座（10m2）；③设置生活垃圾桶若干。; 扩建项目利用现有危废暂存间. 环境风险; 废水风险防护、应急设施：导流槽、1000m3事故贮池一座；生产区、罐区设施：1.2米高储罐罐区围堰，可燃气体报警26个探头，声光报警装置6个探头。; 扩建项目利用现有事故废水池. 6、现有工程生产工艺流程及产污环节分析 现有工程主要工艺包括原料脱硫预处理、石脑油芳构化及芳烃分离。 （1）原料脱硫预处理 现有工程脱硫预处理使用YSC-01无碱催化脱硫工艺，YSC-01高活性无碱催化剂适用于含有硫醇的各类轻质油品包括催化裂化汽油以及含有硫醇的加氢后催化裂化汽油的氧化脱除，原则上不使用碱液，无碱渣排放。该催化剂以改性活性炭为载体，以离子对型酞菁钴化合物为活性组分，原料适应性好，使用寿命长。 原料预处理脱硫塔工艺：原料石脑油中硫主要以硫醇的形式存在，预处理脱硫主要包括由4个部分，预混合、注氧、脱硫塔及沉降过滤罐。 注氧 预混合塔 脱硫塔 沉降过滤罐 原料 出料 图1 原料脱硫预处理工艺流程图 其中预混合塔作用是保证进入脱硫塔待处理的原料处于一个均相状态；注氧是为保证脱硫催化剂的活性；沉降过滤罐是阻止从脱硫罐带出的少量吸附剂，保证产品清洁。脱硫剂在一个使用周期（3-5a，根据原料硫含量）内不用再生，寿命到期后更换即可。更换掉的脱硫剂送生产厂家再生。此过程中只有废脱硫剂产生。 （2）芳构化工艺 脱硫后的石脑油进入缓冲罐经反应进料泵与原料/反应产物I级换热器换热至156℃，再经原料/反应产物Ⅱ级换热器换热汽化后，进入原料反应器，加热至一定温度（320℃～460℃）后，从芳构化反应器顶部进行芳构化反应器，在催化剂LAIC-5的作用下进行芳构化反应。自芳构化反应器底部流出的产物经换热后进入气液分离罐进行气相和液相的分离。分离出来的液相经换热后进入稳定塔进行精馏；分离出的气相经加压后产生的气液混合物进入吸收解析塔，富含氢气、甲烷、乙烯、乙烷、丙烷等组分的干气从吸收解析塔塔顶出来送加热炉作为燃料，气相中其它组分经吸收解析后与稳定塔回流物料一起从塔底流出，送入稳定塔。稳定塔塔顶蒸汽即车用液化气组分经冷凝进入稳定塔回流罐后一部分回流至稳定塔塔内，一部分作为产品送至贮罐区；塔底芳构化生成油经换热、冷却后一部分回用作为吸收解析塔的吸收剂，另一部分送至芳烃分离装置。 （3）芳烃分离 芳烃分离部分主要包换：芳烃分离（萃取精馏）、苯精馏、混苯（甲苯和二甲苯混合物）精馏。 ①芳烃分离（萃取精馏） 稳定塔底排出的芳构化生成油中主要为苯、甲苯、二甲苯和非芳烃混合物，本工段设计采用萃取精馏。萃取精馏也为常压精馏。 工艺流程：稳定塔出来的芳构化生成油进入芳烃分离塔的中部，溶剂环丁砜从芳烃分离塔塔顶部加入，逆流和芳构化生成油接触，利用芳烃在环丁砜中的溶解性，洗去蒸汽中的芳烃。塔顶蒸汽主要成分为非芳烃有机物，在冷凝器中冷凝后进入回流槽，部分回流，部分收集作为产品（高辛烷值汽油）；塔底主要为溶解苯、甲苯、二甲苯的溶剂油，送入回收塔，促使苯、甲苯、二甲苯和溶剂环丁砜分离，在真空条件下减压精馏使芳烃馏分和溶剂环丁砜分离，回收塔顶芳烃馏分气体经冷凝器冷凝后进入苯精馏塔，回收塔底的溶剂环丁砜回流至芳烃分离塔塔顶循环使用。 ②苯精馏 苯精馏塔主要是从苯、甲苯、二甲苯混合物中分离出苯。 工艺流程为：经过回收塔后的苯、甲苯、二甲苯从中部进入苯精馏塔进行常压精馏，塔顶蒸出的苯蒸汽冷凝后进入苯储罐，塔底则为产品，甲苯、二甲苯，进入混苯精馏塔。 ③混苯精馏 混苯精馏塔主要是从混苯和残油混合物中分离出混苯（甲苯和二甲苯混合物）。 工艺流程：分离出苯后的混苯和残油混合物进入混苯精馏塔进行常压精馏，分离出混苯。精馏后混苯形成气相从塔顶排出，经冷凝系统冷凝后进入产品储罐，少量的塔底产物经冷却为重芳烃（柴油）产品。 现有工程产污环节汇总见表15，现有工程生产工艺流程及产污环节见图2。 表15 现有工程产污环节汇总一览表 类别; 污染源; 主要污染因子. 废气; 不凝气G1~G4; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯. 真空泵废气G5; 苯、甲苯、二甲苯. 加热炉尾气G6; SO2、NOx. 导热油炉废气G7; 烟尘、SO2、NOx. 食堂油烟G8; 烟尘. 罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气G9; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃. 废水处理有机废气G10; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃. 无组织排放废气G11; 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨. 废水; 稳定塔回流罐废水W1; COD. 生活污水W2; COD、NH3-N、SS. 车间地面清洗废水W3; COD、SS、石油类. 回收塔真空泵废水W4; COD、苯、甲苯、二甲苯. 循环冷却废水W5; COD、SS. 脱盐水系统废水W6; COD. 噪声; 各类泵、风机、压缩机、氮气站空压机等; /. 固体废物; 危险废物; 废芳构化催化剂; 废芳构化催化剂. 废导热油; 废导热油. 废油; 废油. 废脱硫剂; 废脱硫剂. 废活性炭; 废活性炭. 一般固废; 污泥; 污泥. |

甲苯、二甲苯

G1

高辛烷

值汽油

分段蒸发器

气液分离罐

吸收解析塔

稳定塔

芳烃分离塔

回收塔

混苯精馏塔

石脑油

溶剂油走向

G6

G4

芳构化反应器

苯精馏塔

苯

G3

重芳烃

芳构化反应器

液相

气相

干气

加压

车用

液化气

G2

S1

催化剂

W1

脱硫塔

S2

加热炉

图2   现有工程生产工艺流程及产污环节示意图

7、现有工程污染物产生和排放情况 本次评价根据现有工程环境影响评价报告、竣工环境保护验收监测报告、例行监测报告和在线监测数据，对现有工程建设情况及污染物产排情况进行分析。 7.1废气 现有工程废气产生及处理措施见表16。 表16 现有工程废气产生及处理措施一览表 污染源; 主要污染因子; 处理措施; 备注. 不凝气G1~G4; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 收集后作为加热炉燃料; /. 真空泵废气G5; 苯、甲苯、二甲苯. 加热炉尾气G6; SO2、NOx; 25m高排气筒直接排放; /. 导热油炉废气G7; 烟尘、SO2、NOx; 经“低氮燃烧+烟气再循环技术”后通过20m排气筒排放; 安装有废气在线监测系统，监测因子烟尘、SO2、NOx. 食堂油烟G8; 烟尘; 2台高效油烟净化器处理后经专用烟道引至屋顶高空排放; /. 罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气G9; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 由油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，由15m高排气筒排放，油气回收装置处理能力200Nm3/h; /. 废水处理收集废气G10; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放; /. 无组织排放废气G11; TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; /; 南、北厂界安装2套废气在线监测系统，监测因子苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃. （1）加热炉废气 加热炉废气排放情况采用河南宏达检测技术有限公司2020年4月26日对加热炉废气的监测数据来分析。 表17 现有工程加热炉废气污染物排放情况一览表 监测 点位; 采样时间; 监测因子; 流量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 含氧量（%）; 执行 标准（mg/m3）. 实测值; 折算值. 加热炉废气排气筒排口; 2020.4.26; 颗粒物; 1; 5.29×103; 5.6; 4.5; 0.030; 8.6; 20. 2; 5.19×103; 6.1; 4.9; 0.032; 8.5. 3; 5.11×103; 4.4; 3.5; 0.022; 8.4. SO2; 1; 5.29×103; 未检出; /; /; 8.6; 50. 2; 5.19×103; 未检出; /; /; 8.5. 3; 5.11×103; 未检出; /; /; 8.4. NOx; 1; 5.29×103; 92; 74; 0.49; 8.6; 100. 2; 5.19×103; 87; 70; 0.45; 8.5. 3; 5.11×103; 86; 68; 0.44; 8.4. 由上表可知，加热炉废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB37571-2015）表5大气污染物特别排放限值--工艺加热炉排放标准要求（烟尘≤20 mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3）。 （2）导热油炉废气 现有工程导热油炉已完成低氮改造，导热油炉废气经“低氮燃烧+烟气再循环技术”后通过20m排气筒排放，导热油炉废气排放口安装废气在线监测系统，评价采用2020年8月19日~8月25日导热油炉正常运行时的在线监测数据来分析废气达标情况。现有工程导热油炉废气污染物排放情况见表18。 表18 现有工程导热油炉废气污染物排放情况一览表 监测点位; 采样时间; 颗粒物（mg/m3）; SO2（mg/m3）; NOx浓度（mg/m3）; 流量（104m3/d）; 含氧量（%）. 实测; 折算; 实测; 折算; 实测; 折算. 导热油炉废气排气筒排口; 2020.8.19; 0.04; 0.17; 0.10; 0.45; 0.81; 3.80; 2.01; 20.00. 2020.8.20; 0.06; 0.37; 0.21; 1.40; 0.98; 6.29; 1.30; 20.02. 2020.8.21; 0.05; 0.34; 0.23; 1.40; 0.87; 5.05; 1.25; 20.24. 2020.8.22; 0.05; 0.22; 0.14; 0.69; 0.69; 2.68; 1.45; 20.07. 2020.8.23; 0.07; 0.32; 0.14; 0.66; 0.83; 2.78; 1.63; 19.88. 2020.8.24; 0.04; 0.23; 0.09; 0.53; 0.35; 1.79; 1.56; 20.59. 2020.8.25; 0.02; 0.07; 0.02; 0.13; 0.07; 0.35; 1.31; 20.49. 均值; 0.05; 0.25; 0.13; 0.75; 0.66; 3.25; 1.5; 20.18. 执行标准; 5; 10; 50; /; /. 由上表可知，导热油炉废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中标准限值（颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOx50mg/m3）。 （3）罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气 罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气经油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，由15m高排气筒排放。罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气污染物排放情况根据河南宏达检测技术有限公司2020年8月25日对油气回收设施排放口的监测数据来分析。现有工程罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气污染物排放情况见表19。 表19现有工程罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气污染物排放情况表 采样时间; 监测 点位; 采样频次; 苯排放浓度（mg/m3）; 甲苯排放浓度（mg/m3）; 二甲苯排放浓度（mg/m3）; 甲苯与二甲苯合计（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2020.8.25; 油气回收设施排放口; 第一次; 3.81; 7.43; 5.47; 12.9; 73.4. 第二次; 3.86; 7.24; 5.36; 12.6; 81.9. 第三次; 3.47; 7.40; 5.01; 12.4; 76.4. 执行标准; 4; 15; 20; /; 100. 由上表可知，油气回收装置处理后废气污染物苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办]2017]162号文）中要求。 （4）食堂油烟 现有工程设置2个食堂，总就餐人数为50人，为员工提供一日三餐，食堂为小型规模。每人每餐用油量25g，工作时间每天4h，年工作330天，则年耗油量为1.24t/a。根据类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次评价取3%，则食堂油烟产生量37.2kg/a、产生速率为0.028kg/h。现有工程设置两台油烟净化器，风量分别为2500m3/h，油烟产生浓度为5.6mg/m3，油烟净化器对油烟的去除效率达90%，经处理后油烟排放浓度为0.56mg/m3，排放总量为3.72kg/a，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中表1小型餐饮排放的要求（油烟排放浓度1.5mg/m3，油烟去除率≥90%）。 （5）废水处理有机废气 废水处理有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放。废水处理有机废气污染物排放情况根据光远检测有限公司2020年10月29日对废水处理有机废气收集处理装置进、出口的监测数据来分析，见表20。 表20 现有工程废水处理有机废气污染物产排情况一览表 采样 日期; 采样 点位; 采样 频次; 标况 风量 m3/h; 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. 实测排 放浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 实测排 放浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 实测排 放浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 实测排 放浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h. 2020.10.29; 污水处理废气收集处理进口; 1; 1.69×103; 2.89×10-2; 4.88×10-5; 0.879; 1.48×10-3; 9.64×10-2; 1.63×10-4; 20.7; 3.50×10-2. 2; 1.75×103; 3.01×10-2; 5.25×10-5; 0.923; 1.61×10-3; 0.113; 1.97×10-4; 22.1; 3.86×10-2. 3; 1.62×103; 2.64×10-2; 4.29×10-5; 0.863; 1.40×10-3; 9.87×10-2; 1.60×10-4; 21.8; 3.54×10-2. 均值; 1.69×103; 2.85×10-2; 4.81×10-5; 0.888; 1.50×10-3; 0.103; 1.73×10-4; 21.5; 3.63×10-2. 污水处理废气收集处理出口; 1; 1.91×103; ND; <1.43×10-6; 0.137; 2.61×10-4; 1.45×10-2; 2.76×10-5; 4.33; 8.25×10-3. 2; 2.01×103; ND; <1.51×10-6; 0.142; 2.86×10-4; 1.51×10-2; 3.04×10-5; 3.15; 6.33×10-3. 3; 1.85×103; ND; <1.38×10-6; 0.134; 2.47×10-4; 1.47×10-2; 2.71×10-5; 3.69; 6.81×10-3. 均值; 1.92×103; ND; <1.44×10-6; 0.138; 2.65×10-4; 1.48×10-2; 2.84×10-5; 3.72; 7.13×10-3. 去除效率%; /; /; 97.0; /; 82.3; /; 83.6; /; 80.4. 执行标准; 4; /; 15; /; 20; /; 100; /. 由上表可知，废水处理有机废气收集处理装置处理后废气污染物苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办]2017]162号文）中要求。 （6）无组织废气 现有工程无组织废气有颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，臭气浓度、氨、硫化氢，现有工程在南厂界和北厂界各设一套无组织废气在线监测装置，监测因子为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。因生产装置自2020年8月底停用至今，无组织废气排放情况采用正常生产时河南宏达检测技术有限公司2020年8月25日对厂界无组织废气的监测数据来分析。 表21 现有工程无组织废气监测结果 - 监测因子; - 监测时间; - 厂界无组织废气浓度（mg/m3）; - 执行标准（mg/m3）. - 1#; - 2#; - 3#; - 4#. - 颗粒物; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - 0.293; - 0.282; - 0.253; - 0.265; 1.0. - 11:00~12:00; - 0.302; - 0.297; - 0.278; - 0.283. - 14:00~15:00; - 0.323; - 0.338; - 0.305; - 0.298. - 16:00~17:00; - 0.403; - 0.398; - 0.358; - 0.363. 臭气浓度; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - ＜10; - 12; - ＜10; - ＜10; 20（无量纲）. - 11:00~12:00; - 11; - 13; - 12; - 11. - 14:00~15:00; - 11; - 13; - 13; - 12. - 16:00~17:00; - 11; - 13; - 11; - 11. 硫化氢; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - 0.002; - 0.002; - 未检出; - 未检出; 0.06. - 11:00~12:00; - 0.003; - 0.002; - 未检出; - 未检出. - 14:00~15:00; - 0.003; - 0.002; - 未检出; - 未检出. - 16:00~17:00; - 0.003; - 0.002; - 未检出; - 未检出. - 氨; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - 0.29; - 0.32; - 0.22; - 0.17; 1.5. - 11:00~12:00; - 0.33; - 0.32; - 0.19; - 0.19. - 14:00~15:00; - 0.32; - 0.34; - 0.21; - 0.23. - 16:00~17:00; - 0.27; - 0.31; - 0.16; - 0.18. 非甲烷总烃; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - 1.44; - 1.48; - 1.18; - 1.21; 2.0. - 11:00~12:00; - 1.49; - 1.52; - 1.24; - 1.21. - 14:00~15:00; - 1.50; - 1.57; - 1.17; - 1.20. - 16:00~17:00; - 1.47; - 1.52; - 1.17; - 1.25. - 苯; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出; 0.2. - 11:00~12:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 14:00~15:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 16:00~17:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 甲苯; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出; 0.8. - 11:00~12:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 14:00~15:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 16:00~17:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 二甲苯; - 2020.8.25; - 09:00~10:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出; 0.5. - 11:00~12:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 14:00~15:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 16:00~17:00; - 未检出; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 由上表可知，现有工程无组织废气非甲烷总烃、甲苯、苯和二甲苯的厂界无组织排放浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办]2017]162号文）中要求；氨、硫化氢和臭气浓度的厂界无组织排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。建议建设单位加强管理，杜绝无组织排放超标现象。 7.2废水 现有工程废水产生及处理措施见表22。 表22 现有工程废水产生及处理措施一览表 污染源; 主要污染因子; 处理措施; 备注. 稳定塔回流罐废水W1; COD; 进污水处理站进行处理，污水处理站采用“隔油+调节+接触氧化”工艺，处理规模为100m3/d。; 总排口安装废水在线监测装置，监测因子为pH、COD、氨氮、流量. 生活污水W2; COD、NH3-N、SS. 车间地面清洗废水W3; COD、SS、石油类. 回收塔真空泵废水W4; COD、苯、甲苯、二甲苯. 循环冷却废水W5; COD、SS; 去厂总排口排放. 脱盐水系统废水W6; COD; 去厂总排口排放. 现有工程废水排放情况采用河南宏达检测技术有限公司2020年8月25日对厂总排口废水的监测数据及2020年8月1日~2020年10月8日的在线监测数据来分析。 表23 现有工程废水污染物排放情况一览表 监测点位; 采样日期; 监测因子; 采样频次; 执行标准. 污水总排口; 2020.8.25; 第一次; 第二次; 第三次. 流量（t/d）; 4.0; /. pH; 7.24; 7.19; 7.22; 6~9. COD（mg/L）; 90; 83; 73; 300. BOD5（mg/L）; 22.1; 20.3; 18.8; 150. 氨氮（mg/L）; 3.94; 3.86; 3.89; 30. SS（mg/L）; 18; 20; 17; 150. 总磷（以P计）（mg/L）; 0.37; 0.39; 0.42; 5. 总氮（以N计）（mg/L）; 14.2; 13.5; 15.8; 50. 石油类（mg/L）; 0.51; 0.89; 0.65; 15. 表24 现有工程废水污染物在线监测情况一览表 监测点位; 监测日期; 监测因子. 流量（t/d）; pH; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 污水总排口; 2020.8.1~8.31; 4~14; 6.970~7.004; 10.822~20.210; 1.225~15.913. 2020.9.1~9.30; 1~38; 6.984~7.008; 16.388~146.27; 0.190~20.911. 2020.10.1~10.8; 5~9; 6.099~7.380; 23.187~35.856; 0.133~0.172. 均值; /; /; 18.73; 4.36. 执行标准; /; 6~9; 300; 30. 由上表可知，废水污染物pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总氮、总磷排放浓度满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）标准要求，石油类排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 2 特别排放限值中的间接排放标准，废水污染物排放浓度同时满足濮阳市第三污水处理厂收水要求。 7.3噪声 现有工程高噪设备主要为各类泵、风机、压缩机、氮气站空压机等，采取的措施有消声、隔声、减震等。根据河南宏达检测技术有限公司2020年8月25日对现有工程四周厂界的噪声监测结果可知，正常工况下，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。现有工程厂界噪声监测结果详见表25。 表25 现有项目噪声监测结果 单位dB（A） - 监测时间; - 监测地点; - 监测结果; - 执行标准. - 昼间; - 夜间. - 2020.8.25; - 东厂界外1m处; - 54.8; - 45.2; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）. - 南厂界外1m处; - 56.2; - 44.7. - 西厂界外1m处; - 55.0; - 43.6. - 北厂界外1m处; - 53.8; - 42.8. 7.4固体废物 根据《河南龙都石油化工有限公司10万吨/年石脑油芳构化、12万吨/年MTBE项目一期工程环境影响变更报告》及《河南龙都石油化工有限公司10万吨/年石脑油芳构化、12万吨/年MTBE项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》，现有工程固废主要有废催化剂、废导热油、废脱硫剂、隔油池废油、废活性炭及污泥。 根据现场调查，现有工程已在厂区东北角设置1座20m2一般固废临时堆场和1座10m2的危废暂存间1座，现有危废暂存间已粘贴规范的标识，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范建设并进行“三防”措施。建设单位已与河南富泉环境科技有限公司及尉氏县利源净化材料有限公司签订了危废处置协议（见附件12）。现有项目危废暂存和处置满足现行环保要求。现有工程各类固废均得到合理处置或综合利用。 表26 现有工程固废产排情况及治理措施一览表 序号; 产生工段; 污染物名称; 产生量; 排放量; 治理措施; 固废性质. 1; 芳构化工段; 废芳构化催化剂; 10t/20d; 0; 交由有资质的单位处置; 危险固废. 2; 导热油炉; 废导热油; 5t/a; 0; 危险固废. 3; 隔油池; 废油; 0.05 t/a; 0; 危险固废. 4; 原料脱硫预处理; 废脱硫剂; 30t/3a; 0; 危险固废. 5; 油气回收装置; 废活性炭; 5t/a; 0; 危险废物. 6; 污水处理站; 污泥; 5 t/a; 0; 市政环卫部门定期清淘及最终处置; 一般固废. 8、现有工程污染物总量排放情况 根据竣工验收监测结果、例行监测结果、在线监测数据及现有工程实际运行情况，计算现有工程污染物年排放总量，并与现有工程分配总量指标进行对比分析，具体见表27。 表27 现有工程污染物排放总量一览表 项目; 污染物; 排放量（t/a）; 现有工程环评批复总量控制指标（t/a）; 变更排放总量（t/a）; 现有工程验收排放总量（t/a）; 现有工程排污许可证总量指标（t/a）; 是否满足总量. 废水; COD; 1.464; 2.32; 2.13; 0.16; 1.464; 满足. 氨氮; 0.05; 0.05; 0.05; 0.008; 0.05; 满足. 废气; SO2; 2.16; 2.16; 1.69; 0.217; 2.16; 满足. NOx; 10.989; 12.91; 8.34; 2.18; 10.989; 满足. 颗粒物; 1.4652; 0.37; 0.2; 0.301; 1.4652; 满足. VOCs; 34.6966; 36.4; 36.4; /; 34.6966; 满足. 备注：现有工程排放量按照排污许可证的许可量来核算。 9、现有工程存在的环保问题及整改要求 根据现场勘查，现有工程环保手续完善，现有环保治理措施均满足现行环保要求，污染物均能做到达标排放，扩建工程不再提出相关的“以新带老”措施，但现有工程仍存在部分环保问题，需进行完善整改，现有工程存在环保问题如下表： 表28 现有工程存在的环保问题及整改要求一览表 序号; 存在环保问题; 整改建议. 1; 现有工程锅炉房安装一台0.47KW的燃油气热水锅炉，锅炉型号CLHS0.47-95/70-Y/Q，燃料为天然气，用于给办公楼冬天供暖，原环评及验收中均未提及，也未进行低氮改造，燃烧废气经8m高排气筒直接排放。; 尽快拆除，拆除后办公楼采用空调进行供暖.

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市相倚，西部与河南省的安阳市相连，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″~36°12′23″，东经114°52′0″~116°5′4″之间，东西长125km，南北宽100km。 濮阳市产业集聚区位于濮阳市东部，属于省级产业集聚区，总面积为18.5km2。扩建项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口现有厂区内，地理位置优越，项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌 濮阳城区地处黄河下游冲击平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，南北坡降为1/5000~1/6000，东西坡降为1/6000~1/8000，海拔高度为48~57m。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物。根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 项目所在的濮阳市产业集聚区位于濮阳市东部，系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52~57m。大地构造属于华北地台，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 3、地质 濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。 濮阳市产业集聚区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层深19m以上）和沙层粘土（土层29m以下）。此区地基属中等压缩性，承载力为8~25t/m2。 濮阳市地处华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁豫地震重点监视防御区之内。区内地质构造复杂，活动断裂发育，地震频度较高，全度较大。濮阳市及邻区基底断裂构造的频繁活动，常有地震波及。按国家地震局颁布的地震烈度区划图濮阳市域基本烈度分为6度、7度和8度区。濮阳市产业集聚区地震烈度为7度。 4、气象、气候 濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雨雪。主导风向为北风、南风，次主导风向为东南风。根据多年观测资料，濮阳市主要气象特征见表29。 表29 濮阳市主要气象特征一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 出现时间. 1; 多年平均日照时数; h; 2383.5; /. 2; 多年平均气温; ℃; 13.5; /. 3; 多年平均气压; hPa; 1010.8; /. 4; 多年平均风速; m/s; 2.1; /. 5; 多年平均降水量; mm; 571.8; /. 6; 多年平均相对湿度; %; 71; /. 7; 多年平均无霜期; d; 205; /. 8; 历年极端最高气温; ℃; 42.2; 1996年7月19日. 9; 历年极端最低气温; ℃; -20.7; 1971年12月28日. 10; 历年定时最大风速; m/s; 24.0; 1963年4月5日. 11; 历年最大积雪深度; cm; 22.0; 1975年1月1日. 12; 历年最大冻土深度; cm; 41.0; 1967年1月6日. 13; 历年最大一日降水量; mm; 276.9; 1960年7月28日. 5、水文 （1）地表水资源 濮阳市以金堤河为界，分属两大流域，南为黄河流域、北为海河流域。其中，海河流域面积1830km2，涉及濮阳县（城关、清河头、柳屯）、市区、清丰县、南乐县，均为平原地区。 濮阳市主要河流卫河、马颊河和濮水河均属于海河流域，濮阳市内黄河干流金堤河属于黄河流域。全市水资源总量约7.53亿m3，居河南省第14位。马颊河发源于濮阳县城堤闸首，向北经濮阳市区、清丰县、南乐县，于山东埕口入渤海湾。在濮阳市境内全长62.3km，市区境内17.2km，多年平均流量2.08m3/s，枯水期平均流量0.23m3/s，最小流量为0，是濮阳市引黄补源，灌溉的主要河道。马颊河的支流主要有濮水河和老马颊河。 濮阳市产业集聚区紧邻的主要河流为金堤河。金堤河发源于新乡县司张排水沟，自安阳市滑县王爷庙入濮阳境，流经濮阳、范县、台前3县，于台前县吴坝乡张庄村北入黄河，境内流长125km，流域面积1750km2，约占全市总面积的41%。 （2）地下水 濮阳市地下水分为浅层地下水、中层地下水和深层地下水。地下水位埋深深浅不一，西部地下水埋深一般大于10m，东部埋深较浅为2~4m。根据含水层的结构及埋藏条件，可分为第四系孔潜水和层间孔隙水两种，地下水的径流条件较好，但其水位、水量等的动态变化，受大气降水和季节的影响较大，特别是人为因素的影响尤其大。由于天旱、降水偏少等因素使地下水位在逐年下降。该区域水资源十分匮乏，平原区浅层地下水开采率达87.8%。由于过量开采地下水，已出现一个浅层地下水漏斗区——濮阳—清丰—南乐漏斗区。 项目所在区域地下水主要为孔隙潜水，主要含水层为6m以下的细沙及细沙含卵石层。洪水期（或蓄水补源时）地表水补给地下水，枯水期地下水补给地表水；黄河沿岸3km范围内，一般是黄河水补给地下水。 6、土壤 濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。濮阳市产业集聚区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层约19m以上）和沙层粘土（土层深约29m以下）。 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土3个土类，9个亚类，15个土属，62个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的97.2%，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。风砂土有半固定风砂土和固定风砂土两个亚类，共占全市土地总面积的2.6%，主要分布在西北部黄河故道，华龙区、清丰县和南乐县的西部。风砂土养分含量少，理化性状差，漏水漏肥，不利耕作，但适宜植树造林，发展园艺业。碱土只有草甸碱土一个亚类，占全市土地面积的0.2%，主要分布在黄河背河洼地。碱土因碱性太强，一般农作物难以生长，改良后可种植水稻。 7、动植物资源 濮阳市野生动物中，兽类主要有野兔、狐狸、獾、鼠、黄鼬、刺猬等。据1997年调查结果，全市鸟类还有38种，主要有鹊、雀、燕、猫头鹰、啄木鸟、布谷、鸽子、画眉等；水生动物主要有蛙、蟾、鱼、虾；昆虫种类繁多，常见的有11目45科，害虫天敌有9目44科70种。 境内生存植物除农作物外，尚有118科381属1200余种。其中，蕨类植物3科3属6种，裸子植物3科13属75种，被子植物112科365属1120余种，引进驯化植物达630种。全市植被组成成分丰富，孑遗、稀有植物较多，而以禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科、仙人掌科、毛莨科、苋科、石竹科、莎草科为主，多属暖温带植被。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、三倍体毛白杨、速生杨 108、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一。主要栽培植物为粮食作物，如小麦、玉米、水稻、红薯等，其中小麦种植面积和产量均在全省占有重要位置，为全国商品粮基地之一。蔬菜种类有12大类100多个品种，种植较多的有白菜、西红柿、葱、蒜、韭菜、辣椒、萝卜、黄瓜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、菠菜、芥菜、冬瓜、南瓜等。近年引进蔬菜新品种20多个，如芥兰、西兰花、生菜、荷兰豆、木耳菜、苔菜、佛手瓜、金光西葫芦、樱桃番茄、甜椒等。 根据现场调查，项目区周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、矿产资源 濮阳地质因湖相沉积发育广泛，第三系沉积很厚，对油气生成及储存极为有利。已知的主要矿藏有石油、天然气、煤炭，另外还有铁、铅等，石油、天然气储量较为丰富，且油气质量好。据调查，项目所在区域地下尚未发现矿产资源。 9、濮阳市城乡总体规划 《濮阳市城乡总体规划(2015―2030)》（纲要）于2016年12月16日通过省住建厅组织的评审。 （1）规划范围 规划范围包括市域、规划区、中心城区三个层次，其中市域为濮阳市行政辖区，总面积4271平方公里；规划区包括华龙区，清丰县马庄桥镇柳格镇、固城乡、双庙乡，濮阳县城关镇、柳屯镇、清河头乡的行政管辖范围，总面积708.3平方公里；中心城区包括主城区和濮阳县城。 （2）规划期限 本规划期限为2015~2030年。其中，近期为2015~2020年；远期为2020~2030年；2030年后为远景展望。 （3）城市性质 豫鲁冀三省交汇处的中心城市；以绿色精细化工为导向的资源转型创新示范区； 生态园林特色突出的国家级历史文化名城。 （4）城市职能 区域层面：国家级现代农业示范区，区域性油气资源储配中心及中原油田技术外输基地，以优势工业产品和农副产品商贸为特色的区域性物流枢纽，河南省绿色精细化工创新基地。 （5）城乡规模等级体系 市域形成“1-6-67-N”的城乡规模等级体系。 “1”是一个吸纳人口的主要平台，为中心城区，包括主城区和濮阳县城。 “6”是六个吸纳人口的次要平台，包括清丰县城、南乐县城、范县县城、台前县城、新型化工功能区和庆祖镇。 “67”是镇和集镇。 “N”是多个村庄居民点。 （6）城乡空间结构 市域形成“一主两副，两轴两带”的城乡空间结构。 “一主”指市域主中心，为中心城区，包括主城区和濮阳县城。“两副”是指市域副中心，包括清丰县城和新型化工功能区。 “两副”是指市域副中心，包括清丰县城和新型化工功能区。 “两轴”是指南北向依托106国道、京开大道的城镇综合发展轴，以及东西向依托范辉高速、324 国道的城镇综合发展轴。 “两带”是指沿第三濮清南干渠和沿黄河大堤的两条特色城乡发展带。 扩建项目为危险化学品仓储项目，位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）现有厂区内，符合濮阳市城乡总体发展规划的产业发展战略要求。 10、《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》 10.1濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）内容 濮阳市产业集聚区总体发展规划于2016年调整并进行环评，《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由北京国寰环境技术有限责任公司2017年5月编制，并于2018年10月取得河南省环保厅批复，批复文号为：豫环函【2018】237号。 （1）规划位置及范围 濮阳市产业集聚区范围东至209省道、西至经一路、南至晋鲁豫铁路北部绿化隔离带、北至纬一路（包含中原油田石油化工总厂及豫能热电公司所在区域），划面积为26.5km2（其中建成区6.4km2、发展区16.5km2、控制区3.6km2）。 （2）规划期限：2016-2020年。 （3）主导产业：以化工为主导产业。 （4）发展定位：以化工产业为龙头的创新型、生态化产业发展示范区；濮阳市城乡一体、产城融合、宜居宜业的产业城区。 （5）发展目标：2020年，濮阳市产业集聚区完成远期规划建设，用地总面积达到26.5km2，基本上形成以化工为主导产业的产业链体系和产业集群，主营业务收入达到600亿元，化工产业集群规模超过400亿元。 （6）空间结构规划 按照五规合一、四集一转、产城互动的要求，产业集聚区形成“一轴五园”的空间结构。 “一轴”指沿黄河路城市发展主轴； “五园”指机械装备制造和新兴产业区、新能源新材料和精细化工产业区、基础化工和物流仓储产业区、产业配套区功能区、柳屯北综合服务功能区。 （7）产业布局 结合主导、配套产业选择，形成“一心五区”，并按照与环境协同的要求进行布局。 “三化”链接项目与石油化工、煤化工、盐化工产成品联系紧密，且主要项目均为精细化工项目，因此不单独设立产业区，安排于精细化工产业区。 “一心”：指生产、生活服务中心，主要发展行政办公、商务金融、酒店公寓、商业、餐饮、休闲娱乐、居住等生产生活服务功能。 “五区”：基础化工产业区（石油化工、煤化工、盐化工的上游产业）；精细化工产业区（石油化工、煤化工、盐化工的下游产业）；新能源新材料产业区；机械装备制造和新兴产业区；物流仓储产业区。 濮阳市产业集聚区产业结构信息见表30。 表30 濮阳市产业集聚区产业结构信息一览表 功能分区; 布局; 发展方向. 西区 (一心五区); 生产、生活服务中心; 经一路至经五路，纬八路以北，主要布局二类居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业用地。; 发展一般配套生活服务业（房地产、商业、文化娱乐等），发展结合生态环境，面向更多居民的生态休闲服务，创造良好的生活环境，为未来新城区建设和产业集聚发展作准备。. 基础化工产业区; 分布于209省道西、铁路东，为三类工业用地。; 以区域内丰富的石油、盐矿、“路煤”等初级资源为基础，依托现有化工产业条件和龙头企业，发展以石油化工为龙头，煤化工、盐化工为两翼的“三化”链接的化工产业基地。. 精细化工产业区; 分布于经六路东铁路西的黄河东路南侧，以及经七路东铁路西的纬三路两侧，为三类工业用地。. 新能源新材料产业区; 分布于经六路至铁路段黄河东路以北，为三类工业用地。; 依托化工产业基础，打造以高性能及特种功能聚合物、特种涂料和特种胶黏剂等化工新材料为主导的新材料产业基地；依托龙头企业濮耐集团，重点发展高纯氧化物耐火材料、氧化物—非氧化物复合耐火材料、高性能不定形耐火材料、长寿命高炉用耐火材料等产品；依托龙头企业天能集团，打造中部地区重要的动力电池产业基地。. 机械装备制造和新兴产业区; 分布于经一路至经五路段纬八路南侧，其中机械装备制造产业区为二类工业用地，新兴产业区为一类工业用地。; 紧紧围绕服务中原油田主业，依托濮阳能源装备机械制造公共综合服务平台，突出石油机械制造优势。依托龙头企业中原特车，发展特种专用汽车生产基地；濮阳市产业集聚区应以濮阳市现有生物、医药和材料产业为基础，引进零污染高附加值的新兴产业，例如生物医药、节能环保、智能装备等，入驻新兴产业区。. 物流仓储产业区; 主要集中在集聚区东南角，位于黄河东路南，209省道西，紧邻铁路货运站，为仓储用地。; 濮阳产业集聚区内应进一步发展包括农产品供销一体化经营及流通设施、第三方物流、化工相关专业市场，采购中心、配送中心、规模商业设施、物流基础设施及信息平台等。. 东区 (静脉产业园); 静脉 产业; 三类工业用地; 根据静脉产业定义主要发展垃圾回收和再资源化利用的产业，本次规划文本内没有具体明确入驻静脉产业类别。. 根据调整规划，扩建项目位于新能源新材料与精细化工区，项目用地为三类工业用地，该园区是以高性能及特种功能聚合物、特种涂料和特种胶黏剂等化工新材料为主导的新材料产业基地，扩建项目为龙都石化公司的原料及产品仓储项目，符合本园区的产业规划。 10.2环境准入及负面清单 《濮阳市产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》对集聚区提出的环境准入条件和负面清单如下： （1）产业准入条件 ①严禁生产方式落后、产品质量低劣和环境污染严重的项目入区。 ②拟进入集聚区的产业项目，工艺技术、建设规模除应符合国家产业政策要求外，还应符合规划区的产业定位。 （2）空间准入条件 根据规划的产业空间布局，合理选择入驻企业行业类别，对不符合集聚区空间布局的现有企业应加快产业结构调整或搬迁，同时入驻企业要满足区域性交通廊道（铁路廊道和省道）、市政设施廊道、居住组团与工业组团间的隔离廊道、工业区内的隔离廊道、油井密集区、文物保护用地相关的管理及要求。 （3）环境准入条件 ①优先引入节能、环保和产业链配套项目，优先安排符合循环经济产业体系的项目入园。优先配置相应的用水、用地指标和排污指标。 ②鼓励中水回用企业发展，鼓励企业进行工业用水循环利用和工业固废综合利用。 ③入区项目必须设置一般工业固废临时贮存场；产生危险废物企业必须设置危险废物暂存场，临时贮存过程中，应分类管理、隔离分区贮存，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关要求。 ④进入集聚区的项目，必须落实地下水污染防治工作。根据地下水水文地质情况及行业要求，合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。 ⑤严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。 ⑥入区项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的建设项目及其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ⑦入区企业必须确保采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，清洁生产水平必须达到国内先进水平或者国际先进水平。 ⑧对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放。 ⑨在选择入区企业时应将单位面积土地产值作为一个重要的衡量指标。对于产值不高、占地面积较大的企业，应对其入区进行严格控制。集聚区近期受区域水资源、基础设施等因素影响，制约规划主导产业中的从源头发展煤制烯烃、煤制甲醇等煤化工、盐化工产业入驻。建议集聚区在本规划2016-2020年规划期间内不再规划发展盐化工以及从源头发展煤制烯烃、煤制甲醇项目，在规划期内煤化工发展方向主要为甲醇制烯烃产业链、甲醇制甲醛产业链。 （4）负面清单 濮阳市产业集聚区禁止入驻企业见下表31。 表31 濮阳市产业集聚区禁止入驻企业一览表 序号; 禁止入住企业. 1; 不符合集聚区产业定位的项目禁止入驻。. 2; 不符合《河南省化工项目环保准入指导意见》（豫环文[2011]72号）文件要求的项目禁止入驻。. 3; 规划产业定位中入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。. 4; 入驻企业用水指标必须符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）要求，否则禁止入驻。. 5; 一类工业用地规划区不得入驻含电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热加工工业。. 6; 轻工（生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸、制革、毛皮揉制皮革）、非金属采选及制品制造（水泥制造、建筑及卫生陶瓷制造、石墨、碳素制品）禁止入驻。. 7; 有色金属冶炼及合金制造等重污染行业禁止入驻。. 8; 不得建设含有燃煤锅炉及利用煤作燃料的各种工业炉窑项目。. 9; 不符合产业政策要求，国家产业政策明令禁止的项目禁止入驻。. 10; 投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）要求的项目禁止入驻。. 11; 集聚区还需严格执行《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市加强产业集聚区建设管理暂行办法的通知》（濮政办[2012]84号）。. 扩建项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）范围内，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——土地使用规划图（见附图4），项目用地性质为三类工业用地，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——空间结构与功能布局规划图（见附图5），项目位于新能源材料与精细化工区，项目不在负面清单内，符合产业集聚区产业定位和准入条件，项目建设符合濮阳市产业集聚区规划要求。 11、《濮阳市新型化工基地总体发展规划》及规划环评 11.1《濮阳市新型化工基地总体发展规划》内容 《濮阳市新型化工基地总体发展规划（2016~2030）环境影响报告书》于2018年9月30日通过河南省环境保护厅审批。 濮阳市新型化工基地位于濮阳市东部，由西区和东区两部分组成。西区北依342国道，西邻城市规划的兴工路，南靠瓦日铁路，东至第二濮清南干渠，占地面积为25.60平方公里；东区北依范辉高速，西邻金堤河，南靠绿洲路，东至范县葛彭路，占地面积为39.47平方公里。基地总规划面积为65.07平方公里。 本规划的建设周期为2018-2035年，按照统一规划，分步实施的原则进行。近期为2018年-2020年，中期为2021年-2025年，远期为2026-2035年。 重点产业发展规划：包括炼化一体化、C2-C8原料深加工、功能化学品板块、专用化学品板块、化工新板料板块、探索建设聚氨酯综合产业基地和煤化工产业规划（合成气公共气化平台）等。 规划总体布局：濮阳市新型化工基地位于濮阳市东部，由西区和东区两部分组成，总规划面积为65.07平方公里。本次规划，基地将形成“一轴三区一中心”的空间结构：“一轴”：黄河路东西向主干轴；“三区”：规划项目区、基础设施区、物流仓储区；“一中心”：管理服务中心。 空间布局及土地利用规划：濮阳市新型化工基地由西区和东区两部分组成，基地总规划面积为65.07平方公里。其中西区规划面积为25.60平方公里；东区规划面积为39.47平方公里。 工业用地分布情况： 西区：214省道东部为现有的大型企业—中原油田炼化总厂，依托炼化总厂，在214省道两侧布置C2-C8石化原料深加工产业群，在兴工路与鼎盛路之间布置功能化学品区，在东部布置化工新材料区。 东区：在濮西干渠以西，在黄河路以北依托丰利石化布置炼化产业区；在黄河路以南布置专用化学品区。在濮西干渠以东，布置化工新材料区。 11.2规划环评环境准入清单 （1）禁止开发范围清单 为维护规划区域生态安全、生态系统稳定及饮用水安全，本次评价将规划产业涉及的基本农田、水体：青碱沟、引黄入鲁干渠、引潴入马干渠的河流水面，中原油田彭楼水源地输水管道两侧30m及晋鲁豫铁路和汤台铁路两侧15m，濮范高速，G342两侧30m，S302、S305两侧15m，榆济线清丰分输站输气管道两侧5m，张三甲墓周边30m范围内设置为禁止开发范围。 （2）环境准入清单 ①符合濮阳新型化工基地规划定位 濮阳新型化工基地依托日照-濮阳-洛阳原油管线，依托现有和接续产业基础，持续推进原料多元化、链条特色化、产品高端化，不断完善产业架构，提升产业发展层次，逐步形成以炼化一体化为基础，重点拓展乙烯、丙烯、碳四、苯、对二甲苯五大产业链，培育化工新材料、专用化学品、功能化学品三大产业集群的“一基五链三集群”产业发展体系。打造中部地区重要的综合性大型石化基地。入园企业要符合基地的规划产业定位。 ②满足评价提出的生态保护红线要求 规划项目应满足评价提出的生态保护红线范围和相应的管制要求。 ③满足环境质量底线和资源利用上线要求 规划项目应满足环境质量底线和资源利用上线要求。 ④满足各行业清洁生产标准和循环经济要求 规划项目应满足各行业清洁生产标准和循环经济要求。 ⑤重点行业大气污染物排放浓度环境准入要求 区域目前大气环境承载力较弱，所以对石油炼化和石油化工相关产业提出大气污染物排放浓度控制要求如下： a、常规污染物执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）特别排放限值要求。炼化企业和下游深加工应按照不同工艺执行排放标准如下：硫回收技术以尽可能高的硫回收率作为目标，使硫回收尾气SO2排放浓度尽可能降低，满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）特别排放限值要求（100mg/Nm3以下）。 b、特征污染物影响控制要求 炼化和深加工项目产生种类复杂的挥发性有机污染物（VOCs）。对石油、化工行业设备与管线组件全面开展泄漏检测与修复，对有组织排放开展治理。对加油站、储油库、油罐车、原油成品油库油气回收治理。 （3）环境负面清单 濮阳市新型化工基地内禁止以下企业入驻： ①禁止建设盐化工项目。禁止新建制浆及造纸（本市异地搬迁项目除外），制革，毛皮揉制皮革等轻工项目。禁止新建水泥制造、建筑及卫生陶瓷制造、石墨电极、铝用炭素等非金属采选及制品制造。禁止新建砷、镍、锌、铅等有色金属冶炼及合金制造等重污染行业。禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目。 ②规划产业定位中入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。 ③2020年前，禁止新增建设单位万元GDP取水量＞18.06m3/万元项目。2020年后，还需满足国家最新政策要求。 ④禁止一次性固定资产投资额低于1亿元(不含土地费用)危险化学品生产建设项目（涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）。 ⑤禁止建设或使用《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》限制类、明令淘汰的生产工艺或设备，国家产业政策明令禁止的项目禁止入驻。 ⑥投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号文件）要求的项目禁止入驻。 ⑦2020年煤化工新增耗煤量禁止超过80万t/a，不再新增发展以煤为源头的煤制烯烃、煤制甲醇、煤制油等新型煤化工产业（本市异地搬迁项目除外）。 ⑧其他不符合国家、地方相关要求的企业。 扩建项目位于河南省濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区），该位置也处于濮阳市新型化工产业基地，扩建项目为龙都石化公司的危险化学品仓储项目，与该基地规划的产业发展方向不相冲突，同时扩建项目符合该基地环境影响报告书提出的环境准入条件且不在负面清单中，因此，扩建项目与《濮阳市新型化工基地总体发展规划》及规划环评是相符的。 12、项目与饮用水源保护规划相符性分析 12.1濮阳市饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）内容可知，濮阳市共有5个饮用水源保护区，分别为：中原油田彭楼地表水饮用水源保护区；西水坡地表水饮用水源保护区一级保护区；沿西环线地下水饮用水源保护区（共25眼井）；中原油田基地地下水饮用水源保护区（共84眼井）；李子园地下水饮用水源保护区（共23眼井）。 2013年濮阳市编制了《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区划分技术报告》，提出对地下饮用水源地及保护区进行调整。2014年3月27日，河南省环境保护厅和河南省水利厅以《关于濮阳市地下水饮用水源地及水源保护区划分的函》（豫环函[2014]61号）同意其调整方案，主要调整内容为：①关闭沿西环线地下水饮用水源地，取消其保护区；②中原油田基地地下水饮用水源一、二级保护区保持不变，对准保护区进行了缩减。 濮阳市集中饮用水源及其保护区范围情况如下： （1）地表水饮用水源保护区 ①中原油田彭楼地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流范县2号护堤站至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50m的陆域；输水管道两侧30m和输水明渠两侧50米的区域；彭楼水厂厂界外300米内的区域。 二级保护区：黄河干流范县2号护堤站至武祥屯村的小路、13号坝至16号坝的水域，以及一级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域；输水明渠一级保护区外两侧1000米的区域；彭楼水厂西厂界和北厂界一级保护区外1000米以及黄河大堤以内的陆域。 准保护区：黄河干流武祥屯村小路至马口村路口、16号坝、17号坝的水域，以及二级准保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域。 扩建项目南侧距中原油田彭楼地表水饮用水输水管线最近距离为2km，不在其保护区范围内。 ②西水坡地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流-3号坝至10号的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域；渠村沉沙池的整个水域；沿环沉沙池道路外300米的陆域；输水明渠08号碑向南50米至濮—背13号碑向北50米内的水域和陆域；西水坡调节池古城墙南60米以北，濮耐公司西墙至前南旺、西关公路以东，新民街北100以南，濮上路东90米以西的区域；输水管线两侧30米的区域。 二级保护区：黄河干流3号坝至43公里碑、10号坝至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域；渠村沉沙池一级保护区外1000米、黄河大堤以内的区域；输水明渠一级保护区向外延伸1000米的区域；西水坡调节池古城墙南1000米以北，废弃窑场路以东，御井街以西，红旗路以南的区域。 准保护区：黄河干流43公里碑至上游1000米，13号坝至100米的水域，以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域（濮阳—新乡界碑处）。 （2）地下水饮用水源保护区 ①李子园地下水饮用水源保护区（共23眼井） 一级保护区：开采井外围100米的区域。 二级保护区：一级保护区外400米的区域。 准保护区：除一级保护区、二级保护区外，西八里庄、王寨、马寨、西高城以南，毛寨、小山以北，东高城、老王庄、谷马羡、主布村、吕家海以西，西子岸、东柳村、后栾村以东的区域。 ②中原油田基地地下水饮用水源保护区（共84眼井，调整后） 一级保护区：以水井为圆心，50m为半径的圆。 二级保护区：一级保护区边界向外延伸450m的外接多边形为边界的区域。 准保护区：中原油田基地井群（除第八管理区外）准保护区范围为：北以范辉高速为界，东以G106国道为界，南以老马颊河及老马颊河与铁路交汇处为界，北以老马颊河为界。 中原油田第八管理区井群（原皇甫井群）设立一级、二级保护区，二级保护区面积1.62km2，范围为林海花园东北角-太行村西500m-濮鹤高速-香格里拉路东700m-黄河西路；外围不再设准保护区。 扩建项目位于濮阳工业园区，距离最近的保护区为中原油田彭楼地表水饮用水输水管线，最近距离为1.95km，不在其保护区范围内。 12.2河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），距离扩建项目选址最近的饮用水水源保护区为濮阳市华龙区岳村乡寨里村水厂地下水井(共1眼井)，其一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西25米、南25米、北20米的区域。 扩建项目距其最近距离约3km，不在其保护区范围内。 综上所述，扩建项目距离濮阳市饮用水源保护区及河南省乡镇集中式饮用水源保护区较远，不在其保护区范围内。 13、濮阳市第三污水处理厂概况 濮阳市第三污水处理厂位于工业园区南部，濮范公路南侧、金堤河北侧、杨村西北。濮阳市第三污水处理厂收水范围为濮阳工业园区、濮东产业集聚区、濮阳县产业集聚区等3个产业集聚区的工业废水及濮阳市文明路以东部分城区生活污水。已建成处理规模5万m3/d，远期规模为15万m3/d。工艺采用A2O+深度处理，出水指标达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 濮阳市第三污水处理厂设计进水水质如下CODcr500mg/L、BOD5230mg/L、SS350mg/L、TP4.0mg/L、TN40mg/L、NH3-N30mg/L。出水指标达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后尾水排入金堤河。 扩建项目位于濮阳市第三污水处理厂收水范围内，根据现场调查，目前濮阳市第三污水处理厂已建成处理规模5万m3/d，目前正常运行，现状处理水量约3万m3/d，剩余2万m3/d。满足污水处理厂设计要求。 - 14、扩建项目与现行环保要求的相符性分析 14.1与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）相符性分析 扩建项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》（豫政〔2018〕30号）相符性分析见表32。 表32 与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》相符性分析 文件要求; 扩建项目情况; 相符性. 开展全省VOCs排放企业排查，摸清VOCs排放企业清单，将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点企业纳入重点排污单位名录，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现石化、现代煤化工等行业泄漏检测与修复(LDAR)相关无组织排放数据与环保监管部门共享。2018年年底前，建立 VOCs排放企业清单，发布重点排污单位名录；2019年年底前，按规定要求完成VOCs自动监控设施建设；2020年年底前,重点排污单位名录中全部企业完成VOCs自动监控设施建设，基本实现工业企业VOCs 排放监控全覆盖。; 扩建项目废气以VOCs排放因子为主，主要有组织废气排放口为油气回收装置废气排气筒，拟安装VOCs在线监控系统，与环保部门联网。现有工程已在南北厂界安装无组织VOCS在线监控系统，并与环保部门联网。; 相符. 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。; 扩建项目拟严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。; 相符. 14.2与《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）相符性分析 扩建项目与《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》（濮政〔2018〕17号）相符性分析见表33。 表33与《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 新改扩建钢铁、石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。原则上禁止新建、扩建钢铁、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业单纯新增产能项目，禁止新建、扩建以煤炭为燃料的耐火材料等行业项目。; 项目属于扩建性质，为龙都石化公司配套仓储项目，满足濮阳市产业集聚区规划环评要求。; 相符. 全面实施挥发性有机物总量控制。实施工业源挥发性有机物总量控制和行业控制，遵循“控制总量、削减存量、减量替代”的原则，涉挥发性有机物的建设项目，实行区域内VOCs排放等量削减替代，到2020年，挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。 全面深化涉气行业废气治理。结合实际，深入开展石化化工、家具制造、包装印刷、工业涂装、塑料制品、汽车维修等6个行业挥发性有机物治理，按照“一厂一策”要求，综合治理，全面推进。新建涉VOCs排放的工业企业必须入园。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。完善本市挥发性有机物排放清单，并开展动态更新。重点区域禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品等化工企业VOCs 治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年底前，市建成区全面淘汰开启式干洗机。; 项目位于濮阳工业园区现有厂区内，VOCs实行区域消减替代。 储罐工作大小呼吸废气和装载废气经油气回收装置处理后，经15m高排气筒达标排放。; 相符. 2018年10月1日起，化工行业、有色行业、钢铁行业，全面执行国家大气污染物特别排放限值。; 扩建项目执行大气污染物排放特别限值。; 相符. 14.3与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相符性分析 扩建项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相符性分析见表34。 表34 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 类别; 文件要求; 项目情况; 相符性. 治理重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 位于河南省濮阳市; 在重点治理范围内. 重点行业; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。; 项目属于龙都石化公司配套仓储项目; 属于重点行业. 重点污染物; 加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1，3-丁二烯、1，2，4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1，3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。; 扩建项目属于危险化学品的仓储项目，排放的有机污染因子主要包含：甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。; 涉及重点控制污染物. 加快推进散乱污企业综合整治; 开展VOCs排放散乱污企业排查工作，简历管理台账，实施分类处置。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。; 项目属于龙都石化公司配套仓储项目; 不属于“散乱污”企业. 严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 项目为扩建项目，位于濮阳市工业园，符合园区规划。; 相符. 加快实施工业源VOCs污染防治; 加快推进化工行业VOCs综合治理。全面开展泄漏检测与修复（LDAR）建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 扩建项目储罐为高效密封的内浮顶储罐，有机液体装卸采用全密闭底部装载方式，储罐工作大小呼吸废气和装载废气经油气回收装置处理后，经15m高排气筒达标排放。厂内运输采用密闭管道输送，物料运至厂区或外运均采用罐车运输。; 相符. - 由上表可知，扩建项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）相关要求。 14.4与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 - 扩建项目与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53 号）相符性分析见表35。 表35 与环大气〔2019〕号文相符性分析 类别; 《通知》要求; 扩建项目实际情况; 相符性. 重点 区域; 京津冀及周边地区：北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（含河北省定州、辛集市，河南省济源市） 长三角地区：上海市、江苏省、浙江省、安徽省 汾渭平原：山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区（含陕西省西咸新区、韩城市; 扩建项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区），根据重点区域划分范围，扩建项目所在位置属于重点区域。; 属于重点区域. 重点控制的VOCs 物质; O3前体物：间/对二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、三甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等；PM2.5前体物：甲苯、正十二烷、间/对二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等；恶臭物质：甲胺类、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、异丙苯、苯酚、丙烯酸酯类等；高毒害物质：苯、甲醛、氯乙烯、三氯乙烯、丙烯腈、丙烯酰胺、环氧乙烷、1,2-二氯乙烷、异氰酸酯类等; 扩建项目属于危险化学品的仓储项目，排放的有机污染因子主要包含：甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，其中甲苯和二甲苯属于重点控制的O3前体物及PM2.5前体物，扩建项目不涉及排放恶臭物质及高毒害物质。; 涉及重点控制的VOCs物质. 全面加强无组织控制; ①重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 ②加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 ③挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。; 扩建项目为石脑油、高辛烷值汽油、混合芳烃仓储项目，采用高效密封的内浮顶罐，装卸采用全封闭、液下装卸等方式，使用运输车辆满足方案要求，罐区大小呼吸及装载产生的VOCs采用油气回收装置“冷凝+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒达标排放。厂内运输采用密闭管道输送，物料运至厂区或外运均采用罐车运输。; 相符. 油品储运销VOCs综合治理; 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。; 扩建项目储存物料为石脑油、高辛烷值汽油、混合芳烃，储罐大小呼吸及装载产生的VOCs采用油气回收装置“冷凝+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒达标排放。; 符合. 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6 kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。; 扩建项目储罐均为高效密封的内浮顶储罐，储罐大小呼吸及装载产生的VOCs采用油气回收装置“冷凝+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒达标排放。; 符合. 石化行业VOCs综合治理; 全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。; 罐区大小呼吸及装载产生的VOCs采用油气回收装置“冷凝+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒达标排放。; 符合. 深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 扩建项目罐区设置可燃气体探测器及有毒气体探测器，设备与管线组件泄露控制监督严格按照要求执行。; 符合. 强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。; 储罐大小呼吸及装载产生的VOCs采用油气回收装置“冷凝+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒达标排放。; 符合. 14.5与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号文）相符性分析 扩建项目与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号文）相符性分析见表36。 表36 与豫环攻坚办[2020]7号文相符性分析 豫环攻坚办[2020]7号文要求; 扩建项目情况; 是否符合. 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求。建筑面积1万平方米及以上的施工工地安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。; 扩建项目建筑面积小于1万m2，施工过程中严格执行“六个百分之百”要求。; 相符. 强化锅炉污染治理。2020年9月底前，全省4蒸吨及以上燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。; 现有工程300万kcal/h导热油炉已完成低氮改造，并与濮阳市生态环境局联网。; 相符. 持续加强油气排放日常执法监管。各级生态环境部门将储油库、加油站纳入固定污染源进行管理，强化对储油库、加油站和油罐车油气排放日常执法监管，确保油气回收设施正常运行；2020年底前，采取定期检查和现场抽查方式，至少组织一次对辖区内所有汽油储油库、20%以上的汽油加油站和油罐车进行监督性检测；对于监督性检测和日常检查中发现的未按照相关要求安装、管理、运行油气回收设备或检查结果不合格的单位，要坚决依法依规进行查处。储油库、加油站和油罐车业主单位每季度按规范对油气回收治理系统进行检测和维护，按照国家规范填写自检报告，检修/维护记录、定期检测的原始结果数据至少保留两年以上；业主单位要安装卸油区视频监控，保证清晰监控到卸油情况，视频数据保留一年以上。; 扩建项目储罐工作大小呼吸废气和装载废气经油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，经15m高排气筒达标排放; 相符. 强化油品质量监管。各地要坚持“挖幕后、断链条、打黑油、端窝点”，严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品和车用尿素行为，依法追究相关方面责任并向社会公开。按照省政府办公厅《关于加强联合执法建立成品油流通市场监管长效机制的通知》（豫政办〔2017〕57号）有关要求，通过采取有奖举报，随机抽查和重点检查等手段，严厉打击违法销售车用油品的行为。市场监管部门加强对炼油厂、储油库、加油站等成品油生产、销售和储存环节，以及高速公路、国省道沿线加油站和尿素加注点质量检查，提高抽检比例和频次，严厉处罚违法行为；商务部门牵头组织，持续深入开展“河南省油品质量专项检查行动”，以物流基地、货运车辆停车场和休息区、油品运输车、施工工地等为重点，集中打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车。对不达标的油品、尿素追踪溯源，查处劣质油品、尿素存储销售集散地和生产加工企业，对有关涉案人员依法追究相关法律责任。; 扩建项目储存的石脑油、高辛烷值汽油满足相关标准要求。; 相符. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 储罐工作大小呼吸废气和装载废气经油气回收装置处理后，经15m高排气筒达标排放。; 相符. 14.6扩建项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号文）相符性分析 扩建项目与《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号文）中的河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析见表37。 表37 与河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 河南省2019年挥发性有机物治理方案要求; 扩建项目情况; 相符性. ①总体要求：以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 ②有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。; 扩建项目石脑油、高辛烷值汽油、混合芳烃仓储项目，采用高效密封的内浮顶罐，装卸采用全封闭、液下装卸等方式，使用运输车辆满足方案要求，罐区大小呼吸及装载产生的VOCs采用油气回收装置“冷凝+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒达标排放。; 相符. 14.7与《濮阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发濮阳市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮环攻坚办〔2020〕13号）相符性分析 扩建项目与《关于印发濮阳市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮环攻坚办〔2020〕13号）相符性分析见表38。 表38 与濮环攻坚办〔2020〕13号文相符性分析 濮环攻坚办〔2020〕13号文要求; 扩建项目情况; 是否符合. 强化施工扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分百”（建筑工地“八个百分百”）、开复工验收、“三员”管理等制度，及时更新施工工地管理清单。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设。全市建筑面积5000平方米及以上的施工工地安装扬尘在线监测监控设备并与辖区政府监控平台联网。; 扩建项目建筑面积小于1万m2，施工过程中严格执行“六个百分之百”要求。; 相符. 持续加强油气排放日常执法监管。将储油库、加油站纳入固定污染源进行管理，强化对储油库、加油站和油罐车油气排放日常执法监管，确保油气回收设施正常运行；2020年底前，至少组织一次对辖区内所有汽油储油库、20%以上的汽油加油站和油罐车进行监督性检测，对未按要求安装、管理、运行油气回收设备或检查结果不合格的单位，依法依规及时查处。储油库、加油站和油罐车业主单位每季度按规范对油气回收治理系统进行检测和维护，按照规范填写自检报告，检修、维护记录、定期检测的原始结果数据至少保留两年；业主单位要安装卸油区视频监控，清晰监控卸油情况，视频数据保留一年以上。; 扩建项目储罐工作大小呼吸废气和装载废气经油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，经15m高排气筒达标排放; 相符. 加强废气收集和处理。推进企业治污设施升级改造，减少工艺过程无组织排放。强化设施运行管理。企业应系统性梳理VOCs排放主要环节和工序，建立管理台账，记录生产和治污设施运行关键参数，确保在线监控参数能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 储罐工作大小呼吸废气和装载废气经油气回收装置处理后，经15m高排气筒达标排放。建设单位按要求系统梳理VOCs排放主要环节和工序，建立管理台账。; 相符. 14.8与《濮阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发濮阳市2019年挥发性有机物综合治理方案的通知》（濮环攻坚办〔2019〕120号）相符性分析 扩建项目与《濮阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发濮阳市2019年挥发性有机物综合治理方案的通知》（濮环攻坚办〔2019〕120号）相符性分析见表39。 表39 与濮环攻坚办〔2019〕120号文相符性分析 类别; 文件要求; 扩建项目情况; 相符性. （一）全面完成工业VOCs治理; ①全面推进重点工业园区VOCs整治新建涉VOCs排放的工业企业必须入园。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。②实施工业VOCs无组织排放治理。2019年6月底前，全市化工（石油化学、石油炼制、有机化工、医药制药等）、工业涂装（家具制造、工程机械制造、钢结构制造）、包装印刷等工业企业，完成VOCs无组织排放治理。原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs 的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行搜集净化处理。③推进化工、医药行业综合治理强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。化工企业在生产过程中产生的氨及其相关挥发性污染物质应采用氨吸收回收装置。; 扩建项目位于濮阳工业园区，为龙都石化公司配套仓储项目，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。大小呼吸和装载产生的有机废气经油气回收装置（冷凝+活性炭吸附装置）处理后通过15m高排气筒排放。; 相符. 14.9扩建项目与《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 扩建项目与《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见表40。 表40 与《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 类别; 要求; 扩建项目 情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要; （1）基本要求：①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。②盛装VOCs物料容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。③VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合挥发性有机液体储罐储存要求。④VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。; 扩建项目储存物料均采用高效密封的常压内浮顶罐储存，罐区按规范要求采取防渗措施。储罐在非取用状态下加盖、封口，保持密闭。; 相符. （2）挥发性有机液体储罐特别控制要求： ①储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。②储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6 kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%。c）采用气相平衡系统。d）采取其他等效措施。; 扩建项目储罐均为囊式密封的常压内浮顶罐，储罐大小呼吸废气和装载废气采用油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，达标排放，处理效率大于99%。; 相符. （3）浮顶罐运行维护要求 ①浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、隙缝。浮顶边缘密封不应有破损。②储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。③支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。④除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。⑤自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密闭良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。⑤边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时应密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。⑥除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。; 扩建项目储罐均为内浮顶罐，按照内浮顶罐要求进行运行维护。; 相符. VOCs物料转移和输送无组 织排放控制要求; （1）基本要求 ①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。③对挥发性有机液体进行装载时，应符合挥发性有机液体装载要求。; 扩建项目厂内运输采用密闭管道输送，物料运至厂区或外运均采用罐车运输。; 相符. （2）挥发性有机液体装载 ①装载方式 挥发性有机液体采用底部装载方式：若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 ②装载特别控制要求：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3的，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：a）排放的废气收集处理并满足相应行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。; 扩建项目挥发性有机液体采用底部装载方式，储罐大小呼吸废气和装载废气采用油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，达标排放，处理效率大于99%。; 相符. 14.10扩建项目与《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》相符性分析 扩建项目与《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》相符性分析见表41。 表41 与《河南省挥发性有机物污染控制技术指南》相符性分析 类别; 要求; 扩建项目 情况; 相符性. 挥发性有机液体储罐 VOCs控制; （1）合理选择罐型及密封方式，加大中间储罐等治理力度。 1）储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体应采用压力储罐。 2）储存真实蒸气压≥2.8kPa但＜27.6kPa且设计容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且设计容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用内浮顶罐的，内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用浸液式、机械式鞋形、双封式等高效密封方式。 b）采用外浮顶罐的，外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且一次密封采用浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 c）采用固定顶罐的，应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置。 3）鼓励企业采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。 （2）合理使用涂漆。选择罐壁涂料颜色时，应尽可能在满足相关规范要求的前提下，选择白色罐壁涂料，同时选用不易由 于化学变化而降低其反射太阳辐射性能的涂料。另外，储罐涂层应定期重刷，以保护罐体不被腐蚀，并保持良好的反射阳光的性能。 （3）定期检查浮盘密封。浮顶罐浮盘上的开口、缝隙密封设施，以及浮盘与罐壁之间的密封设施在工作状态下应保持密闭。对浮盘的检查至少每6个月进行一次，每次检查应记录浮盘密封设施的状态，记录应保存至少1年以上。 （4）加强维护。罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙，浮顶边缘密封不应有破损。附件开口（孔），除采样、计量、例行 检查、维护和其他正常活动外，应密闭。浮顶罐支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。浮顶罐除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。浮顶罐自动通气阀在浮顶处处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶罐的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。定期检查固定顶罐呼吸阀的定压是否符合设定要求。; 扩建项目储存物料均采用高效密封的常压内浮顶罐储存，浮盘与罐壁之间采用囊式密封，储罐在非取用状态下加盖、封口，保持密闭。按指南要求定期检查浮盘密封，加强维护。; 相符. 挥发性有机液体装载VOCs控制; 挥发性有机液体装车优先采用底部装载方式；底部装载结束并断开快接头时，滴洒量不应超过10mL，滴洒量取连续3次断开操作的平均值。无法实现底部装载的应采用带有机械锁紧式密封鹤管的顶部浸没式装载方式，出口距离罐底高度应小于200mm；并定期检测密封部件，保障废气收集效率。装载过程排放的废气应收集处理并满足排放标准，或连接至气相平衡系统。; 扩建项目挥发性有机液体采用底部装载方式，储罐大小呼吸废气和装载废气采用油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，达标排放，处理效率大于99%。; 相符.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价采用濮阳市生态环境局公布的2019年濮阳市环境质量概况数据分析区域的环境空气达标情况。具体统计结果见表42。 表42 环境空气现状监测结果统计表 单位：μg/m3 项目; 年均值; 日均值. NO2; SO2; PM10; PM2.5; CO平均第95百分位数; O38小时最大平均第90百分位数. 统计数据; 34; 12; 99; 63; 1800; 187. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准; 40; 60; 70; 35; 4000; 160. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 超标. 超标倍数; /; /; 0.41; 0.8; /; 0.17. 由以上监测数据可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区，主要为PM10、PM2.5、臭氧不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。超标原因分析：随着濮阳市经济快速发展，能源消费和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。 为改善区域环境空气质量，濮阳市政府及环境保护局等相关部门发布并实施了《濮阳市环境网格化监管方案》、《濮阳市重点区域大气污染防治管控工作方案》等整治方案，通过一系列综合整治工程，濮阳市环境空气改善情况已初见端倪。 为持续打赢大气污染防治攻坚战，根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）等相关文件，濮阳市总体目标为：到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态环境水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转的目标打下坚实基础。2020年度大气污染控制目标为：PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到244天以上。 围绕大气污染防治目标，濮阳市要求着力打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车治理、城乡扬尘全面清洁、环境质量监控全覆盖五个标志性攻坚战役。其中，工业企业绿色升级攻坚战役要求：强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。具体措施有：①持续推进工业污染源全面达标行动；②强化挥发性有机物（VOCs）污染防治；③实施重点企业深度治理专26项行动；④加强餐饮油烟排放治理；⑤大力开展重点行业清洁生产；⑥推动绿色示范工厂建设；⑦开展秋冬季攻坚行动。 待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域 PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。 （2）特征污染物环境质量现状 河南鑫安利职业健康科技有限公司于2020年9月21日~9月27日对项目特征因子苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃的进行了现状监测，连续监测7d，每天采样4次（分别为02、08、14、20时），每次至少采样45分钟，监测结果详见表43，监测点位见附图6。 表43 非甲烷总烃现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; 监测时段; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. 大河寨村; 苯; 1h浓度; 0.11; 未检出~0.0134; 12.2; 0; 达标. 甲苯; 1h浓度; 0.2; 未检出~0.0521; 26.1; 0; 达标. 二甲苯; 1h浓度; 0.2; 未检出~0.0298; 14.9; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h浓度; 2; 0.4~0.51; 25.5; 0; 达标. 许家庄村; 苯; 1h浓度; 0.11; 未检出~0.0063; 5.73; 0; 达标. 甲苯; 1h浓度; 0.2; 未检出~0.0122; 6.1; 0; 达标. 二甲苯; 1h浓度; 0.2; 未检出~0.0166; 8.3; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h浓度; 2; 0.4~0.51; 25.5; 0; 达标. 由表43可知，项目区域苯、甲苯、二甲苯质量现状满足《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的浓度要求，质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 扩建项目正常情况下无废水排放，最近的地表水体为南侧4800m的金堤河。根据河南省水环境功能区域划分规定，金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L）。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当现有资料不能满足要求时，应开展现状监测。”本次评价引用濮阳市生态环境局发布的《濮阳市环境质量月报》（2019年4月-2020年3月）”中金堤河宋海桥断面的监测数据，具体监测结果见表44。 表44 金堤河（宋海断面）水质监测结果 监测时间; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 总磷（mg/L）. 2019年4月; 19; 0.19; 0.21. 2019年5月; 19; 0.36; 0.13. 2019年6月; 23; 0.37; 0.21. 2019年7月; 38; 0.56; 0.13. 2019年8月; 30; 1.17; 0.10. 2019年9月; 29; 0.88; 0.47. 2019年10月; 16; 0.49; 0.09. 2019年11月; 65; 0.44; 0.12. 2019年12月; 31; 0.76; 0.16. 2020年1月; 20; 1.74; 0.27. 2020年2月; 31; 1.14; 0.27. 2020年3月; 64; 2.24; 0.32. 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准; 30; 1.5; 0.3. 浓度范围; 16~65; 0.19~2.24; 0.09~0.47. 标准指数; 0.53~2.17; 0.13~1.49; 0.3~1.57. 超标率%; 41.7; 16.7; 16.7. 最大超标倍数; 1.17; 0.49; 0.57. 由表44可知，金堤河宋海桥市控断面主要污染物COD、氨氮、总磷均存在不同程度的超标问题。 近年来，濮阳市政府及环境保护局等相关部门，着力整治辖区内金堤河等水质污染严重的河段，发布并实施了《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020 年）》、《濮阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》等一系列整治方案。通过综合整治工程，金堤河的水质改善情况已初见端倪，待方案中各项整治要求落实后，金堤河水质将会大幅改善。 3、地下水环境质量现状 根据项目所在区域地下水径流方向由东南向西北流向，评价范围内共设置5个水质 监测点位10个水位监测点位。各监测点位功能特征及位置详见表45及附图6。 表45 地下水监测点位设置一览表 序号; 监测点位; 作用; 相对位置; 备注. 1; 李信村; 上游、对照井; SE; 水质、水位. 2; 大河寨村; 两侧、监控井; N; 水质、水位. 3; 栾昌湖村; 两侧、监控井; SW; 水质、水位. 4; 西寨村; 下游、监控井; NW; 水质、水位. 5; 厂址; 监控井; /; 水质、水位. 6; 许家庄村; 监控井; S; 水位. 7; 新成寨村; 监控井; NE; 水位. 8; 吴拐村; 监控井; NW; 水位. 9; 马头村; 监控井; W; 水位. 10; 荣村; 监控井; NW; 水位. 监测因子为：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯、石油类，同时记录水温、井深、水位。 河南鑫安利职业健康科技有限公司于2020年9月21日和2020年9月22日进行了采样，每天采样两次。监测数据统计分析详见专题二——地下水专题分析。 根据现状监测结果，所有监测点位pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、镉、铁、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯、石油类均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848~2017）Ⅲ类标准要求。超标因子为总硬度、锰、总大肠菌群。李信村和大河寨村监测点除总硬度、锰超标外，其他因子均达标；厂址监测点除总硬度、锰和总大肠菌群外，其他因子均达标；西寨村和栾昌湖村所有因子均达标。 各因子超标原因有地质原因和区域浅层地下水受不同程度污染。另外，本项目区域村庄已实现集中供水，供水水源为濮阳城区中心水厂，水源为深层地下水，区域浅层地下水超标对居民身体健康影响较小。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在地属声环境功能3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。河南鑫安利职业健康科技有限公司于2020年9月21日~22日对厂界进行了现场实测，连续监测两天，昼夜各实测一次，噪声监测结果见表46。 表46 项目声环境监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 噪声值; 标准限值. 2020.9.21; 2020.9.22. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 54; 44; 54; 43; 65; 55. 2; 南厂界; 54; 45; 53; 43. 3; 西厂界; 54; 43; 54; 42. 4; 北厂界; 54; 43; 54; 42. 根据表45可知，四周厂界环境噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 项目为污染影响型项目，土壤环境影响评价等级为二级，共布设7个土壤现状监测点位，河南鑫安利职业健康科技有限公司于2020年9月23日进行了采样，于2020年10月29日对厂区外对照点特征因子苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃进行了补充采样。 （1）现状监测布点及监测因子 本项目共布设7个土壤现状监测点，监测布点及监测因子情况见表47及附图7。 表47 项目土壤环境监测情况一览表 序号; 监测点位; 监测位置; 采样类型; 监测因子及频率; 采样时间. 1; 场址占地范围内; 1#; 拟建罐区位置; 柱状样; 监测1次，采集深度0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m处的土壤样品。选取GB36600-2018表1共45项基本项目因子及石油烃。; 2020.9.23. 2#; 现有污水站; 柱状样. 3#; 现有装置区附近; 柱状样. 4#; 现有罐区附近; 柱状样. 5#; 办公区; 表层样; 监测1次，采集深度0.2m处的土壤样品。选取GB36600-2018表1共45项基本项目因子及石油烃。. 2; 场址占地范围外; 6#; 南厂界外50m; 表层样; 监测1次，采集深度0~0.2m处的土壤样品选取GB15618-2018表1中pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍，共9项基本项目因子以及苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃。; 基本因子2020.9.23 特征因子2020.10.29. 7#; 东厂界外东北侧200m内农田; 表层样. （2）评价标准 根据土地类型，厂外对照点（6#、7#）土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其它类标准；厂区内（1#~5#）土壤执行执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。 （3）土壤监测结果 土壤现状监测结果见专题三——土壤环境影响专题表8~表10。 由监测结果可知，厂区内土壤监测点位监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地标准；厂区外土壤监测点位监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其它类标准要求。说明区域土壤环境质量较好。 6、生态环境现状 项目所在地周围主要为工厂企业等，地表植被主要为人工种植的植物以及农作物，生态环境较好，项目周围500m范围内未发现重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，主要环境保护目标见表48。 表48 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 方位; 与扩建项目边界最近距离/m; 规模; 功能; 保护级别. 大气 环境; 李信村; SE; 495; 2468人; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 许家庄村; S; 755; 1300人; 居住. 栾昌湖村; SW; 1320; 1200人; 居住. 大口寨村; SE; 1325; 960人; 居住. 新成寨村; NE; 1430; 800人; 居住. 大河寨村; N; 595; 900人; 居住. 西寨村; NW; 1410; 500人; 居住. 荣村; NW; 1930; 1200人; 居住. 吴拐村; NW; 2100; 738人; 居住. 马头村; W; 2370; 1500人; 居住. 声环境; 厂界200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 地表水; 金堤河; S; 4800m; 0.51m3/s; 排涝、纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 地下水; 厂址附近浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类. 土壤 环境; 周边农田; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值.

评价适用标准

| 环环境质量标准 | 执行标准名称及级（类）别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 ﹙GB 3095-2012﹚二级标准; SO2; 年平均; 60ug/m3. 24h平均; 150ug/m3. 1h平均; 500ug/m3. NO2; 年平均; 40ug/m3. 24h平均; 80ug/m3. 1h平均; 200ug/m3. PM10; 年平均; 70ug/m3. 24h平均; 150ug/m3. PM2.5; 年平均; 35ug/m3. 24h平均; 75ug/m3. CO; 24h平均; 4000ug/m3. 1h平均; 10000ug/m3. O3; 日最大8h平均; 160ug/m3. 1h平均; 200ug/m3. TSP; 24小时均值; 300ug/m3. 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D; 苯; 1h平均; 110ug/m3. 甲苯; 1h平均; 200ug/m3. 二甲苯; 1h平均; 200ug/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）IV类; pH; 6~9. COD; 30mg/L. 氨氮; 1.5mg/L. 总磷; 0.3mg/L. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; pH; 6.5~8.5. 耗氧量; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.50mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 亚硝酸盐; ≤1.00mg/L. 硝酸盐; ≤20.0mg/L. 硫酸盐; ≤250mg/L. 挥发性酚类; ≤0.002mg/L. 氯化物; ≤250mg/L. 氰化物; ≤0.05mg/L. 砷; ≤0.01mg/L. 汞; ≤0.001mg/L. 铬（六价）; ≤0.05mg/L. 铅; ≤0.01mg/L. 氟化物; ≤1.0mg/L. 镉; ≤0.005mg/L. 铁; ≤0.3mg/L. 锰; ≤0.1mg/L. 细菌总数（菌落总数）; ≤100CFU/mL. 石油类; ≤0.3mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0 MPN/100mL. 苯; ≤0.01 mg/L. 甲苯; ≤0.7mg/L. 二甲苯; ≤0.5mg/L. 石油类; ≤0.3 mg/L. 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）; 表1第二类用地筛选值标准; 土壤污染用地风险筛选值（45项）. 表2其他项目第二类用地筛选值标准; 石油烃（C10-C40）≤4500mg/kg. 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）; 表1农用地土壤污染风险筛选值; 农用地土壤污染风险筛选值（8项）. 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类; 等效A声级LAeq; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A. 注：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无“石油类”标准要求，参考《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中的生活饮用水水质标准。 |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 执行标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB31571-2015）; 表5大气污染物特别排放限值及表6; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 去除率≥97%. 甲苯; 15 mg/m3. 二甲苯; 20 mg/m3. 表7企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3. 苯; 0.4 mg/m3. 甲苯; 0.8mg/m3. 二甲苯; 0.8mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 石油化学 工业; 其他有机废气排放口; 非甲烷总烃; 100mg/m3（去除效率97%）. 甲苯; 15 mg/m3. 二甲苯; 20 mg/m3. 石油炼制和石油化学企业; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3. 甲苯; 0.8mg/m3. 二甲苯; 0.5mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC（在厂房外设置无组织排放监控点）; 1h平均浓度; 6mg/m3. 任意一次浓度值; 20mg/m3. 《化工行业水污染物间接排放标准》 （DB41/1135-2016）; 表1间接排放; pH; 6~9. COD; 300mg/L. SS; 150mg/L. 氨氮; 30mg/L. BOD5; 150mg/L. 表2间接排放; 石油类; 20mg/L. 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB31571-2015）; 表2特别排房限值中的间接排放标准; pH; /. COD; /. SS; /. 氨氮; /. BOD5; /. 石油类; 15mg/L. 濮阳市第三污水处理厂进水水质要求; pH; 6~9. COD; 500. 氨氮; 30. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类; 等效A声级LAeq; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效A声级LAeq; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总总量控制指标 | 扩建项目不新增员工，不新增生活废水；不涉及生产工艺，不新增生产废水。因此扩建项目废水不涉及总量控制指标。 扩建项目排放废气不涉及废气总量控制指标二氧化硫和氮氧化物的排放，主要为甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，扩建项目挥发性有机物VOCs排放量为0.5801t/a。扩建项目完成后全厂挥发性有机物VOCs排放量为31.5497t/a，小于现有工程排污许可证VOCs允许排放量34.6966t/a，因此本项目不需要申请新增总量。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： ## 1、施工期工艺流程简述 扩建项目计划于2021年4月建设完成，施工期主要为平整厂区土地、进行基础开挖等基础施工，然后进行主体工程施工，主体工程完工后，设备进场安装调试，验收合格后施工期即结束。施工期工艺流程及产污环节见图3。 平整土地 基础工程 主体工程 设备工程 固废 固废 固废 竣工投入使用 噪声 固废 废气、噪声 废气、废水、噪声 废气、废水、噪声 图3 施工期工艺流程及产污环节图 ## 2、营运期工艺流程简述（图示） 扩建项目为龙都石化公司配套的原料及产品仓储中转工程，不涉及生产工艺。扩建项目储罐在正常使用过程中涉及的人工或自动操作环节主要包括装卸车、自动监控、储罐安全检测三个主要方面。 （1）装卸车 ①汽车槽车装车及卸车方式 扩建项目储存的物料包括汽车槽车装车及卸车方式、管线进料方式。储存物料的内浮顶储罐与罐顶之间全部采用氮封，采用液下装卸方式。 扩建项目储存的物料采用汽车运进，储存的物料采用汽车运出。 汽车槽车物料装卸口位于槽罐底部，卸车时卸车鹤管与底部卸料口衔接，开启卸车泵卸车，槽罐顶部设置有安全阀，卸车时安全阀自动打开，保持罐内压力平衡。卸车时内浮顶罐罐顶呼吸口打开，储罐内形成的气相通过气相管线送油气回收装置处理。 装车时装车鹤管与底部卸料口衔接，开启装车泵装车，槽罐顶部的安全呼吸口采用气相管线与油气回收装置连接，装车过程槽罐挤压出的气体通过气相管线进入油气回收装置。装车过程内浮顶罐内液面下降，通入氮气进行保护并保持压力平衡。 汽车槽车装卸车流程示意见图4和图5。 ②管线输送进出料方式 扩建项目储存的原料石脑油采用管线输送至生产装置区，生产装置区生产的产品混合芳烃和高辛烷值汽油采用管线输送至扩建项目储罐内。 内浮顶罐采用液下进出料，进料时内浮顶罐罐顶呼吸口打开，储罐内形成的气相通过气相管线送油气回收装置处理；出料时储罐内液面下降，通入氮气进行保护并保持压力平衡。内浮顶罐管线输送进出料流程示意见图6和图7。 危险化学品储运流程及产污环节见图8。 图4 汽车槽车卸车示意图 图5 汽车槽车装车示意图 图6 管线输送进料示意图 图7 管线输送出料示意图 废气、噪声、固废、废水 专用运输车 现有生产装置 厂区储罐 输送泵 输送管道 高辛烷值汽油、混合芳烃 输送管道 厂区储罐 输送泵 专用运输车运出厂区 废气、噪声、固废、废水 物料 图8 危险化学品储运流程及产污环节示意图 （2）自动监控 扩建项目为化学品储运类项目，无过程生产装置，工艺过程较为简单、可靠。根据此工艺流程特点及操作要求，并参考国内同类装置的控制水平，项目仪表利用厂区原有的DCS（集散控制系统）控制系统对新增储罐及配套公用工程进行测量和控制。 DCS系统对整个储运过程进行集中监控，实现储罐过程参数的自动检测、越限报警、安全联锁、数据记录管理和生产报表打印及设备故障报警、等功能，为科学化生产和管理提供可靠的保证和依据，自动化水平为国内同行业领先水平。 （3）储罐安全检测 储罐约每3~5年需要进行一次安全检测。具体流程为：首先卸空罐内原料，后通入高温蒸汽进行清洗，清洁结束检查安全后，由第三方检测机构进入罐内进行检测。2500m3的储罐每次检测清洗所需蒸汽量约为75m3。 三、主要污染工序 ## 1、施工期 施工期环境污染问题主要是施工废气、生活污水、施工废水、施工机械噪声、生活垃圾和建筑垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，不同污染因子在不同施工段污染强度不同。但施工期对环境的影响是短暂的、局部的，随着施工期的结束而结束。 （1）废气：施工期废气主要来自施工扬尘、施工机械尾气等； （2）废水：主要来源于施工废水和施工人员产生的生活污水； （3）噪声：主要由挖掘机、装载机、运输车等机械作业时产生的噪声； （4）固体废物：主要有施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 ## 2、运营期 （1）废气 本项目运营期产生的废气污染物主要包括储罐大小呼吸废气、装载废气及动静密封点泄露废气。 （2）废水 扩建项目正常情况下无废水产生，产生的废水主要为非正常工况下的储罐清洗废水、前期雨水。 （3）噪声 扩建项目噪声源主要为离心泵工作产生的噪声，噪声强度在75~80dB（A）。 （4）固废 扩建项目营运期固废主要为储罐清理过程中产生的清罐固废、油气回收装置更换的废活性炭。 扩建项目营运过程主要有废气、废水、噪声和固废产生，具体产污环节详见表49。 表49 扩建项目营运过程中产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物; 污染因子; 治理措施. 废气; 装卸区; 装载废气; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）+15m高排气筒. 储罐区; 大小呼吸废气; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃. 动静密封点泄露废气; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 无组织排放，制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生. 废水（非正常工况下）; 储罐清洗; 清罐废水; pH、COD、石油类; 逐步送入污水处理站进行处理，处理后达标排放. 储罐区; 初期雨水; COD、石油类、SS. 噪声; 设备运行; 离心泵运行时噪声; /; 基础减振. 固体 废物; 储罐检修; 清罐固废; 油污、铁锈等; 有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置. 油气回收装置; 废活性炭; 活性炭; 依托现有工程危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐大小呼吸及装载废气 | 甲苯 | 312.4mg/m3、1.4845t/a | 3.1mg/m3、0.0148t/a |
|  |  | 二甲苯 | 178.5mg/m3、0.848t/a | 1.8mg/m3、0.0085t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6880mg/m3、32.6935t/a | 68.8mg/m3、0.3269t/a |
|  | 储罐区无组织排放 | 甲苯 | 0.0046kg/h、0.0362t/a | 0.0046kg/h、0.0362t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.0026kg/h、0.0207t/a | 0.0026kg/h、0.0207t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0218kg/h、0.173t/a | 0.0218kg/h、0.173t/a |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固废 污染物 | 危险废物 | 清罐固废 | 2.1t/3a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 15.75t/a | 0 |
| 噪声 | 扩建项目噪声主要来自离心泵，噪声强度在75~80dB（A）。经过基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目属扩建项目，位于龙都石化公司厂区内，本项目周围生态环境类型为人工生态系统，项目运营期对周围生态环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 扩建项目施工期产生的主要污染物包括：施工期产生的扬尘和施工机械、运输车辆的产生的尾气；施工人员生活污水、施工废水；施工产生的施工噪声和建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 1、大气环境影响分析 施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘和运输车辆、燃油机械尾气。 1.1施工扬尘 施工期废气主要是施工场地平整、开挖、回填、建材的运输、露天堆放、装卸等过程中产生的扬尘。 为了改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，应按照《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）、《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号文）、《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）和《关于印发濮阳市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮环攻坚办〔2020〕13号）等相关文件要求：严格落实“六个百分百”（工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理等制度要求。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、 清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）要求。 为了将施工扬尘对环境的影响降至最低程度，本次评价提出以下措施： （1）施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。以及本项目的建设单位名称、工程负责人姓名、联系电话、开工和计划竣工日期、施工许可证批准文号等标志牌； （2）建设施工场地必须采取封闭、围挡、喷淋等防尘措施； （3）根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标；堆放易产生扬尘污染的物料、垃圾的，必须采取封闭、覆盖等措施防止扬尘污染； （4）现场出入口应设置冲洗车辆设施，施工运输车辆必须在除泥、冲洗干净后驶出作业场所； （5）建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清； （6）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘； （7）施工现场沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒； （8）强化道路保洁，进一步提高作业质量水平，降低道路积尘负荷，制定并实施堆场扬尘污染治理工作方案。科学合理地进行施工场地布局，编制运输、装卸抑尘操作规范，严格按规范操作，控制扬尘的产生。 （9）强化管理，施工工地需设有专职人员，实行管理责任制，倡导文明施工。 经采取以上措施后，可以有效减少TSP对大气环境的影响。施工扬尘的影响周期较短，将随施工期的结束而消失。 1.2施工机械燃油废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃用汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOx、SO2和CO。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。评价要求施工期安排专人负责施工区机械设备以及车辆的管理，做好设备的日常维护及检修工作，保持设备运营状态良好；另外建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，尽量减少设备产生的废气量。施工期机械设备及车辆排放废气量相对较小，且只在设备运行期间产生，废气将随着施工期的结束而消失。 2、水环境影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工过程中施工机械、运输车辆冲洗过程中都将产生一定量的施工废水，类比同类项目，施工废水产生量为2m3/d，主要污染因子为SS、石油类，COD浓度为300mg/L、SS浓度为1200mg/L、石油类浓度为100mg/L。施工废水经隔油沉淀后用作厂区洒水抑尘，不外排。 （2）施工生活污水 项目施工期3个月（90d），高峰期施工人员为15人，根据《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水按40L/人·d计，排污系数取0.8，施工期生活污水产生量为0.48m3/d(整个施工期43.2m3），施工人员生活污水依托现有工程污水处理站处理后达标排放，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强分析 施工期所使用的机械设备主要有挖掘机、运输车辆等，其声源复杂，声级各异，影响时段不同，并且不同建设阶段所使用的机械不同，产生的噪声强度也不相同，项目施工期主要噪声源设备及其运行时的噪声源强见表50。 表50 主要施工机械噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强. 1; 挖掘机; 95. 2; 推土机; 94. 3; 装载机; 95. 4; 塔吊; 85. 5; 运输车; 85. 主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表51所示。 表51 主要施工阶段施工噪声预测结果 单位：dB(A) 声源; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 塔吊; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 运输车; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 80.0; 73.8; 70.3; 67.8; 64.2; 61.7; 59.8; 56.3; 53.8; 50.3. 从上表可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界20m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声在施工场界40m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准值为昼间70dB(A)。 根据现场调查，项目最近敏感点为东南侧495m的李信村，为了最大限度的减少施工噪声对周围声环境的影响，项目提出以下有效噪声防治措施： （1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立围挡，围挡高度不低于2.5m。 （3）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制；承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （4）合理制订施工计划，避免高噪声设备同时工作，采用距离防护措施，在不影响施工情况下，应避免在同一地点安排大量机械设备同时施工以降低噪声影响。 （5）合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人防护措施外，应适当缩短劳动作业时间。 （6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，进入施工现场后尽量减少人为的大声喧哗，禁止无故摔打模板、乱吹哨等，以便最大程度的减少噪声扰民的影响，避免因施工噪声产生纠纷。 （7）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，评价建议建设单位禁止在午间12时至14时从事高噪声作业，避免在晚上22:00~6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须由当地人民政府或者有关部门的证明，并必须提前公告。 施工期噪声具有流动性和不可控制性，随着施工期的结束，噪声也将随之消失。因此，采取以上措施后本项目的施工期噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为罐区基础建设过程中产生的建筑垃圾。根据同类工程调查统计资料，施工期建设建筑垃圾产生量按1kg/m2计算，项目建筑面积约2683.24m2，则项目罐区建设建筑垃圾产生量为2.7t。评价建议建设单位对建筑垃圾应分类后回收利用，对于无利用价值的废弃物应按《濮阳市城市工程渣土管理办法》处理、处置，不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。另外，建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运。 （2）施工生活垃圾 施工期施工人员约15人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d计，施工期3个月，施工期生活垃圾产生量约为0.675t。工人生活垃圾应定期由环卫部门统一清运。评价建议施工人员的生活垃圾应集中收集后，定期由当地环卫部门统一清运。 评价认为，采取以上措施后，项目施工期产生的固体废物可得到合理有效处置，施工期固废对周围环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 2.1.1大气污染物源强核算 扩建项目废气为储罐工作的大、小呼吸排放废气、装载废气及动静密封点泄露废气。 扩建项目采用4个2500m3的内浮顶储罐，储罐化学品为石脑油、高辛烷值汽油、混合芳烃，根据《石油库节能设计导则（SH/T3002-2019）》相应计算公式计算其储罐工作过程大小呼吸排放量。石脑油储罐和高辛烷值汽油储罐大小呼吸挥发出的油气以非甲烷总烃计，混合芳烃（甲苯63%、二甲苯36%，其他1%），则混合芳烃大小呼吸挥发出的油气63%以甲苯计、36%以二甲苯计，1%以非甲烷总烃计。 扩建项目储罐设置情况见表52。 表52 扩建项目各种物料储罐设置情况 储存物质; 储罐设置; 实际操作总容积; 油品密度; 最大储存量; 年总周转物料; 总周转次数. 石脑油; 2个2500m3内浮顶储罐; 4200m3; 850kg/m3; 3570t; 2.6万t; 7.28次. 高辛烷值汽油; 1个2500 m3内浮顶储罐; 2100m3; 782kg/m3; 1642.2t; 1.3万t; 7.9次. 混合芳烃（甲苯63%、二甲苯36%）; 1个2500 m3内浮顶储罐; 2100m3; 870kg/m3; 1827; 1.3万t; 7.1次. （1）大呼吸排放量 大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。装料过程中，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。内浮顶罐的大呼吸排放量可用下式估算： LW=4Q1CpYD(1+NcFcD) 式中字母表示的意义及项目物料参数见表53。 表53 各储罐大呼吸计算参数表 参数; 石脑油; 高辛烷值汽油; 混合芳烃. Q1——油罐年周转量（103m3/a）; 30.6; 16.6; 14.9. PY——油品密度（kg/m3）; 850; 782; 870. C——油罐壁的粘附系数（m3/1000m2）; 0.2567; 0.2567; 0.2567. D——罐的直径（m）; 15; 15; 15. Nc——支柱个数; 8; 8; 8. Fc——支柱有效直径（m）; 0.25; 0.25; 0.25. 储罐数量（个）; 2; 1; 1. 本次工程大呼吸排放量（kg/a）; 2018; 1007; 1006. 其中; 甲苯排放量（kg/a）; /; /; 634. 二甲苯排放量（kg/a）; /; /; 362. 非甲烷总烃排放量（kg/a）; 2018; 1007; 10. 甲苯小计（kg/a）; 634. 二甲苯小计（kg/a）; 362. 非甲烷总烃小计（kg/a）; 3035. 挥发性有机物合计（kg/a）; 4031. （2）内浮顶罐小呼吸排放量 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。罐区储罐因受温度、压力的影响而产生呼吸损耗，呼吸作用产生的无组织排放量与储存量、储罐形式、储存介质、蒸汽压力、温度、储罐内径、高度、环境平均昼夜温差等因素有关。内浮顶罐的小呼吸排放量可用下式估算： Ls＝K8(KeD+Fm+FdKdD2)×PMv×KC Fm＝j(NmjKmj) P＝PyPa[1+(1−PyPa)0.5]2 式中字母表示的意义及项目物料参数见表54。 表54 各储罐小呼吸计算参数表 参数; 石脑油; 高辛烷值汽油; 混合芳烃. Fd——顶板接缝系数（指顶板接缝长度与顶板面积的比值）; 1; 1; 1. Py——油品平均温度下的蒸汽压，蒸气压力（KPa）; 75; 52; 4.89. Pa——当地大气压（KPa）; 101.325. D——罐的直径（m）; 15; 15; 15. Kd——顶板接缝损耗系数（焊接顶板Kd=0，非焊接顶板Kd=3.66）; 0; 0; 0. Ke——边圈密封损耗系数; 5.2; 5.2; 5.2. K8——单位换算系数; 0.45; 0.45; 0.45. Fm——浮盘附件总损耗系数; 19; 19; 19. Nmj——某种附件个数; 1; 1; 1. Kmj——某种附件的损耗系数; 19; 19; 19. Mv——油气摩尔质量（kg/Kmol）; 80; 110; 92. Kc——油品系数（原油Kc=0.4、汽油Kc=1.0）; 1; 1; 1. 储罐数量（个）; 2; 1; 1. 本次工程小呼吸排放量（kg/a）; 2270; 855; 50. 其中; 甲苯排放量（kg/a）; /; /; 31.5. 二甲苯排放量（kg/a）; /; /; 18. 非甲烷总烃排放量（kg/a）; 2270; 855; 0.5. 甲苯小计（kg/a）; 31.5. 二甲苯小计（kg/a）; 18. 非甲烷总烃小计（kg/a）; 3125.5. 挥发性有机物合计（kg/a）; 3175. （3）装卸挥发损失 扩建项目采用全封闭、液下装载方式，全部采用汽车运输。公路装载过程损耗排放因子采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附表三-13铁路和公路装载损耗排放因子中的数据。其中，汽油公路装载损耗排放因子0.812kg/m3、石脑油公路装载损耗排放因子0.426kg/m3、混合芳烃装车损耗参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中其他油品装卸车的损耗率0.01%。石脑油和高辛烷值汽油装载挥发油气以非甲烷总烃计，混合芳烃装载挥发出的油气63%以甲苯计、36%以二甲苯计，1%以非甲烷总烃计，则装卸挥发油气损耗见表55。 表55 扩建项目装卸挥发油气损耗表 物料名称; 石脑油; 高辛烷值汽油; 混合芳烃. 年最大周转量; 30.6×103m3/a; 16.6×103m3/a; 1.3万t/a. 损耗排放因子; 0.426kg/m3; 0.812kg/m3; 0.01%. 装载损失（t/a）; 13.04; 13.48; 1.3. 其中; 甲苯（t/a）; /; /; 0.819. 二甲苯（t/a）; /; /; 0.468. 非甲烷总烃（t/a）; 13.04; 13.48; 0.013. 甲苯小计（t/a）; 0.819. 二甲苯小计（t/a）; 0.468. 非甲烷总烃小计（t/a）; 26.533. 挥发性有机物合计（t/a）; 27.82. 现有工程设置一套处理能力200m3/h的油气回收装置，采用“冷凝+活性炭吸附”组合工艺，油气回收及处理总效率达99%以上，现有工程罐区常压固定顶储罐大小呼吸及装卸鹤管产生的废气进入油气回收处理装置处理后排放。扩建项目拟拆除原有油气回收装置，新建一套规模为600m3/h的油气回收装置，工艺采用“冷凝+活性炭吸附”组合工艺。储罐工作过程大小呼吸产生的油气和汽车装卸产生的油气均通过气相管线收集进入油气回收装置，处理后通过15m高排气筒排放。扩建项目完成后现有工程4个内浮顶石脑油储罐和2个混和芳烃内浮顶储罐产生的大小呼吸废气也进入油气回收装置进行处理，根据大小呼吸计算公式，现有工程挥发性有机物消减量为3.727t/a。 （4）动静密封点泄露废气 本次工程废气无组织排放点主要包含动静密封点泄露（泵、阀门、泄压设备、法兰、连接件等）。 泵机、阀门、法兰、连接件等因密封性不好或设备腐蚀，不可避免地会产生“跑、冒、滴、漏”现象，泄漏物料对环境产生影响。为了最大限度减少这部分无组织排放，严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求，制定LDAR工作制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生。对泵、阀门、开口阀或开口管线至少每6个月检测一次，法兰及其他连接件、密封设备至少每12个月检测一次，对于挥发性有机物流经的初次开工开始运转的设备和管线组件，应在开工后30日内对其进行第一次检测。挥发性有机液体流经的设备和管线组件每周应进行目视观察，检查其密封处是否出现滴液现象。此外，经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重的设备及时进行更换。 在制定LDAR（泄露检测与修复）制度的基础上，挥发性有机物排放量计算如下： ①VOCs排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017），挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄露的挥发性有机物年许可排放量计算公式如下： 式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti—密封点i的运行时间，h/a；7920h/a； eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h，见表56。 WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物的平均质量分数 WFTOC,i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）的平均质量分数 本项目按计WFVOCs,i/WFTOC,i=1计算。 扩建项目设备与管线组件eTOC,i取值参数见表56，扩建项目动静密封点个数见表57。 表56 设备与管线组件eTOC,i取值参数一览表 类型; 设备类型; 排放速率eTOC,i（kg/h/排放源）. 石油化学行业; 有机液体阀门; 0.036. 法兰或连接件; 0.044. 泵; 0.14. 表57 设备与管线组件eTOC,i取值参数一览表 类型; 阀门; 法兰、连接件; 泵. N（个）; 65; 154; 4. 扩建项目VOCs排放量=0.003×（65×0.036+154×0.044+4×0.14）×7920=0.2299t/a。 ②单个VOC物质排放量 计算公式： 公式中： ei：某种VOCs物质i的排放量，kg/a； eVOC：物料流中VOCs排放量，kg/a； WFi：物料流中含i的平均质量分数； WFVOC：物料流中VOCs的平均质量分数； 石脑油和高辛烷值汽油泄露油气以非甲烷总烃计，混合芳烃泄露油气的63%以甲苯计、36%以二甲苯计，1%以非甲烷总烃计。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃在储运体系中所占质量分数约为15.75%、9%、75.25%，则无组织甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放量分别为0.0362t/a、0.0207t/a、0.173t/a。 2.1.2达标分析 储罐工作过程大小呼吸产生的油气和汽车装卸产生的油气均通过气相管线收集进入油气回收装置，处理后通过15m高排气筒排放。油气回收装置处理规模600m3/h，处理效率达99%以上，则进入油气回收装置的有组织污染物产生量及产生浓度分别为甲苯1.4845t/a、312.4mg/m3；二甲苯0.848t/a、178.5mg/m3；非甲烷总烃32.6935t/a、6880mg/m3，经油气回收装置处理后各污染物排放浓度及排放量分别为甲苯3.1mg/m3、0.0148t/a；二甲苯1.8mg/m3、0.0085t/a；非甲烷总烃68.8mg/m3、0.3269t/a。油气回收装置处理后废气污染物甲苯、二甲苯排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6中废气中有机特征污染物排放限值要求（甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3）要求；非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办]2017]162号文）中要求（石油化学工业其他有机废气排放口非甲烷总烃≤100mg/m3）。 动静密封点泄露废气以无组织形式排放，严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求，制定LDAR工作制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生，各污染物无组织排放量分别为甲苯0.0362t/a（0.0046kg/h）、二甲苯0.0207t/a（0.0026kg/h）、非甲烷总烃0.173t/a（0.0218kg/h）。 按照《濮阳市人民政府关于印发濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）的通知》（濮政〔2018〕17号）要求“2019年底前，全市涉VOCs排放企业全部安装在线监控设施，并与市局平台联网”，本评价建议在油气回收装置排气筒出口处安装VOCs排放在线监控设施，并与濮阳市生态环境局平台联网。 扩建项目废气产生及治理排放情况见表58。 表58 扩建项目废气产排情况汇总一览表 污染源; 污染物; 废气量; 产生 浓度; 产生量; 防治措施; 处理效率; 排放 浓度; 排放量. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; %; mg/m3; kg/h; t/a. 储罐大小呼吸废气、装载损耗; 甲苯; 600; 312.4; 0.1874; 1.4845; 油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）+15m排气筒; 99; 3.1; 0.0019; 0.0148. 二甲苯; 178.5; 0.1071; 0.848; 1.8; 0.0011; 0.0085. 非甲烷总烃; 6880; 4.128; 32.6935; 68.8; 0.0413; 0.3269. 无组织废气（动静密封点泄露废气）; 甲苯; /; /; 0.0046; 0.0362; /; /; /; 0.0046; 0.0362. 二甲苯; /; /; 0.0026; 0.0207; /; /; /; 0.0026; 0.0207. 非甲烷总烃; /; /; 0.0218; 0.173; /; /; /; 0.0218; 0.173. 2.1.3措施可行性分析 各罐顶及装卸区油气回收收集支管收集的气体统一汇至油气回收气体收集总管，在各收集支管上均设置单呼阀，当罐内压力达到设定值时罐内油气回收气体呼出至收集总管，当罐内压力达到设定低值时相连的支路单呼阀关闭，收集总管上的开度和信号传感器将开度和信号反馈给控制系统，控制系统通过变频器调节变频风泵抽气能力，适时跟踪油气的排气速度，被集中收集的油气输送到油气回收机组。 油气首先进入冷凝单元，油气一次经过遇冷段降温度降至3℃，制冷压缩机组降温度降至-35℃，从而将尾气中的C4+烃类组分和空气的混合气冷凝液化。 未被冷凝处理的低浓度近常温油气继续进入吸附单元，吸附单元主要由四个并联罐及气动阀组成，吸附罐吸附剂是活性炭。低浓度油气自下往上依次穿过吸附层，易被吸附的油气被吸附剂吸附分离，吸附末端干净气体经阻火器后通过尾气经15m高排气筒排放。“冷凝+活性炭吸附”装置对油气的回收率达99%以上，油气经“冷凝+活性炭吸附”治理后，排放尾气中主要污染物排放浓度分别为甲苯3.1mg/m3、二甲苯1.8mg/m3、非甲烷总烃68.8mg/m3，甲苯、二甲苯排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6中废气中有机特征污染物排放限值要求（甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3）要求；非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办]2017]162号文）中要求（石油化学工业其他有机废气排放口非甲烷总烃≤100mg/m3），措施可行。 2.1.4大气环境影响分析 扩建项目废气主要为储罐工作大小呼吸废气、装载废气及动静密封点泄露废气，选取甲苯、二甲苯、非甲烷总烃进行预测评价。 （1）大气环境评价等级划分 大气环境评价等级划分见表59。 表57 大气环境评价工作等级（一、二、三级） 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. （2）废气污染源参数 项目点源参数清单见表60，面源参数清单见表61，评价标准见表62，估算模式参数见表63。 表60 扩建项目废气污染物点源参数清单 污染源名称; 废气量（m3/h）; 源强（kg/h）; 排放参数. 高度(m); 温度（℃）; 直径（m）. 油气回收装置排气筒（DA001）; 甲苯; 600; 0.0019; 15; 20; 0.1. 二甲苯; 0.0011. 非甲烷总烃; 0.0413. 表61 扩建项目废气污染物面源参数清单 污染源名称; 污染物名称; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 排放速率（kg/h）. 储罐区无组织排放; 甲苯; 2683.24; 15; 0.0046. 二甲苯; 0.0026. 非甲烷总烃; 0.0218. 表62 环境空气质量评价标准 评价因子; 评价时段; 标准值; 标准来源. 甲苯; 1h平均值; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 二甲苯; 1h平均值; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2mg/m3; 参考《大气污染物综合排放标准详解》. 表63 估算模式参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 400. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -20.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）估算模式预测结果 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用估算模式计算软件进行环境影响预测，预测结果见表64。 表64 项目废气预测一览表 排放 方式; 污染源; 污染物; 最大地面浓度（mg/m3）; 占标率Pi（%）; 最大地面浓度出现距离（m）; 评价等级. 点源; 排气筒; 甲苯; 2.03E-04; 0.1; 93; 三级. 二甲苯; 1.17E-04; 0.06. 非甲烷总烃; 4.40E-03; 0.22. 面源; 无组织; 甲苯; 1.41E-03; 0.7; 45; 三级. 二甲苯; 7.96E-04; 0.4. 非甲烷总烃; 6.67E-03; 0.33. 由表64可知，甲苯、二甲苯最大落地浓度均能够满足《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃最大落地浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求，项目废气污染物最大占标率为0.7%，因此，项目大气环境评价等级为三级。不再进行进一步预测与评价，评价范围确定为自厂界外延5km的矩形区域。 （4）污染物排放量核算 根据工程分析，对扩建项目有组织、无组织及全厂污染物排放量进行核算，具体核算结果见表65~表67。 表65 扩建项目大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. DA001; 甲苯; 3.1; 0.0019; 0.0148. 二甲苯; 1.8; 0.0011; 0.0085. 非甲烷总烃; 68.8; 0.0413; 0.3269. 一般排放口合计; 甲苯; 0.0019; 0.0148. 二甲苯; 0.0011; 0.0085. 非甲烷总烃; 0.0413; 0.3269. VOCs; 0.0443; 0.3502. 表66 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 储罐区; 工作 过程; 甲苯; 制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生; 《石油化学工业污染物排放标准》 （GB31571-2015）; 0.8; 0.0362. 二甲苯; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号; 0.5; 0.0207. 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号; 2.0; 0.173. 无组织排放合计; 甲苯; 0.0362. 二甲苯; 0.0207. 非甲烷总烃; 0.173. VOCs; 0.2299. 表67 扩建项目大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 甲苯; 0.051. 2; 二甲苯; 0.0292. 3; 非甲烷总烃; 0.4999. 4; VOCs; 0.5801. 2.1.5卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 根据计算，扩建护距离计算结果见表68。 表68 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 排放源; 污染物名称; A; B; C; D; 排放速率 (kg/h); 标准值 (mg/m3); 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 储罐区; 甲苯; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0046; 0.2; 0.699; 100. 二甲苯; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0026; 0.2; 0.354. 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0218; 2; 4.448. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，L值为100m以内时，级差为50m，超过100m，小于或者等于1000m时，级差为100m，超过1000m以上，级差为200m。根据无组织排放的污染物计算结果可知，罐区各污染物卫生防护距离均＜50m，经提级后为各污染物的卫生防护距离均设为50m。根据规定，有两种以上污染物排放时，且计算结果在同一级内的要上调一级。故确定扩建项目卫生防护距离为罐区外100m区域。 根据项目平面布置及周边环境可知，项目各厂界外卫生防护距离分别为：东厂界0m，南厂界0m，西厂界68m，北厂界0m，项目卫生防护距离内无敏感点分布。厂区现有工程四周厂界外卫生防护距离分别为东厂界189m、西厂界194m、南厂界121m、北厂界119m。因此，扩建项目完成后，全厂卫生防护距离保持不变，项目卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离要求（卫生防护距离包络图见附图9）。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 2.2水环境影响分析 2.2.1废水产生情况 扩建项目不新增员工，正常生产过程中不使用新鲜水，因此正常生产过程中无废水产生。扩建项目产生的废水主要为非正常工况下的排水，包括储罐检修时产生的清罐废水、雨天收集的前期雨水。 （1）储罐清洗废水 扩建项目四个储罐均为专用罐，正常情况下不需要清洗，但储罐使用一段时间后，罐底会有油渣、油污、结晶体等杂质需要清理。根据建设单位提供的资料，储罐约3~5年检修一次，清罐工作委托专业公司进行。所有储罐的清洗包括清空残留液、清除污杂（如用废锯末或棉质拖布清除罐底油污、结晶体、铁锈等）和洗罐过程。清洗过程产生的废水主要为洗罐废水。 每次检修时需用蒸汽进行清洗，2500m3的储罐每次检修清洗所需蒸汽量约为75t，为不影响装置的正常运行，罐区4个储罐检修分批进行，一次仅对一个储罐进行检修，两个储罐检修时间间隔不小于半年，单个储罐检修产生的清洗废水量为75m3，全部储罐检修一次产生的总清洗废水量为300m3。储罐清洗过程中带出的污物主要为粘附在罐璧的油渍，废水性质与石化产品加工厂储罐清洗废水水质相似，类比确定本次工程产生的这部分废水水质为pH6.7、COD3980mg/L、石油类500mg/L。 储罐清洗水依托龙都石化公司现有污水处理站进行处理，因储罐清洗废水水质浓度较大，为避免对现有工程污水处理站带来不利冲击影响，要求储罐清洗废水分批少量多次进入现有工程污水处理站处理。根据建设单位提供资料，每次检修产生的储罐清洗废水（75m3）在厂区2个闲置罐车（单个容积40m3）暂存后，再分批进入污水站进行处理。污水站设有视频监控及在线监测，确保储罐清洗废水分批少量多次进污水站处理达标后才能排放。 （2）初期雨水 濮阳地区最大降雨强度为53.36L/s•公顷，按10min前期雨水量计算，扩建项目新建罐区占地面积为2683.24m2，一次收集初期雨水量约为8.6m3。水质为COD300mg/L、石油类 10mg/L、SS300mg/L。现有工程建设完整的雨污分流系统，初期雨水收集至事故池暂存后，再逐步送入污水处理站进行处理，处理后达标排放。本次工程建设后，新增初期雨水量少，从企业多年运行情况看，现有事故池容量可满足要求。 2.2.2依托现有污水处理站处理可行性分析 储罐清洗废水依托龙都石化公司现有污水处理站进行处理，因储罐清洗废水水质浓度较大，为避免对现有工程污水处理站带来不利冲击影响，要求储罐清洗废水分批少量多次进入现有工程污水处理站处理。 现有工程污水处理站采用“隔油+调节+接触氧化”工艺，处理规模为100m3/d，总排口安装在线监测装置。污水经厂内污水处理站处理后与脱盐水系统废水和循环冷却废水在厂总排口汇合后排入濮阳市第三污水处理厂进行处理，达标后排入金堤河。根据在线监测数据，废水最大排放量为38m3/d，按污水站处理量和清洁下水均为19m3/d来分析储罐清洗废水依托现有污水处理站处理的可行性分析。 污水处理站设计COD去除率70%、石油类去除率60%。根据验收监测报告，验收期间污水站进水COD216mg/L、石油类2.43mg/L，清洁下水COD按80mg/L计算。总排口废水污染物COD和氨氮的排放标准分别为300mg/L和15mg/L。清罐废水排入污水站水量为1m3时，总排口排放污染物COD101.2mg/L、石油类5.6mg/L；废水排入污水站水量为2m3时，总排口排放污染物COD128.5mg/L、石油类10.5mg/L；废水排入污水站水量为3m3时，总排口排放污染物COD154.5mg/L、石油类15.1mg/L。由此可见，控制清罐废水进入污水站的水量应小于3m3，否则不但会对污水站造成冲击，还会造成废水排放不达标。为确保废水稳定达标排放，建议建设单位在实际运营中，应根据污水站的实际进水量来调整进入污水站的清罐废水量，确保不对污水站处理造成冲击，因此扩建项目储罐废水可依托现有污水处理站进行处理。 2.2.3废水排放对环境的影响 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对水污染影响型建设项目评价等级的判定依据“注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价”，扩建项目正常情况下无废水外排，根据导则要求，项目地表水评价等级确定为三级B，仅对非正常工况下废水进入濮阳市第三污水处理厂进一步处理的可行性进行分析，简要分析扩建项目对地表水体的影响。 濮阳市第三污水处理厂设计规模为（一期）5万m3/d，已建设完成。收水范围为濮阳市产业集聚区规划范围，北起规划路，南抵濮范公路，西起东刘官寨和沙河寨一线，东至209省道，规划范围面积约35.95平方公里。濮阳市第三污水处理厂是濮阳市产业集聚区配套工程，主要收集濮阳市产业集聚区的生活污水和工业废水，设计处理工艺为“改良型氧化沟+混凝沉淀过滤”处理工艺，设计进水水质指标为：COD≤500mg/L，NH3-N≤30mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，处理达标后排入金堤河。 濮阳市第三污水处理厂收水范围为濮阳工业园区、濮东产业集聚区、濮阳县产业集聚区等3个产业集聚区的工业废水及濮阳市文明路以东部分城区生活污水。已建成处理规模 5万m3/d，远期规模为15万m3/d。根据现场调查，目前濮阳市第三污水处理厂已建成的处理规模5万m3/d正常运行，现状处理水量约3万m3/d，剩余2万m3/d。 项目位于濮阳市第三污水处理厂服务范围内，项目非正常工况产生的废水经厂内污水处理站处理后厂区总排口废水水质可以满足濮阳市第三污水处理厂进水水质标准要求，且目前濮阳市第三污水处理厂有剩余余量接纳本项目废水量，因此，评价认为本项目非正常工况废水经厂区污水处理站处理后进入濮阳市第三污水处理厂处理是可行的。 因此，从污水厂收水范围、水量、水质等方面分析本项目非正常工况废水进入濮阳市第三污水处理厂处理是可行的。 综上，本项目非正常工况废水对周围地表水环境影响很小。 2.3声环境影响分析 根据工程分析可知，扩建项目噪声源主要为离心泵，噪声强度在75~80dB（A）。通过查阅《环境保护使用数据手册》、《环境工程手册-环境噪声控制卷》和类比同类企业可知，本项目噪声源强可降低15dB(A)以上，本次评价按15dB(A)计。为防止噪声对周围环境的影响，评价建议加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。主要噪声设备、源强及采取措施见表69。 表69 扩建项目主要噪声源强及降噪措施一览表 产噪区域; 设备名称; 数量（台）; 噪声声源[dB(A)]; 工作方式; 噪声类别; 治理措施; 治理后源强[dB(A)]. 储罐区; 离心泵; 4; 75~80; 间歇; 机械性噪声; 隔声、减噪; 65. 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）要求，本次评价声环境质量预测范围为项目四周厂界。声预测采用噪声源叠加模式、衰减模式进行预测。 （1）噪声源叠加模式 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 （2）噪声衰减模式 以项目主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离厂界四周的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，预测各声源对厂界四周预测点的贡献值，预测本项目完成后厂界四周的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 根据噪声环评技术导则与标准可知，以扩建项目噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量，本次评价以扩建项目罐区作为噪声点进行预测，以龙都石化公司四周厂界进行预测，扩建项目运营期对厂界的噪声预测结果见表70。 表70 项目运营期厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 罐区 源强; 距声源距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 65; 109; 24.3; 54; 44; 54; 44.1; 65; 55; 达标. 南厂界; 130; 22.7; 54; 45; 54; 45; 65; 55; 达标. 西厂界; 32; 34.9; 54; 43; 54.1; 43.6; 65; 55; 达标. 北厂界; 124; 23.1; 54; 43; 54; 43; 65; 55; 达标. 根据厂区平面布置，设备经基础减振、厂房隔声后，各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求[昼间≤65dB（A）、昼间≤55dB（A）]，因此项目运营期噪声对周围环境影响不大。 2.4固体废物环境影响分析 扩建项目仅对原料及产品进行储存，不涉及生产，不新增员工，运营期产生的固废主要为储罐长期使用产生的清罐固废、油气回收装置更换的废活性炭。 （1）清罐固废 储罐区储罐采用专罐专用的原则，正常生产过程中不对储罐进行清洗，仅在检修期间进行清洗。为保证产品质量，储罐每3~5年清理一次。所有储罐的清理包括清空残留液、清除污染（如用废锯末或棉质拖布清除罐底污油、结晶体、铁锈等）和洗罐过程，清除污染产生的废污杂、铁锈、废锯末、废拖布均交有资质单位进行处置。 经咨询技术人员，清除污杂需要往罐内投入锯末或棉质拖布或煤灰等对罐底残留物进行清扫，一般该类固废产生量约为2.5~3kg/m2（按3kg/m2计算），经计算，项目清罐固废产生量约为2.1t/次。 经查询《国家危险废物名录》（2021年版），罐内清扫固废（废锯末或棉质拖布清除罐底油污、结晶体、铁锈）危险废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为251-001-08（清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物）。 清罐工作委托有资质的油罐清洗公司进行，因此清罐固废委托有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置，不在厂内储存。 （2）废活性炭 油气回收装置采用“冷凝+活性炭吸附”组合工艺，其中活性炭主要是吸附油气冷凝回收后的不凝气（冷凝能使90%以上的油气液化），保障各有机废气组份达标排放。活性炭过滤装置使用一段时间后活性炭逐渐趋向饱和，定期更换将产生含吸附物的活性炭，参考《简明通风设计手册》活性炭有效Qe=0.25kg有机废气/kg活性炭，进入油气回收装置的油气量为35t/a，冷凝单元可以回收90%以上的油气，按90%计算，则活性炭吸附单元的有机废气量为3.5t/a，活性炭吸附吸附效率按90%计算，则活性炭消耗量为12.6t/a，废活性炭产生量为15.75t/a。油气回收装置活性炭更换周期为1个月，则废活性炭产生量为1.31t/次。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），此类废弃活性炭属于危险废物，废物类别HW49，废物代码为900-039-49，VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，危险特性为T，列入国家危险废物管理范围。更换的废活性炭采用密封桶包装，依托现有工程危废暂存间暂存后委托有资质的单位进行处理。 扩建项目危险废物汇总一览表见表71。 表71 扩建项目危险废物一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 清罐固废; HW08; 251-001-08; 2.1t/次; 储罐清洗; 半固; 油污、铁锈等; 废油; 1次/3~5a; T; 有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置. 活性炭; HW49; 900-039-49; 1.31t/次; 油气回收装置; 固态; 活性炭; 有机物; 1次/月; T; 现有工程危废暂存间暂存后，交有资质单位处理. （3）现有工程危废暂存间依托可行性分析 根据现场调查，现有工程已在厂区东北角设置1座10m2的危废暂存间，现有危废暂存间已粘贴规范的标识，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范建设并进行“三防”措施。且已与河南富泉环境科技有限公司及尉氏县利源净化材料有限公司签订了危废协议（见附件12）。现有项目危废暂存和处置满足现行环保要求。扩建项目危废产生量较小，现有危废暂存间有足够的空间尅收集暂存扩建项目产生的危废。 表72 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所 （设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废 暂存间; 废活性炭; HW09; 900-039-49; 油气回收装置; 10m2; 桶装、密封; 4t; 3月. 综上所述，扩建项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，扩建项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 2.5地下水环境影响分析（详见地下水评价专项分析） 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于I类项目，区域地下水敏感程度属于不敏感，因此项目地下水评价工作等级为二级，评价范围为以厂址为边界，地下水流向两侧557m，下游1114m范围内的浅层地下水。 根据地下水环境影响预测，项目在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，罐体保护完整，基本无污染物泄漏，项目已经根据相关防渗设计规范采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。 运营期，在非正常工况下地下水的污染源主要是储罐区，储罐渗漏导致污染物进入地下水环境，污染物会沿着地下水水流方向运移，随着时间的推移，污染物的超标距离在变远，影响距离在变大。虽然该范围内不涉及水环境敏感目标，但对下游地下水水质会产生一定的影响。 根据项目污染物泄露的途径及所处的位置，将储罐区定义为重点污染防治区。项目罐区基础防渗须按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求进行，石油化工防渗工程的设计使用年限宜按50年进行设计，防渗层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，防止污染物质渗漏；输送管道材质为铸铁管，管道接口严密，管道间隙符合设计要求；并在储罐区设置围堰，围堰应铺砌防蚀地面；围堰的高度为1.5m，围堰内不允许有地漏，但是应有排水设施，围堰内坡度不应小于3‰，并设置防止液体流出堤外的措施；如果储罐泄漏出的物料需要收集时，所做围堤的厚度至少150mm；构筑生产过程中环境安全的第一层风险防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。 企业按照“源头控制、分区防治、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，根据地下水污染的可能途径，从污染物的产生、入渗、扩散各个阶段进行控制，制定建设项目地下水污染防治措施，以防止污染物的跑、冒、滴、漏环境风险事故发生，做到污染物“早发现、早处理”，以减少对地下水环境造成的污染。项目建设对地下水环境影响较小。 2.6土壤环境影响评价（详见土壤环境影响评价专题） （1）项目评价类别与等级 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求项目类别为Ⅱ类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，因此，项目土壤评价工作等级应划分为二级。 （2）土壤环境现状 项目共布设7个土壤监测点，其中表层样3个，柱状样4个，根据土壤现状监测数据的统计分析结果，厂区内土壤监测点位监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地标准；厂区外土壤监测点位监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其它类标准要求。 （3）对土壤环境的影响分析 ①项目在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，罐体保护完整，基本无污染物泄漏，项目已经根据相关防渗设计规范采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对土壤不会造成污染。 ②运营期，在非正常工况下，储罐渗漏可能会造成污染物渗入土壤，预测结果表明，石油烃、甲苯、二甲苯预测值可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地的标准，项目对土壤环境影响可接受。 类比化工行业运行事故发生频率，评价建议扩建项目对储罐区采取渗透系数小于10-7cm/s 钢筋混凝土防渗措施，确保其防渗性能，可有效防止下渗；同时企业要加强防治结合、预防为主的环境保护措施，严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝土壤污染事件发生。 2.7环境风险分析（详见环境风险评价专题报告） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。 扩建项目属于石油化工企业配套仓储项目，建设一个储罐区，共建设4个2500m3的储罐，储存物料为石脑油、高辛烷值汽油、混合芳烃，扩建项目涉及的物料为易燃液体，其本身具有一定的事故风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，各环境要素环境风险评价等级及范围见表73。 表73 扩建项目环境风险评价范围 序号; 环境因素; 评价等级; 评价范围. 1; 大气环境; 二级; 项目边界外范围5km内. 2; 地表水环境; 三级; 濮阳市第三污水处理厂排放口至金堤河宋海桥市控断面. 3; 地下水环境; 三级; 同地下水评价范围，以厂址为边界，地下水流向两侧557m，下游1114m范围内的浅层地下水. （1）大气环境风险预测结果 ①混合芳烃储罐泄露 混合芳烃储罐管径泄露引发的甲苯污染，在最不利气象条件下，不存在毒性终点浓度-1的范围，毒性终点浓度-2的最大影响范围为20m；混合芳烃储罐管径泄露引发的二甲苯污染，在最不利气象条件下，不存在毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的范围；项目周围各敏感点预测浓度均未超过评价标准，不会对周围敏感点产生不利影响。 ②石脑油储罐火灾爆炸次生CO 石脑油储罐管径泄露发生火灾爆炸而引发的CO次生污染，在最不利气象条件下，下风向污染物毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的最大影响范围分别为110m和410m。在毒性浓度终点浓度-1和毒性终点浓度-2的最大影响范围内无环境敏感点，不会对周围敏感点产生不利影响。 ③高辛烷值汽油储罐火灾爆炸次生CO 高辛烷值汽油储罐管径泄露发生火灾爆炸而引发的CO次生污染，在最不利气象条件下，下风向污染物毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的最大影响范围分别为110m和410m。在毒性浓度终点浓度-1和毒性终点浓度-2的最大影响范围内无环境敏感点，不会对周围敏感点产生不利影响。 （2）地表水环境风险 在事故状态下可能会产生事故废水、前期雨水排放出厂区，导致产生地表水污染，在此情况下，应采取严格的风险防范措施，避免产生地表水污染。 （3）地下水环境风险 本次工程虽对地下水环境有一定的影响。但从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。 （4）项目涉及的主要危险物质为石脑油、混合芳烃、高辛烷值汽油，存在一定的环境风险隐患，企业应严格按照环境影响评价风险防范措施要求进行建设，降低厂区周边的环境风险，预防突发环境污染事件的发生。同时企业还应做好环境管理，减少环境风险事故的发生。在此基础上评价认为该项目的环境风险是可以接受的。 2.8营运期环境管理与监测计划 2.8.1营运期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； （2）对环保设施定期进行检查、维护，若发现问题，应立即寻找原因、及时处理； （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； （4）重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； （5）积极配合环保部门的检查、验收。 2.8.2营运期环境监测计划 根据项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托给当地环保监测部门或者相关有资质单位。 环境监测计划见表74。 表74 项目营运期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 废气; 废气量、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 油气回收装置尾气排放口; 在线监测; /. 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 厂界无组织废气; 南、北厂界在线监测; /. 噪声; 等效A声级; 厂界噪声; 每季度1次，每次两天，每天昼、夜各1次; 可委托当地环保监测部门或相关资质单位. 地下水; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、苯、甲苯、二甲苯、石油类，同时记录水温、井深、水位; 李信村、荣村、厂址; 2次/a. 土壤; 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃; 储罐区; 1次/5a. 2.9选址可行性分析 （1）规划相符性 ①扩建项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口现有厂区内，龙都石化公司位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）范围内，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——土地使用规划图（见附图4），项目用地性质为三类工业用地，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——空间结构与功能布局规划图（见附图5），项目位于新能源材料与精细化工区，项目不在负面清单内，符合产业集聚区产业定位和准入条件，项目建设符合濮阳市产业集聚区规划要求。 ②扩建项目位于河南省濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区），该位置也处于濮阳市新型化工产业基地，扩建项目为龙都石化公司的危险化学品仓储项目，与该基地规划的产业发展方向不相冲突，同时扩建项目符合该基地环境影响报告书提出的环境准入条件且不在负面清单中，因此，扩建项目与《濮阳市新型化工基地总体发展规划》及规划环评是相符的。 ③根据龙都石化公司土地证（见附件3），项目用地性质为工业用地。 ④扩建项目距离濮阳市饮用水源保护区及河南省乡镇集中式饮用水源保护区较远，不在其保护区范围内。 （2）与周围环境相容性分析 扩建项目位于龙都石化公司厂区中部西侧，西侧为厂区道路，东侧为现有工程罐区，南侧为现有工程装置区，北侧为现有工程车用液化气罐区。龙都石化公司北侧为濮阳市诚信钻采助剂有限公司，南侧隔许信路为濮阳华润刘屯天然气门站，东侧隔河寨路为农田，西侧为濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园。扩建项目东南侧495m为李信村，南侧755m为许家庄村，北侧595m为大河寨村。扩建项目运营期间产生的废气、噪声和固体废物等环境影响，在采取相应的污染防治措施后，均可达标排放或合理处置，与周边企业不存在相互制约因素，不会与扩建项目相互影响。 （3）污染防治措施 项目建成后各废气污染物均做到达标排放，环境影响预测表示，项目厂址下风向最大落地浓度符合标准要求，未出现超标现象。根据项目平面布置及周边环境可知，项目各厂界外卫生防护距离分别为：东厂界0m，南厂界0m，西厂界68m，北厂界0m，扩建项目完成后，全厂卫生防护距离保持不变，卫生防护距离内无敏感点分布。正常工况下无废水排放。噪声预测结果表明厂界四周噪声预测值能满足标准要求。工程固废得到妥善处理，不外排。工程各项环保措施均合理可行。 （4）平面布置合理性 项目罐区功能分区明确，布局紧凑，平面布置合理。 因此，从环境保护的角度来看，项目选址合理可行，平面布置合理。 2.10扩建项目污染物产排“三本账”分析 扩建项目完成后全厂污染物排放“三本帐”见表75。 表75 扩建项目完成后全厂污染物排放“三笔账”核算表 类别; 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 扩建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 区域平衡替代本工程削减量（t/a）; 扩建项目实施后全厂排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废水; COD; 1.464; 0; 0; 0; 1.464; 0. NH3-N; 0.05; 0; 0; 0; 0.05; 0. 废气; SO2; 2.16; 0; 0; 0; 2.16; 0. NOx; 10.989; 0; 0; 0; 10.989; 0. VOCs; 34.6966; 0.5801; 3.727; 0; 31.5497; -3.1469. 2.11总量控制指标 现有工程环评手续齐全，已通过环保竣工验收，根据前文现有工程污染物核算，现有工程全厂污染物排放总量为：SO2 2.16t/a，NOx 10.989t/a、COD 1.464t/a、氨氮0.05t/a、VOCs34.6966t/a。现有工程已申请有总量指标，本次总量指标核算仅对扩建项目进行分析。 扩建项目不新增员工，不新增生活废水；不涉及生产工艺，不新增生产废水。因此扩建项目废水不涉及总量控制指标。 扩建项目排放废气不涉及废气总量控制指标二氧化硫和氮氧化物的排放，主要为甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，扩建项目挥发性有机物VOCs排放量为0.5801t/a。扩建项目完成后全厂挥发性有机物VOCs排放量为31.5497t/a，小于现有工程排污许可证VOCs允许排污量34.6966t/a，因此本项目不需要申请新增总量。 2.12环保投资估算 项目总投资1600万元，其中环保投资94万元，占总投资的5.88%，具体见表76。 表76 项目环保投资估算情况 污染源; 采取的治理设施名称; 投资估算 （万元）; 备注. 废气; 储罐大小呼吸废气、装载废气; 1套油气回收装置（“冷凝+活性炭吸附装置”）+15m高排气筒，规模600m3/h，安装VOCs在线监控系统; 25; 新建. 动静密封点泄露无组织废气; 制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生；依托现有工程南、北厂界的VOCs在线监控装置; 8; 在线监控装置依托现有工程. 废水; 储罐清洗废水和前期雨水; 逐步送入污水处理站进行处理，处理后达标排放; /; 依托现有工程. 地下水防渗; 地下水防渗; 10; 新建. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声; 1; 新建. 固废; 危险废物; 清罐固废; 有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置; /; /. 废活性炭; 依托现有危废暂存间暂存后，交有资质单位处理; /; /. 环境风险; 罐区事故废水收集输送系统、导流槽; 10; 新建. 围堰1.5m高; 5; 新建. 可燃、有毒气体探测报警装置及烟感报警装置; 20; 新建. 火灾、爆炸危险区设置永久性“严禁烟火”标志、火灾类型、灭火方式及紧急处理提示标牌; 5; 新建. 消火栓、消防水炮、泡沫灭火器等消防器材; 10; 新建. 合计; 94; /. 2.13环保验收内容 扩建项目“三同时”环保设施验收内容见表77。 表77 扩建项目“三同时”环保设施验收内容一览表 项目; 环保措施; 验收内容; 验收位置; 验收标准. 废气; 储罐大小呼吸、装载废气; “冷凝+活性炭吸附装置”+15m高排气筒，规模600m3/h，安装VOCs在线监控系统; “冷凝+活性炭吸附装置”+15m高排气筒，规模600m3/h，安装VOCs在线监控系统; 地泵房北侧; 满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办]2017]162号文）中要求. 动静密封点泄露无组织废气; 制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生；依托现有工程南、北厂界的VOCs在线监控装置; 制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生；依托现有工程南、北厂界的VOCs在线监控装置; 南、北厂界. 废水; 储罐清洗废水和前期雨水; 暂存后逐步送入污水处理站进行处理，处理后达标排放; 暂存后逐步送入污水处理站进行处理，处理后达标排放; /; /. 固废; 危险废物; 清罐固废有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置；废活性炭依托现有危废暂存间暂存后，交有资质单位处理; 清罐固废有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置；废活性炭依托现有危废暂存间暂存后，交有资质单位处理; /; 合理处置. 噪声; 基础减振、厂房隔声等; 基础减振、厂房隔声等; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 地下水; 防渗层的渗透系数 ≤1.0×10-7cm/s; 防渗层的渗透系数 ≤1.0×10-7cm/s; 罐区; 满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）. 环境风险; 罐区事故废水收集输送系统、导流槽、围堰1.5m高、可燃、有毒气体探测报警装置及烟感报警装置、火灾、爆炸危险区设置永久性“严禁烟火”标志、火灾类型、灭火方式及紧急处理提示标牌、火灾自动报警系统；消火栓、消防水炮、泡沫灭火器等消防器材; 罐区事故废水收集输送系统、导流槽、围堰1.5m高、可燃、有毒气体探测报警装置及烟感报警装置、火灾、爆炸危险区设置永久性“严禁烟火”标志、火灾类型、灭火方式及紧急处理提示标牌、火灾自动报警系统；消火栓、消防水炮、泡沫灭火器等消防器材; 罐区; 满足安全消防要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐大小呼吸及装载废气 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | “冷凝+活性炭过滤”+15m高排气筒 | 甲苯、二甲苯满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3）要求；非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办]2017]162号文）中要求（石油化学工业其他有机废气排放口非甲烷总烃≤100mg/m3） |
|  | 动静密封点泄露无组织废气 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 无组织排放，制定LDAR制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生 | 甲苯厂界浓度值满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求（甲苯0.8mg/m3）；二甲苯和非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中要求（二甲苯0.5mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3） |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 危险废物 | 清罐固废 | 有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置 | 合理处置 |
|  |  | 废活性炭 | 依托现有危废暂存间暂存后，交有资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 扩建项目噪声主要来自离心泵，噪声强度在75~80dB（A）。经过基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目属扩建项目，位于龙都石化公司厂区内，本项目周围生态环境类型为人工生态系统，项目运营期对周围生态环境造成的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 河南龙都石油化工有限公司随拟投资1600万元在现有厂区预留空地建设年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目，项目占地面积2683.24m2，属于扩建性质。扩建项目仅对原料及产品进行储存，不涉及生产。 周边环境：扩建项目位于龙都石化公司厂区中部西侧，西侧为厂区道路，东侧为现有工程罐区，南侧为现有工程装置区，北侧为现有工程车用液化气罐区。 龙都石化公司北侧为濮阳市诚信钻采助剂有限公司，南侧隔许信路为濮阳华润刘屯天然气门站，东侧隔河寨路为农田，西侧为濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园。扩建项目东南侧495m为李信村，南侧755m为许家庄村，北侧595m为大河寨村。 2、产业政策符合性结论 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类，为允许类项目，且扩建项目所用设备无限制类和淘汰类，满足《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年本）》的规定要求，扩建项目符合当前国家产业政策要求。扩建项目已通过河南濮阳工业园区经济发展局备案，项目代码2020-410971-25-03-004136。 3、选址及平面布置合理性结论 （1）规划相符性 ①扩建项目位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）黄河路东段许信路与河寨路交叉口现有厂区内，龙都石化公司位于濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区）范围内，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——土地使用规划图（见附图4），项目用地性质为三类工业用地，根据濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——空间结构与功能布局规划图（见附图5），项目位于新能源材料与精细化工区，项目不在负面清单内，符合产业集聚区产业定位和准入条件，项目建设符合濮阳市产业集聚区规划要求。 ②扩建项目位于河南省濮阳市产业集聚区（含濮阳工业园区），该位置也处于濮阳市新型化工产业基地，扩建项目为龙都石化公司的危险化学品仓储项目，与该基地规划的产业发展方向不相冲突，同时扩建项目符合该基地环境影响报告书提出的环境准入条件且不在负面清单中，因此，扩建项目与《濮阳市新型化工基地总体发展规划》及规划环评是相符的。 ③根据龙都石化公司土地证（见附件3），项目用地性质为工业用地。 ④扩建项目距离濮阳市饮用水源保护区及河南省乡镇集中式饮用水源保护区较远，不在其保护区范围内。 （2）与周围环境相容性分析 扩建项目位于龙都石化公司厂区中部西侧，西侧为厂区道路，东侧为现有工程罐区，南侧为现有工程装置区，北侧为现有工程车用液化气罐区。龙都石化公司北侧为濮阳市诚信钻采助剂有限公司，南侧隔许信路为濮阳华润刘屯天然气门站，东侧隔河寨路为农田，西侧为濮阳中原久盛石化有限公司石油助剂产业园。扩建项目东南侧495m为李信村，南侧755m为许家庄村，北侧595m为大河寨村。扩建项目运营期间产生的废气、噪声和固体废物等环境影响，在采取相应的污染防治措施后，均可达标排放或合理处置，与周边企业不存在相互制约因素，不会与扩建项目相互影响。 （3）污染防治措施 项目建成后各废气污染物均做到达标排放，环境影响预测表示，项目厂址下风向最大落地浓度符合标准要求，未出现超标现象。根据项目平面布置及周边环境可知，项目各厂界外卫生防护距离分别为：东厂界0m，南厂界0m，西厂界68m，北厂界0m，扩建项目完成后，全厂卫生防护距离保持不变，卫生防护距离内无敏感点分布。正常工况下无废水排放。噪声预测结果表明厂界四周噪声预测值能满足标准要求。工程固废得到妥善处理，不外排。工程各项环保措施均合理可行。 （4）平面布置合理性 项目罐区功能分区明确，布局紧凑，平面布置合理。 因此，从环境保护的角度来看，项目选址合理可行，平面布置合理。 4、区域环境质量现状结论 项目所在区域环境空气质量不达标，主要为PM10、PM2.5、臭氧不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，苯、甲苯、二甲苯质量现状满足《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D要求，非甲烷总烃现状监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》要求；金堤河宋海桥市控断面水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求；地下水监测因子总硬度、锰和总大肠菌群不能满足《地下水质量标准》（GB3838-2017）Ⅲ类标准要求；厂区内土壤监测点位监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地标准；厂区外土壤监测点位监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1其它类标准要求；四周厂界环境噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求，区域声环境质量较好。 5、营运期环境影响结论 （1）大气环境影响 储罐工作过程大小呼吸产生的油气和汽车装卸产生的油气均通过气相管线收集进入油气回收装置，处理后通过15m高排气筒排放。项目排放各项污染物最大落地浓度占标率均小于10%，对周围环境影响较小。 无组织排放点主要包含动静密封点泄露（泵、阀门、泄压设备、法兰、连接件等），动静密封点泄露废气以无组织形式排放，严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求，制定LDAR工作制度等，减少“跑、冒、滴、漏”现象发生，各污染物无组织排放量分别为甲苯0.0362t/a（0.0046kg/h）、二甲苯0.0207t/a（0.0026kg/h）、非甲烷总烃0.173t/a（0.0218kg/h）。 扩建项目排放废气主要为甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，扩建项目挥发性有机物VOCs排放量为0.5801t/a。 （2）地表水环境影响 扩建项目不新增员工，正常生产过程中无废水产生。扩建项目产生的废水主要为非正常工况下的排水，包括储罐检修时产生的清洗废水、雨天收集的前期雨水，送入污水处理站进行处理，处理后达标排入濮阳市第三污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响不大。 （3）噪声环境影响 项目噪声源主要为离心泵运行时噪声，噪声强度在75~80dB（A），经基础减振、后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此，运营期噪声对周围声环境影响不大。综上，噪声治理措施可行。 （4）固体废物环境影响 扩建项目运营期产生的固废主要为储罐长期使用产生的清罐固废、油气回收装置更换的废活性炭，均为危险废物。清罐固废委托有资质的油罐清洗公司直接运走进行安全处置，不在厂内储存。更换的废活性炭采用密封桶包装，依托现有工程危废暂存间暂存后委托有资质的单位进行处理。综上，项目固废处理措施可行。 （5）地下水 项目为龙都石化配套仓储项目，储存的物品主要包含石脑油、混合芳烃、高辛烷值汽油，涉及有毒有害、易燃易爆物质，若控制不当，可能造成地下水污染，从而影响环境。因此，企业要加强防治结合、预防为主的环境保护措施，严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝地下水污染事件发生。经采取严格的措施后，评价认为正常工况下项目的建设对地下水环境影响较小。 （6）土壤 项目在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，罐体保护完整，基本无污染物泄漏，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对土壤不会造成污染。在非正常工况下，储罐渗漏可能会造成污染物渗入土壤，预测结果表明，石油烃、甲苯、二甲苯预测值可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地的标准，项目对土壤环境影响可接受。 （7）风险环境影响结论 项目涉及的主要危险物质为石脑油、混合芳烃、高辛烷值汽油，项目的环境风险主要为危险化学品泄漏引起火灾、爆炸的风险，事故风险概率为小概率事件。企业应严格按照环境影响评价风险防范措施要求进行建设，降低厂区周边的环境风险，预防突发环境污染事件的发生。同时企业还应做好环境管理，减少环境风险事故的发生。在此基础上评价认为该项目的环境风险是可以接受的。 6、总量控制 扩建项目废水不涉及总量控制指标，扩建项目排放废气不涉及废气总量控制指标二氧化硫和氮氧化物的排放，主要为甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，扩建项目挥发性有机物VOCs排放量为0.5801t/a。扩建项目完成后全厂挥发性有机物VOCs排放量为31.5497t/a，小于现有工程排污许可证VOCs允许排污量34.6966t/a，因此本项目不需要申请新增总量。 二、评价建议 1、建议建设单位严格执行“三同时”制度，做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 2、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的环境污染。 3、加强环保设施的运行中的日常管理和维护工作，确保污染物长期稳定达标排放。 4、项目涉及危险化学品储存，平时应重视安全管理，严格遵守有关防毒、防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，降低环境风险发生的可能。 三、评价总结论 综上所述，河南龙都石油化工有限公司年产10万吨石脑油芳构化装置罐区扩建项目符合国家产业政策要求，项目选址可行，平面布局合理。项目建成后，过程控制和污染防治技术较完备，污染防治措施可行，项目产生的各项污染物均能实现达标排放。经预测，工程污染排放对周围环境影响不大；在认真执行“三同时”制度，落实评价提出的污染物防治措施及建议的前提下，从环保的角度考虑，本项目建设可行。 注释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边敏感点示意图 附图3 项目周边环境示意图 附图4 濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——土地使用规划图 附图5 濮阳市产业集聚区空间发展规划（2016-2030）——空间结构与功能布局 规划图 附图6 环境空气、噪声和地下水监测点位图 附图7 土壤和包气带监测点位图 附图8 平面布置图 附图9 卫生防护距离包络线图 附图10 现场照片 附件1 委托书 附件2 河南省企业投资项目备案证明 附件3 土地证 附件4 现有工程环评批复 附件5 现有工程环评变更备案登记书 附件6 现有工程竣工环保验收合格的函 附件7 油气回收装置环保竣工验收意见 附件8 排污许可证 附件9 濮阳市安全生产监督管理局关于确认龙都石化安全生产条件的复函 附件10 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 附件11 检测报告 附件12 危废协议 附件13 安全生产许可证 附件14 危险化学品登记证 附件15 营业执照 附件16 法人身份证 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、环境风险专项评价 2、地下水环境影响专项评价 3、土壤影响专项评价