- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   台前民康中医医院扩建项目

建设单位（盖章）：   台前民康中医医院

编制日期：        二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 台前民康中医医院扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-410927-04-01-994178 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 张保珍 | 联系方式 | 15893289377 |
| 建设地点 |  | 濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处 |  |  |
| 地理坐标 |  | （115度44分37.171秒，35度55分28.285秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108医院841-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 台前县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2412-410927-04-01-994178 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 46.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 15.4% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ¨否 þ是：在通知限期内补办环评审批手续 | 用地（用海） 面积（m2） | 4662 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会第 7 号令），该项目属于鼓励类中“三十七、卫生健康”第1款。本项目已在台前县发展和改革委员会备案（2412-410927-04-01-994178），符合国家产业政策。 2、与河南省“三线一单”相符性分析 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处。按照中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的意见》，到2025年，生态环境分区管控制度基本建立，全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到2035年，体系健全、机制顺畅、运行高效的生态环境分区管控制度全面建立，为生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现提供有力支撑。本评价根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023 年版）》从以下几方面分析项目生态环境分区管控的符合性。 - （1）生态保护红线 根据《河南省生态环境准入清单》中河南省生态空间总体管控要求，生态保护红线总体要求如下：除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，用地性质为医疗卫生用地，土地利用规划证明见附件，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等，不在生态保护红线范围。 - （2）资源利用上线 本项目运营消耗资源主要为电、水，不涉及其它自然资源，本项目用水主要为生活用水、住院病人及流动就诊人员用水、地面清洁用水、煎药用水，不属于水资源消耗量较大的项目，水资源不会达到资源利用上线；本项目不涉及天然气使用，项目用电由当地电网统一供给，不会达到供电量使用上线；项目用地性质为医疗卫生用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 - （3）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目选址区除PM10、PM2.5、O3日最大8小时平均第90百分位数值超标外，其他环境空气质量因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，金堤河贾垓桥（张秋）监测断面2023年1月~12月高锰酸盐指数、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。本项目属于“社会事业与服务业”，建设项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 - 本项目废气、废水、固废在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，不会改变当地的环境功能。 （4）生态环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 表1 本项目与河南省生态环境分区管控总体（2023 年版）- 全省生态环境 总体准入要求 环境管控单元分区; 管控类型; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元; 空间布局约束; - 1.根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。; 不涉及; 符合. - 2.推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。; 不涉及. - 3.推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平 集聚发展。; 不涉及. - 4.强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 本项目不属于“两高”项目. - 5.涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 不涉及. - 6.加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。; 不涉及. - 7.将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。; 本项目占地属于医疗卫生用地，不涉及土壤污染风险管控和修复名录的地块，不涉及土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。. - 8.在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目不涉及燃煤供热锅炉。. 污染物排放管控; - 1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。; 本项目不属于重点行业; 符合. - 3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。; 不涉及. - 4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。; 不涉及. - 5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求；选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。; 不涉及. - 6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。; - 本项目位于台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，项目废水经院内污水处理站处理后进入侯庙镇污水处理厂进一步处理。. - 7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。; - 本项目运营期采取减振降噪措施后，满足《工业企业厂界环境噪声 - 排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 环境风险防控; - 1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。; 不涉及; 符合. - 2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。; 不涉及. - 3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。; 不涉及. 资源利用效率; - 1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。; 不涉及; 符合. - 3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。; 不涉及. - 4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。; 不涉及. - 5.除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。; 本项目由侯庙镇供水管网供水。. - 经对照河南省产业发展总体准入要求，本项目符合该文件相关管控要求。 - 3、与濮阳市台前县分区管控单元生态环境准入清单符合性分析 经查阅河南省三线一单综合信息应用平台(网址为：http://222.143.64.178:5001/publicService/)，本项目位于管控单元属一般管控单元--河南省濮阳市台前县（编码ZH41092730001），项目与河南省濮阳市台前县生态环境准入要求如下： 表2 与濮阳市台前县分区管控单元生态环境准入要求相符性（台前县侯庙镇） 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 本项目 情况; 相符性. 区县; 乡镇. ZH41092730001; 一般管控单元; 台前县一般管控区; 台前县; 侯庙镇; 空间布局约束; 1、加强对农业空间转为城镇空间的监督管理，禁止将永久基本农田转为城镇空间。2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经士壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。3、鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。; 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 污染物排放管控禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。加强对填埋场及垃圾焚烧项目恶臭气体的治理; 不涉及; /. 环境风险防控; 铅酸蓄电池、化工、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。; 不涉及; 相符. 资源开发效率要求; /; /; /. 经对照濮阳市台前县分区管控单元生态环境准入清单要求，本项目符合该文件相关管控要求。河南省生态环境分区管控成果查询系统截图见附图。 综上分析，本项目建设符合台前县生态环境分区管控的要求。 # 4、与 濮环委办〔2024〕11号相符性分析 # 表3 与 濮环委办〔2024〕11号相符性分析一览表 # 名称; # 主要任务; # 濮环委办〔2024〕11号; # 本项目情况; # 相符性. 濮阳市2024 年蓝天保卫战实施方案; 持续推进清洁取暖改造; 巩固居民清洁取暖改造成果，加快推进集中供热管网改造、建筑节能改造，严格落实高污染燃料禁燃管理有关要求。深入开展市、县、乡、村四级燃煤散烧治理专项行动，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤的行为，严防散煤复烧。积极推动农业种植、养殖、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施清洁能源替代。; 本项目供热采用单体空调; # 相符. 濮阳市2024 年碧水保卫战实施方案; 持续开展工业废水循环利用工程; 推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点国绕火电、石化、造铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区。; 本项目废水经院内污水处理站处理达标后，排入侯庙镇污水处理厂进一步处理; # 相符. 濮阳市2024年净土保卫战实施方案; 强化在产企业土壤污染源头防控; 完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。做好土壤污染重点监管单位隐患排查，“回头看”工作，并将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，6月底前各地完成市级抽查，抽查比例不低于 20%。省级重点对有色金属治炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制草、铅蓄电池制造、危险废物处置等行业企业组织开展隐患排查监督检查; 本项目将污水处理站及医疗废物暂存间作为重点防渗区域管理。; # 相符. 加强地下水污染风险管拉，; 以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，落实地下水环境质量考核点位水质达标或改善措施，针对水质变差或不稳定的点位，及时分析研判超标原因，因地制宜采取措施改善水质状况。有序建立并动态更新地下水污染防治重点排污单位名录，督促地下水重点排污单位依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务。. 由上表可知：本项目建设符合濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》、《濮阳市2024年碧水保卫战实施方案》、《濮阳市2024年净土保卫战实施方案》（濮环委办〔2024〕11号）中的相关要求。 5、与《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》豫发改环资〔2023〕38号相符性分析 根据“豫发改环资〔2023〕38号”可知，“两高”项目第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合耗能量5万吨煤（等价值）及以上项目。 第二类：钢铁（长流程炼钢）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石等19个行业投资项目中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。 本项目为综合医院项目，不属于公布的19个“两高”项目，因此，本项目符合“豫发改环资〔2023〕38号”要求。 6、与台前县饮用水源保护区规划相符性分析 6.1县级集中式饮用水水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），台前县马楼地下水井群（马楼镇黄河左岸，共16眼井）。一级保护区范围：S1—TC1—TC2、TC3—S2各组井群外包线内及外围50米的区域，D04—S4、D10—S3各组井群外包线内及外围30米的区域，D02、D03、D05、D06、D07、D08、D09取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，北至黄河大堤、东和南至黄河中泓线、东北至京九铁路、西南至马楼镇界的区域。本项目位于该水源地地下水流向下游2300m，故不再其保护区范围内。 总之，本项目不在台前县规划地下水饮用水源保护区内，项目建设符合当地饮用水源保护规划要求。 6.2乡镇级集中式饮用水水源保护区划 《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》中关于台前县集中式饮用水源保护区的划定，台前县现有乡镇集中式饮用水水源地7处，2013年10月进行保护区划分，并获得河南省人民政府批准（豫政办〔2016〕23号）： ①台前县夹河镇地下水井（共1眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。 ②台前县打渔陈镇地下水井群（共4眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东120米、西50米、南至101省道、北50米的区域（1、2号取水井），3、4号取水井外围50米的区域。 ③台前县马楼镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西至、南20米、北至汤台路的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 ④台前县侯庙镇地下水井群（共5眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米、东至101省道的区域（1号取水井），2～5号取水井外围50米的区域。 ⑤台前县清水河镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围50米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 ⑥台前县后方镇地下水井（共1眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西50米、南30米、北50米的区域。 ⑦台前县吴坝镇地下水井群（共3眼井）。一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西50米、南30米、北50米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围50米的区域。 6.3台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分（台前县“千吨万人”水源保护区划） 台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分根据《台前县人民政府办公室关于印发乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分的通知》（台政办〔2019〕43号）关于台前县乡镇集中式饮用水水源保护范围（区）划分如下： ①侯庙镇第二地下水型水源地（3眼井） 一级保护区范围：孙洼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；大杨取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至道路北沿；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东南至濮阳市光帝实业有限公司现状办公用房。 ②后方镇第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，北至社区居民楼；3号、玉皇岭、姜庙取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ③马楼镇第二地下水型水源地（6眼井） 一级保护区范围：新3号、新4号、刘楼、李开甫、河西王取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；陈楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，西至范台梁高速。 ④清水河镇第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：4号、黄庄、油房赵、王英楼取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至岳楼支渠。 ⑤孙口镇桥北张村地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：1号、4号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿，西至台前县新区第一实验小学教学楼；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至幼儿园教学楼，北至幼儿园围栏。 ⑥打渔陈镇第二地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：7号、8号、尹那里取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至影堂干渠；6号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，南至101省道，西至阳光食品机械厂界。 ⑦夹河镇沙湾村地下水型水源地（5眼井） 一级保护区范围：1号、2号、4号、5号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域；3号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域，东至道路东沿。 ⑧吴坝镇第二地下水型水源地（4眼井） 一级保护区范围：新3号、4号、5号、侯庄取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 ⑨城关镇地下水型水源地（2眼井） 一级保护区范围：1号、2号取水井以水井为中心，半径为30米的圆形区域。 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，距离本项目最近的地下水井为西南方向3.19km的台前县侯庙镇地下水井群（共5眼井），因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内，符合当地饮用水源保护规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 建设项目概况 台前民康中医医院成立于2013年1月15日，位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处。2024年12月20日濮阳市生态环境局台前分局对台前民康中医医院下达限期补办环评审批手续的通知，要求建设单位于2025年3月底前完成环评审批手续办理，建设单位接到通知后积极配合，特委托我单位编制本项目环境影响报告表。 台前民康中医医院2016年6月30日取得执业许可证（有效期：2016年7月1日-2020年6月30日），医院原有床位20张，2020年6月30日更新执业许可证（有效期：2020年6月30日-2025年6月30日），医院床位增加至70张，2024年1月8日变更诊疗科目，增加皮肤科，2024年11月1日变更诊疗科目，增加口腔科。目前医院已建设完成病房楼、门诊楼等附属设施。医院占地面积4662平方米，建筑面积2054平方米，开设内科、外科、口腔科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科等临床科室。扩建部分已建成，目前全院共70张床位。由于原有项目未办理相关环评手续，因此，本次评价针对全院进行评价，本次环评不包括辐射项目环境影响评价。 本项目为中医院，项目在中药房内设有煎药机，部分患者将中药带回家自行煎煮，部分患者委托本院代煎中药，本项目不涉及加工中草药。本项目的建设进一步完善当地医疗条件，便于当地居民就医。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关规定，本项目属于“第一类鼓励类，三十七、卫生健康，1、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策，本项目的建设符合国家当前的相关产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，台前民康中医院扩建项目属于“四十九、卫生84，医院841中的其他（住院床位20张以下的除外）”，本项目全院共70张床位，因此需编制环境影响报告表。针对项目运营期存在的环境问题，提出相应的治理措施。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集建设项目资料和项目实际运营及产排污情况的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程实际污染特性等因素，以及项目现有的环保治理设施和管理制度编制了本项目环境影响报告表。另外根据河南省生态环境厅办公室关于印发《关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44 号）可知本项目属于其适用范围中的“四十九卫生-编制报告表的医院”项目，故该项目属于告知承诺制。项目基本情况见下表。 - 表4 项目基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 台前民康中医医院扩建项目. 建设单位; 台前民康中医医院. 建设性质; 扩建. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 本次扩建工程新增医护人员20人，现有医护人员22人. 工作制度; 24小时应诊，年工作日365天. 产业特征; 投资额（万元）; 300. 环保投资（万元）; 46.2. 产业类别; 鼓励类 第三十七、卫生健康. 行业类别; Q8411综合医院. 5个行业总量控制行业; 不属于钢铁、水泥、造纸、印染、电力等行业. 投资主体; 民办非企业单位. 厂址; 省辖市名称; 河南省濮阳市. 县（市）; 台前县. 是否在产业集聚区 或专业园区; 否. 流域; 黄河流域. 排水去向; 生活废水经化粪池处理后与医疗废水、煎药机清洗废水及地面清洁废水一起进入院区污水处理设施处理，处理达标后经污水管网进入侯庙镇污水处理厂进行深度处理。. 本项目污染因子; ①废气：本项目产生的废气主要为污水处理站恶臭、汽车尾气、科室病房异味、煎药异味； ②废水：住院病人、流动就诊人员的医疗废水、医护人员及陪护人员产生的生活污水、煎药机清洗废水及地面清洁废水； ③噪声：主要为设备运转过程中产生的噪声； ④固废：本项目固废主要为生活垃圾、中药药渣、医疗废物、污水处理站污泥。. - 2、建设地址 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，项目北侧为濮台路、西侧为益民路；东侧为空地，隔空地为中心幼儿园，南侧为临街商业；项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 ## 3、医院工程组成情况 - 医院工程组成见下表。 表5 医院工程组成表 工程 组成; 工程名称; 内容; 备注. 主体 工程; 门诊楼（2F）; 2F，建筑面积1054m2 主要设置皮肤科、外科、值班室、护办室、输液大厅、中医科、内科、西药房、中药房、医保办收款室、CT室、放射科办公室、DR室、检验办公室、检验科、超声科、口腔牙科、综合办公室、院长办公室、杂物间、外科病房、会议室等。; 已建成. 病房楼（2F）; 2F，建筑面积1000m2; 已建成. 辅助工程; 污水处理站; 地上一体化污水处理站，设计处理规模30m3/d。; 已建成. 医疗废物暂存间; 30m2医疗废物暂存间; 已建成. 公用 工程; 给水; 由侯庙镇供水管网统一供应; 已建成. 供电; 由侯庙镇供电管网统一供应; 已建成. 环保工程; 废气治理设施; 污水处理站废气采取全密闭+喷洒除臭剂后无组织排放; 已建成. 废水治理设施; ### 实行雨污分流制，地面雨水流入附近的雨水管网中，生活废水经化粪池处理后与医疗废水、煎药机清洗废水及地面清洁废水一起进入院区污水处理设施处理，处理达标后经污水管网进入侯庙镇污水处理厂进行深度处理。; 已建成. 噪声; 隔音窗、距离衰减、种植绿色植物; 已建成. 固废; 医疗废物暂存间; 已建成. ## 4、项目功能分区与科室布置情况 本项目建筑物功能分区及各科室布置情况见下表。 表6 各楼层布置情况一览表 ## 构筑物; ## 科室设置. ## 门诊楼; ## 现有; ## 新建. ## 一层; ## 皮肤科、外科、值班室、护办室、输液大厅、中医科、内一科、西药房、中药房、医保办收款室、放射科办公室、检验办公室、检验科、口腔牙科; ## CT室、DR室、超声科、内二科，已建成并运行. ## 二层; ## 综合办公室、院长办公室、杂物间、外科病房、会议室; ## /. ## 住院楼; ## 一层; ## 内科病房、医办室、护士站; ## /. ## 二层; ## 针灸科病房、康复治疗室、护办室; ## 内科病房，已建成并运行. ## 总图工程; ## /; ## 院区配套的道路、停车场、绿化、硬化、室外管网等; ## /. ## 5、本次扩建工程主要设备情况 表7 主要设备一览表 6、本次扩建工程原辅料及变化情况 序号; 设 备 名 称; 规 格 型 号; 数 量; 备注. 1; 东芝CT; ActivionTSX-032A; 1; 新建，已安装并运行. 2; DR; DTP580B-3; 1; 新建，已安装并运行. 3; 全自动血细胞分析仪; BC-5120; 1; 现有. 4; 全自动生化分析仪; AS-480; 1; 新建，已安装并运行. 5; 电解质分析仪; IMS--986; 1; 现有. 6; 干化学尿液分析仪; H-II; 1; 现有. 7; 便携式全自动多功能检测仪; iCARE-1200; 1; 现有. 8; 胶体金免疫分析仪; Moko6enaor-A300; 1; 现有. 9; 全自动凝血分析仪; MC550; 1; 现有. 10; 干式荧光免疫分析仪; FS-205; 1; 现有. 11; 荧光免疫分析仪; ZF-06; 1; 现有. 12; 动态心电图; MIC-12H-3S; 1; 现有. 13; 数字化心电图; EcgExplorer500A; 1; 现有. 14; 彩超; E-CUBE9DIAMOND; 1; 新建，已安装并运行. 15; 心电监护仪; PM12E; 1; 现有. 16; 煎药机; BJY-L20; 1; 现有. 17; 包装机; /; 1; 现有. 表8 原辅材料和能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 现有工程; 本次扩建; 扩建后全院. 1; 一次性注射器; 包/a; 10000; 5000; 15000; /. 2; 一次性输液器; 支/a; 5000; 4000; 9000; /. 3; 一次性手套; 包/a; 300; 100; 400; /. 4; 一次性口罩、帽子; 包/a; 1000; 400; 1400; /. 5; 纱布; 包/a; 150; 150; 300; /. 6; 棉球; kg/a; 1.5; 0.5; 2; /. 7; 棉签; 万只/a; 10; 2; 12; /. 8; 抗生素类药物; 盒/a; 4000; 500; 4500; /. 9; 注射液; 瓶/a; 30000; 20000; 50000; /. 10; 洗手液; 瓶/a; 300; 50; 350; /. 11; 消毒液; 瓶/a; 150; 100; 250; /. 12; 酒精; L/a; 70; 30; 100; /. 13; 次氯酸钠; t/a; 1.9; 0.9; 2.8; 污水处理站. 14; 石灰; t/a; 0.08; 0.05; 0.13; 污泥消毒. ## 7、扩建项目与现有项目的依托关系 ## 本次工程与现有工程的依托关系见下表。 ## 表9 扩建项目与现有项目的依托关系 ## 工程分类; ## 项目名称; ## 现有工程; ## 本工程; ## 备注. ## 主体工程; ## 主要建筑设施; ## 门诊楼、病房楼; ## 依托现有; ## 现有工程建筑设施使用功能均未发生改变. ## 环保工程; ## 污水处理站; ## 现有工程污水处理站处理规模为30m3/d; ## 依托现有; ## /. ## 医疗废物暂存间; ## 1×30m2; ## 依托现有工程危废暂存间; ## 全院产生医疗废物为0.03t/d，医疗废物贮存期不超过2天，现有危废暂存间（30m2）可满足需求. ## 废气治理设施; ## 污水处理站废气采取绿化+喷洒除臭剂后无组织排放; ## 依托现有; ## /. ## 8、劳动定员及工作制度 本次扩建工程新增医护人员20人，现有医护人员22人，年工作365天，实行24小时应诊制度，原有病床20张，本次扩建新增床位50张。 ## 9、公用工程 ### ①供电 ### 医院用电由侯庙镇供电管网统一供给，供电可靠。 ### ②给排水 ### 给水：医院用水由侯庙镇供水管网统一供给，可满足项目用水需求。 ### 排水：项目雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活废水经化粪池处理后与医疗废水、煎药机清洗废水及地面清洁废水一起进入院区污水处理设施处理，处理达标后经污水管网进入侯庙镇污水处理厂进行深度处理。 表10 项目用水、排水量汇总表 序号; 用水环节; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）; 排放系数; 日排水量（m3）; 年排水量（m3）. 1; 住院病人用水; 16.1; 5876.5; 0.8; 12.88; 4701.2. 2; 医务及陪护人员用水; 8.96; 3270.4; 7.168; 2616.32. 3; 流动就诊人员用水; 0.84; 306.6; 0.672; 245.28. 4; 煎药及煎药机清洗用水; 0.1525; 55.6625; /; 0.0025; 0.9125. 5; 地面清洁用水; 6.16; 2248.4; 0.8; 4.93; 1799.45. 总计; 32.2125; 11757.5625; /; 25.6525; 9363.163. ### 注：本次扩建已完成，以全院产排水为基准进行水平衡分析。 ### 图1 全院工程水平衡图 单位：m3/d ### ③制冷供暖 ### 全院采用单体空调系统制冷供暖。 ### ④消防 ### 本院消防设施均按照国家相关规范设计实施，根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在项目内配备相应的消防器材。 - 10、平面布置 本项目位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，为侯庙镇及周边患者就医提供了便利条件。院区西侧为门诊楼，东侧为病房楼。病房楼东侧为污水处理站、医疗废物暂存间。根据现场调查，台前最多风向为S风，距离本项目最近的环境敏感点为本项目南侧紧邻的侯庙村，位于主导风向的下风向。本项目平面布置依据项目厂址的实际情况，遵照国家有关标准、规范，平面布局方案总体功能分区明确，布置紧凑合理，符合设计规范要求，因此院区平面布置较为合理。 - 11、环保设施及投资估算情况 表11 环保设施及投资估算一览表 类别; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 污水处理站全密闭+喷洒除臭剂后无组织排放; /; 10. 废水治理; 污水处理站一座（30m3/d）; 1座; 25. 噪声治理; 选用低噪声设备、加强管理; 若干; 2. 固废治理; 垃圾桶; 若干; 0.2. 医疗废物暂存间30 m2; 1间; 3. 防渗措施; 污水站、医疗废物暂存间、事故池为重点防渗区，进行重点防渗; /; 5. 风险措施; 事故池; 8m3; 1. 合计(万元); 46.2. 备注：环保投资占总投资比例15.4%（46.2/300×100%=15.4%）. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 # 项目扩建工程已完成，无土建工程，因此，本次评价不再对施工期进行分析。 营运期： 图2 项目运营期服务流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 病人来医院后首先排队挂号，在门诊室进行初步诊断，根据医生诊断结果，病情较轻的，进行身体检查，根据检查结果由医生诊断处置，按医生指示取药、打针后出院；病情严重的需到病房楼住院，入院后进行相应病症的详细检查，医生根据检查结果进行合理有效的治疗，治疗一段时间后检查其身体恢复情况，恢复良好者即可出院，恢复不好者继续住院治疗，待彻底康复后方可出院。 - 医院废物主要为医疗废物和生活垃圾，医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物和污水处理站污泥，经分类收集后委托有资质单位处理，药渣、生活垃圾经收集后交当地环卫部门统一处理；废水主要包括生活污水、医疗废水、煎药机清洗废水及地面清洁废水，经现有污水处理站处理后经市政污水管网汇入侯庙镇污水处理厂处理，处理达标后排入金堤河。 - 主要污染工序： - 表12 项目营运期产污环节一览表 类别; 产生工段; 主要污染物. 废气; 污水处理站恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度. 中药熬制废气; 异味. 汽车尾气; CO、总烃、NO2. 科室病房异味; 异味. 废水; 生活污水、医疗废水、煎药机清洗废水、地面清洁废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠杆菌、动植物油等. 噪声; 营运全过程; 噪声. 固废; 办公生活; 生活垃圾. 医疗废物; 医疗垃圾. 污水处理站; 污泥. 中药熬制; 药渣. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于扩建项目，目前主要建筑物已建成并正常运营，现有工程与扩建工程污染物产排情况已无法区分，本次评价污染物产排情况对医院进行整体分析，具体内容详见下文营运期环境影响分析。与项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析如下： - 台前民康中医医院建设概况 - 台前民康中医医院成立于2013年1月15日，位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，是一所中西医结合医院，原有项目无环评和验收手续，项目投入使用后，无突发环境事件发生，无环保投诉情况。 二、污染物排放和治理措施 （1）废水 现有工程废水主要为住院部门用水、门诊部门用水、医务人员用水等，项目废水经院区污水处理设施预处理后排入侯庙镇污水处理厂。 - 废气 - 原有工程废气主要为医疗废气和污水处理设施废气。医院在救治病人过程中，病房空气中可能携带有少量的病菌，对病房区、走廊、各科诊室和检验科室定期消毒处理，减少带病原微生物气溶胶数量。同时，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元，如内科住院病房区，且设置独立的通风系统，并加装紫外线灯进行消毒灭菌。 （3）噪声 原有项目噪声主要为空调室外机、水泵以及社会活动等噪声，噪声源强一般为50~80dB(A)。经过墙体隔声、距离衰减等措施后，达标排放。 （4）固体废物 ①医疗垃圾 原有工程产生的医疗垃圾主要为医疗废物，院内设置独立医疗废物暂存场所分类暂存各类医疗垃圾，定期交由有资质单位处置。 ②生活垃圾及中药药渣 原有工程生活垃圾主要来自于陪同人员、住院病人、门诊病人和医护人员。生活垃圾及中药药渣袋装后集中存放在垃圾房内堆放，每日由环卫部门清运处理。 ③污水处理站污泥 原有工程污水处理站污泥经消毒脱水处理后委托有资质单位代为处置，不在院内暂存。 三、现状工程存在的问题及改进建议 根据现场调查，现状工程针对各个产污环节均采取了针对性的环保措施，不存在重大环保问题，但是部分环境管理措施不够完善。 表13 现有工程存在问题及整改要求 序号; 存在问题; 整改要求; 整改时限. 1; 医疗废物暂存间管理不规范; 后期建立医疗废物管理的相关规章制度; 2025年3月前整改好. 2; 无应急事故池; 后期设置容积不小于8m3的应急事故池; 2025年4月前整改好. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1. 大气环境 （1）基本污染物 本项目位于台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），环境质量现状可以引用近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次评价选取2023年作为评价基准年，根据生态环境部环境工程评估中心公布的2023年濮阳市环境质量概况，濮阳市基本污染物统计数据见下表。 表14 区域空气质量现状评价表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. PM2.5; 年均值; 56; 35; 0.6; 不达标. PM10; 年均值; 81; 70; 0.157; 不达标. SO2; 年均值; 7; 60; 0; 达标. NO2; 年均值; 30; 40; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 172; 160; 0.075; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1.35mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. 由上表可知，2023年环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、一氧化碳24小时平均值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10、O3日最大8小时平均第90百分位数值年均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.6、0.157、0.075。 为持续改善环境空气质量，深入打好大气污染防治攻坚战，根据《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》，具体措施有：①减污降碳协同增效行动；②工业污染治理减排行动；③移动源污染排放控制行动；④面源污染综合防治攻坚行动；⑤重污染天气联合应对行动；⑥科技支撑能力建设提升行动。待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2等污染物浓度将逐步降低。 （2）其他污染物 本项目特征污染物为NH3和H2S，为了解其质量现状，本次评价引用《台前县生活垃圾焚烧飞灰处理设施建设项目环境影响报告书》中的检测数据，该检测数据由河南永飞检测科技有限公司于2024年03月1日~2024年03月7日在本项目西北侧3.1km处的翟庄村监测。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目距离翟庄村为3.1km，检测数据有效期在3年内，因此，引用数据可行。监测结果见下表： 表15 其他污染物监测结果与分析 检测点位; 评价因子; 监测浓度范围（µg/m3）; 评价标准（µg/m3）; 标准指数范围（%）; 超标率（%）; 达标分析. 翟庄村; NH3 1h平均; 5~80; 200; 2.5~40; 0; 达标. H2S; 1~8; 10; 0.1~0.8; 0; 达标. 由上表分析可知，NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 2. 地表水环境 本工程位于濮阳市台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，产生的废水经院区污水处理站处理后排入侯庙镇污水处理厂，最终进入金堤河。地表水环境质量现状引用濮阳市生态环境局发布的《濮阳市环境质量月报》（2023年1月-2023年12月）中的数据，金堤河贾垓桥（张秋）断面常规监测统计结果见下表。 表16 地表水环境质量现状监测结果一览表 单位：mg/L 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 标准指数; 超标倍数; 达标. 金堤河贾垓桥（张秋）断面; 高锰酸盐指数; 2023年1月; 5.7; ≤10; 0.57; 0; 达标. NH3-N; 0.33; ≤1.5; 0.22; 0; 达标. 总磷; 0.034; ≤0.3; 0.113; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年2月; 5.8; ≤10; 0.58; 0; 达标. NH3-N; 0.17; ≤1.5; 0.113; 0; 达标. 总磷; 0.038; ≤0.3; 0.127; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年3月; 4.8; ≤10; 0.48; 0; 达标. NH3-N; 0.03; ≤1.5; 0.02; 0; 达标. 总磷; 0.052; ≤0.3; 0.173; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年4月; 6.1; ≤10; 0.61; 0; 达标. NH3-N; 0.04; ≤1.5; 0.0267; 0; 达标. 总磷; 0.124; ≤0.3; 0.413; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年5月; 5.8; ≤10; 0.58; 0; 达标. NH3-N; 0.08; ≤1.5; 0.053; 0; 达标. 总磷; 0.111; ≤0.3; 0.37; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年6月; 5.8; ≤10; 0.58; 0; 达标. NH3-N; 0.09; ≤1.5; 0.06; 0; 达标. 总磷; 0.137; ≤0.3; 0.457; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年7月; 5.8; ≤10; 0.58; 0; 达标. NH3-N; 0.32; ≤1.5; 0.213; 0; 达标. 总磷; 0.105; ≤0.3; 0.35; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年8月; 7.1; ≤10; 0.71; 0; 达标. NH3-N; 0.59; ≤1.5; 0.393; 0; 达标. 总磷; 0.197; ≤0.3; 0.657; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年9月; 6.5; ≤10; 0.65; 0; 达标. NH3-N; 0.07; ≤1.5; 0.0467; 0; 达标. 总磷; 0.09; ≤0.3; 0.3; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年10月; 6.0; ≤10; 0.6; 0; 达标. NH3-N; 0.1; ≤1.5; 0.067; 0; 达标. 总磷; 0.076; ≤0.3; 0.253; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年11月; 5.5; ≤10; 0.55; 0; 达标. NH3-N; 0.09; ≤1.5; 0.06; 0; 达标. 总磷; 0.073; ≤0.3; 0.243; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年12月; 4.9; ≤10; 0.49; 0; 达标. NH3-N; 0.09; ≤1.5; 0.06; 0; 达标. 总磷; 0.048; ≤0.3; 0.16; 0; 达标. 从监测结果可以看出，金堤河贾垓桥（张秋）监测断面2023年1月~12月高锰酸盐指数、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 - 根据《濮阳市2024年碧水保卫战实施方案》，为完成国家、省下达的和市定的地表水环境质量年度目标任务及主要水污染物总量减排的目标，主要任务：（1）高质量推进黄河流域水生态保护治理；（2）持续强化重点领域治理能力综合提升；（3）巩固提升饮用水水源地安全保障；（4）持续打好城市黑臭水体治理攻坚；（5）持续推动河湖水资源水生保护修复；（6）扎实推进入河排污口排查整治；（7）持续提升污水资源化利用水平；（8）提升环境监测监管能力水平；（9）统筹做好其他水生态环境保护工作。 - 通过一系列污染防治管控措施的落实，区域地表水环境质量将得到持续改善。 3. 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），医院外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目边界外周边50米范围内有声环境保护目标，因此对声环境项目保护目标进行声环境质量评价。河南中碳应用检测技术有限公司2025年1月4日～1月5日对医院四周、中心幼儿园、后李村、候庙村进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见下表。 表17 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2025年1月4日; 2025年1月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 54; 42; 53; 41. 南厂界; 52; 43; 51; 42. 西厂界; 53; 44; 52; 45. 北厂界; 55; 41; 54; 42. 中心幼儿园; 50; 40; 49; 39. 后李村; 49; 38; 50; 40. 侯庙村; 51; 39; 49; 38. 由噪声现状监测数据统计结果可知，项目所在区域及敏感点处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，区域声环境质量较好。 4. 生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 - 本工程位于台前县侯庙镇濮台路与益民路交汇处，用地内无生态环境保护目标，不再进行生态现状调查。 5. 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 土壤污染途径主要有：大气沉降、地面漫流、垂直入渗，地下水污染途径主要有：间歇入渗型、连续入渗型、越流型、径流型。 本工程为医疗服务建设项目，医院医疗废物暂存间及污水站地面均已硬化，无土壤和地下水污染途径。因此，本次扩建工程地下水、土壤环境不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），环境保护目标应列出大气环境保护目标、声环境保护目标、地下水环境保护目标、生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500米范围内有大气环境保护目标，厂界外50米范围内有声环境保护目标，厂界外500米范围内未发现地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目用地内无生态环境保护目标。项目主要环境保护目标见下表。 表18 主要环境保护目标一览表 类别; 区域; 名称; 相对方位; 相对距离（m）. 大气环境; ≤500m; 侯庙村; 紧邻; /. 中心幼儿园; EN; 32. 后李村; N; 25. 和谐社区; WS; 322. 曙光小区; ES; 310. 侯庙镇中心小学; ES; 403. 侯庙旋风集村; ES; 288. 新世纪小学; EN; 340. 侯庙镇杨口宏志小学; WN; 434. 声环境; ≤50m; 侯庙村; 紧邻; /. 中心幼儿园; EN; 32. 后李村; N; 25. 地下水环境; ≤500m; 无. 生态环境; \; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 废气 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3要求。 表19 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 单位; 标准值; 标准来源. 1; NH3; mg/m3(标态); 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 2; H2S; mg/m3(标态); 0.03. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10（污水处理站周边）. 2. 废水 本项目废水经院区污水处理站处理后排入侯庙镇污水处理厂，排放废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表1二级标准；同时满足侯庙镇污水处理厂收纳水质要求。 表20 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 污染物; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/l）; 氨氮 （mg/l）; 动植物油. 《医疗机构水污染物排放标准》 （DB41/2555-2023）表1二级标准; 6-9; 250; 100; 60; /; 20. 侯庙镇污水处理厂收水水质要求; --; 400; 200; 240; 30; /. 本项目执行标准; 6-9; 250; 100; 60; 30; 20. 3. 噪声 营运期四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。具体限值见下表。 表21 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4. 固废 生活垃圾等一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；污水处理站污泥应达到《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表4污泥控制标准值，详见下表。 表22 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡/ %. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; －; －; －; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 本工程生产过程中排放的污染物主要为废气、废水、设备噪声和固体废物，其中涉及的总量控制污染物为废水中的COD、NH3-N。 医院废水经院内污水处理站处理后排入侯庙镇污水处理厂。全院排放量为：COD：0.375t/a、NH3-N：0.019t/a。 故本项目建设完成后主要污染物总量控制指标为：COD 0.375t/a，NH3-N 0.019t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃：0t/a，颗粒物排放量为0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | # 医院已建设完成，施工期主要为设备的安装及调试，无土建工程，本次不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 1. 废气污染源源强 ## 1.1 废气污染源源强核算 表23 废气污染源源强核算结果一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度 mg/m3; 污染治理设施; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率 kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 排放口名称; 排放口编号. 名称及工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术. 1; 污水处理站; 氨; 无组织; 0.003; 0.00034; /; 全封闭式一体化设备，在污水处理站周围加强绿化，定时喷洒除臭剂; /; /; 是; 0.003; 0.00034; /; /; /. 硫化氢; 0.00012; 0.000014; /; 是; 0.00012; 0.000014; /. 2; 汽车尾气; 尾气; 无组织; /; /; /; 露天停车场，周边绿化; /; /; /; /; /; /; /; /. 3; 科室病房异味; 异味; 无组织; /; /; /; 保持相良好的通风，采用空气净化器及紫外线杀菌等对室内空气进行消毒处理; /; /; 是; /; /; /; /; /. 4; 煎药异味; 异味; 无组织; /; /; /; 全密闭煎药机; /; /; 是; /; /; /; /; /. ※源强核算过程 - 本项目不设置锅炉，废气主要为污水处理站恶臭、汽车尾气、科室病房异味、煎药异味。 - （1）污水处理站恶臭 - 项目营运期主要为污水处理站所产生的NH3和H2S、臭气。 污水处理站采用地上全封闭式一体化设备，设计处理规模30m3/d，工艺采用“一级强化处理+次氯酸钠消毒”处理工艺。污水处理站恶臭主要为NH3、H2S、臭气浓度。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生NH3、H2S的量分别为0.0031g、0.00012g。 项目污水处理站日处理废水约为25.6525m3，项目废水量为9363.163m3/a，BOD5 进水浓度约为150mg/L，处理后出水浓度为45mg/L，由此估算出年处理BOD5 量为 0.983t，NH3 和H2S 产生量为0.003t/a，0.00012t/a。 污水处理站采用全封闭式一体化设备，在污水处理站周围加强绿化，定时喷洒除臭剂，进一步减少恶臭对周围环境的影响，污水处理站恶臭能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3要求。 本项目污水站产生的恶臭异味参考台前县人民医院，污水处理站采用一体化污水处理装置，建设单位采取了设备全封闭、污水处理设施周围绿化等措施，通过污水站加盖，院区绿化，周界臭气排放量很小，根据其例行监测报告（报告编号：ZTJC240A81020）可知，NH3排放浓度为0.25-0.49mg/m3、H2S排放浓度为0.012-0.020mg/m3，厂界臭气浓度<10，满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3恶臭污染物污水处理站周边（NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3，臭气浓度<10无量纲）的要求。本项目污水处理站与台前县人民医院污水处理工艺一致，日污水处理量低于台前县人民医院，且气象条件相同，具有类比可行性，污水处理站日常运行时封闭加盖处理，定时喷洒除臭剂，厂界NH3、H2S可达标排放，臭气浓度可降至10以下。同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），污水处理站产生恶臭区域加盖属于可行技术，本污水站产生的臭气通过加强封闭加盖可行，处理后对周围对区域环境空气质量影响较小，因此，臭气浓度不再进行定量分析。 （2）汽车尾气 本项目建成后，设有露天停车场。车辆产生的废气污染物主要为CO、总烃、NO2。汽车尾气污染物排放浓度与汽车行驶条件有很大关系。汽车在空挡时总烃和CO浓度最高，低速时总烃和CO较高，高速时NOx浓度最高，总烃和CO浓度较低。汽车进出医院时一般是低速行驶，因此总烃和CO排放量较小。汽车启动时间较短，废气产生量较小，且停车场周边都有绿化，产生的废气经绿化植被吸收后对周围环境影响较小，地势较为开阔，汽车尾气经空气稀释后对环境影响小，因此本环评不对地面停车场汽车尾气源强进行核算。 - 科室病房异味 科室病房气味主要为药物试剂气味，检查、化验等诊疗过程中产生的废气，各种药品及试剂气味散发量很小且较为分散。通过保持良好的通风，采用空气净化器及紫外线杀菌等对室内空气进行消毒处理，能够减小空气中药品、药剂气味，确保医院内环境空气保持清新。 （4）煎药异味 项目在中药房设有中药煎药机。煎药主要针对部分外来就诊人员，多数就诊人员取药后选择自行回家煎药，仅极少量就诊人员选择院内委托煎药，故煎药量不大。煎药机自身为集成电路控制，中药煎煮为全封闭过程，到达设定时间后自动停止加热。药液煎好后打开煎药机的排气安全阀，适当减压后打开排药液阀门，药液排入包装机药罐内，包装后即可外售。项目采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分，在煎药、包装过程中无有毒有害气体产生，仅产生少量中药气味及水蒸汽。中药熬煎过程中产生的异味较少，排至室外经空气稀释后对本项目自身及周围环境保护目标影响较小。 1.2废气达标排放分析 （1）污水处理站恶臭 污水处理站采用全封闭式一体化设备，设计处理规模30m3/d，工艺采用“一级强化处理+次氯酸钠消毒”处理工艺。污水处理站恶臭主要为NH3、H2S、臭气浓度。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》 （HJ 1105-2020），医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物应加盖密闭，加盖封闭属于可行技术。污水处理站采用全封闭式一体化设备，在污水处理站周围加强绿化，定时喷洒除臭剂，进一步减少恶臭对周围环境的影响，污水处理站恶臭能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3要求（NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3）。 （2）汽车尾气 本项目设有露天停车场。汽车进出医院时一般是低速行驶，因此总烃和CO排放量较小。汽车启动时间较短，废气产生量较小，且停车场周边都有绿化，产生的废气经绿化植被吸收后对周围环境影响较小，地势较为开阔，汽车尾气经空气稀释后对环境影响小。 （3）科室病房异味 本项目各种药品及试剂气味散发量很小且较为分散，运营期保持病房及各科室内加强通风，采用空气净化器及紫外线杀菌等对室内空气进行消毒处理，能够有效减轻空气中药品、药剂气味，对周边环境影响较小，确保医院内环境空气保持清新。 （4）煎药异味 煎药机自身为集成电路控制，中药煎煮为全封闭过程，到达设定时间后自动停止加热。药液煎好后打开煎药机的排气安全阀，适当减压后打开排药液阀门，药液排入包装机药罐内，包装后即可外售。项目采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分，在煎药、包装过程中无有毒有害气体产生，仅产生少量中药气味及水蒸汽。中药熬煎过程中产生的异味较少，排至室外经空气稀释后对本项目自身及周围环境保护目标影响较小。 ## 1.3大气环境影响分析 - 本项目产生的废气主要为污水处理站所产生的NH3和H2S，该污水处理设施为全封闭式一体化设备，恶臭废气通过在污水处理站周围加强绿化，定时喷洒除臭剂等措施后，污水处理站恶臭气体排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 - 根据现场调查，台前最多风向为S风，距离本项目最近的环境敏感点为南侧紧邻的侯庙村，位于主导风向的下风向。本项目院区合理布局，污水处理设施位于院区最东侧，处于门诊楼和病房楼的常年主导风向侧向。因此，本项目对大气环境影响较小，环境影响可接受。且恶臭废气产生量很小，对周边环境敏感点的影响较小。 1.4 自行监测要求 经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为排污许可登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表24 自行监测计划 监测点位; 监测指标; 监测方式; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 手工监测; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3. ## 2. 废水 ## 2.1 废水污染源源强核算 2.1.1 用排水水量分析 本项目不设置洗衣房，不设洗相室，无废显影液和定影液产生；口腔科使用树脂作为补牙的填料，不使用含汞的合金材料，故没有含汞废水产生。检验科采用外购成品试剂盒检验，由仪器进行化验，残留的废液随检验样本作为医疗废物收集至医院的医疗废物暂存间，检验科废液不排入污水系统。本项目运营过程中产生的废水主要为住院病人、流动就诊人员的医疗废水、医护人员及陪护人员产生的生活污水、煎药机清洗废水及地面清洁废水。由于本院之前未做相关环评手续，以下废水量计算按扩建后全院废水产生量计算。 （1）住院病人医疗废水 本项目扩建后共设置床位70张，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），和《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），并结合医院实际情况，取用水定额为230L/（床·d），按所有病床投入使用计，每天总用水量为16.1m3，年运营365天，则用水总量为5876.5m3/a。排放系数取0.8，则住院病人年产生废水量为12.88m3/d（4701.2m3/a）。 （2）医务及陪护人员生活污水 项目陪护人员仅考虑医疗床位入住人员，按平均每床病人1名陪护计算，则陪护人数为70人/d，本院共有医务人员为42人，参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），取用水定额为80L/（人·d），按全部在岗计，每天医务及陪护人员总用水量为8.96m3，年运营365天，则用水总量为3270.4m3/a。排放系数取0.8，则医护人员年产生生活污水量为（7.168m3/d）2616.32m3/a。 （3）流动就诊人员医疗废水 根据建设单位描述，项目每天流动就诊人数约70人，参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）以及医院实际情况，取用水定额为12L/（人·d），每天就诊人员总用水量为0.84m3，年运营365天，则用水总量为306.6m3/a。排放系数取0.8，则流动就诊人员年产生废水量为0.672m3/a（245.28m3/d）。 - 煎药用水及煎药机清洗废水 根据建设单位提供资料可知，中药熬制之前不涉及洗药工序，直接进行熬制。平均每天煎药5次，每次煎药用水量约为0.03t，煎药机清洗用水约0.0005t/次，则用水量约为0.1525t/d（55.6625t/a），煎药机清洗废水量为0.0025t/d（0.9125t/a）。 - 地面清洁废水 项目总建筑面积2054m2，需要清洗的建筑面积2054m2。每天清洁1次。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），地面拖洗水用水定额为3L/m2·次，按年工作日365天计算，清洁用水量为6.16m3/d（2248.4m3/a）。排水系数按0.8 计，则清洁废水量为4.93m3/d（1799.45m3/a）。地面清洁废水进入污水处理站处理。 ## 2.2 废水处理及排放情况 本项目运营过程中产生的废水主要为住院病人、流动就诊人员的医疗废水、医护人员及陪护人员产生的生活污水、煎药机清洗废水及地面清洁废水。医院产生的废水经一体化污水处理站处理后进入侯庙镇污水处理厂进一步处理。污水处理站采用地上式一体化污水处理设备，污水处理工艺采用“一级强化处理+次氯酸钠消毒”处理工艺。 本项目废水量为25.6525m3/d（9363.163m3/a），已建成污水处理站处理规模为30m3/d，按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），设计水量应在测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%~20%，因此现有污水处理站可以满足全院排水要求。 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），结合本项目实际情况，医院产生废水中主要污染物浓度见下表。 表25 医院污水水质指标参考数据 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌（个/L）. 污染物浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 本项目取值; 300; 150; 120; 50; 1.0×106. 表26 本项目废水排放情况一览表 产排指标; 水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 粪大肠杆菌. 综合废水产生浓度、产生量; 9363.163t/a; 300mg/L、 2.81t/a; 150mg/L、1.4t/a; 120mg/L、1.12t/a; 50mg/L、 0.47t/a; 15mg/L、0.14t/a; 1.0×106个/L、/. 去除率; 40%; 70%; 60%; 42%; 33.3%; 99%. 经院内污水处理站处理后; 9363.163t/a; 180mg/L， 1.686t/a; 45mg/L、0.42t/a; 48mg/L、0.45t/a; 29mg/L、 0.272t/a; 10mg/L、0.09t/a; 100个/L、/. 《医疗机构水污染物排放标准》 (DB41/2555-2023)表1二级标准; 250mg/L; 100mg/L; 60mg/L; /; 20mg/L; /. 侯庙镇污水处理厂收纳水质要求; 400mg/L; 200mg/L; 240mg/L; 30mg/L; /; /. 侯庙镇污水处理厂排放口; 40mg/L，0.375t/a; 10mg/L，0.094t/a; 10mg/L，0.094t/a; 2mg/L，0.019t/a; 1mg/L，0.0094t/a; 1000个/L、/. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 2.3、废水排放口基本情况 表27 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 医院废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠杆菌、动植物油; 侯庙镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型; TW001; 污水处理站; 一级强化处理+次氯酸钠消毒工艺; DW001; 是; 一般排放口. 表28 废水主要污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 废水排放量; 污染物种类; 出医院排放浓度（mg/L）; 出医院排放量（t/a）; 进入外环境浓度（mg/L）; 进入外环境排放量（t/a）. 1; DW001; 9363.163t/a; COD; 180; 1.686; 40; 0.375. 氨氮; 29; 0.272; 2; 0.019. BOD5; 45; 0.42; 10; 0.094. SS; 48; 0.45; 10; 0.094. 动植物油; 10; 0.09; 1; 0.0094. 粪大肠杆菌; 100个/L; /; 1000个/L; /. 表29 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 收纳污水处理厂信息; 排放量（t/a）. 经度; 维度; 名称; 污染物种类; 排放浓度限值. DW001; 115.74417; 35.92415; 9363.163t/a; 侯庙镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型; 侯庙镇污水处理厂; COD; 40mg/L; 0.375. 氨氮; 2mg/L; 0.019. BOD5; 10mg/L; 0.094. SS; 10mg/L; 0.094. 动植物油; 1mg/L; 0.0094. 粪大肠杆菌; 1000个/L; /. 2.4、污水处理工艺流程及可行性分析 （1）污水处理工艺流程 本项目排水量为25.6525m3/d，本项目年均污水量为9363.163m3/a，根据建设单位提供资料可知本项目污水处理站设计能力为30m3/d，建设地点位于台前民康中医医院院内东侧绿化带内，采用地上一体式。污水处理工艺流程见下图。 图3 医院污水处理流程 格栅：调节池前设置自动格栅，先用格栅井对大块悬浮物进行去除，防治水泵和管道的堵塞，延长设备使用寿命。 调节池：由于医院废水产生量具有冲击性（根据生活而决定水量的增减），设置调节池使后续设备过水量趋于稳定，减少水量波动而带来的处理效率降低。 沉淀池：使经过生化反应处理后的废水进行污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。 消毒池：本项目采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠的灭菌原理主要是通过它的水解形成次氯酸，次氯酸进行消毒。 （2）废水处理相关要求相符性分析 环境保护部于2013年发布《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013），规定了医院污水处理工程的总体要求、工艺流程及技术参数、设备及材料、检测与过程控制、辅助设施设计、劳动安全与职业卫生、施工与验收、运行与维护等技术要求。医院污水处理工程一般遵循全过程控制、减量化、分类收集、分质处理、就地达标和无害化的原则。医院污水处理系统主要包括预处理、一级处理、二级处理、深度处理和消毒处理等单元。对于非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。本工程污水处理站采取“一级强化处理+消毒”工艺，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.2医疗机构排污单位污水处理可行技术参照表，医疗污水排入城镇污水处理厂可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺，本工程污水处理站采取“一级强化处理+消毒”工艺，本项目采取的污水处理技术为可行技术。 - 2.5、消毒工艺可行性 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水消毒可采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒，各种常用方法的适用性和特点比较见下表。 表30 医院污水常用消毒方法比较 消毒剂; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差. 次氯酸钠NaOCl; 无毒，运行、管理无危险性; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的pH值升高. 二氧化氯ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响; ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高. 臭氧O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用; 效果好，但对悬浮物浓度有要求. 通过比选并结合本项目实际情况，本项目消毒工艺拟采用次氯酸钠消毒法，次氯酸钠为外购成品。 - 2.6、排水去向可行性分析 侯庙镇污水处理厂设计收水范围：根据《侯庙镇污水处理厂项目环境报告表》可知，污水处理厂设计收水范围为侯庙镇居民生活集中区及和谐社区居民产生的生活污水。 本项目距离污水处理厂较近，属于污水处理厂设计收水范围时考虑的项目，因此本项目排水位于污水处理厂的收水范围内。 设计处理规模：侯庙镇污水处理厂处理规模为1000m3/d，根据调查侯庙镇污水处理厂收水范围内现状处理水量为800m3/d，目前剩余200m3/d处理能力，而本工程外排废水量约25.6525m3/d。因此侯庙镇污水处理厂有足够的剩余处理能力来处理本项目废水，因此从处理能力上分析，污水处理厂可接收本工程全部外排废水。 本项目建成后，医院总排放口排水可满足侯庙镇污水处理厂进水水质要求（COD400mg/L、氨氮30mg/L、SS240mg/L）以及《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表1二级标准（COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS60mg/L），本项目废水经医院污水处理站处理后达标排放，不会对侯庙镇污水处理厂的正常运营造成不利影响。 因此，评价认为本项目废水经医院污水处理站处理后进入侯庙镇污水处理厂处理是可行的。 2.7 自行监测要求 经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为排污许可登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表31 自行监测计划 项目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率; 执行标准. 废水; 废水污染物; 流量、pH、COD、悬浮物、 BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、粪大肠菌群; 废水排放口; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）以及台前县污水处理厂收水水质要求. ## 3. 噪声 ## 3.1噪声源强 本项目噪声主要为空调外机、污水站水泵等设备运行产生的噪声以及门诊、住院等人员活动噪声，其中门诊、住院区等人员交流活动噪声值一般在60-65dB（A），噪声值较小，主要噪声为空调外机、污水站水泵等设备运行的噪声，噪声源强为60~80dB(A)。 # 3.2项目噪声控制措施 # 本项目产噪设备主要为室外声源，如污水站水泵、空调外机，医疗设备均置于室内，噪声很低，不再进一步分析。企业选用低噪声的设备，高噪声设备底部增设防振垫，并加强设备维护，以减少设备运行时的震动。通过安装减振垫以及声波入射到墙体表面上时会反射一部分声场，室外设备通过选用低噪声设备、基础减震，降低噪声值约为20dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见下表。 表32 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 污水处理站水泵; 47.19; -25.07; 1; 80/1; 选用低噪声设备、基础减震; 昼/夜. 2; 门诊楼空调风机组1; -17.73; 28.99; 1; 65/1; 选用低噪声设备、基础减震; 昼/夜. 3; 门诊楼空调风机组2; -37.24; 16.91; 1; 65/1; 选用低噪声设备; 昼/夜. 4; 门诊楼空调风机组3; -23.65; 2.83; 1; 65/1; 选用低噪声设备; 昼/夜. 5; 门诊楼空调风机组4; -8.6; -10.75; 1; 65/1; 选用低噪声设备; 昼/夜. 6; 门诊楼空调风机组5; 13.13; 5.3; 1; 65/1; 选用低噪声设备; 昼/夜. 7; 病房楼空调风机组1; 25.71; -25.31; 1; 65/1; 选用低噪声设备; 昼/夜. 8; 病房楼空调风机组2; 45.71; -8.77; 1; 65/1; 选用低噪声设备; 昼/夜. 9; 病房楼空调风机组3; 34.35; 15.91; 1; 65/1; 选用低噪声设备; 昼/夜. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，本项目选用导则中附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”，声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。本次评价声源使用A声级。 （1）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1：某个室内声源靠近围护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： |

|  | 式中：Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4 室内声源等效为室外声源图例 式中： Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lp2：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； TL；隔墙（或窗户）倍频带的声压级或A声级的隔声量，dB(A)； ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）室外声源 - ● LP (r) =LP (r0)+Dc -( Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； LP (r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 - 本次评价仅考虑几何发散引起的衰减，则上式变为： - ● - 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； - LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； - Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 - ● Adiv =20lg（r/r0） - 式中：r ——预测点距声源的距离； - r0——参考位置距声源的距离。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； Ti：在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中： Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 3.3预测结果及评价 本项目实行24小时工作制度。经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见下表。 表34 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 66.2; 11.22; 1.2; 昼间; 36.45; /; 55; 达标. 东侧; 夜间; 36.45; /; 45; 达标. 南厂界; 1.77; -38.89; 1.2; 昼间; 36.46; /; 55; 达标. 南侧; 夜间; 36.46; /; 45; 达标. 西厂界; -40.19; 4.8; 1.2; 昼间; 44.89; /; 55; 达标. 西侧; 夜间; 44.89; /; 45; 达标. 北厂界; 10.9; 41.83; 1.2; 昼间; 36.01; /; 55; 达标. 北侧; 夜间; 36.01; /; 45; 达标. 中心幼儿园; 73.85; 5.05; 1.2; 昼间; 34.56; 49.15; 55; 达标. 夜间; 34.56; 40.33; 45; 达标. 后李村; 14.85; 41.58; 1.2; 昼间; 35.92; 49.21; 55; 达标. 夜间; 35.92; 40.09; 45; 达标. 侯庙村; -3.66; -39.38; 1.2; 昼间; 35.69; 49.2; 55; 达标. 夜间; 35.69; 40.01; 45; 达标. 由上表可知，项目营运期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A) 夜间45dB(A)）。环境敏感点处噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。 # 因此，评价认为采取以上措施后，项目营运过程中产生的噪声对周围声环境影响较小。 # 3.4噪声环保措施 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）医疗污水处理设备（含水泵）应安装减震、消声器等； （2）采取合理布局，各种噪声设备远离病房、居民区，同时所有动力机设备尽量选用低噪声和低振动设备，从而在声源上对噪声污染加以有效控制。 ## 3.5 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表35 厂界环境噪声自行监测计划 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 连续等效A声级; 东、南、西、北厂界; 每季度至少开展一次监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. ## 4. 固体废物 ## 4.1 固体废物污染源源强核算 表36 本项目固体废物污染源源强核算结果一览表 序号; 垃圾类别; 分类编号; 危险代码; 性状; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01、 841-002-01、 841-003-01、 841-004-01、 841-005-01; 固态; 10.99; 暂存后交由有资质单位处理; 0. 2; 污水处理站污泥; HW49; 772-006-49; 固态; 6.899; 污泥经消毒脱水处理后委托有资质单位代为处置，不在院内暂存; 0. 3; 生活垃圾; 一般固废; —; 固态; 33.215; 环卫部门统一处理; 0. 4; 中药药渣; 一般固废; —; 固态; 5.475; 环卫部门统一处理; 0. ※源强核算过程 - 生活垃圾：医护人员（42人）及陪护人员（70人）生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，住院病人（70张病床）生活垃圾产生量按0.4kg/人·天，流动就诊人员（70人次/天）生活垃圾产生量按0.1kg/人·天，则每天产生生活垃圾为91kg/天，即生活垃圾产生量为33.215t/a，该部分垃圾由环卫部门统一收集处理。 - （2）医疗废物： 本项目营运期产生的医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学废物、药物性废物。 感染性废物：属于HW01类危险废物，其危废代码为841-001-01，主要包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、一次性使用的医疗用品及一次性医疗器械；废弃的血液、血清；使用后的一次性医疗用品和一次性医疗器械等）。 损伤性废物：属于HW01类危险废物，其危废代码为841-002-01，主要包括能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，如医用针头、缝合针、解剖刀、手术刀、载玻片、玻璃试管等。 病理性废物：属于HW01类危险废物，其危废代码为841-003-01，主要为诊疗过程中产生的人体废弃物等，如手术及其他诊疗过程中产生的废弃人体组织、器官，病理切片后的废弃人体组织、病理腊块等。 化学性废物：属于HW01类危险废物，其危废代码为841-004-01，主要为具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，如废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂、汞温度计等。 药物性废物：属于HW01类危险废物，其危废代码为841-005-01，主要为过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品，如抗生素、非处方类药品、疫苗等。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（第四分册：医院污染物产生、排放系数），住院病人医疗废物产生量按0.42kg/床·日计，门急诊医疗废物按0.01kg/人·次计。本项目设置70张床位，日门诊量为70人，则该医院医疗废物产生量为30.1kg/d（10.99t/a）。 项目设有一座30m2的医疗废物暂存间，用于暂存医疗过程中产生的医疗废物。医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位进行处置。医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存间，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 （3）污水处理站污泥 根据《医院污水处理技术指南》，混凝沉淀污泥产生量约为66-75g/人·d（本评价取最大值）。本项目设置70张床位，按照每日陪护人员70人，日门诊量为70人，医务人员配备人数为42人，则污泥量约为6.899t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），该污泥属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码772-006-49。 污泥应根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，采用石灰消毒后，并进行压滤脱水。因此评价建议，污水处理站每季度进行清掏，清掏的污泥进行石灰消毒，之后由压滤机进行脱水，压滤水全部进入一体化污水处理站进行处理。压滤后的污泥（含水率约为80%）不在医院暂存，清掏工作直接交有资质单位进行处置，项目不单独设置污泥池。 （4）中药药渣 项目在中药房设有中药煎药机。煎药主要针对部分外来就诊人员，多数就诊人员取药后选择自行回家煎药，仅极少量就诊人员选择院内委托煎药，故煎药量不大。 本项目平均每天煎药约5次，每次中药产生药渣量约为3kg，则中药渣产生量为15kg/d（5.475t/a）。中药煎煮后的药渣无具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，且不在《医疗废物分类目录》及《国家危险废物名录》（2025年版）内，因此中药渣属于一般固废。收集后交由环卫部门处理。 4.2.危险废物的处置 （1）医疗废物 按照《医疗废物管理条例》（国务院380号令）及《医疗废物分类目录（2021年版）》相关要求，医疗废物属于危险固废，具有高度传染性，应分类收集，并定期交由有危废处理资质（医疗废物）的单位进行处置。因此，针对本项目的实际情况，医疗废物的储运过程须注意以下几点： ①在病房、诊疗室、化验室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。诊疗过程中产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 ②对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 ③医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。 ④医疗废物暂存间要求：有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区，重点防渗，地面应采用混凝土浇筑硬化，并涂刷环氧树脂或者其他防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 ⑤医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 表37 医疗废物分类情况一览表 项目; 分类; 组分. 医疗废物; 感染性废物; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 损伤性废物; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安部等；3.废弃的其他材质类锐器。. 病理性废物; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；3.废弃的医学实验动物的组织和尸体；4. 16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 化学性废物; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物,如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。. 药物性废物; 1.废弃的一般性药物；2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；3.废弃的疫苗及血液制品。. 本项目在每个科室至少设置1个一般生活垃圾桶、1个利器回收桶和1个医疗废物桶，将产生的各类固废分类收集。产生的医疗废物中输液器、中空针、针头等毁型处理后，再由容器盛装，暂存于医疗废物暂存间内；医疗废物经消毒袋装收集后，集中暂存于医疗废物暂存间；医疗废物定期交具有危险废物处理资质的单位收运、处理，每次完成医疗废物清运后，用次氯酸钠对暂存间地面和墙壁进行消毒，暂存间室内日常采用紫外线灯消毒。医院营运过程中还会产生少量的废药品、废试剂、废液等，环评要求在院内通过毁型、破碎等措施处理后将其与其他医疗废物一起交具有危险废物处理资质的单位收运、处理。环评要求：项目建成后，建设单位必须与具有危险废物处理资质的单位签订医疗废物处置协议，并建立危险废物转运联单。 - 污水站污泥 一年清掏1~2次，定期请专人清掏。污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表4污泥控制标准值，即粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%。 - 表38 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 污水站污泥; HW49其他废物; 772-006-49; 6.899t/a; 污水处理; 固态; 细菌、病毒和有害物质; 细菌、病毒和有害物质; 半年; T/In; 经消毒脱水处理后委托有资质单位代为处置，不在院内暂存. 2; 医疗废物; HW01医疗废物; 841-001-01; 10.99t/a; 营运过程; 固态; 细菌、病毒和有害物质; 细菌、病毒和有害物质; 每天; In; 暂存医疗废物暂存间，交有资质单位处置. 841-002-01; In. 841-003-01; In. 841-004-01; T/C/I/R. 841-005-01; T. 表39 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 医疗废物暂存间; 医疗废物; HW01医疗废物; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 院区东北侧; 30m2; 专用容器包装，堆存存放; 50m3; 1天. 医疗废物防治措施及环境管理要求： 1、分类收集 ①收集容器要求 收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发〔2003〕188号）要求。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150um；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80um；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上应有医疗废物警示标识。 利器盒整体为硬质材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”。利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。 周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。 ②分类收集 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 2、暂时贮存要求 评价建议医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存间，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 - 地下水、土壤 根据建设项目基本特征，对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“医院”，报告表类别，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A的规定，本项目属于“社会事业与服务业”，建设项目类别为Ⅳ类。本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目污水处理站正常工况不会对地下水、土壤造成污染，但有一定的泄漏风险，根据项目特征，针对可能出现的污染环节，按照“源头控制分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，对本项目院内进行分区防渗。 本项目重点污染防治区主要包括医疗废物暂存间、污水处理站、事故池；一般防渗区为病房楼、门诊楼；对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中需根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。项目分区防渗图如下图所示。 表40 项目各分区污染防治措施 类别; 建筑; 防渗技术要求. 重点防渗区; 污水处理站、 医疗废物暂存间、事故池; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 病房楼、门诊楼; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤l×10-7cm/s. 简单防渗; 其他区域; 地面硬化. 6.环境风险评价 6.1风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目运行过程中使用的原料和产品涉及的危险化学品进行危险化学品识别，院区废水消毒方式为次氯酸钠消毒。本项目有关的风险物质为次氯酸钠、医疗废物和乙醇，其中最大储存量次氯酸钠为10桶，每桶重5kg，则本项目次氯酸钠最大储存量为0.05t；乙醇最大储存量为120桶，每桶重0.1kg，则本项目乙醇最大储存量为0.012t。 表41 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大贮存总量/t; 临界量/t; 该种危险物质Q值. 1; 次氯酸钠; 0.05; 5; 0.01. 2; 医疗废物; 0.06; 100; 0.0006. 3; 乙醇; 0.012; 500; 0.000024. 合计; 0.010624. 由上表计算可知，本项目Q<1，因此，无需进行环境风险专题评价，仅进行简单分析。 ①物质危险性特性 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要有次氯酸钠、危险废物（医疗废物）、乙醇。各风险物质的危险特性见下表。 表42 乙醇危险特性一览表 标识; 中文别名：医用酒精. CAS号：64-17-5. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有酒香。. 熔点（℃）; -114.1; 相对密度(水=1); 0.79. 沸点（℃）; 78.3; 相对蒸汽密度（空气=1）; 1.59. 闪点（℃）; 12; 饱和蒸汽压（k Pa）; 5.33(19℃). 引燃温度(℃); 363; 爆炸上限/下限[％(V/V)]：; 19.0/3.3. 临界压力(MPa); 6.38; 临界温度(℃); 243.1. 主要用途; 消毒以及用作溶剂。. 溶解性; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 危险性概述; 危险性类别; 第3.2类 中闪点易燃液体. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 健康危害; 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。. 慢性影响; 长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎. 环境危害; 对水体会造成污染. 爆炸危险; 液体和蒸气易燃。高温会分解产生毒气，火场中的容器可能会破裂、爆炸。其蒸气比空气重，易传播至远处，遇火源可能造成回火. 急救措施; ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 ②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 ④食入：饮足量温水，催吐。就医。. 消防措施; 危险特性： 1.其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 2.与氧化剂能发生强烈反应，有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较地低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。 3.火场中容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 4.流速过快，容易产生和积聚静电。 有害燃烧产物：CO。 灭火方法及灭火剂：可用化学干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫、砂土。 灭火注意事项：佩戴空气呼吸器、防护手套、消防衣。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。. 储运注意事项; ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。. 表43 项目涉及物料主要物化性质一览表 次氯酸钠. 分子式; NaClO; 外观与性状; 微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味；. 分子量; 74.441; 蒸汽压; /. 熔点; -6℃; 溶解性; 溶于水. 密度; 相对密度（水=1）1.21; 稳定性; 不稳定，见光分解. 沸点; /; 危险性类别; 第8.3 类其它腐蚀品. 毒理性质; 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。. 急性中毒; LD50：8500mg/kg（大鼠经口）. 亚急性和慢性毒性; /. 危险特性; 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。. ②风险物质及分布情况 本项目涉及的风险物质分布情况见下表。 表44 主要风险源分布情况一览表 序号; 风险源; 风险物质; 风险类型. 1; 污水处理站; 次氯酸钠; 泄漏. 2; 废水; 泄漏. 3; 医疗废物暂存间; 医疗废物; 泄漏. 4; 专用库房; 乙醇; 泄露、火灾爆炸. 6.2环境风险分析 本项目各源项发生后，对环境影响如下： （1）次氯酸钠和乙醇发生泄露事故环境风险 院区涉及化学品泄露事故主要为次氯酸钠和乙醇泄露，次氯酸钠为桶装，且储存量较少，可及时收集全部泄漏物并转移至安全空置的容器内，短时间即可处理完泄漏事故，而且毒性较低，产生严重环境污染事故的可能性很小，只是对试剂间周围近距离范围的环境空气有一定影响。 乙醇为瓶装，且储存量较少，可及时收集全部泄漏物并转移至安全空置的容器内。少量易挥发性有机物通过表面扩散到大气环境，但因短时间即可处理完泄漏事故，而且所使用大部分的化学试剂毒性较低，产生严重环境污染事故的可能性很小，只是对试剂间周围近距离范围的环境空气有一定影响。在操作过程中，由于操作失误造成危险化学试剂泄漏，同时也可能引起爆炸甚至火灾。 （2）危险废物流入外界环境的环境风险 医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收利用价值，医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物资，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。因此需要对医疗固废进行收集、贮存、运送。医疗废物在收集、暂存过程中存在的风险：即医疗废物的收集、暂存过程中接触人员产生的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害，以及固体废物处置单位停运造成医疗固体废物无处暂存引起的环境风险。 （3）废水处理站事故环境风险 医疗废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水不能达标直接排放。医院污水可沾染病人的血和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD等污染物及多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。医疗废水病原细菌、病毒直接排放，使市政管网中的废水受到病原性微生物污染，危害人体健康并对环境有长远影响。 6.4环境风险防范措施 - （1）医疗废水事故排放应急措施 项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。因此本项目应采取严格的防范及应急措施避免医疗废水事故排放情况的发生；要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。评价建议采取以下措施： - ①设置应急事故池，以储存处理系统事故或突发事件的污水，传染医院、卫生院类的污水处理工程应设置应急事故池，以储存处理系统事故或突发事件的污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1，传染病医院污水工程事故池容积不小于日排放量的100%，非传染性医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，根据医院废水规模，事故池容积不小于8m3。根据规范要求，本项目应设置1座8m3事故池满足事故废水收集要求。 ②加强污水治理设施的运行管理，废水应预处理达标后排入市政污水管网，污水管道及污水处理站运行过程应进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。 ③项目废水总排口与市政污水管线做好衔接，避免本项目废水混入市政雨水排放系统； ④确保医院病区污水、生活污水进入相应的收集、处理系统，避免造成流失、外溢，尤其是病区污水、生活污水及含化学污染物的检验水决不可同雨水混排到雨水排水管路中； ⑤加强污水处理效果的监控设施建设，处理后的出水水质指标要符合环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 （2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 - 为保证项目产生的医疗固废得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应对项目产生的医疗废物采用专用容器，本着及时、方便、安全、快捷的原则进行科学的分类收集，明确各类废弃物标识，感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与普通医疗废物混合。有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。医疗废物暂存间的设置应严格执行上述固废影响分析章节提出的要求。 - （3）化学药剂环境风险防范措施 - ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，加强监督管理，消除事故隐患； - ②控制化学试剂储存量，加强周转流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强； - ③在搬运化学试剂前，预先做好工作，了解物品的性质，检查装卸运输工具，如工具被易燃物，有机物、酸、碱等污染，必须清洗后方可使用； - ④操作人员应该根据不同的物品的危险特性，分别配备相应的防护用具。包括工作服、手套、防毒面具、护眼镜等； ## 6.5环境风险评价结论 - 本项目为卫生医疗服务机构，涉及化学品的存储量均较少，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急措施，进一步降低风险发生的几率和造成的影响。项目环境风险在可控范围内。综上所述，本项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 ## 7.竣工环保验收 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018第9号）中的相关规定，项目主体工程建成后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同步投入生产或运行。建设项目竣工后，建设单位应按照条例要求自行进行该建设项目竣工环境保护验收及相关监督管理，具体监测计划建议如下。 表45 项目“三同时”验收一览表 污染物种类; 环保措施; 监测位置; 验收内容; 监测频次; 验收标准. 废气; 污水处理站恶臭废气; 全封闭式一体化设备，在污水处理站周围加强绿化，定时喷洒除臭剂; 厂界; NH3、 H2S浓度、臭气浓度; 3次/天，连续2天; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3要求. 煎药异味; 全密闭煎药机; /; 全密闭煎药机; /; /. 科室病房异味; 保持相良好的通风，采用空气净化器及紫外线杀菌等对室内空气进行消毒处理; /; 保持相良好的通风，采用空气净化器及紫外线杀菌等对室内空气进行消毒处理; /; /. 汽车尾气; 露天停车场，周边绿化; /; 露天停车场，周边绿化; /; /. 废水; 住院病人医疗废水; 污水处理站; 废水总排放口; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油、粪大肠菌群排放浓度，废水排放量; 3次/天，连续2天; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准及侯庙镇污水处理厂收纳水质要求. 医务及陪护人员生活污水. 流动就诊人员医疗废水. 药用水及煎药机清洗废水. 地面清洁废水. 固体废物; 医疗废物; # 依托现有医疗废物暂存间，定期交有资质单位集中处置; /; 1×30m2医疗废物暂存间; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 污水站污泥; # 定期清掏后交有资质单位处置不在医院进行暂存; /; /; /; 《医疗机构水污染物排放标准》(DB41/2555-2023)表4污泥控制标准值. 中药药渣; # 收集后交当地环卫部门统一处理; /; 垃圾桶; /; 《一般工业固体废物和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾. 噪声; 设备噪声; 消声、减振垫、墙体隔音、距离衰减; 厂界; 等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中1类标准. 候庙村、后李村、中心幼儿园; 等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 全封闭式一体化设备，在污水处理站周围加强绿化，定时喷洒除臭剂 | 污水处理站周边执行《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3要求 |
|  | 煎药异味 | 异味 | 全密闭煎药机 | / |
|  | 科室病房异味 | 异味 | 保持相良好的通风，采用空气净化器及紫外线杀菌等对室内空气进行消毒处理 | / |
|  | 汽车尾气 | CO、总烃、NO2 | 露天停车场，周边绿化 | / |
| 地表水环境 | 总排口 | 医疗废水、生活污水、煎药机清洗废水、地面清洁废水（COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数等） | 本项目废水经污水处理站处理后排入侯庙镇污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准以及侯庙镇污水处理厂收水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | 不在本次评价范围 |  |  |  |
| 固体废物 | 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，并由有资质单位处置。污水处理站污泥经消毒脱水处理后委托有资质单位代为处置，不在院内暂存。 生活垃圾及中药药渣由环卫部门统一收集处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理站、事故池及医疗废物暂存间重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强污水治理设施的运行管理，废水应预处理达标后排入市政污水管网，污水管道及污水处理站运行过程应进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。 ②项目废水总排口与市政污水管线做好衔接，避免本项目废水混入市政雨水排放系统； ③确保医院病区污水、生活污水进入相应的收集、处理系统，避免造成流失、外溢，尤其是病区污水、生活污水及含化学污染物的检验水决不可同雨水混排到雨水排水管路中； ④加强污水处理效果的监控设施建设，处理后的出水水质指标要符合环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 ⑤明确各类废弃物标识，感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与普通医疗废物混合。有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废水处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废水处理设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废水处理设施的正常运行。 建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于“四十九、卫生84-床位100张以下的综合医院8411”，为登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，台前民康中医医院扩建项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。

附表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | —— | —— | —— | 0.003 | —— | 0.003 | +0.003 |
|  | 硫化氢 | —— | —— | —— | 0.00012 | —— | 0.00012 | +0.00012 |
| 废水 | COD | —— | —— | —— | 0.375 | —— | 0.375 | +0.375 |
|  | NH3-N | —— | —— | —— | 0.019 | —— | 0.019 | +0.019 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | —— | —— | —— | 33.215 | —— | 33.215 | +33.215 |
|  | 中药药渣 | —— | —— | —— | 5.475 | —— | 5.475 | +5.475 |
| 危险废物 | 医疗废物 | —— | —— | —— | 10.99 | —— | 10.99 | +10.99 |
|  | 污泥 | —— | —— | —— | 6.899 | —— | 6.899 | +6.899 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①