- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 慷达心筑（濮阳）食品有限公司年产1000吨速冻食品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-410922-04-01-976918 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱柯鑫 | 联系方式 | 13839321276 |
| 建设地点 | 濮阳市清丰县先进制造业开发区（文化路北侧、建设路西侧） |  |  |
| 地理坐标 | （东经115 度 7 分 44.767 秒，北纬 35 度 53 分 28.856 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1432速冻食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14“21.方便食品制造143”除单纯分装外的 |
| 建设性质 | R 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R 首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 清丰县先进制造业开发区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-410922-04-01-976918 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9350 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称:《清丰县先进制造业开发区发展规划(2022-2035)环境影响评价报告书》 审批部门:濮阳市生态环境局 审批文号:濮环审(2025)2号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 清丰县产业集聚区于2022年更名为清丰县先进制造业开发区。2023年3月清丰县先进制造业开发区管理委员会委托河南汇商环保科技有限公司开展《清丰县先进制造业开发区发展规划(2022-2035年)环境影响评价报告书》的编制工作，该报告书于2025年1月3日通过了濮阳市生态环境局的审批，审批文号为濮环审(2025)2号。 1、与《清丰县先进制造业开发区发展规划(2022-2035)》规划相符性分析 - （1）规划范围 - 清丰县先进制造业开发区共分为三个片区，分别为城区综合制造产业园、马庄桥商贸物流产业园和六塔工业园，总规划面积为2474.65hm2。 - 城区综合制造产业园:东至龙乡路，西至晓月路一文明路，南至长安路，北至潴泷河。规划面积1395公顷。 马庄桥商贸物流园:东至中逸路，西至诚睦路西130米处，南至G342，北至柳格大道南250米处。规划面积314公顷。 六塔工业园:东至六塔乡界123米处，西至潴泷河东722米处，南至濮台路及县界，北至台辉高速466米处。规划面积115公顷。 本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区（文化路北侧、建设路西侧），在规划范围内。 （2）规划年限 规划年限2022-2035年； 近期规划期限为2022—2025年；远期规划期限为2026—2035年。 （3）主导产业 以家居制造及贸易、食品加工及贸易、节能环保为主导产业，相关配套产业为辅助产业。 （4）产业布局 1、空间布局 城区综合制造产业园为原清丰县产业集聚区，重点推动家具制造及贸易、食品加工及贸易、节能环保三大产业提质增效； 马庄桥现代商贸物流园重点发展农副产品物流、家具物流、电商物流、中央厨房、总部经济等生产性服务业，打造冀鲁豫三省省际物流中心； 六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业，培育新的经济增长点。 2、产业优化布局 在开发区土地空间资源较为有限的情况下，必须坚持集聚节约发展的原则，充分发挥服务业发展趋势和开发区产业基础，做优做强家具制造及贸易产业，做特做精食品加工及贸易产业，积极培育节能环保战略新兴产业，大力发展商贸物流生产性服务业，把推动制造业高质量发展作为主攻方向，按照产业禁止和限制目录进一步推动传统制造业有机疏解和低效制造业有序退出，提升产业链供应链现代化水平，构建以先进制造业和现代服务业融合发展为支撑的现代特色产业体系。 1）家具制造及贸易产业园 位于开发区城区产业园南部，规划面积951公顷，发展思路： （一）做优做强家具制造及贸易产业 抢抓承接京津冀、珠三角、长三角家居产业转移机遇，坚持承接产业转移和产业提质增效并重，依托清丰县实木家具产业集群，坚持“稳量、延链、提质”发展方向，大力实施“三品”（增品类、提品质、创品牌）战略，围绕高端实木、智能办公、整屋定制等发展方向，聚焦实木、板式、软体等重点领域，通过整合现有企业，培植龙头骨干企业，打造区域品牌，完善研发设计、品牌营销、物流配送、辅料配件等产业配套，加快全产业链建设，加快推进实木家具循环利用，实现绿色发展，推动传统家具向智能家具、定制家具、生态家具转变。实木家具，规划建设清丰进境木材监管区，引进培育领军企业，鼓励企业进口名贵木材，大力发展精细化、高品质实木家具，持续举办中国清丰实木家具博览会，打造中国实木家具重要产销地。板式家具，支持南方家居、全友家私等企业壮大规模，鼓励企业开展定制设计、柔性制造、网上协同生产，构建基于互联网的生产消费产业链，促进终端与服务一体化发展，打造服务型制造企业。软体家具，大力招引顾家、曲美等品牌企业，引导本土企业加大产品创新研发，积极发展功能沙发、记忆床垫、智能折叠家具等软体家具，打造中部地区软体家具集聚地。加快实木家具园、智能家居园、家纺产业园三个“园中园”建设，推动家具、智能家居家电、家纺到床上用品全产业链发展，促进“家具产业”向“家居产业”转变，打造区域品牌，促进“实木”向“多元”发展。力争 2025 年，开发区家具企业达到300家以上，主营业务收入突破105亿元。 完善家具产业服务配套体系。加强机械加工、五金、人造板等配套产业建设，为家具产业发展提供支撑。依托清丰国际家居博览交易中心、大明宫建材家居·清丰店、万隆家居材料城、爱家家居材料城等，加快引进家具包装、培训、宣传、电子商务等专业化配套服务企业。包括皮革、布面、填充材料、黏合辅料、玻璃制品、饰品及装饰材料、家具五金、包装材料等辅助材料经销商，发展集商贸物流、批发零售、文化展示、吃住购乐等为一体的家居配套服务，构建“家具+家电+家纺+家装+辅料+服务”一体化发展的现代家居全产业链，打造“一站式”采购中心。将家具向家居延伸，加快引进原木进口加工、家居新材料、纺织等上游企业，大力引进家私用品、小家电、整体厨卫、互联网装修、服装等下游企业。 推动产品实现绿色化发展。家具行业产业的发展应更多的考虑生态环境的承载能力。产业发展需要与生态环境相协调，寻求更加集约化、低碳环保的发展方式。在现有家具生产线基础上，提高家具绿色生产、加工能力。逐步淘汰环境污染较大、耗能高、效率低的传统产业链及设备，开发出新型高效家具生产工艺及装备，同时研究开发新型家具喷涂、烘干等方面的清洁生产及“三废”综合回收工艺，建立配套回收产业链，打造绿色的全产业链。支持企业除尘、VOCs处理、污水分离等环保设施升级换代，建立清丰家具企业生产协作平台，推进家居绿色化生产，实现家居产业技术转型升级。坚持环境友好型绿色化发展方向，鼓励企业创建家具行业绿色工厂，引导企业绿色化生产。对接南京林业大学、北京林业大学、上海市质监院、全国家具标委会、顺德家具研发院等机构合作，争创全国首个家具行业绿色园区。 2）食品加工及贸易产业园 位于开发区城区产业园中部，食品加工产业园区规划用地 246 公顷，发展思路：以现状凯利粮业有限公司、伍钰泉面粉厂、恒立佳泰农业、福润肉类加工、味德食品等食品加工企业为基础在人民路以北、朝阳路以南的区域布置食品加工产业园。该区域具有一定的食品加工产业基础，便于该产业的起步、开发建设和集聚。该园区的东北部为开阔空间，为食品加工产业园区产业规模的进一步扩张提供了充足的发展空间。含酿造及屠宰工艺的企业应严格其审查制度，不新增污染物种类，不突破地区环境容载量及总量控制要求。 3）节能环保产业园 规划节能环保产业园位于城区综合制造产业园的北部，具体位置为朝阳路以北、潴泷河以南、晓月路以东、开发边界以西区域，作为节能环保产业和环保装备制造等新兴产业的发展空间。该园区规划用地195公顷。发展思路：以环境保护专用设备制造为主，特别是针对化工企业的绿色转型与节能减排转型的设备的生产。重点围绕工业废气处置、高效除尘、VOCs 无组织排放治理、工业废水处理，生活污水处理，垃圾处理等重点领域，加大大气污染防治装备和大容量、方便快捷、水质洁净的高品质净水设备。围绕服务油田产业，大力发展高能效的空气 压缩机、水泵、风机、热泵等高效节能通用设备以及积极研发高端油气田环保装备、土壤修复、污泥强化脱水与卫生填埋安全处置、焚烧炉渣安全处置、土壤污染监测和应急处理装备。坚持环保科技产业一体化的发展方向，积极承接苏南环保装备产业转移，引进一批精密化、智能化的中高端环保科技企业，重点发展风力发电装备、资源循环利用技术装备、节能环保新材料等。未来环境保护专用设备制造产业发展应重点推动工艺、原材料和产品的绿色化，减少环境污染和资源浪费，并加强绿色新材料的研发和应用，不断改进设备的生产工艺，其次应着力产业的智能化、自动化将科技创新和先进制造技术与环境保护和节能减排相结合，加强智能化、自动化技术的研发和应用，提高设备的生产效率和准确度。 节能环保产品。推进绿色家居产业链条延伸，发展节能家电、节能照明等绿色家居产品开发与产业化。大力发展混凝土预制构件、新型墙体材料、节能建材和装配式建筑，扩大生产规模，推动建材制造产业向绿色化、便利化、高端化发展。强力推动生物降解材料产业发展，扩大生物基可降解制品生产规模，为全市乃至全省塑料污染治理工作提供绿色替代产品保障。 节能环保服务。瞄准产业绿色化、低碳化、循环化发展需要，鼓励发展节能环保服务总承包、环境治理特许经营等综合服务业，加快发展环境咨询评估、生态环境修复、排污权交易等节能环保服务业。积极推广合同能源管理、环境污染第三方治理等模式，鼓励节能环保服务公司创新服务方式，为用户提供节能咨询、诊断、设计、托管等“一站式”服务，构建全链条服务体系。 智能装备。以调整、优化、提高为方向，全面实施装备制造业“智能提升”计划，支持濮阳中石绿建、中原锐实达、中坤电气等企业，加快发展石油钻采设备、高低压配电设备、箱式变电站、变压器等智能装备。围绕食用菌、红薯等食品加工，积极引进和培育智能化种植机械、收割机械和粮油机械及仪器设备制造企业。顺应汽车零部件模块化发展趋势，积极承接产业转移，推动零部件企业之间的分工协作，引进发展汽车座椅、车用空调、冷藏集装箱、冲压件、汽车电脑、ABS泵等零部件企业，支持龙欣专用车辆、雨辰电子等企业做大做强。充分发挥清丰籍在外航空航天人才优势，积极对接发展航空航天相关高新技术产业。 绿色节能建筑材料。主要聚焦装配式建筑。装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成且满足相关评价标准的建筑，是以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用“五化一体”为主要特征的新型建筑方式。以装配式混凝土建筑、钢结构建筑、钢－混凝土组合建筑为重点，重点发展梁、柱、板、墙、阳台、楼梯等预制混凝土部件和高性能、多功能混凝土部件部品，以及重钢结构部件和组合轻钢结构部件，集成式厨房、集成式卫生间等装修部品。抢抓装配式建筑产业 机遇，加快推进杭萧钢构项目对接，支持裕阳新材料、宏康钢构等企业向装配式建筑企业转型发展，做大做强绿色节能建材、环保装饰材料、部品部件供应、建筑节能设备等产业。 推动生物农业产业发展。提高粮食等重要农产品生产能力和质量。在尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的前提下，有序推动生物育种等领域产业化应用，保障粮食、肉蛋奶、油料等重要农产品供给。有序发展全基因组选择、系统生物学、合成生物学、人工智能等生物育种技术，着力提升良种培育、生产加工、推广应用等能力，加快构建商业化育种创新体系。以提升农产品价值为目的，引进合适的地理标志农产品生物育种龙头企业，通过生物技术将清丰县已有的红薯、叶菜、辣椒等特色物种培育成高价值农产品。以提升农作物衍生品价值为目的，引进合适的生物农业加工企业，将粮食、畜牧养殖等加工成酒、油和营养品等高价值食品，将食用菌加工成络痛、蜜环苗片云香片等药品。 发展生物质能源。聚焦秸秆资源深度利用，大力发展生物制造技术。基于清丰县在农作物秸秆、动植物油脂、纤维素等方面的生物质资源优势，推动纤维素乙醇、生物柴油、生物天然气等生物质能源的技术研发、设备制造和示范应用，推动化石能源向绿色低碳可再生能源转型，以提升秸秆资源利用效率、降低环境污染为目的，引进生物质能源或秸秆深加工相关领域企业。如将秸秆通过生物技术转化成纤维素乙醇、聚乳酸、淀粉、蛋白质和健康糖等具有经济价值的生物产品。发展生物基材料制造产业，提高秸秆综合利用水平，大力发展基于秸秆生产淀粉、蛋白质和健康糖的先进技术，实现变废为宝的可持续发展路径。依托濮阳市在石油化工和新型功能材料领域的产业基础，联动南乐县国家级生物基材料产业园，重点发展生物降解材料等产品，向绿色低碳、无毒低毒、可持续发展模式转型。以承接濮阳市生物基材料产业基地溢出企业为目的，有选择性地对接相关龙头企业，把一些濮阳市因土地资源不足或相关入驻条件较高的招商意向的生物基材料相关企业引进至清丰县。以配套服务清丰县家居产业为目的，引进家具绿色涂料、家具环保涂料等领域龙头企业，比如发展生态漆、生物基环保涂料等产业。 （5）基础设施规划（节选相关部分） 1）给水工程规划 近期城区综合制造产业园供水保持现状水厂供水规模为3.0万吨/日，水源地位于八里庄，水厂供水能力不能满足开发区长远发展的需要，远期提高水厂供水能力达到供水规模为13万吨/日。马庄桥现代商贸物流园供水采用马庄桥水厂，供水规模为3.0万吨/日，六塔工业园供水采用六塔乡供水厂。 2）污水工程规划 规划区北部建有清丰县第二污水处理厂，处理规模2万吨/日，位于开发区北部潴泷河南岸，占地面积为4.0公顷。马庄桥污水处理厂位于镇区东北侧，处理规模为3万吨/日。 考虑到城区综合制造产业园的污水排放至清丰县第二污水处理厂（姚庄污水处理厂）和第三污水处理厂（城东污水处理厂），其处理规模分别为2万吨/日和5万吨/日，马庄桥商贸物流园污水排放至马庄桥镇区西部龙山北污水处理厂，清丰县和义路、晓月南路以东的生活污水处理排入姚庄污水处理厂，处理规模分别为1.5万吨/日，六塔工业园排入园区东南部规划污水处理厂处理，处理规模为6万吨/日。 3）雨水工程规划 现状雨水管主要集中在人和大道、孟德大道、朝阳路、康王路、文化路、行理路、人民路、安康路、霁云大道、祥业东路、兴业路、创业东路、建设路和东环路。商贸物流园和六塔工业园现状无雨水管。 规划开发区雨水以排入潴泷河为主，规划沿固双路建设排水明渠汇入潴泷河，人民路以南区域直接或通过固双路排水明渠向东排入潴泷河，人民路以北区域向北、向西排入潴泷河。 商贸物流园分别排入第三濮清南干渠和马庄桥镇区雨水管网。六塔工业园排入附近潴泷河和第二濮清南干渠。 4）电力工程规划 规划建立的电压等级：建立由110千伏高压送电、10千伏中压配电、380/220伏低压配电构成的供电体系。 电源规划：至2035年，规划区保留现状3×50MVA的110kV孟德变；新建110kV变电站2座，分别为城北110KV变和城南110KV变，容量为3×50MVA。 商贸物流园采用马庄桥110KV变电站供电，六塔工业园以齐云变电站、晓月变电站为园区电源，在六塔工业园区中部新建10千伏开闭所2座。 5）燃气工程规划 气源规划：城区综合制造产业园规划天然气管道由榆—济线天然气和中原油田天然气管道接入；规划一处天然气门站，位于人和大道和濮阳市北环路交叉口东北侧，占地面积1.2公顷，门站设计供气能力为60万m3/d。马庄桥镇燃气引入镇区燃气市政管网，六塔工业园规划燃气分输站一座。 6）环卫工程规划 现状有一处垃圾填埋场，位于开发区北部，人和大道东500米处，于2008年投入使用，占地面积155.25亩，日处理能力220吨，共规划4个作业分区，配建一处垃圾渗透液处理厂，用于进一步处理产生的垃圾渗透液。 垃圾中转站规划：规划中型垃圾中转站6处，服务半径3-5平方公里，用地面积控制在3000-5000平方米之间。新建垃圾收集转运站尽量和公共厕所、环卫工人休息点合并设置。 工业垃圾由环保部门协同城管部门统一管理，制定处理措施。建筑垃圾由环卫部门协同城管部门统一管理、收运利用。 7）供热工程规划 现状开发区内无集中供热。根据本地实际情况，参照周边相近城市及《城市供热规划规范》（GB/T51074-2015）相关指标。确定中心城区居住建筑采暖热指标为40瓦/平方米，公共建筑采暖热指标为50瓦/平方米；工业热负荷指标为0.3吨/（小时·公顷），同时使用系数取0.8。预测得开发区集中采暖热负荷为319.4兆瓦。 规划热源：城区综合制造产业园和马庄桥商贸物流园供热热源主要为地热，规划期末，范围内共规划换热站共计13座，六塔工业园接豫能电厂热蒸汽，在园区中部设置一处换热站。 热力网型式：采用二级三管制热力网，即热水管道采用闭式双管制，管径DN200-DN800毫米；蒸汽管网采用单管制，管径为DN200-DN600毫米。 管网规划：一级热网采用枝状布置的方式，城区综合制造产业园沿人和大道马庄桥商贸物流园沿盘锦路、六塔工业园沿创新大道布置主干管，采用DN1200-DN500管线，其他次干路管线采用DN500-DN300管线，支线由主干线向两侧引出。 根据现场踏勘情况，项目所在位置基础设施完善，供水、供电可接入，雨污管网已铺设至厂区南侧道路，已完成接管。由于目前园区内供热工程暂不完善，因此，在园区供热工程建成通蒸汽以前，本项目委托第三方公司采用罐车形式提供蒸汽。 本项目属于“C1432 速冻食品制造”，根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的证明可知允许本项目入驻。 本项目与清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）生态环境准入清单相符性分析详见下表。 - 与清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）生态环境准入清单相符性分析 项目; 环境准入清单; 项目情况; 相符性. 产业发展要求; 1; 入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求，禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。; 本项目为食品加工企业，总排水量为2448m3/a，不属于排水量较大项目。; 相符. 2; 禁止《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类落后生产工艺装备和产品项目入驻。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类项目。; 相符. 3; 禁止入驻不符合行业准入条件及相关管理要求的项目; 根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的证明可知本项目允许入驻。; 相符. 4; 禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。; 本项目不属于高污染、高环境风险项目。; 相符. 5; 禁止化工（与主导产业配套的辅助工程除外）、皮毛鞣制、造纸、印染等污染重的项目入驻。; 本项目为食品加工企业，不属于禁止入驻项目。; 相符. 6; 禁止建设投资强度不符合《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的项目; 项目占地为规划中的工业用地。; 相符. 7; 入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平; 本项目均达到同行业国内先进水平。; 相符. 8; 从严控制高耗能、高排放项目建设，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑（有烧结工序的）、耐火材料制品（有烧结工序的）项目。; 本项目不属于高耗能、高排放项目以及所列举禁止建设项目。; 相符. 9; 鼓励发展家具制造、食品加工和节能环保产业，鼓励能够延长开发区产业链条的，符合开发区功能定位的项目入驻。; 本项目为食品加工企业，根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的证明可知本项目允许入驻。; 相符. 10; 鼓励开发区内建设集中的喷涂中心，禁止露天和敞开式喷漆项目。; 本项目不涉及。; /. 11; 在园区实现集中供热之前，禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目。在园区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目，原有的分散锅炉应逐步取缔。; 本项目生产用蒸汽采用第三方供给，生活供暖采用空调解决供暖需求。; 相符. 12; 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施项目入驻; 本项目不涉及; /. 空间布局约束; 1; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 对照河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）,本项目符合“三线一单”和规划环评空间管控相关要求。; 相符. 2; 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工项目；禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及。; /. 3; 禁止大气环境防护距离和环境风险防护距离范围涉及规划教育、医疗等用地的项目入驻。; 本项目不涉及。; /. 4; 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 本项目不涉及。; /. 5; 按照当地主导风向，从南至北依次布设家具制造、食品加工、机械加工，同时考虑到区内现有居民点的整合，布设综合服务带贯通三个产业片区。; 本项目为食品加工企业，符合园区准入要求。; 相符. 污染物排放管控; 1; 新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂；入驻集聚区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目为新建，各污染物经处理后均达标排放。; 相符. 2; 国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目将严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用行业A级企业进行建设。; 相符. 3; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。; 本项目废水排放量较小，经厂区预处理后，达标排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理，不会对污水处理厂稳定运行造成冲击。; 相符. 4; 新、改、扩建城镇污水处理厂按所在区域其尾水排放达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表 1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。; 本项目不涉及。; /. 5; 新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装适宜高效治理设施。; 本项目不涉及。; /. 6; 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。开发区内涉及VOCs废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目不涉及。; /. 7; 新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目，需实行重金属污染物排放“减量替代原则”，减量替代比例不低于1:1:1; 本项目不涉及。; /. 8; 强化煤炭消费总量管控，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的热电联产项目燃煤需减量替代，明确煤炭消减来源; 本项目不涉及。; /. 9; 改善能源结构，推广使用天然气、电力等清洁能源；条件成熟时对入区企业实施集中供热；严格控制入区工业项目的类别。; 本项目生产以电力为主，蒸汽由第三方提供，生活供暖采用空调解决供暖需求。; 相符. 10; 加强对工业喷涂项目挥发性有机物的治理工作，严格按照行业标准、治理方案，加强源头控制、过程控制和末端治理，提升清洁化生产水平。; 本项目不涉及。; /. 11; 完善雨水、污水收集系统和排放系统，污水和生产物料输送管线需保证密封；不得建设地下或半地下式储罐设施。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 先进制造业开发区实行雨污分流，本项目少量生产生活废水经预处理后，达标排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。; 相符. 12; 禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目不涉及。; /. 环境风险防控; 1; 大气防护距离范围和大气毒性终点浓度-1范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目，禁止新建。; 本项目不涉及。; /. 2; 项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。; 本项目将严格按照环评文件要求进行建设。; 相符. 3; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 本项目建设完成后将按照相关要求制定环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 相符. 4; 加强环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。; 本项目不涉及。; /. 5; 铅酸蓄电池、石油加工、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防控; 本项目不涉及。; /. 6; 充分利用企业用地调查成果和注销、撤销排污许可的信息，考虑行业、生产年限等因素，确定环境准入清单优先监管地块，并按要求采取污染管控措施。; 本项目不涉及。; /. 资源开发利用; 1; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平。; 本项目均达到同行业国内先进水平。; 相符. 2; 禁止工艺落后，生产水平过低导致资源能源消耗量大的项目入驻; 本项目不涉及。; /. 3; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，再生水回用率达到30%。; 本项目不涉及。; /. 4; 严格地下水管理，加强取水许可和计划用水管理，严格实行产业准入制度，严格控制新建、扩建、改建高耗水项目。; 本项目由先进制造工业园区统一供水; 相符. 5; 地下水超采地区，控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。; 本项目不涉及。; /. 由上表可知，本项目符合清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）生态环境准入条件，不在其环境负面清单内。 本项目与《关于清丰县限值制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》的相符性分析详见下表。 - 与清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）境影响报告书审查意见相符性分析 项目; 环境准入条件; 项目情况; 相符性. 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业园区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现园区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目的建设符合“三线一单 ”的相关要求。; 相符. 加快推进产业转型; 产业园区应遵循循环经济理念，积极 推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展。家居产 业发展依托清丰县家居产业集聚，推 动传统家居向智能家居、定制家居、 生态家居转变；食品加工通过强化地 方品牌产业全链条发展，实现食品加 工业循环、绿色发展；节能环保产业 瞄准产业绿色化、低碳化、循环化发 展需要，重点发展先进环保设备、高 效节能装备、资源循环利用和环保服 务产业。; 本项目属于“C1432 速冻食品制造”，根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的证明可知允许本项目入驻。; 相符. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；加强对产业 园区及周边生活区的防护，确保园区 产业布局与生态环境保护、人居环境 安全相协调。保持规划之间协调一致；加强对产业 园区及周边生活区的防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境 安全相协调。; 本项目建成后与生态环境保护、人居环境安全相协调。; /. 严格项目准入; 园区管理部门应按照规划环评报告 提出的项目负面清单及准入条件，优化产业定位，把好项目准入关。优先发展符合园区主导产业要求、有利于园区总体产业链条延伸的项目，列入园区限制类的项目应限制入驻，列入园区的负面清单的项目禁止入驻，通过实施差别化环境准入，逐步优化 产业结构，构筑园区循环经济产业 链。; 本项目不属于园区限制类的项目，未列入园区负面清单。; 相符. 同步建设基础设施; 产业园区应实施道路、给水、排水、 供热。按照园区建设规划，完善产业 园区供水设施及管网建设；加快园区 配套污水集中处理设施及配套管网 等基础设施的建设工作。园区固体废 弃物应有安全可行的处理处置措施， 不得随意弃置，危险固废严格按照有 关规定收集、贮存、转运、处置，确 保 100%安全处置。; 本项目固体废弃物可作为动物饲料综合利用，不随意弃置，无危险固废产生。; 相符. 严格落实各项规划环评措施; 规划批准后，应严格按照规划要求推 动产业园区高质量发展，严守生态保 护红线、环境质量底线、资源利用上 线，落实《报告书》提出的各项措施， 在实施范围、适用期限、规模、结构 和布局等方面进行重大调整或者修 订的，应当重新或者补充进行环境影 响评价。; 本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求. 由上表知，本项目符合《关于清丰县限值制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据“河南省三线一单综合信息应用平台”分析结果，距离本项目最近的水源地是清丰县八里庄地下水井群，距离约2.063km，不在其保护范围，除此外，本项目周边10km无生态保护红线、森林公园、自然保护区、湿地公园和风景名胜区。 本项目不占用生态保护红线区域，且距离红线区域较远，不会对生态保护区造成不良影响。 （2）环境质量底线 环境空气：本次评价选取2023年濮阳市生态环境监测中心发布的2023年清丰县青少年活动中心空气质量数据，经分析2023年清丰县PM10、PM2.5平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，为环境空气不达标区。为持续改善环境空气质量，根据《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》（濮环委办〔2024〕11号）文件要求，采取如下措施:(1)减污降碳协同增效行动;(2)工业污染治理减排行动;(3)移动源污染排放控制行动;(4)面源污染综合防治攻坚行动;(5)重污染天气联合应对行动;(6)科技支撑能力建设提升行动。待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到持续改善。 地表水：本次评价地表水环境质量现状数据引用2023年濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2023年马颊河南乐水文站断面（最近地表水体下游断面）监测结果。经分析，2023年马颊河南乐水文站个别月份高锰酸盐指数、NH3-N、总磷存在超标现象，因此项目所在区地表水环境不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 本项目固废合理处置；在采取基础减振、消声等措施后，厂界噪声满足相关标准要求；废水、废气达标排放，对周边环境影响较小。因此，本项目对所在区域环境达到区域目标要求不会产生明显不利影响，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上限 本项目租用园区内现有空厂房进行建设，不会对区域土地资源造成负面影响。项目水电气由市政供给。项目不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上限。 （4）环境管控单元管控要求 根据“河南省三线一单综合信息应用平台”分析结果，本项目所在位置属于清丰县先进制造业开发区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH41092220001，管控要求见下表。 - 濮阳市生态环境总体准入要求 产业发展; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止新建严重污染水环境和破坏生态的建设项目，淘汰污染水环境的落后工艺、技术和设备，推进涉及污染水环境的工业企业清洁生产。对于需取得排污许可证的企业，禁止无排污许可证或者违反排污许可证的规定排放废水、废气。马颊河保护重点区域内，禁止建设畜禽养殖场、养殖小区、水产养殖场，禁止倾倒、抛撒、堆放、填埋生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、工业固体废物、医疗固体废物、放射性物质等废弃物，禁止擅自从事占用、围垦、取土、取水、砍伐林木等行为。; 本项目废水经处理后排入污水处理厂集中处理，不涉及污染水环境的工艺、技术和设备;评价要求本项目建成后及时申领排污许可证，并组织竣工验收。; 符合. 2、禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开采已有土壤覆盖层的古河道埋藏沙，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。禁止开采区内，除国家基础性、公益性地质调查及符合政策要求的、以国家战略性矿产地储备为矿产资源勘查项目外，一律不得新设探、采矿权，严厉打击和取缔违法采矿活动。已经设立的矿业权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。在限制开采区内，要严格控制开采矿种矿业权设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，进行规划论证。; 本项目为食品制造业，不涉及矿产资源开发; /. 3、严格控制新建、扩建钢铁、石油、化工、电力、有色金属冶炼、水泥、建筑陶瓷等重点行业高排放、高污染工业项目。禁止在人口集中区域从事经营性露天喷漆、喷涂、喷砂等产生含挥发性有机物废气的作业；禁止露天焚烧落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。市、县人民政府划定并公布高污染燃料禁燃区，在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 本项目不属于高排放、高污染工业项目，不涉及所列禁止事项; /. 4、除热电联产外，严格控制新建燃煤发电项目。原则上禁止新建、扩建钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业单纯新增产能项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及; /. 5、调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，对禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业进行关停淘汰。关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类建设项目; 符合. 6、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。按照相关文件要求，沿黄重点地区严格“高污染、高耗水、高耗能”项目准入。; 本项目不属于高排放、高污染项目; 符合. 7、切实加快市城区工业企业退城入园步伐，推动经济高质量发展，按照相关要求完成市城区工业企业退城入园任务。; 本项目位于清丰县先进制造业开发区; 符合. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 本项目污染物总量满足总量减排要求; 符合. 2、持续调整优化产业结构：加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，加大过剩和落后产能压减力度，开展传统产业集群升级改造；持续调整优化能源结构：严控煤炭消费总量，推动集中供暖建设、清洁取暖建设，提高天然气供应保障能力，发展可再生能源；持续调整优化交通运输结构：大力发展铁路运输，提高晋豫鲁铁路等现有铁路资源利用效率，加大公路网建设力度，加快推进机动车结构升级。; 本项目符合清丰县先进制造业开发区总体规划相关要求; 符合. 3、全面推进源头替代，在技术成熟的家具、工业涂装等行业，大力推广使用低挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂；加强废气收集和处理，推进石油、化工、电力等排污单位治污设施升级改造，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放。; 本项目不涉及; /. 4、加快城镇污水收集和处理设施建设，推进城市建成区黑臭水体治理，促进城镇污水再生利用，加快城镇污水处理厂污泥安全处置；加快河道综合治理与水生态修复，推动入河排污口综合整治，持续推进农村环境综合整治，强化畜禽养殖粪污综合治理。; 本项目废水经处理后排入污水处理厂集中处理; 符合. 环境风险防控; 1、强化空气质量预测预报能力建设，提升预测预报精准程度。实施“一厂一策”清单化管理，做到减排措施全覆盖。; 评价要求项目建设后严格按照排污许可证监测计划进行例行监测; 符合. 2、黄河、金堤河、马颊河、卫河、徒骇河等重要河流，建立与上下游城市的联防联控机制，市域上下游县、区强化信息共享、实行共河共治，完善闸坝调度机制，避免发生重、特大跨界水污染事故。; 本项目废水经处理后排入污水处理厂集中处理; 符合. 3、加强重金属污染防治监管；推进固体废物堆存场所排查整治；强化生活污染源管控，开展城乡生活垃圾分类；推进固体废物处理处置及综合利用。; 项目一般固废和生活垃圾均合理处置，不外排; 符合. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。; 本项目能源消耗主要为电能; 符合. 2、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。各行业节水取得突出成效，水资源利用效率显著提升，实施计划用水管理、价格管理和节水“三同时”管理。; 本项目用水主要为和面及配料用水和员工生活用水，用水量较小; 符合. 3、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。新增建设用地土壤环境安全保障率100%。; 本项目租赁园区企业厂房建设; 符合. - 本项目与河南省三线一单管控准入要求相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH41092220001; 清丰县先进制造业开发区; 河南省; 濮阳市; 清丰县; 重点. 管控维度; 管控要求; 相符性分析结论. 空间布局约束; 1、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求，禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。 - 按照当地主导风向，从南至北依次布设家具制造、食品加工、机械加工，同时考虑到区内现有居民点的整合，布设综合服务带贯通三个产业片区。 3、马庄桥商贸物流园区发展家具贸易和商贸物流业，六塔工业园发展节能环保产业。; 1、本项目为速冻食品制造项目，符合园区规划和规划环评的要求，不属于该项列举禁止发展项目。 2、本项目位于食品加工产业园内，符合规划。 3、不涉及。. 污染物排放管控; 1、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。 2、大气：改善能源结构，推广使用天然气、电力等清洁能源；严格控制入区工业项目的类别；加强对工业喷涂项目挥发性有机物的治理工作，严格按照行业标准、治理方案，加强源头控制、过程控制和末端治理，提升清洁化生产水平。 3、水：完善雨水、污水收集系统和排放系统，污水和生产物料输送管线需保证密封；不得建设地下或半地下式储罐设施。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 1、本项目不涉及。 2、本项目生产采用电能，不涉及工业喷涂。 3、本项目厂区地面进行硬化，雨污分流，污水收集、处理和排放系统完善，不涉及地下、半地下储罐，废水中不含重金属。. 环境风险防控; 1.铅酸蓄电池、石油加工、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。 2、充分利用企业用地调查成果和注销、撤销排污许可的信息，考虑行业、生产年限等因素，确定优先监管地块，并按要求采取污染管控措施。; 1、本项目为速冻食品制造项目，不属于该项列举项目。 2、本项目位于食品加工园区，不涉及污染地块。. 资源开发效率要求; 地下水超采地区，控制采用地下水的高耗水新建、改建、扩建项目。; 本项目不使用地下水，且不属于高耗水企业。. 综上所述，本项目符合濮阳市清丰县“三线一单”生态保护红线、生态环境分区管控的要求。 2、产业政策符合性分析 本项目已于2025年1月20日在清丰县先进制造业开发区备案，备案代码为：2501-410922-04-01-976918，项目备案确认书详见附件2。经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为允许类。 3、与濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》《濮阳市2024年碧水保卫战实施方案》《濮阳市2024年净土保卫战实施方案》的通知(濮环委办〔2024〕11号)相符性分析 - 本项目与“河濮环委办(2024)11号”文件相符性分析 #### 文件; #### 内容; #### 本项目; #### 符合性. ##### 《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》; ##### 9.加快工业炉窑和锅炉深度治理。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推进燃气锅炉低氮改造强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。; ##### 本项目为食品制造业，其中蒸汽由第三方采用罐车提供，本项目不进行蒸汽的制取; ##### 符合. ##### 20.做好餐饮油烟污染防治。督促餐饮服务单位安装油烟净化装置，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况在线监测。持续加大市、区、办联合执法力度，加大餐饮油烟治理督导检查，着力解决市城区重点区域流动烧烤煎炸煮摊贩和油烟直排问题有效减少和降低餐饮油烟污染。; ##### 本项目产生的油烟废气经油烟净化器处理后达标排放; ##### 符合. ##### 25.开展环境绩效等级提升行动。严格落实重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级，2024年6月底前，各县(区)建立绩效提升培育企业清单，力争提高A级、B级企业及绩效引领性企业占比，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的企业。; ##### 本项目严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）执行; ##### 符合. ##### 《濮阳市2024年碧水保卫战实施方案》; ##### 18.推动企业绿色转型发展。培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对化工、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造：全面推行清洁生产，依法对重点行业企业实施强制性清洁生产审核。深入开展节水型企业创建、水效“领跑者”遴选工作，广泛开展水效对标达标活动，进一步提升工业水资源集约节约利用水平。; ##### 本项目清洁生产水平在国内先进水平以上，评价建议运营期企业自主进行清洁生产审核评估，持续推行清洁生产; ##### 符 ##### 合. ##### 《濮阳市2024年净土保卫战实施方案》; ##### 18.高标准推进“无废城市”建设。稳步推进“无废城市”建设，推动建设任务和工程项目取得明显进展，在固体废物重点领域和关键环节初步形成一批经验模式。指导积极性高、有意向的县(区)开展“无废城市”建设。开展“无废企业”试点建设，深入推进“无废细胞”建设。加强“无废城市”建设宣传。; ##### 本项目固体废物分类收集后外售进行综合利用，从而有效减少固废的产生; ##### 符合. 4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）相符性分析 本项目不属于重点行业，排放的污染物主要为颗粒物和少量油烟，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版），结合本项目的情况，该方案中涉及本项目的内容与本项目实际建设情况的对比情况见下表。 - 与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》 - （2024年修订版）相符性分析 项目; 控制要求; 本项目情况; 相符性分析. 通用涉PM企业; 生产工 艺和装 备; 不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类建设项目; 相符. 物料装卸; 1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施； 2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目面粉全部在生产车间内进行装卸，尽量降低装卸落差，减少粉尘的产生; 相符. 物料储存; 1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐； 2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存 5 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。; 本项目面粉均为袋装，并全部在车间内密闭原料库内存放，地面已全部硬化并定期清扫，进出大门为硬质材料门，非装卸料情况下，所有门窗保持常闭状态。; 相符. 物料转 移和输 送; 1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； 2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目面粉均为袋装密闭人工转运，投料过程采用集气罩和布袋除尘器对粉尘进行收集和处理，和面过程为加盖密闭状态进行。; 相符. 工艺过程; - 1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施； - 2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。; 本项目生产过程全部在密闭车间内进行，投料过程采用集气罩和布袋除尘器对粉尘进行收集和处理，和面过程为加盖密闭状态进行。; 相符. 成品包装; - 1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘； - 2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； - 3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; 食品制造行业对车间内卫生情况有严格要求，本项目采取密闭、收尘、地面应及时清扫，确保各生产工序的车间地面干净，无积尘。; 相符. 排放限值; PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。; 废气经处理后可以满足该排放浓度限值要求。; 相符. 无组织管控; 1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； 2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存； 3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。; 本项目严格按要求执行，包括：除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过吨包袋等封闭方式卸灰，严禁直接卸落到地面，除尘灰在厂区内密闭/封闭储存; 相符. 监测监管; 未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置） 安装视频监控设施，相关数据保存 6 个月以上。; 本项目不需安装自动监控设施，将按要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；在生产车间内各作业区安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。; 相符. 厂容厂貌; 1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 1.厂区地面已全部硬化； 2.厂区内道路定期清扫、洒水，保持清洁，路面无明显可见积尘； 3.项目厂区全部硬化，无成片裸露土地。; 相符. 环境管理水平; 1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； 2.废气治理设施运行管理规程； 3.一年内废气监测报告； 4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。; 本项目按要求进行环境影响评价，建成后，及时进行自主验收，设置废气治理设施运行管理规程，按照监测计划定期监测。规范设置好各种环保标识。; 相符. 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 项目建成后，根据要求确保台账记录信息完整，包括检测设施运行管理信息；废气污染治理设施运行管理信息；监测记录信息；耗材记录等。; 相符. 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。; 本项目物料、产品等公路运输车辆均采用新能源车辆； 本项目不涉及危险品及危废运输； 厂内非道路移动机械全部使用新能源电动机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。; 本项目日均进出货物远低于150吨规模；并按要求对运输车辆安装视频监控（数据能保存6个月），同时建立车辆运输手工台账。; 相符. 综上所述，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中相关要求。 5、饮用水源保护规划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办〔2013〕107号)，清丰县集中供水取水地点位于清丰县城关镇八里庄一带，布置在骆家南至纸房一线清丰县八里庄水源地共有12个取水点，分别为1#骆家村西南、2#卞家村北、3#卞家村东北、4#梅庄北、5#郝庄西北、6#孟楼北、7#张二庄西北、8#张二庄西、9#张二庄西南、10#也庄村西北、11#也庄村西12#也庄村西南。每个点位设置一深一浅两眼井，取水点间间距均在500m左右，开采的目的层位分别为：深层水开采层位为深埋330m-500m 的含水层组，浅层水含水层主要为60m-150m 的含水层组。开采方式采用浅、深井分层开采方案，综合便于并排抽水方式，各井水汇合后采用管道运至清丰县先进制造业开发区水厂，产业集聚区水将地下水集中处理后供县城生活用水以及集聚区工业用水。 根据《清丰县集中式饮用水源保护区划分技术报告》，清丰县八里庄地下水井群(共 24 眼井)一级保护区范围：1~2号、3~4号、5~6 号、7~8 号、9~10 号各组井群外包线内及外围 30 米、北至潴泷河所包含的区域；11~12号、13~14 号、15~16 号、17~18号、19~20 号、21~22 号、23~24 号各组井群外包线内及外围 30米的区域。准保护区范围：潴泷河017县道公路桥上游1560米至下游 4166 米河道内水域。 本项目厂址位于清丰县饮用水源保护水井群西南方向，位于饮用水源一级保护区西南侧约2.063km，不在清丰县八里庄地下水井群保护区范围内，符合清丰县县级饮用水水源地保护规划。 依据《清丰县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）划分技术报告》，对全县7个乡镇建成区8个饮用水水源地设置一级保护区确定饮用水水源地界限为： 高堡乡王庄供水厂饮用水源地以外圈井的外接多边形为边界，向外径向30m更高的区域为一级保护区。 高堡乡第三供水厂饮用水源地：1#水井以开采井为中心，半径30m区域为二级保护区；2#水井以开采井为中心，半径30m区域为一级保护区；3#水井以开采井为中心，半径30m区域为一级保护区。 纸房乡谢朱娄供水厂饮用水源地：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30m距离的区域为一级保护区。 瓦屋头镇第二供水厂饮用水源地：1#水井以开采井为中心，半径30m区域为一级保护区；2#水井以开采井为中心，半径30m区域为一级保护区，其中西侧以道路为界，3#水井以开采井为中心，半径30m区域为一级保护区，4#水井以开采井为中心，半径30m区域为一级保护区，其中南侧以瓦屋头乡第二中学北侧外墙为界。 马庄桥镇供水厂饮用水源地：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30m距离的区域为一级保护区。 大流乡供水厂饮用水源地：1#井以单个开采井为中心，半径30m区域为一级保护区；2#与3#井以外围井的外接多边形为边界，向外径向30m距离的区域为一级保护区。 双庙乡供水厂饮用水源地：1#井以单个开采井为中心，半径30m区域为二级保护区；2#井以单个开采井为中心，半径30m区域为一级保护区。 柳格镇供水厂饮用水源地：1#井以单个开采井为中心，半径30m区域为一级保护区。 距离本项目厂址最近的乡镇饮用水源地保护区为清丰柳格镇供水厂饮用水源保护区，位于本项目厂址东南侧约3.5km，不在其保护区范围内，符合清丰县乡镇级“千吨万人”饮用水水源地保护规划。 6、选址合理性分析 本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区（文化路北侧、建设路西侧），本项目租用河南省慷合食品有限公司一座闲置标准化厂房（租赁协议见附件5）进行生产，根据清丰县先进制造业管理委员会出具的证明（见附件3），本项目选址符合开发区规划。 根据《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》土地利用规划图（见附图四），本项目用地性质为工业用地，能够满足清丰县土地利用规划；同时项目位于食品加工及贸易产业园，符合园区准入。 项目营运期产生的粉尘及油烟废气经处理后达标排放；项目废水经预处理后进入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂；噪声预测结果表明厂界四周预测值满足标准要求；项目产生的固废均能得到妥善处理，不外排。项目各项环保措施均合理可行。 外环境对本项目的影响分析：项目所在区为濮阳市清丰县先进制造业开发区中的食品制造园区，本项目厂区东、西、北三面紧邻临其他食品厂，分别为慷合食品厂（生产速冻包子、蒸饺、花卷）、慷达食品厂（生产速冻馄饨）和七点半食品厂（果蔬汁及植物蛋白饮料），主要环境影响为面粉粉尘、油烟废气及生产生活废水，根据现场调查，上述食品厂均已通过环评和环保竣工验收，废气、废水经处理后均能实现稳定达标排放，对本项目影响很小。除此外，本项目厂区南侧紧邻文化路，路南为汇润肉类食品加工厂（原福润肉类食品加工厂），该企业属于屠宰项目，与本项目厂房相距约115m，经调查，《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）已废止，根据现场调查，该厂近些年一直处于停产状态，且相距一定距离，中间由一条市政道路相隔，因此该厂对本项目影响很小。 从环境保护的角度来看，本项目选址合理可行，与周围环境状况较协调，无不良限制选址因素。 7、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 - 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 项目; 规定; 本项目; 相符性. 选址; 1、厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 2、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 3、厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 4、厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 1、项目位于河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区食品加工产业园，本项目厂址东侧为慷合食品厂房，南侧为园区道路，西侧为慷达食品厂房，北侧为七点半食品厂房，均为食品加工企业，不属于对食品显著污染的区域； 2、本项目租用慷合食品厂房闲置空厂房，不涉及有害废弃物及扩散性污染源； 3、厂区选址地势相对较高，不属于易发生洪涝灾害的地区； 4、厂区周围不存在水坑、水沟等虫害大量滋生的潜在场所。; 相符. 地面; - 地面应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造。地面的结构应有利于排污和清洗的需要。 - 地面应平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒，并有适当的措施防止积水。; - 项目地面已进行硬化，满足无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的要求，生产车间设计排水系统能满足排污清洗需要。 2、车间地面平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒，设计设置排水管线防止积水。; 相符. 厂内环境; 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青，或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的滋生。厂区有适当的排水系统。; 项目厂区内的道路已铺设混凝土；大门外道路已采取硬化措施并有环卫定期清洁。; 相符. 厂房和车间内部设计、布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。; 本项目生产区、储存区、办公区均单独分开，避免相互交叉污染。各产品工段相互隔离，依次排列，便于操作和管理。厂房面积与空间能够满足项目生产贮存需求。; 相符. 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离、分隔。. 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。. 地面应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造。地面的结构应有利于排污和清洗的需要。地面应平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒，并有适当的措施防止积水。; 车间内地面平整，平坦防滑、无裂缝，易于清洁、消毒，设计设置排水管线防止积水。; 相符. 给排水：应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。食品加工用水的水质应符合GB5749的规定，对加工用水水质有特殊要求的食品应符合相应规定。间接冷却水、锅炉用水等食品生产用水的水质应符合生产需要。食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护；应适应食品生产的需要，保证食品及生产、清洁用水不受污染。; 本项目生产用水来自市政供水，生产用水采用反渗透制水工艺，能够满足GB5749的规定，排水系统设计建造合理，能保证排水畅通。生活污水、生产废水经处理后达标排入市政管网，纯水制备废水用于厂区洒水降尘不外排。; 相符. 废弃物存放设施：应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。; 项目设置专门的固废贮存库存放生产过程中产生的废弃物，能够满足项目生产需要。; 相符. 产场所或生产车间入口处应设置更衣室；必要时特定的作业区入口处可按需要设置更衣室。更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。生产车间入口及车间内必要处，应按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。如设置工作鞋靴消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。; 本项目车间内搭建二层平台专门设置更衣室和洗手间，并与一层生产区分开，更衣室内设置衣物存放柜及鞋柜，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。; 相符. 应根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。; 相符. 原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。必要时仓库应设有温、湿度控制设施。; 本项目原料、半成品、成品等设置专门房间分开存放。; 相符. 车间卫生条件要求与采取的保障措施; 卫生管理制度：应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。根据食品的特点以及生产、贮存过程的卫生要求，建立对保证食品安全具有显著意义的关键控制环节的监控制度，良好实施并定期检查，发现问题及时纠正。; 企业按要求制定了企业食品生产卫生管理制度，建立可靠的食品质量控制制度，定期检查、及时纠正。; 相符. 废弃物处理：应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害滋生。; 项目设置专门的固废暂存间，专门暂存废弃物，日产日清。; 相符. 综上所述，项目建设符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目位于河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区（文化路北侧、建设路西侧），租赁河南省慷合食品有限公司西侧厂房1栋（原使用功能为仓库，实际处于闲置状态，租赁说明见附件9），建筑面积约9350m2，设计生产规模为年产1000吨速冻食品，产品类别以速冻包子为主。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业14”中的“21.速冻食品制造143”其中“除单纯分装外的”应编制报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。同时，根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》(豫环办【2022】44号)，本项目属于河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单中“十一、食品制造业中的方便食品制造143”类，以及位于市级以上产业园区且编制报告表，因此本项目符合告知承诺范围。 受慷达心筑(濮阳)食品有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，结合项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表。 1、项目组成 - 项目主要建设内容 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢结构，建筑面积约为9350m2，建设内容包括：原料存放库、生产加工区以及产品存放库，全部集中在该生产车间内一层，其中生产车间中部以生产加工区域布置为主，生产车间内四周分散布设各类仓库等辅助设施；另外在车间内南侧搭建二层平台，作为职工更衣室及卫生间使用，平台面积约400m2。; 租赁已建. 储运工程; 冷藏/冷冻; 包括2T双螺旋隧道（130m2）成品库（200m2）、馅料冷藏暂存库（20m2）、老面间（50m2）、肉品冷藏室（20m2）、蔬菜保鲜暂存间（30m2）等，分散布置于生产车间内四周。; 位于生产车间内. 醒发室; 设置2间醒发室（2*45m2），位于生产车间南侧。; 位于生产车间内. 面粉库; 位于生产车间东侧，约50m2; 位于生产车间内. 包材库; 位于生产车间西侧，约30m2; 位于生产车间内. 辅助工程; 办公、餐厅; 本项目办公依托慷达食品厂办公楼（慷达食品厂办公楼位于本项目厂区西侧，三层砖混结构，建筑面积2368.71m2，依托可行）。本项目不设职工餐厅。; 依托. 公用工程; 供电; 由园区供电管网供给; 利用现有. 供水; 由园区供水管网供给; 利用现有. 环保工程; 废气; ①面粉投料产生的粉尘采用集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒； ②馅料配制工序中料油的熬制过程会产生油烟，经油烟净化器处理后经专用烟道排放；; 新建. 废水; 本项目生活污水经化粪池处理后进入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂，生产废水经“隔油池+沉淀池”处理后通过厂区总排口进入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂处理。纯水制备产生的浓盐水用于厂区洒水降尘不外排。; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 生活垃圾经厂区垃圾箱统一收集，由环卫部门统一清运； 除尘器收集的粉尘和废弃菜叶经收集后由环卫部门统一清运处理； 不合格品经收集后外售给饲料厂处理； 废包装材料经厂区一般固废暂存间暂存后外售给废品回收站； 隔油池浮油存放于收集桶内，经收集后交由有餐厨废物回收资质单位进行处理； 纯水制备废弃过滤材料由厂家定期回收更换。; 新建. 2、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 - 项目主要产品及产能 产品名称; 生产规模; 规格型号. 速冻食品; 1000t/a; 1kg/袋，10袋/箱. 备注：企业以生产速冻包子为主。 产品质量标准主要根据《速冻面米与调制食品》（GB19295-2021）相关要求，详见下表。 - 产品质量标准一览表 标准; 技术要求; 项目; 要求. 《速冻面米与调制食品》（GB19295-2021）; 感官要求; 色泽; 具有该产品应有的色泽. 滋味、气味; 具有该产品应有的滋味和气味，无异味. 状态; 具有该产品应有的形态，不变形，不破损，表面不结霜。外表及内部均无肉眼可见异物. 理化指标; 项目; 指标. 过氧化值（以脂肪计）/（g/100g）≤; 0.25. 微生物限值; 项目; 采样方案及限值. n; c; m; M. 菌落总数/（CFU/g）; 5; 1; 104; 105. 大肠菌群/（CFU/g）; 5; 2; 10; 102. 注：n为同一批次产品应采集的样品件数，c为最可允许超出m值的样品数，m为致病菌指标可接受水平限量值（三级采样方案）或最高安全限量值（二级采样方案），M为致病菌指标的最高安全限量值。 3、主要生产设施 本项目主要生产设备见下表。 - 本项目主要生产设备一览表 序号; 用途; 设备名称; 型号/尺寸; 数量（台）. 1; 蔬菜处理; 清洗机（含洗菜池）; 2m*1m; 1. 蔬菜切丁机; LS318D-1; 1. 脱水机; YTC-120; 1. 蒜泥机; /; 1. 切丝机; /; 1. 2; 制馅; 斩拌机; 380V; 1. 绞肉机; D130; 1. 拌馅机; SZJ1000型; 1. 提升机; YZ-350; 1. 电磁行星炒锅; 220kv; 2. 3; 成型; 和面机; 50kg; 2. 和面机; 25kg; 1. 输送带; /; 2. 4; 蒸制设备; 蒸柜; HY-260A; 4. 5; 速冻; 2T双螺旋隧道; 9600*6800*3300mm(L*W*H); 2. 6; 包装; 立式包装机; CY730; 1. 枕式包装机; S2450; 1. 包装分流输送带; /; 2. 封箱机; MH-FJ-MD; 2. 7; 其他; 纯水制备系统; 1t/h; 1. 金属检测机; DK6G-4015F0; 2. 臭氧机（灭菌）; /; 1. 叉车; 新能源; 5. 风淋室; /; 4. 洗手池; /; 10. 备注：园区供热管网建成通蒸汽前，本项目蒸制和醒发工序使用的蒸汽由第三方公司采用蒸汽罐车提供，因此本项目不设置锅炉和蒸汽发生器。 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。 - 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 原辅材料消耗量（t/a）; 备注. 1; 原辅材料; 肉类; 200; 项目使用原料肉为外购预清洗过的原料肉，厂区内不再进行清洗，猪肉来源：河南众品食业股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司等肉品. 2; 蔬菜; 400; 白菜、大葱、芹菜、香菇、洋葱等，散装. 3; 面粉; 432; 25kg/袋. 4; 料油; 5; 50L/桶. 5; 调味料; 2; 食盐、鸡精、味精、生抽、老抽等. 6; 发酵粉; 0.1; 1kg/袋. 7; 其他; R507制冷剂; 0.05t/a; 设备厂家提供，无需更换，仅需定期补充即可. 8; 包装材料; 8; 包括包装袋、包装箱等. 9; 能源; 自来水; 3403m3; 园区自来水管网. 10; 电; 30万kw∙h; 园区供电网. 11; 蒸汽; 27万m3; 由于目前园区内集中蒸汽供气系统还未建成，因此在其建成以前暂由第三方蒸汽罐车供给（30m3/罐车，0.77t/m3），主要用于本项目蒸制和醒发工序，已签订供气协议（附件7）. 主要原辅材料理化性质见下表。 - 主要原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质. 1; 制冷剂（R507）; R507（R125五氟乙烷/R143三氟乙烷）：外观无色，不浑浊分子量：98.9，沸点（℃）：-46.75，液体密度（25℃）：1047.9，临界温度（℃）：70.62，临界压力（kPa）：3792.1，临界密度（kg/m³）：490.77，饱和液体密度30℃（kg/m³）：1021.9，液体比热30℃[Kj/(Kg*k)]：1.47，破坏臭氧潜能值（ODP）：0.00，全球变暖系数值（GWP）（CO2=1）：3985，沸点下饱和气体密度（kg/m³）：5.585，沸点下蒸发潜能（Kj/kg）：196.94，纯度%≥99.9，水分：PPm0.001，酸度：PPm0.00001，蒸发残留物：PPm0.01，ASHRAE安全级别：A1（无毒不可燃） R507制冷剂是R-502制冷剂的长期替代品（HFC类物质），ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。R507和R404A一样是用于替代R502的环保制冷剂，但是R507通常能比R404A达到更低的温度。R507适用于中低温的新型商用制冷设备（超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输）、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备，适用于所有R502可正常运作的环境。 R507是新装制冷设备上替代氟利昂的最普遍的工业标准制冷剂，不属于《关于消耗臭氧层的蒙特利尔协议书》中的限制类，且不在《中国受控消耗臭氧层物质清单》内，符合环保要求。. 5、水平衡 本项目用水为员工生活用水、生产工艺添加水、蔬菜清洗用水、设备清洗及地面清洗废水，项目用水由清丰县先进制造业开发区市政管网统一供水。 ①员工生活用水 项目劳动定员50人，年工作300d，采用一班制，8h/班，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），I型小城市生活用水量按50L/（人·d）计，因此本项目员工生活用水量为2.5m3/d，750m3/a。 ②生产工艺添加水 本项目和面时需要添加纯水，根据企业提供资料同时类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》验收数据，和面工序面粉和水的比例约为2:1，本项目面粉使用量约为432t/a，因此，生产工艺添加纯水约为216m3/a，纯水由厂内纯水制备机自制，根据厂家提供资料，纯水最大产生比例约为55%，经计算，配料所用自来水用量约为393m3/a。 ③蔬菜清洗用水 项目每天需要对蔬菜进行清洗，项目每年使用蔬菜量约400t/a，根据企业提供资料同时类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》验收数据（蔬菜用量约7.2t/d，洗菜用水量约4m3/d，折合洗菜用水量约为0.6m3/t蔬菜），考虑慷合洗菜用水系数比例相对较小，本项目综合考虑为满足企业蔬菜清洗用水量，按1.0m3/t（蔬菜）计算，则蔬菜清洗用水量为400m3/a。 ④设备清洗用水 项目设备每天清洗一次，均为人工清洗，设备使用完毕后，为避免剩余残渣在设备中变酸、发霉，先用不锈钢铲清除设备表面残渣，再用清水清洗以清除设备中残余杂质，使用清水清洗后用干毛巾擦干，清洗频次为1次/天，根据企业提供资料同时类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》验收数据，项目设备洗用水量约为1.5m3/d，450m3/a。 ⑤车间地面清洗用水 项目生产车间面积约为9350m2，地面清洗频率为每天一次，采用拖把对生产区进行卫生清洁，每次用水量按0.5L/m2计算，则车间地面清洁用水量约为4.7m3/d，1410m3/a。 综上，本项目总用水量约为3298m3/a，本项目用水由产业集聚区供水管网供给，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 本项目产生的废水主要为员工生活污水、蔬菜清洗废水、纯水制备产生的浓盐水、设备清洗及地面清洗废水。 ①员工生活污水 本项目员工生活用水量为2.5m3/d，750m3/a，产污系数按照80%计算，因此，员工生活污水产生量为2m3/d，600m3/a，经化粪池处理后排入园区污水管网。 ②浓盐水 本项目和面时需要添加纯水，纯水由厂内纯水制备机自制，纯水制备过程中产生含盐废水，经咨询设备厂家，浓盐水最大产生比例约45%，则制备纯水所用自来水量为393m3/a，则浓盐水最大产生量约为177m3/a（约0.59m3/d），全部用于厂区地面洒水降尘不外排。 ③蔬菜清洗废水 类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》竣工环境保护验收报告及结合同类型生产企业生产经验，项目每天需要对蔬菜进行清洗，蔬菜清洗用水量为400m3/a，蔬菜清洗废水产生量约为用水量的80%~90%，因此，本项目蔬菜清洗废水最大产生量约为360m3/a。 ④设备清洗废水 项目设备每天清洗一次，类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》竣工环境保护验收报告及结合同类型生产企业生产经验，并根据本项目生产规模及设备数量，本项目设备清洗用水量约为1.5m3/d，450m3/a，设备清洗废水产生系数约为80%，因此，设备清洗废水产生量为1.2m3/d，360m3/a。 ⑤车间地面清洗废水 项目地面清洗频率为每天一次，车间地面清洁用水量为1410m3/a，其产污系数按照80%计算，因此，车间地面清洗废水产生量约为1128m3/a。 ⑥蒸汽冷凝水 本项目蒸汽由第三方提供，部分进入产品（被吸收），多余蒸汽经蒸柜排气口自然排放，期间蒸柜内少量蒸汽因冷凝会形成冷凝水（蒸柜底部配有水槽收集），冷凝水水质同蒸馏水，属于清净下水，可作为厂区地面洒水不外排。 本项目蔬菜清洗废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水收集后经隔油沉淀处理后排入园区污水管网。本项目水平衡图见图1。 新鲜水 纯水制备 职工生活用水 蔬菜清洗 设备清洗 3403 40 150 90 393 750 400 450 216 600 车间地面清洗 282 1410 1128 360 360 通过厂区总排口进入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂 1848 进入产品 隔油池 沉淀池 化粪池 600 厂区洒水降尘 177 1848 600 1848 2448 外购蒸汽 蒸制和醒发 多余排放 蒸汽罐车 进入产品 通过蒸柜底部配套水槽收集，用于厂区洒水降尘 少量冷凝水 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 5、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员50人，员工均来自附近居民，不在厂区食宿，本项目采用1班制，每班8小时，年工作时间300d。 6、平面布置 本项目租用已建成厂房作为生产使用，生产车间位于厂区西南侧，原料存放库、生产加工区以及产品存放库，全部集中在该生产车间内一层，其中生产车间中部以生产加工区域布置为主，生产车间四周分散布设各类仓库等辅助设施；另外在车间内南侧搭建二层平台，作为职工更衣室及卫生间使用。本项目总平面布局充分考虑物流、生产以及消防等规范要求，平面布局合理，功能分区明确，工艺流程衔接合理、布局紧凑，平面布置合理。本项目平面布置详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 根据建设单位提供的资料，本项目以生产速冻包子为主，由于设备通用，可根据市场情况酌情涵盖其他类似速冻食品，如速冻饺子等，生产工艺流程相同。 蔬菜处理（择菜、洗菜、切菜、称量） 肉类处理（切块、绞肉、称量） 残叶、废水 噪声 搅拌 备馅 成型 醒发 蒸制 自然冷却 速冻 包装 检查 面粉 发酵粉 和面 制皮 不合格产品 噪声 粉尘、噪声 料油熬制 油烟 蒸汽 罐车 调味品 配比 入库 多余蒸汽直排 多余蒸汽直排 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简介： ①馅料处理 将外购的蔬菜分类进行摘洗后脱水沥干，人工转运至蔬菜切丁机/切丝机对各类蔬菜按要求进行切丁/切丝后备用；本项目肉品为外购预清洗过的原料肉，厂区内不再进行清洗（冻肉在搅碎、拌合过程中进行自然解冻，水分作为原料成为肉馅的一部分，因此不需要进行专门解冻，也不需要在厂内清洗），经称量后通过斩拌机/绞肉机制成肉泥备用；料油通过电磁行星炒锅进行熬制（温度180℃，时间1h）；将加工好的蔬菜和肉泥通过密闭容器人工转运至拌馅机内，按照一定比例添加熬制好的料油，同时加入适量调味品使其充分搅匀。该过程污染物主要为蔬菜处理产生固废（蔬菜残叶）和蔬菜清洗产生的废水以及料油熬制过程产生的油烟。 ②成型 将外购面粉和发酵粉人工投料至和面机内，并按照一定比例添加自制纯水（面粉和纯水约为2：1）进行和面，利用设备自带压面设施进行压面制面皮，压面好的面皮和馅料通过手工包制成型，并通过传送装置将其输送至盛装盘内。 纯水制备机工作原理：对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜，一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜视为理想的半透膜。当把相同体积的稀溶液和浓液分别置于一容器的两侧，中间用半透膜阻隔，稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜，向浓溶液侧流动，浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度，形成一个压力差，达到渗透平衡状态，此种压力差即为渗透压。渗透压的大小决定于浓液的种类，浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时，浓溶液中的溶剂就会向稀溶液流动，即发生反渗透。 ③醒发和蒸制 成型摆盘后进醒发室进行自然醒发（室内温度控制在39~42℃，醒发时间约为30~40分钟），以充分膨胀并有一定弹性为准。醒发后再推入蒸柜，按工艺参数规定的蒸汽压力、温度、时间进行蒸制（一般温度在102℃，蒸制时间800秒），要求蒸柜密封良好，并且蒸汽适当循环，保持微压。蒸制完成后产品转移至晾制间进行自然冷却，使其温度降至40℃以下，方便后续操作。本项目蒸汽采用第三方蒸汽罐车提供，单台罐车容积为30m3，一般情况下企业每日所需蒸汽量约20~30车次，即蒸汽量600~900m3/d。 ④速冻 晾制好的包子转运至双螺旋速冻隧道内进行急冻处理。急冻温度约为-30℃，速冻时间约为50分钟。 ⑤包装、检验入库 速冻后按规格称量进行内包装，内包后的成品通过皮带输送至金属探测仪进行检验，检验的主要作用为提供食品安全，避免含金属杂质进入产品，不合格产品拆包纳入废品，检验合格品利用封箱机进行外包装，包装好的产品通过电叉车运输至冷库外售。 2、主要产污工序 - 项目主要产污环节及污染物汇总表 类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 面粉投料粉尘; 颗粒物. 料油熬制; 油烟. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等. 蔬菜清洗废水. 设备清洗废水. 地面清洗废水. 纯水制备浓盐水. 噪声; 生产设备; 噪声. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾. 蔬菜清理; 蔬菜残叶. 除尘器收尘; 颗粒物. 检验; 不合格品. 包装; 废包装材料. 隔油池; 隔油池浮油. 废过滤介质（纯水制备机）; 废石英砂、废PP棉、废反渗透膜. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目租用河南省慷合食品有限公司一栋空闲厂房（见附件9），通过现场调查，本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。 清丰县环境保护局于2021年12月26日审批了《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目环境影响报告表》，批复文号：清环审表【2021】52号。2022年1月河南省慷合食品有限公司进行了该项目自主环保验收，并编制了《年产8000吨速冻米面食品项目竣工环境保护验收监测报告表》。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区文化路北侧、建设路西侧，根据环境功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次评价选取2023年作为评价基准年，根据濮阳市生态环境监测中心发布的2023年清丰县青少年活动中心空气质量数据，清丰县基本污染物统计数据见下表。 - 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年均浓度; 27; 40; 67.5%; 达标. PM10; 年均浓度; 100; 70; 142.9%; 不达标. PM2.5; 年均浓度; 52; 35; 148.6%; 不达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 1000; 4000; 27.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均均值第90百分位数浓度; 144; 160; 90%; 达标. 由上表可知，清丰县2023年环境空气中SO2年均值、NO2年均值、CO24小时平均第95百分位浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位数值均达到环境空气质量二级标准；PM2.5年均值、PM10年均值均超过环境空气质量二级标准，超标倍数分别为0.49、0.43，本项目所在区域环境空气质量属于不达标区。 为持续改善环境空气质量,根据《濮阳市2024年蓝天保卫战实施方案》(濮环委办(2024)11号)文件要求，采取如下措施：(1)减污降碳协同增效行动；(2)工业污染治理减排行动；(3)移动源污染排放控制行动；(4)面源污染综合防治攻坚行动；(5)重污染天气联合应对行动；(6)科技支撑能力建设提升行动。待以上大气污染防治计划逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水环境质量现状 本项目废水处理后达标排放至清丰中州水务有限公司第二污水处理厂，然后排入潴泷河，最终汇入马颊河。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地表水环境现状引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论，本项目纳污河流为马颊河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本次评价地表水环境质量现状数据引用2023年濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2023年马颊河南乐水文站断面（最近地表水体下游断面）监测结果，见下表。 - 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 达标情况. 马颊河南乐水文站断面（最近地表水体下游断面）; 高锰酸盐指数; 2023年1月; 4.4; ≤6; 达标. NH3-N; 0.1; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.051; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年2月; 5; ≤6; 达标. NH3-N; 0.15; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.078; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年3月; 5.9; ≤6; 达标. NH3-N; 0.13; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.173; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年4月; 8; ≤6; 超标. NH3-N; 0.12; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.108; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年5月; 7.8; ≤6; 超标. NH3-N; 0.33; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.175; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年6月; 5.8; ≤6; 达标. NH3-N; 0.34; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.15; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年7月; 4.5; ≤6; 达标. NH3-N; 0.21; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.078; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年8月; 6.2; ≤6; 超标. NH3-N; 0.81; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.141; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年9月; 5.4; ≤6; 达标. NH3-N; 0.19; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.115; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年10月; 6; ≤6; 达标. NH3-N; 1; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.2; ≤0.2; 达标. 高锰酸盐指数; 2023年11月; 15; ≤6; 超标. NH3-N; 2; ≤1.0; 超标. 总磷; 0.4; ≤0.2; 超标. 高锰酸盐指数; 2023年12月; 6; ≤6; 达标. NH3-N; 1; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.2; ≤0.2; 达标. 由上表可知，2023年马颊河南乐水文站个别月份高锰酸盐指数、NH3-N、总磷存在超标现象，因此项目所在区地表水环境不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，原因主要是因为部分生活垃圾丢弃于河流沿岸，随雨水进入河流所致。同时，沿途部分村庄生活废水未经处理直接进入地表水体也对水质产生一定的影响。 地表水环境质量改善措施：根据濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《濮阳市2024年碧水保卫战实施方案》的通知，政府采取的水污染防治措施包括(节选相关部分):(二)持续强化重点领域治理能力综合提升3、深化工业园区水污染整治。4、提升城镇污水收集处理效能。5、推动重点区域水质提升。6、深入推进交通运输业水污染防治。(四)持续打好城市黑臭水体治理攻坚8、持续开展城市黑臭水体排查整治。9、推进城镇生活污水处理厂污泥无害化资源化处理处置。(六)扎实推进入河排污口排查整治14、持续开展入河排污口排查整治。15、严格入河排污口监督管理。 通过上述一系列水环境污染防治管控措施的落实，区域地表水环境质量将得到持续改善。 3、声环境质量现状 根据现状调查，以本项目生产车间为边界，周围50m范围无声环境敏感目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关要求，本项目无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于清丰县先进制造业开发区内，占地性质为工业用地，项目占地范围内无生态环境保护目标，因此，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 本项目为速冻食品生产项目，无土壤和地下水污染源及污染途径，因此，本项目地下水、土壤环境可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），依据项目污染物排放特征和厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，确定本次评价的主要环境保护目标，详见下表。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离（m）; 规模/人; 功能; 保护级别. 大气环境; 本项目周边500m范围内敏感目标主要为西油坊、油坊村，目前已全部拆迁; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 声环境; 本项目周边50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001） （适用于排放油烟的食品加工单位）; 油烟（小型）（灶头个数和集气罩投影面积）; 排放限值; mg/m3; 2. 油烟最低去除效率; %; 60. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 15m排气筒排放浓度; mg/m3; 120. 15m排气筒排放速率; kg/h; 3.5. 周界外浓度限值; mg/m3; 1.0. - 废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足清丰中州水务有限公司第二污水处理厂受纳水质要求。项目废水执行情况详见下表。 污染物名称; GB8978-1996表4三级标准; 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收纳水质; 本项目执行标准. pH; 6~9; --; 6~9. COD; 500mg/L; 350mg/L; 350mg/L. BOD5; 300mg/L; 170mg/L; 170mg/L. NH3-N; --; 30mg/L; 30mg/L. SS; 400mg/L; 210mg/L; 210mg/L. 动植物油; 100mg/L; --; 100mg/L. - 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 执行标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及废气总量控制指标。 本项目废水排放量为2448m3/a，依据清丰中州水务有限公司第二污水处理厂出水水质COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L，按照清丰中州水务有限公司第二污水处理厂处理后排入外环境计算本项目总量控制指标为COD0.0979t/a、氨氮0.0049t/a。 根据国家及地方环保部门总量控制的要求，建议本项目申请总量指标为：COD0.0979t/a、氨氮0.0049t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房，因此，厂房已经建成，施工期仅对生产设备进行安装，不涉及土建等，且施工期较短，施工期对周围环境的影响会随着设备的安装而结束，因此，不再对施工期进行环境影响评价分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况分析 本项目产生的废气主要为面粉投料粉尘、料油熬制油烟废气。 （1）面粉投料粉尘 本项目采用人工投料方式将面粉等加入和面机，和面过程加盖密闭并自动加水搅拌，因此，粉尘主要产生在向和面机倾倒面粉的过程。参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2原料卸料系数为0.015-0.2kg/t（其他卸料），本次环评按最不利影响考虑，按0.2kg/t核算，项目面粉使用量为432t/a，因此，粉尘产生量为0.0864t/a。经与企业沟通确认，每袋面粉投料时间约为15S，每次投料量约为25kg，则年投料时间约为72h。本次环评要求企业在和面机投料口侧方设置集气罩收集粉尘（集气效率90%），经收集后由风机引至1套袋式除尘器处理。 参考《除尘工程设计手册》可知，项目外部集气罩按如下公式进行计算： Q= (10X2+F)×Vx 其中：X——控制点距罩口的距离，m（取0.2m）； F——罩口面积，m2（单个集气罩口面积取1m2）； Vx——控制风速，m/s(控制风速取0.5m/s) 本项目设置三台和面机，经核算，配套风机风量至少应为6120m3/h，考虑到损耗，评价建议风机风量按6500m3/h。 经计算，本项目有组织颗粒物产生量0.0778t/a，产生速率为1.08kg/h；袋式除尘器处理效率99%，处理后排放浓度为1.7mg/m3、排放速率为0.011kg/h、排放量为0.0008t/a。经处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 无组织颗粒物产生量约为0.00864t/a，项目生产车间为密闭形式，无组织粉尘通过自然沉降落在生产地面，为进一步降低无组织粉尘的影响，评价建议及时清理和面机周围粉尘，降低投料高度，减少投料速度，确保和面过程加盖密封，影响范围控制在车间内，对外环境基本无影响。 （2）料油熬制油烟废气 本项目馅料处理工序中，料油需通过电磁行星炒锅进行熬制（温度180℃，时间1h/次），本项目设置2台电磁行星炒锅（基准灶头数为2个，对应排气罩总投影面积为2.4m2，因此，综合判定规模属小型类）。项目料油年用量约5t，类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》，熬制过程中料油挥发损失按量2%计算，则油烟产生量为0.1t/a，熬制时间按5h/d计，产生速率为0.07kg/h。该工序产生的油烟采用油烟净化器进行处理后引至屋顶高空排放。经计算，1台电磁行星炒锅上方集气罩长1.2m，宽1m，集气罩与产尘点的距离均为0.5m，控制风速要求不低于0.3m，根据风量F=集气罩周长×罩到机械顶距离×风速×3600s×1.2(安全系数)，计算得出1台电磁行星炒锅所需总风量约为3000m3/h，本项目共设2台，则风机风量设置为6000m3/h，油烟净化器净化效率为90%，采取以上措施后，油烟排放量为0.01t/a，排放浓度为1.11mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）相关标准的要求，不会对周边环境产生影响。 1.2废气排放口基本情况及监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，不属于重点管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），所有废气排放口均为一般排放口，根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气排放口基本情况及监测计划一览表 排放口名称; 排放口编号; 排放口基本情况; 监测要求. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 投料粉尘排放口; DA001; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/半年. 料油熬制油烟排放口; DA002; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 排气筒出口; 油烟; 1次/半年. 无组织排放废气; /; /; /; /; /; 厂界四周; 颗粒物; 1次/半年. 1.3非正常情况排放情况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常情况排放主要为环保设施故障期间。项目非正常工况源强情况详见下表。 - 项目废气非正常情况排放核算一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 处理设备故障; 颗粒物; 166; 1.08; 1; 1; 停机维修. 2; DA002; 处理设备故障; 油烟; 12; 0.07; 1; 1; 停机维修. 1.4废气污染治理措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）附录B.1方便食品制造工业排污单位废气污染治理可行技术参考表：颗粒物可行技术有袋式除尘器、旋风+袋式除尘器；油烟可行技术有静电油烟处理器、湿法油烟处理器。 静电油烟处理器工作原理：油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 本项目颗粒物经集气罩收集后引入袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放，油料熬制过程产生的油烟经静电油烟处理器处理后通过专用烟道排放，均属于可行技术。 1.5大气环境影响分析 根据废气源强核算，本项目投料工序会产生少量的粉尘，粉尘产生量为0.0864t/a，投料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器进行处理，处理后颗粒物排放浓度为1.7mg/m3、排放速率为0.011kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；同时，为进一步减少无组织粉尘产生量，评价建议及时清理生产设备周围粉尘，降低投料高度，减少投料速度，确保和面过程加盖密封，影响范围仅在车间内，对外环境基本无影响。料油熬制油烟废气经油烟净化器处理后经专用烟道排放，净化效率为90%，油烟排放量为0.01t/a，排放浓度为1.11mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）表1小型限值要求（油烟排放浓度限值2mg/m3；去除率≥60%）。 因此，本项目废气可以确保达标排放，对周围大气环境影响不大。 2、废水 本项目用水主要包括员工生活用水、生产工艺添加水、蔬菜清洗用水、设备清洗及地面清洗废水，其中和面工序用水为自制纯水，全部进入产品带走。项目营运期废水主要为办公生活污水、蔬菜清洗废水、纯水制备产生的浓盐水、设备清洗废水、地面清洗废水。 ①浓盐水 本项目和面时需要添加纯水，纯水由厂内纯水制备机自制，纯水制备过程中产生含盐废水，经咨询设备厂家，浓盐水最大产生比例约45%，则制备纯水所用自来水量为393m3/a，则浓盐水最大产生量约为177m3/a（约0.59m3/d），全部用于厂区地面洒水降尘不外排。浓盐水属于清洁下水，含盐量通常小于5mg/L，TDS一般在600~800mg/L。 ②生活污水 本项目员工生活用水量为2.5m3/d，750m3/a，产污系数按照80%计算，因此，员工生活污水产生量为2m3/d，600m3/a，类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》竣工环境保护验收报告，生活污水水质产生情况约为pH6~7、COD280mg/L、BOD5 180mg/L、NH3-N26mg/L、SS150mg/L。 ③蔬菜清洗废水 经调查，《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》目前正常生产，本项目与其生产工艺相同，污染物产排种类相同，产品种类均属于速冻类食品，具有可类比性。结合同类型生产企业生产经验，本项目蔬菜清洗用水量为400m3/a，蔬菜清洗废水产生量为360m3/a，类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》竣工环境保护验收报告，蔬菜清洗废水水质情况为COD230mg/L、BOD5100mg/L、氨氮25mg/L、SS160mg/L。 ④设备清洗废水 经调查，《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》目前正常生产，本项目与其生产工艺相同，污染物产排种类相同，产品种类均属于速冻类食品，具有可类比性。结合同类型生产企业生产经验，项目设备清洗用水量为1.5m3/d，450 m3/a，设备清洗废水产生量为1.2m3/d，360m3/a，类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》竣工环境保护验收报告，清洗废水水质情况为COD350mg/L、BOD5200mg/L、氨氮28mg/L、SS600mg/L、动植物油80mg/L。 ⑤车间地面清洗废水 经调查，《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》目前正常生产，本项目与其生产工艺相同，污染物产排种类相同，产品种类均属于速冻类食品，具有可类比性。项目生产车间面积约为9350m2，地面清洗频率为每天一次，每次用水量按0.5L/m2，则车间地面清洁用水量为1410m3/a，其产污系数按照80%计算，因此，车间地面清洗废水产生量为1128m3/a，类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》竣工环境保护验收报告，车间地面清洗废水水质情况为COD：560mg/L，氨氮：45mg/L，BOD5：150mg/L，SS：500mg/L，动植物油80mg/L。 2.1废水源强核算 - 项目水污染物产生情况一览表 项目; 产生量 （t/a）; COD （mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-H （mg/L）; SS （mg/L）; 动植物油 （mg/L）. 生活污水; 600; 280; 180; 26; 150; /. 浓盐水*; 177; /; /; /; /; /. 蔬菜清洗废水; 360; 230; 100; 25; 160; /. 设备清洗废水; 360; 350; 200; 28; 600; 80. 地面拖洗废水; 1128; 560; 150; 45; 500; 80. *备注：纯水制备过程产生的浓盐水属于清净下水，含盐量通常小于5mg/L，TDS一般在600~800mg/L。 项目生活污水经化粪池处理后经厂区总排口排至清丰中州水务有限公司第二污水处理厂；浓盐水全部用于厂区地面洒水降尘不外排；其他生产废水经“隔油池+沉淀池”处理后经厂区总排口排至清丰中州水务有限公司第二污水处理厂。 参照《三废处理工程技术手册-废水卷》、《室外排水设计规范》等相关技术资料，各污水处理单元对各污染物的处理能力详见下表。 - 项目混合废水处理情况一览表 项目; COD; BOD5; NH3-H; SS; 动植物油. 生产废水混合浓度（mg/L）; 351; 153; 24.6; 441; 52.2. 隔油池; 去除率（%）; /; /; /; 50; 60. 出水浓度（mg/L）; 351; 153; 24.6; 220; 20.9. 沉淀池; 去除率（%）; 10; /; /; 45; /. 出水浓度（mg/L）; 316; 153; 24.6; 121; 20.9. 本项目执行标准（mg/L）; 350; 170; 30; 210; 100. - 项目生活污水处理情况一览表 项目; COD; BOD5; NH3-H; SS. 生活污水产生浓度（mg/L）; 280; 180; 26; 150. 化粪池; 去除率（%）; 15; 20; 3; 30. 出水浓度（mg/L）; 255; 144; 29.1; 140. 本项目执行标准（mg/L）; 350; 170; 30; 210. - 厂区总排口污染物排放情况一览表 项目; COD; NH3-H; BOD5; SS; 动植物油. 生活污水; 水量; 600t/a. 排放浓度（mg/L）; 255; 29.1; 144; 140; /. 排放量（t/a）; 0.153; 0.017; 0.086; 0.084; /. 生产混合废水; 水量; 1848t/a. 排放浓度（mg/L）; 316; 24.6; 153; 121; 20.9. 排放量（t/a）; 0.584; 0.045; 0.283; 0.224; 0.039. 合计排放量（t/a）; 0.737; 0.062; 0.369; 0.308; 0.039. 2.2废水排放口基本情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理行业， 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），实行简化管理的废水排放口为一般排放口，本项目废水排放口基本情况见下表。 - 废水排放口基本情况 名称; 编号; 类型; 地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 排放方式; 标准. 污水总排口; DW001; 一般排放口; 115°7′40.404″ 35°53′28.040″; 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂; 间断排放、排放期间流量不稳定，但有规律; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进水水质. 2.3监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），实行简化管理的废水排放口为一般排放口，根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）并结合企业实际情况，本项目废水监测情况见下表。 - 废水监测情况一览表 监测点位; 编号; 类型; 监测指标; 排放方式; 监测频次. 厂区废水总排口; DW001; 一般排放口; 流量; 间接排放; 半年/次. pH; 半年/次. 悬浮物; 半年/次. 化学需氧量; 半年/次. 五日生化需氧量; 半年/次. 氨氮; 半年/次. 动植物油; 半年/次. 2.3废水污染治理措施可行性分析 该项目生活污水经化粪池处理后经厂区总排口进入园区管网，生产废水经“隔油池+沉淀池”处理后经厂区总排口进入园区管网。油类物质的密度一般都比水小，按在水中的存在状态可将其分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油，其中可浮油和分散油粒径较大，可以依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以比较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。 类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目废水水质与本项目相似，该项目生产废水采用“隔油池+沉淀池”处理，处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进水水质要求；同时满足《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）附录A.1方便食品制造工业排污单位废水污染治理可行技术参考表中厂内综合废水（生产废水、生活污水）间接排放预处理要求。另外，本项目废水产生量较小，其中生产废水约6.16m3/d、生活污水约2m3/d，本项目化粪池容积5m3/d、隔油池和沉淀池容积分别为10m3/d，可以满足本项目废水处理规模。 综上所述，本项目废水污染治理措施可行。 2.4废水排入污水处理厂可行性分析 本项目厂区污水排放口出水水质满足清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水水质要求，该污水处理厂目前尚未达到满负荷状态，收水规模为2万m3/d，目前实际收水规模为1.58万m3/d。本项目预期最高日排水量约为8.16m3/d，约占污水处理厂日处理污水规模余量的0.19%，能够接纳并处理本项目污水。项目废水在水质方面不会对污水处理厂造成冲击，不会对污水处理厂处理工艺造成较大影响。 综上分析，本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区文化路北侧、建设路西侧，在清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水范围内，且水质水量满足污水处理厂的进水要求，不会对污水处理厂水质、水量产生冲击，故本项目废水排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂是可行的。 3、噪声 3.1噪声源强 项目高噪声源主要为蔬菜清洗机、切丁机、脱水机、切丝机以及斩拌机、绞肉机、拌馅机、电磁行星炒锅、和面机、包装机和风机等设施运行时产生的噪声。经类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A常见噪声源及其声功率级，本项目主要生产设备声功率级在70～85dB（A）之间，其噪声源强拟采取隔声、减振、消声等降噪措施。 3.2噪声影响分析 项目厂界周边50m范围内无环境敏感点。 3.2.1预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），工业声源应按照室内声源计算，环保设备配套风机声源按照室外声源计算。 ①室内声源预测模型 生产设施声源均位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw1—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目取2。 R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。（窗户S=200） ②室外声源预测模型 为了定量描述室外噪声对周围敏感点的影响，本环评采用点声源几何发散模式进行预测，预测模式如下： Loct(r)=Loct(r0)−20lg(rr0) 式中：Loct®—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 3.2.2预测内容 根据本项目噪声源的分布，对厂界噪声进行预测计算，并分析达标与否。 3.2.3预测结果及评价 - 项目室内噪声源强调查清单 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时间; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 清洗机; 70; 隔声 减振; 28; 20; 1; 10; 65; 8:00-18:00; 20; 45; 1. 2; 切丁机; 80; 28; 60; 1; 12; 75; 20; 55; 1. 3; 脱水机; 75; 30; 55; 1; 11; 70; 20; 50; 1. 4; 切丝机; 75; 30; 58; 1; 15; 70; 20; 50; 1. 5; 斩拌机; 80; 48; 90; 1; 15; 70; 20; 50; 1. 6; 绞肉机; 75; 20; 35; 1; 14; 70; 20; 50; 1. 7; 拌馅机; 70; 26; 110; 1; 14; 65; 20; 45; 1. 8; 炒锅; 70; 26; 105; 1; 10; 65; 20; 45; 1. 9; 和面机; 80; 48; 108; 1; 14; 70; 20; 50; 1. 10; 包装机; 75; 22; 62; 1; 18; 65; 20; 45; 1. 11; 封箱机; 75; 48; 108; 1; 18; 65; 20; 45; 1. - 项目室外噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 声压级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 环保设备; 风机; 80; 减振、消声; 30; 121; 0.5; 8:00-18:00. 根据本项目噪声源在厂区内的分布，选择主要高噪声源对厂界的影响进行预测。室外风机经基础减振、消声等措施治理后源强可降噪10dB（A）以上，评价以10dB（A）计。对于室内声源，将车间内设备声级相加后以生产车间作为点源进行预测，本次评价厂界噪声的预测结果见下表。 - 各厂界噪声贡献值 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 与厂界距离（m）; 8; 6; 7; 7. 贡献值; 44.3; 48.6; 45.5; 45.5. 由上表可知，项目在采取各项降噪措施后，经过预测，项目厂区东、西、南、北厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。 3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），制定本项目噪声监测计划，详见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生产车间边界 噪声; 生产车间东、西、南、北外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 1）职工生活垃圾 本项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生总量为7.5t/a。职工生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 2）废弃菜叶 根据建设单位提供资料及类比同类型项目，项目蔬菜处理时废弃菜叶产生量约为30t/a，废弃菜叶厂区统一收集后由环卫部门统一清运处理。 3）不合格品 产品在质检过程会产生少量不合格产品，根据建设单位提供资料及类比同类型项目，则不合格产品产生量为9t/a，该部分固体废物统一收集后外售给饲料加工厂。 4）废包装材料 项目包装废料主要包括原料包装废料和产品包装废料。 ①原料包装废料：项目外购原料均为袋装、箱装，在原料使用过程中均会产生一定量的包装废料，经类比同类企业可知，项目原料包装废料产生量为0.3t/a，主要成分为塑料、纸箱。 ②产品包装废料：项目产品包装分为内包和外包，项目将成品用塑料袋经真空包装机内包，包装完毕后再经人工装入纸箱内，封口入库待售。经类比同类企业可知，此工段包装废料产生量为0.2t/a，主要成分为塑料、纸。 综上所述，项目包装废料产生总量为0.5t/a，主要成分为塑料和纸，在厂区内集中收集后，贮存在固废暂存间，定期外售废品回收站综合利用。 5）隔油池浮油 本项目生产废水经隔油池处理后经园区管网进入污水处理厂处理，类比《河南省慷合食品有限公司年产8000吨速冻米面食品项目》竣工环境保护验收报告，本项目浮油产生量为0.1t/a，浮油存放在专用收集桶内，主要成分为植物油，不属于危险废物属于餐厨废物，经收集后交由有餐厨废物回收资质单位进行处理。 - 6)废石英砂、废PP棉、废反渗透膜 工程制备纯水时，原水需经石英砂、精密过滤器、反渗透膜过滤，其中精密过滤器以PP棉为过滤介质。石英砂、PP棉、反渗透膜使用时间较长后会对过滤效果产生影响，需进行更换，更换周期约1年，废石英砂、废PP棉、废反渗透膜产生量分别约0.2t/a、0.3t/a、0.05t/a。定期由生产厂家更换回收，不在厂内存放。 7）除尘器收集粉尘 经计算，本项目布袋除尘器收集的粉尘量约为0.077t/a，主要成分为面粉颗粒物，收集后由环卫部门统一清运处理。 项目固体废物产生情况详见下表。 - 项目固体废物产生情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 年度产生量t/a; 利用处置方式和去向; 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 7.5; 交由环卫部门处理; 分类收集，集中暂存. 2; 原料洗选; 废弃菜叶; 一般固废; 固态; 30; 交由环卫部门处理; 一般固废暂存间. 3; 质检; 不合格品; 一般固废; 固态; 9; 外售给饲料厂. 4; 包装及原料拆包; 废包装材料; 一般固废; 固态; 0.5; 外售废品回收站. 5; 隔油池; 浮油; 一般固废; 半固态; 0.1; 交由有餐厨废物回收资质单位进行处理. 6; 纯水制备; 废石英砂、废PP棉、废反渗透膜; 一般固废; 固态; 0.55; 厂家更换回收. 7; 布袋除尘; 颗粒物; 一般固废; 固态; 0.077; 交由环卫部门处理. 4.2环境管理要求 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。根据本项目一般工业固废的种类、性质合理设置不同的贮存区，不同性质的固废不能混合堆存；制定一般固废管理制度和管理台账，加强工业固废管理。 5、土壤及地下水环境影响及保护措施 （1）土壤环境 本项目生产车间地面已进行水泥硬化，本项目不涉及危险物质，生产过程不存在土壤污染途径。 （2）对地下水的影响 本项目污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目运营期涉及的废水主要为洗菜废水、设备清洗废水、地面清洁废水和生活污水，水质简单，不存在污染地下水的隐患。评价建议按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目厂区全部划分为一般防渗区，目前，本项目车间地面已进行水泥地面硬化，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目场地可达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的相关要求。 综上，评价认为：建设单位在严格落实环评提出的各项治理措施和建议后，本项目不会对区域地下水环境造成影响。 6、生态 本项目不涉及新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 根据《国家危险废物名录》（2025年）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B等标准规定确定，本项目不涉及风险物质，可不进行环境风险分析。 8、本项目环保投资 本项目投资1200万元，其中环保投资32万元，占总投资的2.7%，环保投资估算见下表。 - 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 拟采取的措施; 数量; 投资 （万元）. 废气治理; 料油熬制; 2个集气罩+1台油烟净化器+1根专用烟道排放; 1套; 3.0. 面粉投料; 3个集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒排放; 1套; 15.0. 废水治理; 生活污水; 5m3化粪池; 1座; 2.0. 生产废水; 10m3隔油池+10m3沉淀池; 1座; 8.5. 固废处置; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 若干; 0.5. 一般固废; 一般固废暂存间（10m2）; 1间; 1.0. 噪声防治; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; /; 2.0. 合计; 32.0. 9、本项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见下表。 - 本项目“三同时”验收一览表 设施类别; 污染源; 环保设施名称; 验收要求. 废气治理; 料油熬制; 2个集气罩+1台静电油烟净化器+1根专用烟道排放; 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）小型油烟排放标准及油烟去除效率要求. 面粉投料; 3个集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 废水治理; 生活污水; 5m3化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进水水质标准. 生产废水; 10m3隔油池+10m3沉淀池. 固废处置; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 合理处置. 一般固废; 一般固废暂存间（10m2）; 分区分类临时暂存. 噪声防治; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 料油熬制 | 油烟 | 集气罩+静电油烟净化器+1根专用烟道排放 | 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）小型油烟排放标准2mg/m3及油烟去除效率要求60% |
|  | 面粉投料 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（120mg/m3、3.5kg/h） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等 | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进水水质标准（COD350mg/L、BOD5170mg/L、NH3-N30mg/L、SS210mg/L） |
|  | 生产废水 |  | 隔油池+沉淀池 |  |
| 声环境 | / | / | 基础减振、厂房隔声等 | 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼65dB（A）、夜55dB（A）） |
| 固体废物 | 本项目固体废物为职工生活垃圾、废弃菜叶、不合格品、布袋收集粉尘以及废包装材料和纯水制备废弃过滤材料，其中职工生活垃圾收集后交由环卫部门处置；布袋收集粉尘和废弃菜叶厂区统一收集后由环卫部门统一清运处理；不合格产品统一收集后外售给饲料加工厂；废包装材料在厂区内集中收集后，贮存在固废暂存间，定期外售废品回收站综合利用；隔油池浮油经收集后交由餐余垃圾回收单位处置，纯水制备废弃过滤材料由厂家定期回收更换。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间做好硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、污染物管理 为将环境保护纳入企业的管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，并坚持“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则。企业现已建立专门的环境管理科，定员1人，负责企业的环境管理、环境监测与污染治理等工作。严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施和生产建设“同时设计、同时施工、同时运行”；营运期环保管理部门负责制定环保管理制度并监督执行，建立环境质量台账、环保设施运行台账，台账保存期不得少于五年，确保污染物长期稳定达标排放。 （1）加强管理，建立废气非正常排放的应急制度和相应措施，将非正常排放的影响降至最低。加强废水收集及处理；厂区一般固体废物要按照环评要求进入一般工业固体废物贮存库暂存，定期外售或综合利用，做到厂区无露天堆存，不扬散、不流失、不渗漏。 （2）对环保设施、设备进行日常的监控和维护，并做好记录存档。 （3）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按照月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。 （4）结合该项目的工艺及本报告提出的环保措施贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其他相关规定。 （5）配合监测单位对厂内各污染物进行监测，检查固废处置情况。 2、环境监测 环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。按照要求开展自行监测。同时企业应按规定设置监测平台及排污口环保标识。 3、衔接排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的规定，项目属于简化管理，本次环评要求企业取得环评手续并建成投产之前依法申领排污许可。 4、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，本项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

慷达心筑(濮阳)食品有限公司年产1000吨速冻食品项目项目符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局较为合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳评价建议后，从环境保护角度分析，本建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | +0.0008t/a |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 2448t/a | / | 2448t/a | +2448t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0979t/a | / | 0.0979t/a | +0.0979t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0049t/a | / | 0.0049t/a | +0.0049t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |
|  | 废弃菜叶 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 9t/a | / | 9t/a | +9t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 0.077t/a | / | 0.077t/a | +0.077t/a |
|  | 隔油池浮油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废石英砂、废PP棉、废反渗透膜 | / | / | / | 0.55t/a | / | 0.55t/a | +0.55t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）