天津青草绿洲环境科技有限公司

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报批版）

项目名称: 濮阳明晟再生能源有限公司年产20万吨水洗砂项目

建设单位(盖章): 濮阳明晟再生能源有限公司

编制日期： 二○二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 濮阳明晟再生能源有限公司年产20万吨水洗砂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410972-30-03-041022 |  |  |
| 建设单位联系人 | 董本群 | 联系方式 | 16650588999 |
| 建设地点 | 河南省濮阳市开发区新习镇董林平村东1号 |  |  |
| 地理坐标 | （114度55分54.820 秒， 35度38分27.234秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 27-056砖瓦、石材等建筑材料制造—其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 ☑扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10 | 环保投资（万元） | 3.15 |
| 环保投资占比（%） | 31.5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：未批先建，已经濮阳经济技术开发区环境保护局处罚（濮开环罚决字（2021）第14号） | 用地（用海） 面积（m2） | 4500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 无 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1. 本项目工程组成情况 - 本项目占地面积为4500m2，总建筑面积为4500m2。本项目工程组成见下表。 表1 本项目工程组成表 工程 组成; 工程名称; 内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 总建筑面积4500m2; - 钢构（1F,12m），已建. 辅助工程; 主要包括铲车、地磅、皮带机等; /; - /. 公用 工程; 给水; 厂区自备水井统一供给; --. 供电; 用电由供电公司统一供给; --. 环保工程; 废气治理工程; - 传送带输送、装卸颗粒物; - 传送皮带密封罩、洒水喷淋、车间封闭; --. --. --. 废水治理工程; 生活污水; 依托现有1×8m3化粪池; --. 车辆清洗废水; 依托现有1×5m3车辆冲洗沉淀池; --. 洗砂废水; 洗砂废水回用系统（污水池+污泥浓缩罐+压滤机+清水池）; --. 噪声治理工程; 设备噪声; 减振垫、厂房隔音; --. 固废治理工程; 一般固废; 车辆冲洗沉淀池沉渣; 依托现有临时固废堆场; --. 沉降颗粒物; 存放1×30m2临时固废堆场，定期外售利用; --. 泥饼. 生活垃圾; 设置垃圾箱，用于收集生活垃圾，交当地环卫部门统一处理。; --. ## 2. 本项目主要设备情况 - 表2 项目设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 设备型号; - 数量（台）; - 备注. 1; - 料斗; - /; - 2; - 经对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备. 2; - 洗砂机; - DK×SJ; - 4. 3; - 振动脱水筛; - HS1; - 2. 4; - 细砂回收机; - HT×50; - 2. 5; - 皮带机; - DT75; - 6. 6; - 污泥浓缩罐; - NZS-1; - 2. 7; - 压滤机; - 630型; - 1. 8; - 铲车; - /; - 2. ## 3. 本项目原辅料及变化情况 - 表3 本项目主要原辅材料用量及能源消耗一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 年用量; - 备注. - 1; - 石粉; - 万t; - 23.6; - 外购. - 2; - 水; - t; - 64747; - 自备水井. - 3; - 电; - 万kw·h; - 30; - 电网供给. - 表4 现有工程原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; - 青石（0.5m~1.5m）、建筑垃圾; - 万t; - 49.06; 外购. 2; - 水泥; - 万t; - 3.82. 3; - 木板; - m3; - 49766. 4; - 铁钉; - t; - 2.88. 5; - 水; - 万t; - 1.35. 6; - 电; - 万kw·h; - 100. ## 由上表可知，由于产品种类不同，本项目原辅材料种类和用量与现有工程均不一致。 ## 4. 本项目产品及变化情况 表5 本项目产品一览表 - 序号; - 产品; - 产品规格; - 产量（万t/a）. - 1; - 水洗砂; - 粒径3mm; 20. - 表6 现有工程产品一览表 - 序号; - 产品; - 产量（万块/a）; - 备注. - 1; - 主产品; - 标砖; - 14400; - 本项目主要产品为标砖和其它多种类型砖，各种砖的规格可根据客户需要进行定制，无法一一列出。为便于计算，产品产量以标砖计算。. - 2; - 次产品; - 生态环保透水砖、盲道砖、草坪砖、空心砖、多孔砖、水工砖等. ## 由上表可知，本项目产品为水洗砂，现有工程产品为标砖、透水砖等，产品种类变化较大。 ## 5. 本项目相关平衡情况 ### （1）物料平衡 表7 本项目物料平衡表 - 原 - 料; - 名称; - 年用量（t/a）; - 产 - 出; - 名称; - 年产量(t/a). - 石粉; - 211000; - 水洗砂; 200000. - 沉降颗粒物; 1.045. - 无组织排放; 0.01. - 泥饼（折合干重）; 10998.945. ### （2）水平衡 210.9 洗砂用水 210.9 污水池 清水池 污水浓缩罐 生活污水 化粪池 定期清运 0.33 0.264 0.066 生产用水 回用水量 1.02 车辆冲洗 回用水量 492.1 0.26 0.26 原水 215.89 产品带走及蒸发 抑尘用水 4.4 4.4 - 图1 项目新鲜水用量平衡图 单位：t/d ## 6. 劳动定员及工作制度 - 本项目新增劳动定员3人，员工不在厂区食宿，实行每天单班8小时工作制，年工作时间为300天。 ## 7. 项目平面布置 - 项目主要分为生产区、原料仓库、成品仓库，本项目所有设备均位于封闭的厂房内，石粉原料区位于车间东北角，便于从东侧车间进料，成品区位于车间南侧，空间大，便于成品从西侧门运输出厂。料斗、洗砂机、振动脱水筛等生产设备东西摆放，清水池，供水池，污水池紧邻其旁，产生的洗砂废水可以及时有效的进行处理，布局紧凑。 本项目总平面布置的原则是充分考虑了生产工艺流程，确保了厂区和生产车间对周围环境影响。生产设施按生产工艺布局，结构紧凑，污染源强较为集中，便于治理，利于有组织生产，工程平面布置图见附图。 - 8. 环保设施及投资估算情况 - 表8 环保设施及投资估算一览表 - 类别; - 名称; - 数量; - 投资估算(万元). - 运营期; - 废气治理; - 洒水喷淋装置; - 厂房内; - 0.5. - 传送皮带密封罩; - 若干; - 0.5. - 废水治理; - 化粪池; - 1×8m3（依托现有工程）; - 0. - 车辆冲洗沉淀池; - 1×5m3（依托现有工程）; - 0. - 洗砂废水回用系统（污水池+污泥浓缩罐+压滤机+清水池）; - 1套; - 2. - 噪声治理; - 减振垫; - 若干; - 0.05. - 固废治理; - 临时固废堆放场（存放车辆冲洗沉渣）; - 依托现有; - 0. - 垃圾箱; - 若干; - 0.05. - 临时固废堆放场（存放泥饼及沉降颗粒物）; - 1×50m2; - 0.05. - 合计(万元); - 3.15. - 备注：环保投资占总投资比例31.5%（3.15/10×100%=31.5%）. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 项目土建工程、设备安装已完成，不涉及施工期的工艺流程。 营运期 成品 噪声 噪声 噪声、粉尘 石粉 振动脱水筛 细砂回收机 料 斗 洗砂机 细砂 砂水 清水池 污水池 污泥浓缩罐 压滤机 供水池 原水 泥饼 图 2 洗砂工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： - 本项目外购原料石粉（＜5mm），原料由汽车运输至生产车间原料区，然后由铲车将原料卸入料斗，在重力作用下石粉由料斗落入输送带，由输送带输送至洗砂机清洗槽，洗砂机为轮式洗砂机，轮式洗砂机主要依靠转动的叶轮对石粉进行清洗，在叶轮的带动下，清洗槽中的石粉发生翻滚，同时发生相互研磨的现象，通过翻滚、研磨的运动，石粉表面的杂质就会被除去，然后，干净的石粉会被旋转的叶轮转入振动脱水筛，由振动脱水筛脱水后落入输送带，由输送带输送至成品仓库。其中原料卸料过程采取水喷淋抑尘；铲车上料过程采取水喷淋抑尘；成品水洗砂为湿料，存储周期短，存放期间不产尘，仅在外售装料过程产生少量粉尘，外售装料期间采取水喷淋抑尘。 - 洗砂机与振动脱水筛底部均有水槽且由管道连通，洗砂机的洗砂水流入振动脱水筛底部水槽后，由泵将其输送至细砂回收机，经细砂回收机离心浓缩后，将细砂（＜0.16mm）进行回收，回收后的细砂经出料口排出到振动脱水筛上，洗净脱水细砂与较大粒径的石粉一同落入输送带，均作为成品水洗砂由输送带输送至成品区。 本项目由细砂回收机排出的洗砂废水主要污染物为SS，浓度较高。洗砂废水进入污水池后由泵提升至污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐进行沉淀，经沉淀后，罐子的上部是清水，清水通过溢流口流回到清水池进行回用，底部沉淀泥浆通过压滤机的进料泵输送至压滤机压滤出泥饼，经压滤机过滤后，排出的清水回清水池回用，压滤机产生的泥饼定期外售综合利用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 1. 现有工程环境影响评价手续履行情况 2018年12月，建设单位委托北京青草绿洲环保科技有限公司编制了《濮阳明晟再生能源有限公司建筑垃圾标砖新型建材项目环境影响报告表》，濮阳市经济技术开发区环境保护局于2018年10月9日以濮开环审〔2018〕28号文予以批复。 ## 2. 现有工程竣工环境保护验收手续履行情况 - 该项目2018年11月开始建设，2019年4月建成，2019年5月进行了调试生产，由河南思源环境检测有限公司于2019年5月19日至5月20日对该项目进行竣工环境保护验收监测，在调查分析的基础上于2019年6月编制完成了《濮阳明晟再生能源有限公司建筑垃圾标砖新型建材项目竣工环境保护验收监测报告》，通过了建设项目竣工环境保验收。 ## 3. 现有工程排污许可管理手续履行情况 - 经对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不涉及通用工序重点管理及简化管理，无需申请排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。濮阳明晟再生能源有限公司于2020年7月21日申请完成排污许可证，登记编号：91410900MA459E5WXP001Y。 - 4. 与本项目有关的原有污染情况 - 4.1 现有工程工艺流程及产污环节 青石、建筑垃圾 一级破碎 二级破碎 筛 选 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 给 料 噪声 碎石成品 图 3 碎石石材生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： 项目生产所需原材料为外购青石、建筑垃圾，原料大部分尺寸较大，原料由汽车运输至封闭料场储存，然后直接或者由铲车将原料卸入料仓，在重力作用下由料仓进入给料机，然后通过颚式破碎机进行一级破碎（为了减少生产过程中颗粒物及噪声的影响，本项目给料机及鄂式破碎机位于地面以下），经鄂式破碎机破碎后，由封闭式皮带走廊输送至反击式破碎机进行二级破碎，破碎后的石料经传送带直接进入振动筛内筛选（筛选出规格：＞0.5. ≤0.5mm），其中粒径＞0.5mm的石子（占比30%）外售到搅拌站，粒径≤0.5mm（占比70%）的砂石当做制砖原料，为了减少生产过程中颗粒物的产生，厂房内破碎机及振动筛均用集气罩收集气罩收集除尘。本项目破碎机和振动筛设备均位于全封闭的碎石加工车间内，且破碎设备均位于地面以下，设备与设备，设备与成品仓库之间均用传送带进行物料输送，建设单位拟在破碎机和振动筛旁安装集气罩进行废气的收集及处理。 碎石成品 养护晾晒 搅 拌 制砖成型 噪声、粉尘 噪声、粉尘 配 料 噪声、粉尘 水泥、彩料、水 图 4制砖生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： 砂石料由汽车运输至厂区后存放原料库，然后由铲车加入配料机，配料机按一定的配比，经累计称量后送入强制式搅拌机内，与水泥仓送入的水泥、彩料（部分产品会添加一些材料，如氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁绿灯）及水箱送入的水一并进入搅拌机内搅拌，搅拌成熟的底料和彩料（如有）分别由底料带式输送机、彩料带式输送机送入全自动成型主机内，成型主机经极速变频调幅底台垂直定向复合振动成型出制品，经由砌块输送输送至叠板机位进行叠垛，叠垛后的板块由叉车转运至堆场，进行自然养护，养护后的制品即可上墙或铺地。 拖板 拼装 噪声 切割 噪声、粉尘 木板 图 5托板生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： 在4#厂房，项目方对外购的松木板（4m×10cm×2.5cm）与木板支撑（4m×5cm×9.5cm）进行的简单的切割拼装，拼装主要是通过铁钉进行固定，无任何用胶工序，加工成为制砖车间所需的托板（1.2m×1.2m×12cm）。木板切割过程中会有颗粒物的产生。 4.2 废气污染物 现有工程营运期间废气主要为破碎、筛选颗粒物、水泥仓顶颗粒物、配料、搅拌颗粒物、木板切割过程的颗粒物。 表9 项目废气排放及治理措施一览表 污染物名称; 来源; 排放方式; 治理措施. 颗粒物; 破碎颗粒物; 有组织; 1套“集气罩+1台袋式除尘器+1个15m排气筒”. 颗粒物; 筛选颗粒物; 有组织; 1套“集气罩+1台袋式除尘器+1个15m排气筒”. 颗粒物; 水泥仓顶颗粒物; 无组织; 1台仓顶袋式除尘器. 颗粒物; 配料、搅拌颗粒物; 有组织; 1套“集气罩+1台袋式除尘器+1个15m排气筒”. 颗粒物; 木板切割过程颗粒物; 无组织; 1套小型布袋除尘器处理后无组织排放. 颗粒物; 厂区; 无组织; 地面硬化或绿化、进出口设置车辆冲洗台. 颗粒物; 传送带输送; 无组织; 物料传送采用喷淋措施抑尘. 表10 废气污染物有组织排放监测结果 检测点位; 检测时间; 检测频次; 废气量 （Qsn，m3/h）; 颗粒物产生浓度 （mg/m3）; 颗粒物产生速率 （kg/h）. 破碎废气处理设施进口（脉冲袋式除尘器）; 2019.05.19; 第一次; 1.21×104; 1.21×103; 14.6. 第二次; 1.20×104; 1.32×103; 15.8. 第三次; 1.19×104; 1.27×103; 15.1. 2019.05.20; 第一次; 1.19×104; 1.57×103; 18.7. 第二次; 1.20×104; 1.48×103; 17.8. 第三次; 1.21×104; 1.38×103; 16.7. 筛分废气处理设施进口（脉冲袋式除尘器）; 2019.05.19; 第一次; 1.46×104; 1.09×103; 15.9. 第二次; 1.48×104; 1.15×103; 17.0. 第三次; 1.48×104; 971; 14.4. 2019.05.20; 第一次; 1.48×104; 1.09×103; 16.1. 第二次; 1.47×104; 1.05×103; 15.4. 第三次; 1.48×104; 976; 14.4. 配料、搅拌废气处理设施进口（脉冲袋式除尘器）; 2019.05.19; 第一次; 5.92×103; 852; 5.04. 第二次; 5.99×103; 739; 4.43. 第三次; 6.02×103; 762; 4.59. 2019.05.20; 第一次; 5.94×103; 708; 4.21. 第二次; 6.03×103; 716; 4.32. 第三次; 6.02×103; 738; 4.44. 破碎废气处理设施出口（脉冲袋式除尘器）; 2019.05.19; 第一次; 1.27×104; 7; 0.089. 第二次; 1.27×104; 6; 0.076. 第三次; 1.28×104; 6; 0.077. 2019.05.20; 第一次; 1.27×104; 7; 0.089. 第二次; 1.27×104; 6; 0.076. 第三次; 1.28×104; 6; 0.077. 筛分废气处理设施出口（脉冲袋式除尘器）; 2019.05.19; 第一次; 1.53×104; 7; 0.107. 第二次; 1.54×104; 6; 0.092. 第三次; 1.55×104; 7; 0.109. 2019.05.20; 第一次; 1.54×104; 6; 0.092. 第二次; 1.54×104; 6; 0.092. 第三次; 1.55×104; 7; 0.109. 配料、搅拌废气处理设施出口（脉冲袋式除尘器）; 2019.05.19; 第一次; 6.43×104; 8; 0.051. 第二次; 6.36×104; 6; 0.038. 第三次; 6.38×104; 7; 0.045. 2019.05.20; 第一次; 6.34×104; 8; 0.051. 第二次; 6.37×104; 7; 0.045. 第三次; 6.40×104; 6; 0.038. 验收监测期间，濮阳明晟再生能源有限公司建筑垃圾标砖新型建材项目碎石破碎车间有组织排放除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度为7mg/m3，最高排放速率为0.089kg/h；碎石筛分颗粒物有组织排放环保处理设施排气筒出口颗粒物最大排放浓7mg/m3. 最高排放速率为0.109kg/h；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：排气筒15m，排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）。 配料、搅拌废气处理设施出口颗粒物最大排放浓度8mg/m3. 最高排放速率为0.051kg/h；排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表2大气污染物排放限值（≤10mg/m3）。 表11 厂界废气检测结果一览表 检测时间; 检测频次; 上风向 1#; 下风向 2#; 下风向 3#; 下风向 4#. 2019.05.19; 第一次; 0.365; 0.389; 0.413; 0.389. 第二次; 0.389; 0.413; 0.437; 0.461. 第三次; 0.363; 0.436; 0.412; 0.436. 第四次; 0.335; 0.407; 0.454; 0.43. 2019.05.20; 第一次; 0.316; 0.341; 0.365; 0.389. 第二次; 0.291; 0.34; 0.34; 0.364. 第三次; 0.266; 0.314; 0.315; 0.339. 第四次; 0.286; 0.334; 0.31; 0.358. 备注：2019年 5月 19日，检测期间，气温区间为 21.2-25.8℃，气压区间为 100.4-100.5kPa，风向为西北风，风速区间为 2.0-2.3m/s；2019年 5月 20日，检测期间，气温区间为 20.3-25.8℃，气压区间为 100.4-100.5kPa，风向为西北风，风速区间为 2.0-2.3m/s。 ### 验收监测期间，濮阳明晟再生能源有限公司建筑垃圾标砖新型建材项目厂界无组织排放下风向颗粒物浓度与上风向颗粒物浓度的差值最大为0.095mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）表3 大气污染物无组织排放限值要求。 4.3 废水污染物 现有工程用水环节主要为制砖用水、车辆冲洗用水、车间喷洒用水、厂区喷洒用水和生活用水。制砖用水随产品带走和蒸发消耗，无废水产生，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用、厂区喷洒水和厂房喷洒用水由产品带走或蒸发消耗，不外排。员工办公生活产生的生活污水经化粪池收集处理后定期清运，沤制农家肥。 4.4噪声污染 表12 现有工程厂界噪声监测结果 采样点位; 昼 间 ［测量值dB（A）］; 夜 间 ［测量值dB（A）］. 2019.05.15; 2019.05.16; 2019.05.15; 2019.05.16. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 东厂界; 65.3; 47.0; 52.3; 52.6; 42.3; 42.9; 43.1; 42.5. 西厂界; 55.7; 43.1; 53.8; 54.3; 41.6; 42.5; 42.4; 42.9. 南厂界; 53.6; 59.3; 58.6; 59.4; 43.2; 43.8; 43.9; 44.2. 北厂界; 57.3; 54.2; 54.1; 54.7; 42.9; 41.7; 43.5; 42.7. 现有工程验收监测期间，濮阳明晟再生能源有限公司东厂界噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，南、西、北厂界噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，，对周围环境影响较小。 4.5 固体废物污染 - 现有工程固体废物主要为沉淀池沉渣、废边角料及废木屑、除尘器收集的颗粒物、废钢筋、废石料。沉淀池沉渣存放于临时固废堆场，外售综合利用。废边角料及废木屑存放临时固废堆放场，收集后定期外售综合利用。本项目1#厂房及2#厂房除尘器收集的碎石及水泥颗粒物收集后回用于生产。本项目4#厂房木板切割除尘器收集的颗粒物收集后外售。 本项目建筑垃圾原料中含有钢筋，废钢筋收集后定期外售。2#厂房碎石生产线中粒径＞0.5mm的废石料收集后统一外售至搅拌站。 5. 现有工程存在的环境问题及整改措施 本项目涉及未批先建，濮阳经济技术开发区环境保护局于2021年3月19日对濮阳明晟再生能源有限公司下发了行政处罚决定书（濮开环罚决字〔2021〕14号），相关处罚决定书及缴费票据见附件，经现场核查，未发现其他环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1. 大气环境 （1）基本污染物 本项目排放的基本污染物为颗粒物，环境质量现状可以引用近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本项目监测数据引用濮阳市环境空气监测网络中的城市点—濮水河管理处的监测数据。监测点环保局距离本项目约15.19km，符合城市点邻近（500m~几十km）要求。 表13 基本污染物环境质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(/%); 达标情况. 濮水河管理处; PM10; 年均值; 68; 70; 97.14%; 达标. （2）其他污染物 本项目评价因子中不涉及其他污染物。 2. 地表水环境 本次评价引用濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报2020年12月第三濮清南中原路桥断面监测结果，监测结果见下表。 表14 地表水现状监测结果一览表 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 是否达标. 第三濮清南中原路桥断面; COD; 2020年12月; 17; ≤30; 达标. NH3-N; 0.06; ≤1.5; 达标. 总磷; 0.08; ≤0.3; 达标. 由上表可知：COD、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。 3. 声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 - 距本项目最近的声环境保护目标为西北侧约428m的董林平村，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量评价。 4. 生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 - 本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5. 地下水、土壤环境 - 本项目不存在地下水、土壤环境污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，厂界外500米范围内的大气环境保护目标为西北侧距本项目428m的董林平村。厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内未发现地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要环境保护目标分布图见附图。项目主要环境保护目标见下表。 表15 主要环境保护目标一览表 类别; 区域; 名称; 相对方位; 相对距离/m. 大气环境; ≤500m; 董林平村; NW; 428. 声环境; ≤50m; 无. 地下水环境; ≤500m; 无. 生态环境; 产业园区外新增用地范围内; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 表16 大气污染物排放执行标准 标准类别; 无组织排放标准值; 依据. 颗粒物; 1.0mg/m3; GB16297-1996. 2. 噪声 营运期项目东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界; 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 项目东厂界; 4类; 70; 55. 南、西、北厂界; 2类; 60; 50. 3. 固废 - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放且本项目废水综合利用不外排，故本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目涉及未批先建，厂房及设备已经安装完毕，施工期已经结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ## 1. 废气污染源源强核算 ## 1.1 废气污染源源强核算 本项目主体工程为一生产车间，生产车间内地面均做硬化处理，且已进行全封闭，无动力气流，不考虑车辆动力起尘。因此，本项目生产过程中废气主要为传送带输送产生的颗粒物、物料装卸（含原料卸车、上料及成品装车）产生的装卸颗粒物。 表18 废气污染源源强核算结果一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 排放口名称; 排放口编号. 名称及工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术. 1; 传送带输送; 颗粒物; 无组织; 0.004; 0.002; /; 车间密闭，洒水抑尘+皮带走廊封闭; /; /; 是; 0.004; 0.002; /; /; /. 2; 物料装卸; 颗粒物; 无组织; 0.006; 0.003; /; 车间密闭，洒水抑尘; /; /; 是; 0.006; 0.003; /; /; /. ※源强核算过程 - 传送带颗粒物 - 在项目石粉由料斗输送至洗砂机过程中会有颗粒物产生，本项目在各输送带上料和出料处设洒水降尘措施，且物料传送采用封闭式皮带走廊，经类比，输送过程中封闭及带水作业后颗粒物无组织产生量约为0.002kg/t。 - 本项目建成后全厂石粉输送量共计21.1万t/a，则颗粒物无组织产生量为0.422t/a，喷淋抑尘的控制效率取90%，同时考虑到输送过程和车间无法100%封闭，少数能逸散到车间外，逸散率取10%，则颗粒物无组织排放量为0.004t/a，年工作时间2400h，排放速率为0.002kg/h，车间地面自然沉降的颗粒物定期清理。 - （2）装卸颗粒物 本项目生产过程中需要对石粉进行装卸作业，会产生一定颗粒物，原料卸料、上料及产品装料过程均在仓库内进行，厂房内无风力扰动引起的空气流动，原料及成品在装卸过程中产生装卸颗粒物，经类比，装卸处设洒水降尘措施，湿法卸料产尘系数为0.002kg/t，湿法装料产尘系数为0.001kg/t，厂房喷淋抑尘的控制效率取90%，由于厂房封闭，大部分颗粒物都能沉降，少数能逸散到车间外，逸散率取10%，本项目装卸料合计42.2万t/a，则颗粒物无组织排放量为0.633t/a，年工作时间2400h，排放速率为0.003kg/h，车间地面自然沉降的颗粒物定期清理。 ## 1.2废气达标排放分析 本项目无组织废气主要为传送带输送颗粒物、装卸颗粒物，均为无组织排放。 - 表19 大气污染物无组织排放达标分析 序号; 产污环节; 污染物; 污染物产速率（kg/h）; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 传送带输送颗粒物; 颗粒物; 0.002; 车间密闭，洒水抑尘+皮带走廊封闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 1.0. 2; 装卸颗粒物; 颗粒物; 0.003; 车间密闭，洒水抑尘. 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），借助其估算模式AERSCREEN，计算项目厂界污染物最大落地浓度来进行达标排放分析，经计算项目最大地面浓度为0.00658mg/m3，则本项目无组织污染物可以达标排放。 ## 1.3大气环境影响分析 本项目排放的基本污染物为颗粒物，环境质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准，距本项目最近的环境保护目标为西北侧428m的董林平村。 本项目生产过程中废气主要为传送带输送颗粒物，装卸颗粒物，采取洒水喷淋装置、传送皮带密封罩后项目无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。不会对周围的环境保护目标造成影响，不会对所在区域为大气环境质量造成影响，因此本项目对大气环境影响较小，环境影响可接受。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表20 自行监测计划 监测指标; /; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 颗粒物; 无组织; 厂界; 每年至少开展一次监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. ## 2. 废水 ## 2.1 废水污染源源强核算 表21 废水污染源源强核算结果一览表 序号; 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 废水排放量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 排放方式; 排放去向. 名称及工艺; 去除效率%; 是否为可行技术. 1; 办公生活; 生活污水; COD、氨氮; /; /; 依托现有1×8m3化粪池沉淀处理后，定期清运，沤制农家肥; /; 是; 0; 0; /; 无; 不外排. 2; 洗砂; 洗砂废水; SS; /; /; 洗砂废水回用系统（污水池+污泥浓缩罐+压滤机+清水池）; /; 是; 0; 0; /; 无; 不外排. 3; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; SS; /; /; 依托现有1×5m3车辆冲洗沉淀池; /; 是; 0; 0; /; 无; 不外排. 4; 厂房抑尘; /; /; /; /; 产品带走和蒸发耗散; /; /; 0; 0; /; 无; 不外排. ※源强核算过程 （1）生活污水 生活废水主要为员工办公生活产生的生活污水。本项目劳动定员3人，年工作300天。员工均不在厂区内食宿，生活用水按110L/（人·d）计，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量约为0.26t/d，79.2t/a，生活污水经化粪池处理后沤制农家肥。 - （2）洗砂废水 根据项目单位提供的资料及同类型行业经验系数，每清洗1t原料石粉，可产生0.95t成品砂。本项目年产20万t成品砂，则年清洗石粉21.1万t。根据项目单位提供的资料，每清洗1t原料石粉需用水1t，则本项目洗砂用水21.1万t/a，703t/d。 本项目由细砂回收机排出的洗砂废水主要污染物为SS，浓度较高。环评要求厂区设置1套废水沉淀回用系统，洗砂废水流入污水池后由泵提升至污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐进行沉淀，罐子的顶部是清水，清水通过溢流口流回到清水池进行回用，底部沉淀泥浆通过压滤机的进料泵输送至压滤机压滤出泥饼，经压滤机过滤后，排出的清水回清水池回用。洗砂废水一部分被成品砂带走，一部分被压滤机出的泥饼带走，一部分蒸发损耗，洗砂废水回收率按70%计算，则洗砂废水回用量为14.77万t/a，492.1t/d，则新鲜水补充量为6.33万t/a，210.9t/d。 - （3）车辆冲洗废水 - 项目建成运营后，为了防止车辆进出场带来的扬尘污染，在厂区出入口处设置车辆清洗装置，对出场运输车辆进行轮胎清洗，根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009）并结合实际情况，冲洗水用水量为0.1m3/辆·次，全年共计3836辆·次，用水量为383.6t/a，1.28t/d，冲洗废水水质较为简单，主要污染因子为SS，环评要求厂区设置1个10m3沉淀池，废水经沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗。冲洗水回收率按80%计算，则冲洗废水回用量为306.88t/a，1.02t/d，冲洗废水收集于沉淀池中回用于车辆冲洗，补充水量为76.72t/a，0.26t/d。 （4）厂房抑尘用水 为减少车间扬尘，项目方拟在厂房局部设置喷淋洒水装置，对原料石粉上方、待售成品上方定期洒水以保持粒料表面湿润抑尘。经类比，喷淋洒水除尘用水量按0.00626m3/t粒料计，物料合计21.1万t/a，则年洒水量1320.9t/a，4.4t/d，该部分用水附着在喷淋物上，随产品带走和蒸发耗散，无废水产生。 ## 3. 噪声 ## 3.1噪声源强 本项目噪声主要来源于洗砂机、细砂回收机等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强为75～90dB(A)。通过安装减振垫以及声波入射到墙体表面上时会反射一部分声场，降低噪声值约为10～20dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见下表。 表22 主要噪声源治理前后源强情况 噪声源; 治理前源强 dB (A); 防治措施; 治理后源强 dB (A); 持续时间. - 洗砂机; - 75～85; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施; - 60～70; 工作时间持续排放. - 细砂回收机; - 75～85; - 60～70. - 振动脱水筛; - 80～90; - 65～75. - 皮带机; 85～90; 70～75. - 压滤机; 85～90; 70～75. ## 3.2达标情况分析 以厂区内各厂房为噪声源，根据其距离四周厂界的距离按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 ※预测结果及评价 本项目实行每天8小时工作制度，选择受噪声影响最大的点位作为预测点，厂界噪声预测结果见下表。 表23 厂界噪声预测结果一览表 方位; 主要噪声源; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 现状值; 叠加值; 排放标准（昼）; 达标分析. - 东厂界; - 洗砂机; 60; 34.4; 43.9; 63; 63; 70; 达标. - 细砂回收机; 65; 33.7. - 振动脱水筛; 65; 38.7. - 皮带机; 70; 38.1. - 压滤机; 75; 37.5. - 南厂界; - 洗砂机; 60; 34.4; 44.5; 53; 54; 60; 达标. - 细砂回收机; 60; 34.4. - 振动脱水筛; 60; 39.4. - 皮带机; 65; 38.7. - 压滤机; 70; 38.1. - 西厂界; - 洗砂机; 25; 42; 57.6; 55; 60; 60; 达标. - 细砂回收机; 20; 44. - 振动脱水筛; 20; 49. - 皮带机; 15; 51.5. - 压滤机; 10; 55. - 北厂界; - 洗砂机; 60; 34.4; 45.7; 57; 57; 60; 达标. - 细砂回收机; 60; 34.4. - 振动脱水筛; 60; 39.4. - 皮带机; 55; 40.2. - 压滤机; 50; 41. 由上表可知，项目营运期东厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)），南、西、北厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)）。 为进一步减轻营运期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，高、低噪声设备间隔布置，尽可能将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 ## 3.3 自行监测要求 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表24 厂界环境噪声自行监测计划 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 连续等效A声级; 东厂界; 每季度至少开展一次监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 南、西、北、厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. ## 4. 固体废物 ## 4.1 固体废物污染源源强核算 表25 本项目固体废物污染源源强核算结果一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物代码; 物理性状; 有害成分; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 处理方式 及去向. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; /; 0.45; 收集后交环卫部门处理. 2; 车辆冲洗; 沉淀池沉渣; 一般工业固体废物; /; 固态; /; /; 2; 沉渣晾干后定期外售综合利用. 3; 生产车间; 沉降颗粒物; 一般工业固体废物; /; 固态; /; /; 1.045; 外售综合利用. 4; 污泥处理; 泥饼; 一般工业固体废物; /; 固态; /; /; 8000; 沉渣晾干后定期外售综合利用. ※源强核算过程 （1）生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员3人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，产生量为0.45t/a，收集后交环卫部门处理。 （2）一般固体废物 1）车辆冲洗沉淀池沉渣 本项目在厂房外设置洗车台，车辆冲洗过程中，砂石等悬浮物形成沉渣。经类比同类型企业，沉淀池沉渣产生量约2t/a。拟依托现有工程临时固废堆场用于存放沉淀池沉渣，沉渣晾干后定期外售综合利用。 - 2）沉降颗粒物 - 本项目生产车间无组织排放的颗粒物部分会沉降到地面，经核算沉降颗粒物量为1.045t/a，定期清扫收集后存放1×50m2临时固废堆场，外售综合利用。 - 3）泥饼 本项目生产废水经沉淀池及压滤机处理后会产生泥饼约8000t/a，存放1×50m2临时固废堆场，沉渣晾干后定期外售综合利用。 ## 4.2 环境管理要求 - 1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求； ## 5. 环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应组织建设项目竣工环境保护验收工作。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 表26 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 验收标准. 废气; 传送带输送颗粒; 输送带上料和出料处设洒水降尘措施，且传送皮带设置密封罩，车间封闭; 厂界外浓度最高点; 颗粒物; 3次/天，连续2天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 装卸颗粒物; 洒水降尘措施、车间封闭. 废水; 生活污水; 依托现有1×8m3化粪池沉淀处理后，定期清运，沤制农家肥; /; /; /; /. 车辆冲洗废水; 依托现有1×5m3车辆冲洗沉淀池; /; /; /; /. 洗砂废水; 洗砂废水回用系统（污水池+污泥浓缩罐+压滤机+清水池）; /; /; /; /. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 减振垫、墙体隔音; 厂区 周界; 等效连续 A声级; 昼夜各1次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 车辆噪声; 减速行驶、禁止鸣笛. 固废; 生活垃圾; 收集后交当地环卫部门统一处理; ∕; ∕; ∕; ∕. 车辆沉淀池沉渣; 依托现有临时固废堆场; ∕; ∕; ∕; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准. 沉降颗粒物及泥饼; 存放1×50m2临时固废堆场，定期外售利用; ∕; ∕; ∕. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。; /; ∕; ∕; /. ## 6. 与排污许可制衔接性分析 经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不涉及通用工序重点管理及简化管理，无需申请排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 传送带输送 | 颗粒物 | 车间密闭，洒水抑尘+皮带走廊封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 装卸颗粒物 | 颗粒物 | 车间密闭，洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS | 经化粪池处理后，由建设单位定期清运，沤制农家肥 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 依托现有1×5m3车辆冲洗沉淀池 | / |
|  | 洗砂废水 | SS | 洗砂废水回用系统（污水池+污泥浓缩罐+压滤机+清水池） | / |
| 声环境 | - 洗砂机 | 等效连续 A 声级， Leq | 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准 |
|  | - 细砂回收机 |  |  |  |
|  | - 振动脱水筛 |  |  |  |
|  | - 皮带机 |  |  |  |
|  | - 压滤机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量；生活垃圾收集后交环卫部门处理，一般工业固体废物回收后定期外售综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

附表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.398 | —— | —— | 0.01 | 0 | 3.408 | +0.01 |
| 废水 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池沉渣 | 2 | —— |  | 2 | 0 | 4 | +2 |
|  | 废钢筋 | 250 | —— |  | / | 0 | 250 | 0 |
|  | 除尘器收集颗粒物 | 27.55 | —— |  | 0 | 0 | 27.55 | 0 |
|  | 沉降颗粒物 | 1.73 | —— |  | 1.045 | 0 | 2.775 | +1.045 |
| 危险废物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①